Введение

Радиопередающие устройство предназначено для формирования радиочастотных сигналов имеющих заданные временные, спектральные и энергетические характеристики, и последующей передачи их по специальным направляющим электромагнитным системам или через свободные пространства к потребителю.

Основными элементами радиопередающего устройства являются:

- возбудитель, предназначенный для формирования несущего колебания;

- модулирующее устройство, изменяющее параметры несущего колебания для однозначного отображения в нем передаваемой информации (модуляции), а также формирование временных и спектральных характеристик колебания;

- выходной усилитель, предназначенный для обеспечения необходимых энергетических характеристик электромагнитных колебаний;

- согласующе-фильтрующее устройство, предназначенное для согласования радиопередатчика с нагрузкой, роль которой обычно выполняет антенная система, и фильтрация не основных компонентов электромагнитного колебания,  в частности, возникающих в выходном усилителе.

В радиопередающих устройствах используют разнообразные полупроводниковые и ионные приборы, ассортимент которых постоянно обновляется: разрабатываются принципиально новые, совершенствуются существующие, изымаются из практики устаревшие.

Целесообразность применения ламп для передатчиков и их конкретные типы для каждого каскада определяют технико-экономическим расчетом. Генераторные радиолампы широко используют в современных радиопередающих устройствах различного назначения. Достоинством ламп является широкий их ассортимент по мощности и рабочим частотам, возможность достижения высоких энергетических и качественных показателей.

Создание высокочастотных транзисторов генерирующих мощности сотни – десятки ватт на частотах до 100 и 1000 МГц, открыло возможности для замены ламп транзисторами  в каскадах радиопередающих устройств самых различных назначений.

Практика конструирования и производства передатчиков в последние годы подтверждает целесообразность внедрения транзисторов в эту область радиотехники.

Безусловным достоинством транзисторов является их большой срок службы (до 10000 ч). В условиях правильной эксплуатации их не приходится менять на протяжении всего срока службы аппаратуры. Однако в мощных каскадах передатчиков транзисторы неизбежно используют на пределе по току, напряжению, нагреву, поэтому нельзя рассчитывать на высокую надежность.

Отсутствие цепи накала у транзисторов обуславливает их немедленную готовность к работе, но не приводит к заметной экономии электроэнергии питания, т.к. затраты энергии в цепях накала современных ламп составляют 4…5%  и меньше от их номинальной мощности. В то же время число каскадов в полностью транзисторном передатчике может быть больше, чем в ламповом, т.к. коэффициент усиления по мощности у транзисторов может составлять Кр = 3…10,  т.е. значительно меньше чем у ламп.

Низкое питающее напряжение транзисторов при большой мощности определяет малое сопротивление нагрузки в коллекторной цепи. Поэтому действие паразитных емкостей, шунтирующих нагрузку, существенно меньше, чем в лампах, что позволяет в широком диапазоне частот использовать нерезонансные схемы с резистивной апериодической нагрузкой.

В маломощных передатчиках полная замена ламп транзисторами приводит к полному уменьшению габаритов и массы.

Амплитудная модуляция – самый лучший и простой способ передачи информации.

АМ транзисторные генераторы делятся на простые и комбинированные.

Простые – базовая и эммитерная модуляция возбуждения.

Комбинированные – коллекторная.

Применим  модуляцию в коллектор оконечного каскада усилителя мощности.

В качестве ЗГ применим  емкостную трехточку с кварцевым резонатором между коллектором и базой.

В качестве усилителей мощности ВЧ тракта и модулятора для увеличения коэффициента передач применим многокаскадную схему. В качестве элементов согласующих цепей используем также и межэлектродные емкости транзисторов и индуктивности их выводов.

Усилитель мощности (УМ) – один из основных каскадов РП; он предназначен для усиления мощности высокочастотных электромагнитных колебаний, возбуждаемых в задающем автогенераторе, путем преобразования энергии постоянного электрического поля в энергию электромагнитных колебаний. Следовательно, в состав УМ должен входить элемент, способный производить подобное преобразование. Эти элементы называют активными элементами (АЭ). В качестве АЭ в РП наиболее часто применяют биполярные и полевые транзисторы, иногда генераторные диоды (лавинно – пролетные, диоды Ганна).

В состав УМ помимо АЭ входят согласующие цепи, а также цепи питания и смещения. На вход усилителя поступают электромагнитные колебания частоты f от предшествующего каскада, называемого возбудителем, нагрузкой УМ является входное сопротивление последующего каскада либо линии, ведущей к антенне.

## Автогенератор – это источник электромагнитных колебаний, колебания в котором возбуждаются самопроизвольно без внешнего воздействия. В радиопередатчиках автогенератор применяются в основном в качестве каскадов, задающих несущую частоту колебаний. В зависимости от типа АЭ различают транзисторные и диодные автогенераторы. Идея создания транзисторного автогенератора основана на том, чтобы  обеспечить режим транзистора приблизительно такой же, как в УМ. При этом на вход транзистора подаются колебания не от внешнего источника, а из собственного резонатора через цепь обратной связи. Главное свойство резонатора – колебательный характер переходного процесса.

Простейший резонатор – это колебательный контур.

Относительная нестабильность частоты Δf/а автогенераторов, выполняемых на резонаторах в виде LC – контуров, менее 10-3  …10 –4. Однако к современным радиопередатчикам предъявляют более высокие требования по стабильности частоты. Как правило, долговременная относительная нестабильность частоты должна быть не менее чем 10 –6…10-8, что можно обеспечить, применяя кварцевые резонаторы.

Модулятор – это каскад радиопередатчика, в котором осуществляется модуляция высокочастотных колебаний в соответствии с передаваемым сообщением. Как известно, модуляцией в радиотехнике называют процесс управления одним из параметров высокочастотного колебания.