6 Экспериментальные исследования к лабораторной работе

В данной    работе были исследованы следующие характеристики макета:

- затухания НО в прямом и обратном направлении на длинах волн 1,3мкм и 0,85мкм;

- затухания НО в обратном направлении на длинах волн 1,3мкм и 0,85мкм;

- переходное затухание НО на длинах волн 1,3мкм и 0,85мкм;

- потери на расщепление;

- вносимые потери;

- затухание тракта на длинах волн 1,3мкм и 0,85мкм, в кодах БИФ, БИН, CMI

- осциллограммы сигналов:

а)на выходе лазера;

б)в тракте;

в)на приёмном конце

8)расчитано отношение сигнал / шум в тех же точках.

Затухание:

Ai-j= 10 lg (Pi/Pj),дБ,                                                      (6.1)

где Pi - мощность на входе, мкВт;

Pj - мощность на выходе, мкВт;

i,j - номера входов и выходов

Потери на расщепление:

An=10 lg m,дБ,                                                                  (6.2)

где m - количество выходных ОВ

Вносимые потери:

A1,i= - 10 lg (Pei /(Pa1+Pa2+...+Pam)),дБ,                            (6.3)

где Pei - мощность на входе НО;

Paj - мощность на выходе НО

В макете использованы два НО: российского производства - УК-1 и английского ОР-СЕО-2-2.

Исследование:

- УК-1

1.1)На длине волны 1,3мкм.

1.1.1)Затухание в прямом направлении.

A2-1=10 lg (124/47)=4.2,дБ

A3-1=10 lg (124/43)=4.6,дБ

1.1.2)Затухание в обратном направлении.

A1-2=10 lg (124/35)=5.5,дБ

A1-3=10 lg (124/39)=5.0,дБ

1.1.3)Переходное затухание.

A2-3=A3-2=10 lg (124/0.3)=26.2,дБ

1.2)На длине волны 0,85мкм.

1.2.1)Затухание в прямом направлении.

A2-1=10 lg (100/20)=7.0,дБ

A3-1=10 lg (100/18)=7.45,дБ

1.2.2)Затухание в обратном направлении.

A1-2=10 lg (100/14)=8.5,дБ

A1-3=10 lg (100/16)=8.0,дБ

1.2.3)Переходное затухание.

A3-2=A2-3=10 lg(100/0.1)=30.0,дБ

1.4)Потери на расщепление.

An=10 lg 2=3.01,дБ

1.5)Вносимые потери.

1.5.1)На длине волны 1,3мкм.

1.5.1.1)Ai,1= - 10 lg (124/(35+39))= - 2.2,дБ

1.5.1.2)Ai,2= - 10 lg (124/(47+0.3))= - 4.2,дБ

1.5.1.3)Ai,3= - 10 lg (124/(43+0.3))= - 4.6,дБ

1.5.2)На длине волны 0,85мкм.

1.5.2.1)Ai,1= - 10 lg (100/(14+16))= - 5.2,дБ

1.5.2.2)Ai,2= - 10 lg (100/(20+0.1))= - 7.0,дБ

1.5.2.3)Ai,3= - 10 lg (100/(18+0.1))= - 7.7,дБ

2)Исследование OP-CEO-2-2.

2.1)На длине волны 1,3мкм.

2.1.1)В прямом и обратном направлении.

A1-3=A1-4=A2-3=A2-4=A3-1=A3-2=A4-1=A4-2=10 lg (124/39)=5.0,дБ

2.1.2)Переходное затухание.

A1-2=A2-1=A3-4=A4-3=10 lg (124/0.7)=22.5,дБ

2.2)На длине волны 0,85мкм.

2.2.1)В прямом и обратном направлении.

A1-3=A1-4=A2-3=A2-4=A3-1=A3-2=A4-1=A4-2=10 lg (100/13)=8.9,дБ

2.2.2)Переходное затухание.

A1-2=A2-1=A3-4=A4-3=10 lg (100/0.1)=30.0,дБ

2.4)Потери на расщепление.

An=10 lg3=4.8,дБ

2.5)Вносимые потери.

2.5.1)На длине волны 1,3мкм.

Ai,1=Ai,2=Ai,3=Ai,4= - 10 lg (124/(39+39+0.7)= - 1.97,дБ

2.5.2)На длине волны 0,85мкм.

Ai,1=Ai,2=Ai,3=Ai,4= - 10 lg (100/(13+13+0.1))= - 5.8,дБ

6)Затухание тракта.

6.1)На длине волны 1,3мкм.

Aтр1=10 lg (124/10.1)=10.9,дБ

6.2)На длине волны 0,85мкм.

Aтр2=10 lg (100/3.8)=14.2,дБ

7)Осциллограммы сигналов.

7.1)На выходе лазера:

7.2)В тракте:

7.3)На выходе системы: