5 Методические указания к лабораторной работе

Тема: Изучение принципов спектрального уплотнения.

Цель работы: целью работы является изучение и экспериментальное исследование принципов спектрального разделения в ВОСП.

5.1 Подготовка к работе

Изучить структурную схему лабораторного макета. Принцыпы работы направленных ответвителей и полупроводниковых лазеров по приведённой методической литературе.

Литература: 1 И.И.Гроднев.

Волоконно - оптические линии связи.

М: Радио и связь. 1990г. -224с.

с 84-88

2 Волоконно - оптические системы передачи.

М.М.Бутусов, С.М.Верник, С.Л.Галкин и другие.

М: Радио и связь. 1992г.- 416с.

c 141-159

Дополнительная литература:

1 Журнал “электросвязь” №1, 1990г.

М: Электросвязь

Спектральное уплотнение волоконно - оптических линии ГТС.

А.С.Брискер, Ю.М.Гусев, В.В.Ильин и другие.

С 41-42

2 Журнал “Электросвязь” №4, 1991г.

М: Электросвязь

Способы увеличения пропускной способности волоконно - оптических линии ГТС.

А.С.Брискер, Ю.М.Гусев и другие.

с 28-31

- Используемые приборы

1 Лабораторный макет.

2 Оптические генераторы ОГ 5 - 87 диапазонов А и Б.

3 Вольтметр поглощаемой оптической мощности ОМЗ - 66 с двумя преобразователями оптической мощности в электрическую, на длины волн 1,3мкм и 0,85мкм.

4 Осциллограф С-67.

- Теоретические сведения

В данной лабораторной работе имметируется усовершенствованный способ уплотнения ВОЛС ГТС впервые применённый на Ленинградской ГТС между АТС -298 и АТС - 126.

5.3.1Способ передачи информации

В лабораторной работе используется дуплексный способ передачи информации по одноволоконному оптическому тракту. С каждой из сторон оптического тракта, состоящего из одного волокна, находится приёмник и передатчик оптического сигнала. В линии такого типа обязательно должен присутствовать узел объединения и разделения каналов приёма и передачи (УОРК). Он может быть трёх типов:

- оптическим - с помощью пассивных оптических разветвителей, селективных (мультиплексоры и демультиплексоры) и неселективных (делители оптической мощности) кдлине волны. В данной лабораторной работе используется неселективные направленные ответвители (НО) оптической мощности.

- электронно - оптическими    - оптические выходы приёмника и передатчика объединяются с помощью НО, третий вывод которого через электронно - оптические вентили (ЭОВ) подключён к тракту. ЭОВ по определённому алгоритму подсоединяют приёмник и передатчик.

- электронным - в приёмопередатчике используется полупроводниковый прибор, способный принимать и излучать оптический сигнал в зависимости от приложенного к нему управляющего напряжения. Электрический вывод этого прибора подключается к электронному распределительному устройству.

В данной лабораторной работе используется оптический способ на неселективных (не чувствительных) к длине волны НО.

- Направленные ответвители

В данной лабораторной работе используются два неселективных направленных ответвителя звездообразного типа. Потери при распределении мощности излучения в системе со звездообразными ответвителями пропорционально логарифму числа оконечных устройств. По конструкции НО делят на два основных типа - биконические, в которых излучение передаётся через боковую поверхность, и торцевые, в которых излучение передаётся через торец.

В лабораторной работе используются два НО: четырёхволоконный биконический и трёхволоконный с ветвящейся структурой.

В звездообразных ответвителях: Pei (i=1,2,...,n) - мощность, поступающая в

i-ый входной световод. Paj (j=1,2,...,m) - мощность, поступающая в j-ый выходной световод. При равномерном распределении входной мощности между выходным выходными волоконными световодами (ВС) ответвитель характеризуют следующие величины:

- потери на расшепление an=10 lg m;

- осимые потери ai,1= - 10 lg (Pe,i /(Pa,1+Pa,2+...+Pa,m));

- ослабление в обратном направлении ar,1= - 10 lg (Pe / Pe,i), где l=1,2,...,n.

- Источники оптического излучения

В лабораторной работе используется генератор оптических и электрических импульсов комбинированный ОГ5 - 87 диапазонов А и Б. В них использованы полупроводниковые лазеры генерирующие на длинах волн 0,85мкм, 1,3мкм соответственно. Приборы генерируют оптические импульсы на центральных длинах волн не более 0,88мкм и 1,20...1,35мкм соответственно. Средняя мощность излучения на оптических выходах в бифазном и CMI кодах равна 0,1...1,0мВт. Используется прямая модуляция интенсивности. Лазеры на основе полупроводниковых двойных гетероструктур (ДГС). Глубина модуляции импульсного излучения соответствует глубине модуляции импульсного оптического излучения (А), определяется по формуле

A=(4*(P1 – P2) / (3*P1 - 2*P2))*100%,                                                                                                      (5.3.3.1)

где P1 - значение средней мощности при длительности импульсов T/2, мвт

P2 - измеренное значение средней мощности при длительности импульсов

T/4, мвт.

- Описание лабораторной установки

Структурная схема лабораторного макета изображена на рисунке 5.4.1.

Рисунок 5.4.1 - Структурная схема макета

1 - генератор оптических импульсов на длину волны 0,85мкм;

2 - приёмник оптического сигнала на 1,3мкм;

3,4 - направленный ответвитель;

5 - приёмник оптического сигнала на 0,85мкм;

6 - генератор оптических импульсов на длину волны 1,3мкм;

7 - приёмный оптически модуль на длину волны 1,3мкм;

8 - осциллограф

- Задание к лабораторной работе

- Исследовать свойства направленных ответвителей на длинах волн 1,3мкм и 0,85мкм. Рассчитать затухание в прямом, обратном направлении и переходное каждого из двух НО на каждой длине волны.

- Исследовать свойства системы дуплексной передачи информации по одноволоконному оптическому тракту. Рассчитать затухания тракта на длинах волн 0,85мкм и 1,3мкм.

- проанализировать прохождение цифрового сигнала по оптическому тракту. Сравнить уровень сигнала в различных точках тракта и сравнить с исходным электрическим.

- Методические указания к выполнению работы

1)Включить ОГ5-87 диапазона А, ОГ5-87 диапазона Б и осциллограф, дать им прогреться в течении пятнадцати минут.

- Ознакомится с расположением органов управления на передней панели приборов ОГ5-87. После чего установить полную мощность (кнопка P нажата). Режим: все коды отключить (все кнопки отжаты), то есть модуляция отсутствует. Кнопка T/2 // T/4 - нажата; ТТЛ / ЭСЛ - отжата; переключатель ВНУТР./ ВНЕШ. На внутренний кварц (вторая кнопка сверху). Установить частоту 2,048Мгц, - кнопка “2,048” - нажата. Кнопки кодовой последовательности и ПСП - отжаты.

- Замерить выходную оптическую мощность вольтметром поглащаемой оптической мощности, подав сигнал с оптического выхода ОГ5-87 через преобразователь оптической мощности (0,85 или 1,3) на ОМЗ-66.

- Исследовать НО.

Замерить мощности проходящие через НО. Для этого подать оптический сигнал через переходное устройство на один из выходов НО другой подсоединить через преобразователь оптической мощности к ОМЗ-66. На длине волны 0,85мкм произвести измерения поочерёдно подавая сигнал на входы 1,2 и 3 каждый раз производя измерение на двух других.

Повторить измерения на другом НО.

Повторить измерения на длине волны 1,3мкм. Рассчитать затухания:

Ai= 10 lg (P/Pi), дБ,                                                              (5.6.1)

где Pi - измеряемая мощность на выходе НО

P    - мощность ОГ5-87, измеренная в пункте 3)

5)Измерение затухании тракта.

Для этого выходы 1 двух НО соединить между собой с помощью переходного соединителя. К входам 2 обоих НО подсоединить ОГ5-87. Включить лазер

ОГ5-87 диапазона А (длина волны 1,3мкм), на выход 3 противоположного НО включить ОМЗ-66 через преобразователь 1,3. Замеряем, выключаем лазер.

Включаем лазер ОГ5-87 диапазона Б (длина волны 0,85мкм). На выход 3 противоположного НО подключаем ОМЗ-66 через преобразователь 0,85. Замеряем мощность, выключаем лазер. Рассчитать затухание по формуле 5.6.1.

6)Наблюдение прохождения цифрового сигнала. Измерение отношения сигнал / шум.

На ОГ5-87 с длиной волны 1,3мкм включить код БИН. Поставить длительность кодовой последовательности 16 и выставить комбинацию, заданную преподавателем, нажать “ПУСК”. Подключить ОГ5-87 к оптическому входу приёмника оптических сигналов (ПрОМ), включить питание ПрОМа. Зарисовать    осциллограмму сигнала с экрана осциллографа, определить отношение сигнал /шум. После этого оптический сигнал на вход 2 НО, с помощью ПрОМа определить уровень мощности сигнала и отношение сигнал / шум на выходе 1 НО. Так же замерить уровень мощности сигнала и отношение сигнал / шум на выходе тракта, то есть на выходе 3 противоположного НО, выходы 1 двух НО должны быть соединены.