Введение

Цифровая связь по оптическим кабелям (ОК), приобретающая всё большую актуальность, является одним из главных направлений научно-технического прогресса (НТП).

На сегодняшний день наметились две основных тенденции в развитии НТП:

снижение себестоимости услуг связи и повышение её качества.

Преимущества цифровых потоков в их относительно лёгкой обрабатываемости

с помощью ЭВМ, возможности повышения отношения сигнал/шум и увеличения плотности потока информации.

Преимущества оптических систем передачи (СП) перед СП работающими по металлическому кабелю заключается в:

-возможности получения световодов    с малым затуханием и дисперсией, а значит увеличение дальности связи;

-широкая полоса пропускания (ПП),значит большая информационная ёмкость;

-ОК не обладает электропроводностью и индуктивностью, то есть кабели не подвергаются электромагнитным воздействием;

-пренебрежимо малые перекрестные помехи;

-низкая стоимость материла ОК, его малый диаметр и масса;

-высокая скрытность связи;

-возможность усовершенствования системы при полном сохранении совместимости с другими СП.

Линейные тракты волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) строятся как двухволоконные однополосные однокабельные, одноволоконные однополосные однокабельные, одноволоконные многополосные однокабельные (со спектраль-ным уплотнением).

Учитывая, что доля затрат на кабельное оборудование составляет значитель-ную часть стоимости связи, а цены на ОК в настоящее время остаются

достаточно высокими, возникает задача повышения эффективности исполь-зования пропускной способности ОВ за счёт одновременной передачи по нему

большего объёма информации.

Этого можно добиться, например, передачей информации во встречных нап-равлениях по одному ОВ.

Такая работа в нашей стране была практически проведена в 1990-ом году [1]

на одной из ВОЛС Ленинградской ГТС между АТС-298 и АТС-126.Линия была организована на основе отечественного оборудования-аппаратуры “Соната-2”

(скорость 8 Мбит/с, длина волны-0,85 мкм, энергетический потенциал-50 дб)

и ИКМ-120-4/5 (волна излучения-1,3 мкм, энергетический потенциал-40 дб).

При создании спектрального уплотнения ВОЛС были применены устройства

спектрального объединения и деления УСОД-0,85/1,3. Позже было предложено

использование для этих целей направленных ответвителей [2].

Настоящая дипломная работа посвящена постановке лабораторной работы,

направленной на изучение принципов спектрального уплотнения, на примере

встречной передачи сигналов по одному ОВ на длинах волн 0,85 мкм и 1,3 мкм

с использованием направленных ответвителей.