- 8 Условия безопасной работы с макетом

Разработанный лабораторный макет предназначен для наглядного изучения принципов спектрального разделения.

В состав оборудования лабораторной работы входят:

- макет (два НО и ПрОМ);

- два генератора оптических сигналов;

- осциллограф;

- вольтметр.

Питание генераторов, осциллографа и вольтметра производится от сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Питание ПрОМа производится от сети постоянного тока с    напряжением +5,2 В.

Возможные воздействия на организм человека могут быть следующие:

- оптическое излучение непосредственно из лазера, а так же из ОВ;

- возможность поражения электрическим током.

8.1	Требования безопасности при эксплотации лазерных изделий

Под лазерными изделиями в последующем понимаем электронно-оптические и оптические элементы, допускающие возможность выхода лазерного излучения наружу.

Используемые лазерные изделия, по классификации, приведенной в [6], относятся к классу 3А.

- Класс 3А – лазерные изделия безопасные для наблюдения незащищённым глазом. Для лазерных изделий, излучающих в диапазоне длин волн    от 0,4 до 0,7 мкм, защита обеспечивается естественными реакциями, включая рефлекс мигания. Для других длин волн опасность для незащищенного глаза не более чем для класса 1.

- Непосредственное наблюдение пучка испускаемого лазерными изделиями класса 3А (при помощи оптических инструментов) может быть опасным.

- Нормы для класса 3А при длительности излучения t=103…3 104  с:

- Таблица 8.1.1 – Нормы излучения

| - Длина волны, мкм | - Мощность излучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Вт | - Вт м -2 |
| - 1,3 | - 5 10 -2 | - 103 |
| - 0,85 | - 6 10 -3 | - 32 |

8.1.1	Требования к размещению лазерных изделий

- ГОСТ 12.3.002.

Размещение лазерных изделий в каждом конкретном случае производится с учётом класса опасности изделий, условий и режима труда персонала, особенностей технологического процесса, подводка коммуникаций.

Расстояние между лазерными изделиями    должно обеспечивать безопасные условия труда и удобство эксплуатации, ремонта и обслуживания. Рекомендуется для класса 3А:

- Со стороны органов управления: при однорядном расположении – 1,5 м;

при двухрядном    не менее - 2,0 м.

- С других сторон не менее – 1,0 м.

      - Траектория прохождения лазерного пучка должна быть заключена в оболочку из несгораемого материала или иметь ограждение, снижающие    уровень лазерного излучения    до ДПИ и исключающие попадание лазерного пучка на зеркальную поверхность. Открытые    траектории в зоне возможного нахождения человека    должны располагаться значительно выше уровня глаз. Минимальная высота траектории 2,2 м.

      - Рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы исключать возможность воздействия на персонал лазерного излучения или чтобы его величина не превышала ДПИ для первого класса.

      - Рабочее место обслуживающего персонала, взаимное расположение всех элементов (органов управления, средств отображения информации и другое.)должна обеспечивать рациональность рабочих движений и максимально учитывать энергетические, скоростные, силовые и психофизические возможности человека.

      - Следует предусматривать наличие мест для размещения съемных деталей, переносной измерительной аппаратуры, хранения заготовок, готовых изделий.

    - Классификация условий и характера труда

По степени зашиты персонала от воздействия лазерного излучения условия и характер труда при эксплуатации лазерных изделий независимо от класса изделия подразделяются:

А) оптимальные – исключающие воздействие на персонал лазерного излучения;

Б) допустимые – уровень лазерного излучения, воздействующего на    персонал, меньше ПДУ установленного СанПиН 5804;

В) вредные и опасные – уровень лазерного излучения, воздействующего на персонал, превышает ПДУ.

8.1.3 Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании

лазерных изделий

Выполнение требований безопасности должно обеспечивать исключение или максимальное уменьшение возможности облучения персонала лазерным излучением, а также воздействия на него других опасных факторов.

8.1.3.1      К ремонту, наладке и испытаниям лазерных изделий допускаются          лица, имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие      инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

      - К работе с лазерными изделиями    допускаются лица, достигшие восемнадцати лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие курс специального обучения в соответствии с ГОСТ 12.0.004, обучение в установленном порядке работе с конкретными лазерными изделиями и аттестацию на группу по охране труда при работе на электроустановках с соответствующим напряжением.

      - При эксплуатации изделий выше класса 2 должно назначаться лицо, ответственное за охрану труда при их эксплуатации.

      - Лазерные изделия, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться регулярной    профилактической проверке. При проведении профилактической проверки следует обращать особое внимание на безотказность работы всех защитных устройств, надёжность заземления.

    - Контроль лазерного излучения

Оценка степени опасности лазерного излучения осуществляется путём его дозиметрического контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.031 и [6].

Измерение параметров лазерного излучения проводят на рабочих местах и в местах возможного нахождения людей.

      - Контроль параметров лазерного излучения следует проводить:

А) при приёме в эксплуатацию новых лазерных изделий классов 3А, 3В, 4;

Б) при внесении изменений в конструкцию лазерных изделий;

В) при изменении конструкции средств коллективной защиты;

Г) при организации рабочих мест;

Д) при сертификации лазерных изделий;

Е) при плановом контроле.

      - Проводятся два вида дозиметрического контроля:

- предупредительный – определение значения энергетических параметров лазерных изделий в точках границы рабочей зоны, находящейся на минимально возможных расстояниях от источника излучения, проводятся во всех случаях перечисленных в 8.1.4.1.

- индивидуальный – измерение величины энергетического излучения , воздействующего на глаза (кожу, рожу) конкретного работающего в течении рабочего дня; проводят в случаях перечисленных в пункте 8.1.4.1, при работе на открытых лазерных изделиях (экспериментальные стенды), а также в тех случаях, когда не исключено случайное воздействие лазерного излучения на глаза, кожу.

      - В зависимости от вида дозиметрического контроля измеряются    следующие энергетические параметры лазерного излучения:

А) при предупредительном и индивидуальном контроле:

- максимальное за время контроля значение одиночного импульса из серии импульсов излучения, проходящего через ограничивающую апертуру Wτmax, Дж.

- максимальное за время за время контроля значение энергетической экспозиции от одиночного импульса или от импульса из серии импульсов излучения, проходящего через ограничивающую апертуру Hτmax, Дж м –2 или Дж см –2;

- максимальное за время контроля значение средней мощности непрерывного излучения, проходящего через ограничивающую апертуру Pmax, Вт;

- максимальное    за время контроля значение облучённости от непрерывного излучения, проходящего через ограничивающую апертуруEmax, Вт см –2 или Вт м -2.

Б) при индивидуальном контроле:

- суммарное значение энергии (энергетической экспозиции) всех импульсов в серии импульсов излучения, проходящего через ограничивающую апертуру Wtc, Дж; Htc, Дж м –2    или Дж см –2;

-      суммарное значение энергетической экспозиции за      рабочий

день H(3 104с), Дж м –2.

Диаметр ограничивающей апертуры равен 7 мм при дозиметрическом контроле лазерного излучения с длинами волн 0,38…1,40 нм и1,1 мм для других диапазонов волн.

Индивидуальный дозиметрический контроль предусматривает также (при необходимости), измерение длительности воздействия непрерывного излучения τ, а также количество импульсов в серии импульсно-модулированного излучения N и длительность серии tc, с.

8.1.4.4	 При дозиметрическом контроле лазерного излучения в            спектральном диапазоне 0,38…1,40 нм при необходимости в точке контроля дополнительно измеряется видимый угловой размер источника излучения α, радиан по ГОСТ 12.0.031 с целью определения ПДУ в соответствии с СаНПиП 5804.

8.1.4.5    Дозиметры лазерного излучения должны соответствовать                        требованиям ГОСТ 244–69 и отвечать следующим дополнительным требованиям:

- - обеспечивать прямые измерения энергетических параметров излучения;

- - иметь нормированные площадь и диаметр отверстий ограничивающей апертуру.

      - Дозиметры должны быть    отградуированы в единицах энергии                (Дж) и мощности (Вт); допускается также градуировка в единицах энергетической экспозиции (Дж м –2 или Дж см –2) и облучения (Вт м –2 или Вт см –2).

8.1.4.7                Аппаратура, применяемая для измерения энергетических

параметров лазерного излучения при дозиметрическом    контроле,              должна быть аттестована органами Госстандарта РФ, и проходить

государственную проверку в установленном порядке.

Методы проведения различных форм дозиметрического                                                    контроля лазерного излучения установленных ГОСТ 12.1.031.

    - Требования по электробезопаснсти

Требования и меры по электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и [6].

Лазерные изделия должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы гарантировать защиту персонала при эксплуатации, а также при возникновении неисправностей от поражения электрическим током.

      - Элементы конструкции, с которыми соприкасается оператор во                            время работы лазерного устройства, рекомендуется выполнять из диэлектрического материала или наносить на них защитное диэлектрическое покрытие.

      - Лазерное изделие в целом, а также отдельные блоки должны иметь специальные клеммы или другие приспособления для подсоединения заземляющих или зануляющих проводников.

      - Все токопроводящие части лазерного изделия должны быть ограждены и размещены таким образом, чтобы исключалась возможность прикосновения к ним при эксплуатации.

      - Изоляция лазерного изделия должна обладать достаточной диэлектрической прочностью, предотвращающей пробой, а так же достаточным электрическим сопротивлением, препятствующим появлению чрезмерных токов утечки и возникновению теплового пробоя.

      - Узлы и элементы, и элементы электросхем должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701.

      - В случае неисправности должна быть предусмотрена возможность немедленного отключения лазерного изделия от первичного источника питания посредством устройства отключения питания. Если устройство отключения питания не удовлетворяет этому условию, следует предусмотреть устройство аварийной защиты.

      - В случае если в состав лазерного устройства не входит источник питания, необходимый для лазерной генерации, в технической документации (ТУ, паспорт) должны быть указаны требования, предъявляемые к источнику питания по его совместимости с лазерными изделиями в целях обеспечения безопасности.

      - Лазерное изделие, при необходимости, должно иметь предупреждающий знак возможности поражения электрическим током.

Выводы по главе

Лазерные изделия, применяемые в разрабатываемой лабораторной работе, по опасности поражения лазерным излучением относятся к классу 3А, рабочее место отвечает требованиям техники безопасности. Требования, предъявляемые к помещениям, где установлены лазерные изделия, для приборов данного класса не выходят за рамки требований предъявляемых к общеучебным помещениям.

По степени защиты от поражения электрическим током приборы, используемые в лабораторной работе, относится к 01 классу защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75. Все условия электробезопасности при подготовке лабораторной работы выполнены.