МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ

И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра ВТ и УС

К У Р С О В А Я   Р А Б О Т А

по  теме

Многофункциональный контроллер ВЗУ

Выполнение:

Студент  гр. А19301

Рыбалко С.О.

Проверка:

д.т.н. Кириллова Л.В.

Москва

1996 г.

# Задание на курсовое проектирование...

по дисциплине “Теория и проектирование ЭВМ”:

Разработать структурную схему многофункционального контроллера ВЗУ. На основе выбранного варианта реализации аппаратуры контроллера разработать функционально-логическую схему одного из модулей структурной схемы.

Для выполнения задания следует:

- Изучить принципы функционирования накопителей на ГМД и накопителей типа “Винчестер”.

- Изучить методы контроля передачи информации при обмене ЭВМ с ВЗУ.

- Сформулировать требования, предъявляемые к многофункциональному контроллеру ВЗУ.

- Построить дерево функций контроллера.

- Построить алгоритм функционирования многофункционального контроллера ВЗУ.

- Выделить участки алгоритма, допускающие параллельную или конвейерную обработку.

- Распределить операторы алгоритма между функциональными модулями.

- Разработать вариант структурной схемы.

- Оценить быстродейтсвие, реализуемое полученной структурной схемой.

- Выполнить оценку аппаратных затрат на основе выбранного критерия.

- Разработать функционально-логическую схему одного из функциональных модулей, предварительно согласовав свой выбор с преподавателем.

Индивидуальное задание (№ 18)

| НГМД (FDD) | НЖМД (HDD) | Скорость передачи | Элементная база |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | > 625 (K байт/с) | МИС и СИС |

# Принцип функционирования накопителя на ГМД и накопителя типа “Винчестер”

Основой любого дискового устройства является магнитный носитель, имеющий форму диска. поверхность д логически разделена на концентрические окружности, отсчет которых у жестких дисков  начинается от центра, а у гибких дисков   - от внешней кромки диска. Каждая такая концентрическая окружность названа дорожкой.

Однако так как двусторонние дискеты и фиксированные диски имеют больше одной поверхности, то для определений местоположения байта данных пользуются трехмерными координатами. Понятие дорожка заменяют понятием цилиндр-  группа дорожек в одной и той же позиции магнитной головки на всех дисках (пластинах) в одном дисководе определяется разрешающей способностью позиционера магнитных головок и вертикальной плотностью носителя, которая измеряется числом дорожек на дюйм (track per inch - TPI).

направление вращения

Сектор

1

2

...

Дорожки

3

Сектор представляет собой зону дорожки, в которой собственно и хранятся разряды данных. количество секторов на дорожке зависит от многих переменных, но в основном определяются суммарной длиной поля данных и служебного поля, образующих сектор (горизонтальная плотность). размер сектора

обычно 512К для большинства дискет и некоторых типов жестких дисков.

Информационная структура всех типов дисков для РС АТ одинакова и определяется базовой операционной системой DOS. С точки зрения операционной системы элементарной единицей размещения данных на диске является кластер. Он представляет собой группу секторов, с точностью до которой происходит размещение файлов на диске. В РС АТ: для гибкого диска один кластер - это два сектора (обычно 1К), для жесткого диска - четыре и более (>2K). Точное значение размера кластера указывается в самом первом секторе диска - загрузочном секторе  -  Boot sector.

Дискета (или раздел жесткого диска ) структурирована следующим образом -

3

| Область начальной загрузки | Boot sector |  | Системная |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая копия FAT |  |  | область |
| Вторая копия FAT | не используется в RAM-дисках |  | диска |
| Корневое оглавление | Root directory |  |  |
| Область данных, включая подоглавления | data area |  |  |

Область начальной загрузки помещается на дорожке 0, сектор 1, сторона 0 любой дискеты или головка 0 жесткого диска. Область начальной загрузки содержит важную информацию о типе носителя, структуре носителя (для механизма позиционера носителя) и о том, как данные размещены на диске.

Помещенная ниже таблица демонстрируем наиболее распространенные форматы гибких и жестких дисков.

| Тип дискеты | Емкость Мбайт | Число цилиндров | Число секторов на дорожке | Число головок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1/4 ” | 1,2 | 80 | 15 | 2 |
| 3 1/2 ” | 0,72 | 80 | 9 | 2 |
|  | 1,44 | 80 | 18 | 2 |
| Тип жесткого диска | Емкость Мбайт | Число цилиндров | Число секторов на дорожке | Число головок |
| РС/ХТ | 10 | 306 | 17 | 4 |
| Тип 20 на РС АТ | 30 | 733 | 17 | 5 |
| Современные типы | 128 | 1024 | 17 | 15 |
| накопителей | 210 | 1024 | 34 | 12 |

Загрузочный сектор диска (или раздела диска) должен иметь следующий формат:

| Смещ. | Длина | Содержимое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 3 | JMP |  |  | xx |  |  |  |  | xx |  |  |  | NEAR-переход на код загрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +3 | 8 | ‘I’ | ‘B’ |  |  |  |  | ‘M’ |  |  |  |  |  |  |  | ‘3’ |  | ‘.’ | ‘3’ | OEM-имя фирмы версия системы |  |  |  |  |
| +0Bh | 2 | Sector |  |  |  | size |  |  |  |  |  | Байтов на сектор |  |  |  |  |  |  |  |  | начало ВРВ |  |  |  |
| +0Dh | 1 | Cluster size |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кластера размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0Eh | 2 | Reserve |  |  |  |  |  |  | sect. |  |  |  |  | Число резервных секторов (перед 1-й FAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +10h | 1 | FatCnt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число таблиц FAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +11h | 2 | Root |  |  | Size |  |  |  |  |  | Макс. число 32-байтовых элементов корневого оглавления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +13h | 2 | Tot |  | Sects |  |  |  |  |  |  | Общее число секторов на носителе (раздел DOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +15h | 1 | Media |  |  |  |  | Дескриптор носителя (То же, что 1-й байт FAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок параметров BIOS +16h | 2 | Fat |  |  | Size |  |  |  |  |  |  | Число секторов в одной FAT |  |  |  |  |  |  |  |  | конец ВРВ |  |  |  |
| +18h | 2 | Trk |  |  | Sects |  |  |  |  |  |  | Секторов на дорожку (цил.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1Ah | 2 | Head |  |  | Cnt |  |  |  |  |  |  | Число головок ЧТ/ЗП (поверхн-тей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1Bh | 2 | Hidn |  |  | Sec |  |  |  |  |  |  | Число скрытых секторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1Eh | Размер форматированной порции корневого сектора, начало кода и данных загрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица размещения файлов (FAT)

Это связный список, который DOS использует для отслеживания физического расположения данных на диске и для поиска свободной памяти для новых файлов. При размещении файла на диске FAT выделяет место на диске с дискретностью с один кластер, поскольку FAT рассматривает все секторы одного кластера как один сектор. Если файл не заполняет выделенные ему секторы в кластере, то они теряются и не могут быть использованы для другого файла. Файл может занимать несмежные кластеры, тогда FAT связывает кластеры в  цепочки. Размер элемента FAT от используемого диска. FAT включает 12-разрядный элемент (1,5 байта) (или 16-разрядный - для жестких дисков емкостью свыше 10 Мбайт) для каждого кластера.

Производительность диска определяется четырьмя основными физическими параметрами:

- временем доступа (мс)

- размером цилиндра (секторов)

- скоростью передачи данных (Кбайт/с)

- средним временем ожидания (мс)

Время доступа - то время, которое требуется для перевода головок чтения-записи на нужные дорожки (цилиндры). После установки над нужными дорожками головки должны перейти из транспортного положения в положение чтения-записи. Все это и составляет обычно время доступа.

Скорость передачи данных (скорость, с которой они выдаются с диска) зависит от скорости вращения диска, плотности записи и секторного интерливинга. (Расслоение. Фактор интерливинга, равный 4 означает, что имеются три сектора, разделяющие смежные сектора. Следование секторов под головкой будет следующим- сектор 1, сектор X, сектор Y, сектор Z, сектор 2 и т.д.). При коэффициенте интерливинга, равного 6, у РС ХТ скорость передачи снижается с 5 М бит/с до 0.83 М бит/с.

Среднее время ожидания - время, за которое диск совершит половину оборота и нужный сектор окажется под головкой.

# Механизм общения контроллера с диском

## Контроллер жесткого диска

Использование контроллера DMA (Прямого доступа к памяти) в настоящее время не применяется для операций ввода-вывода с жестким диском. Контроллер в жесткого диска в АТ  использует 512-байтный секторный буфер, к  которому МП (i80286) обращается как к 16-разрядному устройству. Когда этот буфер полон или пуст, контроллер  прерывает МП (с помощью INT 14), после чего данные передаются при помощи строковых команд ввода-вывода в память или из памяти со скоростью 2 Мбайта в секунду (у IBM XT, использовавшего подсистему DMA, скорость передачи в два раза ниже). Такая скорость достигается за счет использования трех тактов (включая одно состояние ожидания) для переноса данных (16 бит) в процессор и еще трех тактов (включая еще одно состояние ожидания) для переноса данных в память. Таким образом, для передачи двух байтов данных используется шесть тактов шины.

Таблица параметров жесткого диска

Она находится по адресу вектора прерывания INT 41h для первого жесткого диска и INT 46h для второго (если он есть):

| Смещ. | Длина |  |  | Содержимое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0 | 2 |  |  | Максимальное число цилиндров |  |
| +2 | 1 |  | Максимальное число головок |  |  |
| +3 | 2 |  |  | Не используется в АТ |  |
| +5 | 2 |  |  | Стартовый цилиндр предкомпенсации записи |  |
| +7 | 1 |  | Не используется в АТ |  |  |
| +8 | 1 |  | Управляющий байт |  | 7: запрет повторного доступа 6: запрет повторения по ошибке ЕСС 3: более 8 головок |
| +9 | 1 |  | Не используется в АТ |  |  |
| +0Ah | 1 |  | Не используется в АТ |  |  |
| +0Bh | 1 |  | Не используется в АТ |  |  |
| +0Ch | 2 |  |  | Зона парковки головок |  |
| +0Eh | 1 |  | Количество секторов на дорожку |  |  |
| +0Fh | 1 |  | Резерв |  |  |

# Методы контроля передачи информации при обмене ЭВМ и ВЗУ

Дефекты информации, хранимой на магнитном носителе можно подразделить на две основные группы:

- Временные (обратимые) - это пыль, частицы отслоившегося лакового 					          покрытия.

- Постоянные (необратимые) - это различные царапины, трещины в 						       покрытии, прилипшая грязь и т. п.

Для обнаружения и коррекции ошибок были разработаны системы кодирования информации с избыточностью (внедрение контрольных разрядов, образуемых с помощью выполнения определенных арифметических операций над всеми информационными разрядами).

Но следует учитывать при разработке и применении конкретной системы кодирования, что возможность обнаружения и коррекции ошибок возрастает с избыточностью кода, но одновременно усложняется алгоритм кодирования и декодирования и, как следствие, возрастает объем буферной памяти, и снижается скорость передачи информации , усложняется аппаратура кодирования и декодирования и, следовательно, система становится менее надежной.

Для двоичного кода М сообщений, каждое из которых имеет дину n, можно закодировать, если выполняется условие: 2n >=M или n>=log2 M.

Приведем примеры различных методов кодирования:
Пусть имеются четыре события:

А1, А2, А3, А4, причем  вероятности их появления различны:
Р(А1)=0,5; Р(А2)=0,25; Р(А3)= Р(А1)=0,125. 
Равномерное кодирование - без учета вероятности появления того или иного события. 
Метод Фанно - А1=02; А2=102; А3=1102; А4=1112 . Это  пример неравномерного кодирования с учетом вероятности появления события. Система Фанно однозначно декодируема, поскольку ни одно А не является префиксом следующего. Такие системы кодирования называют префиксными.

Основные характеристики кодов:

| - Длина кода | n | Число символов, составляющих кодовое слово |
| --- | --- | --- |
| - Основание кода | m | Количество отличных друг от друга значений импульсных признаков, используемых в кодовом слове |
| - Мощность кода | Мр | число разрешенных кодовых слов |
| - Полное число кодовых - слов | М | все возможные кодовые слова |
| - Число информационных символов | k | без комментариев |
| - Число проверочных символов | r | без комментариев |
| - Избыточность кода | R | R=r/n |
| - Скорость передачи кодовых слов | R’ | R’=k/n |
| - Кодовое расстояние | d | Число несовпадающих позиций двух кодовых слов |

Имея один избыточных символ, можно обнаружить только нечетное количество ошибок. Поэтому используют другой метод. Объясним на примере:

Пусть должно прийти 9-разрядное число. Расположим приходящие разряды следующим образом:

| В1 | В2 | В3 | С1 | Пусть |  | В1 В4 В7 = С4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В4 | В5 | В6 | С2 |  | В4 В5 В6 = С2 | В2 В5 В8 = С5 |
| В7 | В8 | В9 | С3 |  | В7 В8 В9 = С3 | В3 В6 В9 = С6 |
| Добавим проверочные символы С4 | С5 | С6 | С7 |  | С1 С2 С3 С4 С5 С6= С7 |  |

Пусть приходит число 011010001. Пусть произошла ошибка в 7-ом разряде

| Передано |  |  |  |  | Принято |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

При сравнении В7 В8 В9 = С3 в строке

В1 В4 В7 = С4 в столбце

Следовательно, ошибочный разряд локализован можно исправить.

Но это был случай единичной ошибки, а с двойной ошибкой этот метод не справляется, то есть определить может, но исправить - нет.

| На рисунке видно, что, используя этот метод, нельзя понять, где произошла ошибка (В2 , В3 , В8 , В9). 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Для дальнейшего объяснения d(x,y) между двумя кодовыми словами х и у называется число несовпадающих позиций. Пример: х=01101, у=00111 d(x,y)=2. Это расстояние называется кодовым расстояние Хемминга.

Итак, код способен исправить любые комбинации из q или меньшего числа ошибок тогда и только тогда, когда его кодовое расстояние > 2q. В настоящее время только для кодов с dmin  получено такое соотношение между числом проверочных символов r и длиной кода n:

r>= log2 (n+1).

## Циклические коды

Циклическими  кодами называются такие коды, которые с любым своим вектором содержит также его циклический сдвиг. Циклические коды основаны на представлении передаваемых данных в виде полинома (многочлена) и используются при последовательной передаче информации между Процессором и ВЗУ.

а(х)= а0+а1 х+а2 х2+...+ аn-1 хn-1       Для вектора а(а0, а1, ..., аn-1).
Циклический сдвиг а’(х)= аn-1 +а0x +а1 х2+...+ аn-2 хn-1 .

С помощью этих кодов можно обнаруживать:

- Ошибки в 1 бите, если порождающий многочлен содержит > 1 члена,

- Ошибки в 2 битах, если порождающий многочлен содержит 3 члена,

- Ошибки в нечетном количестве битов, если порождающий многочлен содержит множитель (х+1),

- Пакеты ошибок длиной менее к+1 бит, если порождающий многочлен содержит множитель (х+1), и один множитель с 3мя членами и более (к+1 - число бит порождающего многочлена).

Принцип построения циклических кодов

Каждая кодовая комбинация Q(x) умножается на одночлен xr , а затем делится на многочлен. Степень каждого одночлена, входящего в Q(x), повышается на r. При делении получается С(х) такой же степени, что и Q(x), и остаток Р(х) степени не более r-1, наибольшее число разрядов которого <=r.

Q(x) xr / g(x) = C(x)+ P(x)/g(x) ..............................(1)

В ЭВМ используется метод умножения кодовой комбинации Q(x) на одночлен xr  и прибавлением к этому произведению остатка Р(х) на порождающий многочлен g(x).

Реально умножается на фиксированный многочлен типа x3 x2 1

Схема умножения на многочлен.

|  | Вначале все ячейки содержа 0. Пусть требуется умножить x4  x2на x3  x2 |
| --- | --- |
| 1 такт | На вход поступает единичный коэффициент при старшей степени x4 , запоминается в 1-й ячейке памяти и передается на выход. |
| 2 такт | На вход поступает 0-й коэффициент при x3. Содержимое первой ячейки приходит во вторую, на выходе сумматора появляется 1, которая, суммируясь с выходом 3-й ячейки, появляется на выходе 2-го сумматора |
| 3 такт | На вход поступает коэффициент при x2. Он запоминается в 1-й ячейке памяти и передается на выход. |
| 4 такт | На вход поступает 0-й коэффициент при x1. Первый сумматор имеет на выходе 1, а второй - 0. |
| 5 такт | На вход сумматора поступает 1 - коэффициент при x0. |
| 6-8 такты | Учитывая, что после умножения многочленов старший коэффициент имеет 7-ю степень, необходимо сдвинуть на 3 разряда (убираются разряды, содержащие 0) |

| Такт | Вх. символ | Содержимое регистра после очередного сдвига | Вых. символ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -- | 000 | -- |
| 1 | 1 | 100 | 1 |
| 2 | 0 | 010 | 1 |
| 3 | 1 | 101 | 1 |
| 4 | 0 | 010 | 0 |
| 5 | 1 | 101 | 1 |
| 6 | 0 | 010 | 0 |
| 7 | 0 | 001 | 0 |
| 8 | 0 | 000 | 1 |

Схема деления на многочлен

На вход со старших степеней коэффициенты, а на выход - коэффициенты частного. По окончании деления в регистре сдвига слева направо оказываются записанными коэффициенты остатка, начиная с младших степеней.

Пример - разделить x5  x4  x3  x2на x3  x2

| Рассмотрим процесс обнаружения и исправления ошибок. Пусть n=7 и необходимо исправить q=1. Из формул n=2c-1 c кодовым расстоянием dmin>=2q+1 и r<=cqc=3 и r=3. Так как 3 делится без остатка на 1 и 3, то сомножителями двучлена будут все неприводимые многочлены степени 1 и 3. Пусть имеется кодовое слово x3  x2 Такт | Вх. символ | Содержимое регистра после очередного сдвига | Вых. символ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -- | 000 | -- |
| 1 | 1 | 100 | 0 |
| 2 | 1 | 110 | 0 |
| 3 | 1 | 111 | 1 |
| 4 | 0 | 110 | 0 |
| 5 | 1 | 111 | 1 |
| 6 | 1 | 010 | -- |

Запись

Первые 4 такта Клапан 1 закрыт и информационные символы кодового слова поступают через комбинационную схему на выход и одновременно на схему, которая в соответствии с формулой 1 умножает кодовое слово на  х3  и делит на g(x). В регистре получается остаток от деления. Далее клапан 1 открывается, производит 3 сдвига и остаток в виде контрольных символов выводится из регистра. В результате формируется кодовое слово с контрольными символами

х6+х4+х3+х2  -> 1011100

Чтение

После приема всей информации проверяется содержимое всех разрядов регистра, и если все нули, то ошибок нет.

# Дерево функций многофункционального контроллера

| 1 Уровень |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | F0 | Управление ВЗУ |
| 2 Уровень |  |  |
|  | F1 | Организация сопряжения с ЦП |
| F0 | F2 | Промежуточная обработка информации |
|  | F3 | Организация сопряжения с ВЗУ |
| 3 Уровень |  |  |
|  | F11 | Обмен параллельной информацией |
| F1 | F12 | Формирование и хранение слова состояния канала (СКК) |
|  | F13 | Управление обменом |
| F2 | F21 | Хранение параллельной информации |
|  | F22 | Обработка принимаемой информации |
| F3 | F31 | Управление приводом |
|  | F32 | Обработка последовательной информации |
| 4 Уровень |  |  |
|  | F11.1 | Прием параллельной информации из ЦП |
| F11 | F11.2 | Передача параллельной информации в ЦП |
|  | F11.3 | Хранение передаваемой информации |
| F12 | F12.1 | Прием СКК |
|  | F12.2 | Передача СКК |
| F13 | F13.1 | Анализ поступающих сигналов |
|  | F13.2 | Выдача управляющих сигналов |
|  | F21.1 | Прием передаваемых данных |
| F21 | F21.2 | Хранение передаваемых данных |
|  | F21.3 | Прием служебной информации |
|  | F21.4 | Хранение служебной информации |
|  | F22.1 | Анализ слова состояния ВЗУ |
| F22 | F22.2 | Формирование управляющего слова ВЗУ |
|  | F22.3 | Анализ информации, передаваемой из ВЗУ |
| F31 | F31.1 | Передача управляющего слова в ВЗУ |
|  | F31.2 | Прием слова состояния ВЗУ |
|  | F32.1 | Кодирование информации |
|  | F32.2 | Декодирование информации |
| F32 | F32.3 | Формирование циклического кода контроля (CRC) |
|  | F32.4 | Опознавание маркеров |
|  | F32.5 | Параллельно-последовательные преобразования информации |

ПЗУ

Блок Памяти Микропрограмм

Поле адреса

операндов

Поле операций в АЛУ

Поле адреса след. слова

Блок центрального управления

Сопряжение с каналом

АЛУ

Блок ОЗУ

Спряжение с накопителем

Обнаружение и коррекция ошибок

# Функционально-логическая схема 
блока контроля ошибок

D  Т

C

D  Т

C

=1

D  Т

C

D  Т

C

......                                                   .....

&

=1

1

&

D  Т

C

D  Т

C

D  Т

C

=1

=1

......

&

=1

=1

....

1533 ИП2

=1

.....

# Список литературы

| 1. | под ред. М.Л.Мархасина | “Руководство по архитектуре IBM PC AT”, Минск, ООО “Консул”, 1993 |
| --- | --- | --- |
| 2. | П. Нортон, Р.Уилтон | “IBM PC и PS/2. Руководство по программированию.” М.,“Радио и Связь”, 1994 |
| 3. | Р.Браун, Дж.Кайл под ред. К.Г.Финогенова | “Справочник по прерываниям IBM PC”, М, “Мир”, 1994 |
| 4. | Е.П.Балашов, Д.В.Пузанков | “Проектирование информационно-управляющих систем”, М.,“Радио и связь”, 1987 |
| 5. | Б.М.Каган | “ЭВМ и системы”, М., “Энергоатомиздат”, 1985 |

# Оглавление

Задание на курсовое проектирование...

Принцип функционирования накопителя на ГМД и накопителя типа “Винчестер”

Механизм общения контроллера с диском

Контроллер жесткого диска

Методы контроля передачи информации при обмене ЭВМ и ВЗУ

Циклические коды

Дерево функций многофункционального контроллера

Функционально-логическая схема  блока контроля ошибок

Список литературы

Оглавление