РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

ЦИКЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

РЕФЕРАТ

на тему «Защита населения в чрезвычайных ситуациях»

###### Студент

Факультет

Группа

Преподаватель

Москва 1998 г.

Содержание:

1.	Введение.	3

2.	Классификация средств индивидуальной защиты	4

2.1.	Гражданские СИЗОД.	5

2.1.1.	Противогаз ГП-5.	5

2.2.	Дополнительные патроны.	7

2.3.	Детские противогазы.	7

2.4.	Респираторы.	7

2.5.	Изолирующие вещества.	7

2.6.	Простейшие средства защиты органов дыхания.	7

2.7.	Средства защиты кожи.	7

2.8.	Комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5).	7

2.8.1.	Комплект защитный аварийный (КЗА).	7

2.8.2.	СИЗК фильтрующего типа.	7

2.9.	Подручные средства защиты кожи.	7

3.	Приборы радиационной и химической разведки.	7

3.1.	Принципы обнаружения радиоактивных излучений.	7

3.2.	Единицы измерения ионизирующих излучений.	7

3.3.	Дозиметрические приборыДП-5В.	7

3.4.	Комплект индивидуальных дозиметров.	7

3.5.	Средства химической разведки.	7

3.6.	ВПХР.	7

3.7.	Универсальный анализатор УГ2.	7

4.	Выводы.	7

5.	Литература.	7

# Введение.

В результате своей деятельности человек использует химические вещества, которые по своим свойствам оказывают вредное влияние на организм. Не смотря на постоянное совершенствование технологии, увеличивается потенциальная опасность ситуаций, связанных с выбросами СДЯВ, утечками и др.

Чтобы защитить население от воздействия СДЯВ, а также для локализации последствий, требуется своевременное и правильное использование средств индивидуальной защиты. А для обнаружения опасности необходимо использовать средства радиационной и химической разведки.

В данном реферате описываются устройства, технические характеристики, порядок использования некоторых средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки.

# Классификация средств индивидуальной защиты

1.Средства индивидуальной защиты подразделяются по защищаемым участкам:

– Средства Индивидуальной Защиты Органов Дыхания (СИЗОД);

– Средства Индивидуальной Защиты Глаз (СИЗГ);

– Средства Индивидуальной Защиты Кожи (СИЗК).

К СИЗД относят противогазы, респираторы, изолирующие дыхательные аппараты, комплект дополнительного патрона, гопколитовый патрон.

К СИЗК относят защитные очки от светового импульса ядерного взрыва.

К СИЗК относят защитную одежду.

2.По назначению СИЗ подразделяют на общевойсковые и специальные. Общевойсковые СИЗ предназначены для использования личным составом всех или нескольких видов вооруженных сил и родов войск. Специальные СИЗ предназначены для использования военнослужащими определенных специальностей или для выполнения специальных работ.

3.По принципу защитного действия СИЗОД и СИЗК подразделяются на фильтрующие и изолирующие.

Средства защиты кожи:

– материал изолирующих СИЗК покрыт специальными пленками, непроницаемыми для жидкостей (БЦК, ТРГ, Т-15, Тк.7S0, Тк.58, ТСК-15 и др.).

Фильтрующие СИЗК представляют собой одежду из материала, который пропитывается специальным техническим составом для нейтрализации или сорбции паров СДЯВ. Для защиты от СДЯВ существуют следующие группы:

– спецодежда для защиты от технических веществ (эмблема оранжевого цвета с черной каплей);

Маркировки: ЯЖ - для защиты от жидких; ЯТ - для защиты от твердых; ЯА - для защиты от аэрозолей.

– спецодежда для защиты от растворов кислот (эмблема красного цвета с изображением реторты);

– спецодежда для защиты от щелочей (эмблема ярко желтого цвета с белой каплей).

Конструктивно СИЗК выполнены в виде курток с капюшонами и полукомбинезонов с капюшонами).

Средства защиты органов дыхания:

СИЗОД фильтрующего действия - это противогазы и респираторы. Они находят широкое применение как наиболее доступные, простые и надежные в эксплуатации. В соответствии с ГОСТ фильтрующие СИЗОД обозначаются буквой Ф.

СИЗОД изолирующего типа способны обеспечивать органы дыхания человека необходимым количеством свежего воздуха независимо от состава окружающей атмосферы. К ним относят:

– автономные дыхательные аппараты, обеспечивающие органы дыхания человека дыхательной смесью из баллонов со сжатым воздухом или сжатым кислородом, либо за счет регенерации кислорода с помощью кислородсодержащих продуктов;

– шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых чистый воздух подается к органам дыхания по шлангу от воздуходувок или компрессорных магистралей.

В соответствии с ГОСТ изолирующие средства защиты органов дыхания обозначаются буквой И.

## Гражданские СИЗОД.

Противогазы ГП-5 и ГП-7 предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и других вредных примесей.

### Противогаз ГП-5.

В состав комплекта противогаза ГП-5 входят:

– фильтрующе-поглощающая коробка малых габаритных размеров;

– лицевая часть;

– сумка;

– не запотевающие пленки;

– утеплительные манжеты (доукомплектовываются в зимнее время).

Шлем-маска противогаза изготовляется пяти ростов (0;1;2;3;4).

Определение требуемого роста лицевой части осуществляется по результатам замера сантиметровой лентой вертикального обхвата головы, который определяется путем измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Результаты измерений округляют до 0,5 см:

| Рост лицевой части | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вертикальный обхват головы, см | до 63 | 63,5-65,5 | 66-68 | 68,5-70,5 | 71 и более |

Масса противогаза в комплекте составляет около 1 кг. В зимнее время при температуре меньше минус 10º С. Для предупреждения обледенения стекол очков, на них надевают утеплительные манжеты со вторым стеклом.

В состав комплекта противогаза ГП-7 входят:

– лицевая часть;

– фильтрующе-поглощающая коробка;

– сумка;

– бирка;

– полиэтиленовый мешок;

– не запотевающие пленки;

– утеплительные манжеты (доукомплектовываются в зимнее время);

– специальная крышка для фляги;

– вкладыши.

Лицевая часть бывает трех ростов (1;2;3). Для подбора лицевой части необходимо определить замер вертикального (замкнутая линия, проходящая через макушку, щеки и подбородок) и горизонтального (замкнутая линия, проходящая через лоб, виски и затылок) обхвата головы. Результаты округляют до 0,5 см.

| Сумма измерений,см | Рост лицевой части | Номер упора лямок наголовника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лобной | Височных | Щечных |
| до 118,5 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 119-121 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 121,5-123,5 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 124-126 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 126,5-128,5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 129-131 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 131,5 и более | 3 | 3 | 4 | 3 |

Определение лицевой части противогаза ГП-7 по сумме двух измерений (по таблице) определяют типоразмер (рост маски и номера упоров лямок наголовника со стороны концов) лицевой части и в соответствии ростовочными интервалами.

Масса противогаза без сумки около 900 г (фильтрующая часть – 250 г, лицевая часть – 600 г).

Сопротивление дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин составляет не более 16 мм водяного столба, а при 250л/мин – не более 200 мм водяного столба.

Принципы защитного действия у ГП-5 и ГП-7 схожи и осуществляются за счет абсорбции, хемосорбции и катализа, а поглощение дымов и  туманов (аэрозолей) – путем фильтрации. Вместе с тем, ГП-7 имеет ряд существенных преимуществ, как по эксплутационным, так и по физиологическим показателям. Например, уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает дыхание. Затем, “независимый” обтюратор обеспечивает более надежную герметизацию и в тоже время уменьшает давление на голову и позволяет увеличить время пребывания в противогазе. Благодаря этому ГП-7 могут пользоваться люди старше 60 лет, а также больные люди с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наличие у противогаза ГП-7 переговорного устройства обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, что значительно облегчает пользование средствами связи.

## Дополнительные патроны.

В народном хозяйстве используется множество химических соединений. Многие из них вредны для здоровья людей. В случае аварии на производстве или транспорте они могут быть разлиты или выброшены в атмосферу.

С целью расширения возможностей противогазов по защите от СДЯВ для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1; ДПГ-3).

ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтил свинца, фенола, фосгена, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана.

ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метана хлористого, окиси углерода и окиси этилена.

В комплект дополнительных патронов входят соединительная трубка и вставка. С лицевой частью противогаза патрон связан с помощью соединительной трубки, для чего на один из концов наворачивается горловина. В дне патрона нарезана внутренняя резьба для присоединения к фильтрующе-поглощающей коробке ГП-5 или ГП-7.

Внутри патрона ДПГ-1 два слоя шихты – специальный поглотитель и гопкалит. В ДПГ-3 – только один слой поглотителя. Чтобы защитить шихты от увлажнения при хранении, горловины должны быть постоянно закрытыми наружная – с навинченным колпачком с прокладкой; внутренняя – с ввернутой заглушкой.

Сопротивление потоку воздуха не более 10 мм водного столба при расходе 30 л/мин. Масса патрона ДПГ-1 не более 500 г; ДПГ-3 – 350 г.

Гопкалитовый патрон - тоже дополнительный патрон к противогазам для защиты от окиси углерода.

По конструкции аналогичен ДПГ-1 и ДПГ-3. Снаряжается он осушителем и собственно гопкалитом. Осушитель представляет собой силикогель, пропитанный хлоридом кальция. Предназначен для защиты гопкалита от влаги, который теряет свои свойства. Гопкалит – это смесь оксида марганца с окисью меди, играет роль катализатора и окисляет окись углерода до двуокиси углерода.

На гопкалитовом патроне указывается его вес. При увеличении веса, за поглощения влаги на 20 г и более патроном пользоваться нельзя. Время защитного действия патрона при относительной влажности воздуха 80% около двух часов. При температуре, близкой к –15ºС и ниже почти прекращается. Масса патрона составляет 750 – 800 г.

## Детские противогазы.

##### В настоящее время существует пять видов детских противогазов. Для детей младшего возраста (начиная с 1,5 лет) – противогаз ДП-6 (детский противогаз, тип 6). В настоящий момент эти противогазы уже не выпускаются, но хранятся на складах и имеются в школах.

Более распространен ПДФ-7 (противогаз детский фильтрующий, тип 7). Предназначен для детей, как младшего, так и старшего возрастов. Отличается от ДП-6 тем, что укомплектован фильтрующе-поглощающей коробкой от взрослого противогаза ГП-5. В качестве лицевой части применяют маски МД пяти ростов.

Последние годы промышленность выпускала противогазы ПДФ-Д и ПДФ-Ш (противогаз детский фильтрующий, дошкольный или школьный). Они имеют одинаковую фильтрующе-поглощающую коробку ГП-5 и различаются лишь лицевыми частями. Так ПДФ-Д оснащается масками МД-3 (маска детская, тип 3) четырех ростов (1,2,3,4).

ПДФ-Д предназначен для детей от полутора до семи лет, ПДФ-Ш для детей от 7 до 17 лет. В качестве лицевой части используются маски МД-3 3 и 4 ростов.

На сегодняшний день наиболее совершенными моделями являются ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш для детей дошкольных и школьных возрастов. В комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7К, лицевая часть МД-4, коробка не запотевающими пленками и сумка. Масса комплекта: дошкольного – не более 750 г; школьного – не более 850 г. Фильтрующе-поглощающая коробка по конструкции аналогична коробке ГП-5, но имеет уменьшение сопротивления вдоху. Также изменена лицевая часть, – это позволяет упростить подбор противогаза и увеличить время пребывания детей в средствах защиты.

## Респираторы.

Респираторы представляют собой облегченные средства защиты органов дыхания от вредных газов паров, аэрозолей и пыли. Широкое распространение они получили на шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами в сельском хозяйстве. Ими пользуются на АЭС, окалины на металлургических предприятиях, при покрасочных, погрузочных, разгрузочных работах.

Очистка вдыхаемого воздуха от вредных примесей осуществляется за счет физико-химических процессов (абсорбции, хемосорбции и катализа), и от аэрозольных примесей – путем фильтрации через волокнистые материалы.

Респираторы делятся на два типа: первый – это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служит и лицевой частью; второй очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах присоединенных к полумаске.

В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют тонковолокнистые фильтрованные материалы.

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового потребления (ШБ-1, «Лепесток», «Кама», У-2К, Р-2), которые после обработки не пригодны для дальнейшей эксплуатации. В респираторах многоразового применения предусмотрена замена фильтров.

Респираторы обладают рядом достоинств: малое сопротивление дыханию, малый вес. Это продлевает время нахождения в респираторе и уменьшает давление на лицевую часть. Однако запрещается их применение для защиты от высокотоксичных веществ типа синильной кислоты и др., а также от веществ, которые могут проникнуть в организм через неповрежденную кожу.

## Изолирующие вещества.

Изолирующие противогазы в отличие от фильтрующих полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание осуществляется за счет запаса кислорода, находящегося в самом противогазе. Изолирующим противогазом пользуются тогда, когда невозможно применить фильтрующий, в частности при недостатке кислорода в окружающей среде, при очень высоких концентрациях ОВ, СДЯВ и других вредных веществ, при работе под водой.

Для полной защиты органов дыхания применяют изолирующие противогазы ИП-4 и ИП-5, которые обеспечивают не только защиту органов дыхания, но и глаз, кожи лица от СДЯВ, независимо от свойств и концентрации. Они позволяют работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха. С помощью противогаза ИП-5 выполнять легкие работы под водой на глубине до 7 м.

Принцип действия основан на выделении кислорода из химических веществ, при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком.

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного шланга и сумки.

Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощения углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха.

Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет, который обеспечивает выделение кислорода, необходимого в первые минуты для дыхания.

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять работу при тяжелых физических нагрузках в течение 45 минут, при средних – 70 минут, а при легких или в состоянии относительного покоя – 3 часа.

Сопротивление дыханию в приделах нормы. Увеличение сопротивления наступает только в неисправных противогазах или в случае неисправности клапана избыточного давления.

## Простейшие средства защиты органов дыхания.

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть тех средств защиты, которые изготавливаются промышленностью, можно воспользоваться простейшими: ватно-марлевой повязкой или противопылевой тканевой маской. Они довольно надежно защищают органы дыхания человека от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей и от бактериологических средств. Ватно-марлевая повязка, пропитанная определенным раствором, обеспечит защиту от таких СДЯВ как хигор и аммиак. Однако ни ватно-марлевая повязка, ни ПРМ не  защищают от многих сильнодействующих ядовитых веществ.

Ватно-марлевая повязка изготавливается из марли длиной 100 см и шириной 50 см. На среднюю часть марли кладут ровный слой ваты размером 30*20 см и толщиной 2 см.

Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы нижний край закрывал низ подбородка, а верхний доходит до глазных впадин, хорошо закрывая рот и нос. Разрезанные концы повязки завязывают так: верхние - на затылке, нижние - на темени.

Если надвигается облако хлора, рекомендуется смочить повязку 2% раствором питьевой соды. При выбросе аммиака рекомендуется использовать 5% раствор лимонной кислоты, для пропитки маски.

Маска ПТМ состоит из двух основных частей корпуса и крепления.

Корпус изготавливается из 4-5 слоев ткани. Верхний делается из неплотной ткани, внутренние слои из более плотных тканей, а нижний внутренний слой из нелиняющей ткани, так как она прилегает к лицу человека. Раскройка корпуса осуществляется по выкройкам или лекалам.

Долго пользоваться ватно-марлевыми повязками не рекомендуется. Необходимо как можно быстрее выходить с зараженной территории.

## Средства защиты кожи.

В условиях ядерного, химического, бактериологического заражения возникает необходимость в защите всего тела человека. Для этих целей используют средства индивидуальной защиты кожи.

## Комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5).

Эти комплекты предназначены для защиты бойцов газоспасательных отрядов, аварийно спасательных формирований и войск ГО при выполнении работ в условиях воздействия высоких концентраций газообразных СДЯВ (хлора, аммиака), азотной кислоты, а также жидкого аммиака. В состав комплекта входят защитный костюм, резиновые и хлопчатобумажные перчатки. Костюм состоит из герметичного комбинезона с капюшоном, в лицевую часть которого вклеено   стекло. Брюки комбинезона оканчиваются чулками из прорезиненного материала, поверх которых надеваются резиновые сапоги. Герметизация швов осуществляется путем использования проклеечной ленты.

Комплект КИХ-4 используется в сочетании с одной из дыхательной систем типа АСВ-2, КИП-8, которая размещается в костюмном пространстве.

Комплект КИХ-5 используется с изолирующим противогазом ИП-ЧМК, размещенном внутри костюма.

Масса комплекта КИХ-4, без дыхательного аппарата, составляет 5 кг. Время защитного действия по газообразному аммиаку и хлору при концентрациях 1-2 г/м3 составляет не менее 60 мин по жидкому аммиаку – не менее 2-3 минут.

Комплект защищает от высоких концентраций паров азотной кислоты в течение 10 минут, устойчив к дегазирующим растворам. Кратность использования – не менее 5 раз. Размеры: 49, 53, 57.

### Комплект защитный аварийный (КЗА).

Предназначен для комплексной защиты от кратковременного воздействия пламени, теплового излучения и некоторых видов СДЯВ.

В состав комплекта входят два костюма (теплоотражательный и теплозащитный), сапоги с бахилами и тряпичные рукавицы.

Комплект используется с автономной системой дыхания АСВ-2, КИП-8, размещенной в подкостюмном пространстве.

Маска комплекта без дыхательного аппарата составляет 6880 г. Время защитного действия от газообразного сероводорода – 30 минут, от открытого пламени – 5 секунд, от инфракрасного излучения мощностью 16-20 кВт/м3 – 10 минут.

Время выполнения непрерывной работы средней и тяжелой тяжести – 30 минут.

Сохранность защитных свойств гарантируется при двукратном использовании. Комплект упаковывается в сумку из прорезиненной ткани. Он изготавливается трех размеров: 49, 51 и 53.

### СИЗК фильтрующего типа.

#### Комплект фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП.

Используется для защиты кожи от различных СДЯВ. Он состоит из куртки и брюк, перчаток и ботинок резинотекстильных. Конструкция ФЗО-МП исключает попадание паров СДЯВ на кожные покровы.

Масса комплекта составляет 400г, время защитного действия при концентрации 0,1 г/л 150 мин, Комплект изготавливается трех размеров: 59, 53 и 57.

#### Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58.

Используется для защиты кожи от паров различных СДЯВ. Состоит из хлопчатобумажного комбинезона, нательного белья, подшлемника и двух пар перчаток. Используется в комплекте с фильтрующим противогазом. Комбинезоны выпускаются трех размеров 1-ый для людей ростом ниже 160 см, 2-ой – от 160 до 170 см, 3-ий – выше 170 см.

#### Легкий защитный костюм Л-1.

Применяется при длительных на зараженной местности, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Л-1 состоит из куртки с капюшоном, брюк с ботами и перчаток. Изготавливается трех ростов 1-ый – для людей ниже 165 см, 2-ой – от 166 до 172  см и 3-ий – выше 172 см.

## Подручные средства защиты кожи.

В качестве подручных средств защиты кожи в комплекте со средствами защиты органов дыхания с успехом могут быть использованы обычные непромокаемые накидки и плащи, а также пальто из плотного толстого материала, использовать резиновые сапоги, боты, костюмы. При их отсутствии обувь следует обернуть плотной бумагой, а сверху обмотать тканью. Для защиты рук можно использовать все виды резиновых или кожаных перчаток и рукавиц.

# Приборы радиационной и химической разведки.

## Принципы обнаружения радиоактивных излучений.

Принцип обнаружения ионизирующих излучений (патронов, -лучей,  и  частиц) основан на способности этих излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. Ионизация в свою очередь является причиной физических и химических изменений в веществе, которые могут быть обнаружены и замерены. К этим изменениям относятся: изменение электропроводимости веществ, люминесценции, засвечивание фотопленок, изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторых растворов и др.

Для измерения и обнаружения ионизирующих излучений используют следующие методы:

Фотографический метод – основан на почернении фотоэмульсии. Плотность почернения пропорциональна поглощенной энергии излучения. Сравнивая плотность почернения с эталоном, определяют дозу излучения.

Сцинцилляционные метод – основан на свойстве некоторых веществ (сульфид цинка, йодистый натрий) светиться под воздействием ионизирующих излучений. Количество вспышек пропорционально плотности дозы излучения.

Химический метод – основан на изменении структуры некоторых химических веществ под действием ионизирующих излучений. Так хлороформ в воде разлагается с образованием соляной кислоты, которая дает кислую реакцию с индикатором и др. По плотности окраски судят о дозе излучения.

Ионизационный метод – основан на ионизации газов под действием ионизационных излучений. Молекулы разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в объем газа поместить два электрода, к которым приложено постоянное напряжение, то между электродами создается электрическое поле. При наличии электрического поля в ионизированном газе возникает направленное движение электрических частиц, т.е. через газ проходит электрический ток, называемый ионизационным. Измеряя его, можно судить об интенсивности ионизирующих излучение.

## Единицы измерения ионизирующих излучений.

Ионизирующее излучение характеризуются основными направлениями: доза и мощность дозы излучения, поток и плотность потока частиц.

Ионизирующая способность -лучей характеризуется экспозиционной дозы излучений является кулон на килограмм [Кл/кг]. По стандарту кулон на килограмм – экспозиционная доза рентгеновского и -излучения, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия на 1 кг сухого воздуха производит в воздухе ионы, несущие заряд в один кулон электричества каждого знака. В практике применяют не системную единицу рентген [Р] – это такая доза -излучения, поглощение которой в кг3 сухого воздуха образуется 2,083*109 пар ионов, каждый из которых имеет заряд, равный  заряду электрона.

1 Кл/кг  3900 Р

Единицы мощности экспозиционной дозы – ампер на килограмм [А/кг], рентген в секунду [Р/с]. Ампер на килограмм равен мощности экспозиционной.

Доза пир которой за время равное 1 секунде сухому атмосферному воздуху передается экспозиционная газа кулон на килограмм.

1 Р/с = 2,58*10-4 А/кг    1А/кг = 3876 Р/с

Поток нейтронов измеряется числом нейтронов приходящихся на квадратный метр поверхности, [нейтрон/м2]. Плотность потока нейтронов – [нейтрон/м2*с].

Степень тяжести лучевого поражения главным образом зависит от поглощенной дозы любого вида ионизирующего излучения. Для измерения поглощенной дозы любого вида ионизирующего излучения установлена единица [Гр] (на практике не системную единицу [рад]). Грей равен поглощенной дозе излучения, соответствующей энергии 1 Дж ионизирующего излучения любого вида, переданной облучившему веществу массой 1 кг. Для типичного ядерного взрыва один рад соответствует потоку нейтронов порядка 5*1014 нейтрон/кг.

1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад.

## Дозиметрические приборыДП-5В.

Предназначен для измерения уровней радиации на местности и радиоактивной зараженности различных предметов по -излучению.

Мощность излучения определяется в рентгенах или милиретгенах в час для той точки пространства, в которой помещен счетчик прибора. Имеется возможность измерения -излучения. Диапазон измерения по -излучению от 0,05 Р/ч до 200 Р/ч. В диапазоне энергий -квантов от 0,084 до 1,25 МэВ. Прибор ДП-5В имеет шесть диапазонов. Прибор имеет звуковую индикацию на всех диапазонах кроме первого.

Питание прибора может осуществляться от трех сухих элементов, обеспечивающих работу в течении 55 часов и от автомобильных аккумуляторов напряжения 12 или 24 В.

В комплект входят: футляр с ремнями, удлинительная штанга, телефон и укладочный ящик.

## Комплект индивидуальных дозиметров.

Предназначен для контроля экспозиционных доз -облучения, полученных людьми при работе с открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений.

Комплект дозиметров ДП-22В состоит из зарядного устройства типа ЗД и 50, индивидуальных дозиметров карманных прямопоказывающих типа ДКЛ-50А.

Зарядное устройство предназначено для зарядки дозиметров ДКП-50А. Питание осуществляется от двух сухих элементов, обеспечивающих непрерывную работу прибора не менее 30 часов. Напряжение на выходе зарядного устройства регулируется в пределах от 160 до 250 В.

Дозиметр ДКП-50А – обеспечивает измерение индивидуальных экспозиционных доз -излучения в диапазоне от 2 до 50 Р при мощности экспозиционной дозы излучения от 0,5 до 200 Р/ч.

Зарядка дозиметра ДКП-50А происходит перед выходом в район радиоактивного заражения.

Комплект ИД-1 предназначен для измерения поглощенных доз --излучения он состоит из индивидуальных дозиметров и Д1 и зарядного устройства ЗД-6. Принцип работы аналогичен принципу работы дозиметров для измерения экспозиционных доз -излучения (ДКП-50А).

## Средства химической разведки.

Предназначены для обнаружения и определения степени зараженности отравляющими и сильнодействующими веществами воздуха, местности, транспорта, одежды и др.

## ВПХР.

Предназначен для определения в воздухе, на местности и на технике ОВ типа VX, зарин, заман, иприт, фасген, синильная кислота, хлор циан.

ВПХР состоит из корпуса с крышкой и размещенного в них ручного насоса, насадки к насосу, кассет с индикаторными трубками, защитных колпачков, противодымных фильтров, электрофонарика, грелки и патронов к ней, лопатки для взятия проб, штырь, документация, плечевой ремень. Масса прибора 2,3 кг. Чувствительность к фосфорорганическим ОВ – 5*10-6 мг/л, к фосгену, синильной кислоте, хлорциану до 5*10-3 мг/л, иприту- до 2*10-3 мг/л. диапазон рабочих температур от -40 до +40 С.

Для определения ОВ в воздухе в первую очередь определяют наличие VX, зарина, замана.

Берут две индикаторные трубки с красным кольцом и красной точкой. С помощью ножа в головке насоса надрезать, а затем обломать концы индикаторных трубок, разбить верхние ампулы обеих трубок и взять трубки за верхние концы энергично встряхнуть их 2-3 раза. Одну из трубок немаркированным концом вставить в насос и прокачать через нее воздух (5-6 качаний) через вторую трубку воздух не прокачивается. Затем разбить нижние ампулы обеих трубок, и после встряхивания наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой. Если верхний слой опытной трубки покраснеет, то это указывает на присутствие   ОВ в воздухе. Если покраснение не произошло, то перед разбиванием второй ампулы надо сделать 30-40 качаний и выдержать 2-3 минуты.

Определение наличия в воздухе фосгена, хлорциана, синильной кислоты. Берется трубки с тремя зелеными кольцами, вскрывается, разбивается внутренняя ампула и делается 10-15 качаний. Сравнивается окраска с эталоном.

Определение иприта. Берется трубка с одним желтым кольцом, вскрывается, вставляется в насос и делается 60 качаний. После выдержки 1 минута сравнивают окраску с эталоном.

## Универсальный анализатор УГ2.

Предназначен для проведения экспресс-анализа на наличие СДЯВ в воздухе.

В комплект входят: насос, индикаторная трубка, ампула с индикаторным порошком, шкала.

Недостатками газоанализатора УГ2 являются необходимость полготовки индикаторной трубки к работе, продолжительность определения, и ограниченный перечень СДЯВ.

# Выводы.

В случае возникновения ЧС, связанной с радиоактивным или химическим зараженьями у ГО есть средства защиты, которые позволяют защитить население от воздействия на них вредных факторов.

# Литература.

- МО СССР, «Руководство по эксплуатации средств защиты», Москва 1988 г.

- Атаманюк В.Г. и др.; «Гражданская оборона», Москва 1986г.

- МО СССР, «Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них», Москва 1989 г.

- «Сильнодействующие ядовитые вещества», Москва 1992г

- «Все о противогазах и респираторах», Москва 1992 г.