ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЁТА ОБЪЁМОВ РАБОТ

| Наименование работ | # Схемы и формулы подсчета | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строительный объем здания | H1+H2 Vстр= B ------------ L = 2 =8,66∗4,63+6,66∗4,63∗575+5592= | м3 | 402,18 |
| 2. Срезка растительного слоя грунта | Fср=(a+20)(b+20) =8,6+20∗8+20= | м2 | 800,8 |
| 3. Объем фундаментов под колонны и полурамы | По спецификации Vфс= Vфс х Nб = 6,6∗4,8∗1,75+0,8∗1,45∗0,75= | м3 | 56,31 |
| 4. Объем ленточных фундаментов для обратной засыпки пазух | Vфл= Вфл х Нфл х Lфл = 8,6∗0,5+3,9+1∗0,55 = | м3 | 5,06 |
| 5. Разработка грунта в котлованах с погрузкой в транс. Средства | Vот.гр = Vк - Vоз =85,06−27,4= | м3 | 57,66 |
| 6. Разработка грунта в траншеях с погрузкой транспортные средства | Vот.гр = Vт - Vоз = 8,69−3,46 = | м3 | 5,23 |
| 7. Разработка грунта в котлованах с укладкой в отвал | Vк-Vфс Vкоз= ----------- = Кор =85,06−56,311,05= | м3 | 27,4 |
| 8. Разработка грунта в траншеях с укладкой в отвал | Vт-Vфл Vтоз= ---------- = Кор =8,69−5,061,05= | м3 | 3,46 |
| 9. Доработка грунта вручную на 0,1 метра | Vрд= Aк х Bк х 0,1 х Nк+Lт х Bт х 0,1= 7∗5,2∗0,1+1∗15,8∗0,1= | м3 | 5,22 |
| 10. Разработка грунта | V= 0,4 х 0,4 х Lфб х Nфб = = 2,5+0,4+3+4,3∗0,4∗0,35= | м3 | 1,43 |
| 11. Уплотнение грунта в пазухах фундамента при засыпке | Vкоз+ Vтоз Fу= -------------- = hу =27,4+3,460,2= | м2 | 154,3 |
| 12. Возведение монолитных фундаментов | Из технологической карты | м3 | 33,31 |
| 13. Вертикальная гидроизоляция фундаментов | Из технологической карты F=141,43/2 | м2 | 70,72 |
| 14. Горизонтальная гидроизоляция по ленточным фундаментам | Из технологической карты | м2 | 19,57 |
| 15. Уплотнение грунта под полы | Fпу= (a-2п) х (в-2п)-Lвс х Bвс-Aк х Bк х n-Fр =3,9∗7,6+15,9= | м2 | 45,54 |
| 17. Подсыпка грунта под полы | Vпп = Fпу х Hп = 15,9∗0,46+29,64∗0,27= | м3 | 15,3 |
| 18. Бетонная подготовка под полы | Vбп= Fпу х Hбп = 15,9+5,6∗3,9+1,05∗0,6∗0,1= | м3 | 3,84 |
| 19. Кладка парапета из кирпича | Vп=Lп*Nп*Bп=20,52∗0,25∗0,6+1,1∗0,38∗1,57 | м3 | 3,76 |
| 20. Устройство перегородок | Fпер= Lпер х Hпер - Fпр =2,9∗2,5−15,09= | м2 | 57,41 |
| 21. Устройство вент шахт | Fвш=Aвш х Bшх х Nш = 0,12∗0,12∗4= | м2 | 0,06 |
| 22. Устройство пароизоляции | Fпар= F плит покрытия | м2 | 55,44 |
| 23. Утепление кровли монолитными или засыпными утеплителями | Vу= Fп х Hу = 55,44∗0,18= | м3 | 9,98 |
| 24. Устройство кровли | Fк= Lк х 2 х Bс = 8,16+6,16∗5,29+14= | м2 | 89,75 |
| 25. Покрытие парапета | F=L*B=20,52∗0,4+1,18∗0,5 | м2 | 8,76 |
| 26. Устройство примыканий рулонной кровли к парапетам | По рабочим чертежам проекта | м | 23,48 |
| 27. Устройство деревянных полов | По экспликации полов | м2 | 96,46 |
| 28. Устройство керамических полов | По экспликации полов | м2 | 27,41 |
| 29. Окраска потолков | Fоп= Fпт х Kок = =7,6∗3,91+5,6∗3,91+7,6∗3,91++4∗3,91+4,6∗3,91= | м2 | 115 |
| 30. Окраска и оштукатуривание цоколя | Fфяо= П х Hст = 8,66+9,66+4,33∗0,42+2,36∗0,15= | м2 | 9,87 |
| 31. Устройство отмостки | Fот= Bот х (П- åLп- åLк)+Lп х Bп = =8,66+9,66+2,36+4,33∗0,7= | м2 | 18,42 |
| 32. Устройство крыльца | Fк= Lк х Bк = 2,2∗0,6= | м2 | 1,32 |