ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЁТА ОБЪЁМОВ РАБОТ

| Наименование работ | # Схемы и формулы подсчета | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строительный объем здания | H1+H2 Vстр= B ------------ L = 2 6,5м-3,6м = 21,6м х --------------- х 72,79 = 2 | м3 | 2279,78 |
| 2. Срезка растительного слоя грунта | Fср=(a+20)(b+20) = (21,6м+20м) х (72,79м+20м)= | м2 | 3860,06 |
| 3. Объем фундаментов под колонны и полурамы | По спецификации Vфс= Vфс х Nб = 1,29м3 х 26=0,324м3 х 8 = | м3 | 36,13 |
| 4. Объем ленточных фундаментов для обратной засыпки пазух | Vфл= Вфл х Нфл х Lфл = 0,6м х 0,9м х 42,78м = | м3 | 23,1 |
| 5. Разработка грунта в котлованах с погрузкой в транс. средства | Vот.гр = Vк - Vоз = 334,02м3 – 283,7м3 = | м3 | 50,32 |
| 6. Разработка грунта в траншеях с погрузкой транспортные средства | Vот.гр = Vт - Vоз = 38,41м3 – 14,58м3 = | м3 | 23,83 |
| 7. Разработка грунта в котлованах с укладкой в отвал | Vк-Vфс Vкоз= ----------- = Кор 334,02м3 – 36,13м3 =------------------------------ = 1,15 | м3 | 283,7 |
| 8. Разработка грунта в траншеях с укладкой в отвал | Vт-Vфл Vтоз= ---------- = Кор 38,41м3 – 23,1м3 =------------------------- = 1,05 | м3 | 14,58 |
| 9. Доработка грунта вручную на 0,1 метра | Vрд= Aк х Bк х 0,1 х Nк+Lт х Bт х 0,1= 2,2м х1,9 х0,1м х 26 + 1 х 1 х 0,1 8 + 42,78м х 1 х х 0,1м = | м3 | 15,95 |
| 10. Разработка грунта под фундаментные балки | V= 0,4 х 0,4 х Lфб х Nфб = = 0,4 х 0,4 х 6м х 24шт = | м3 | 23,04 |
| 11. Уплотнение грунта в пазухах фундамента при засыпке | Vкоз+ Vтоз Fу= -------------- = hу 283,7м3 + 14,58м3 =--------------------------- = 0,2 | м2 | 1491,4 |
| 12. Возведение монолитных фундаментов | V=(A1 х H1+A2 х H2) х Lф = = 0,6м х 0,6м х 1,2м х 8 + 0,6м х 1,2м х 42,78м = | м3 | 34,26 |
| 13. Вертикальная гидроизоляция лотков каналов навозоудаления | Fвгл= Lл х 2 х Hл = = 0,3м х 2 х 3м х 90шт + 0,3м х 2 х 0,8м х 16шт = | м2 | 169,68 |
| 14. Горизонтальная гидроизоляция по ленточным фундаментам | Fггл= Lфл х Bв = 42,78м х 0,6м = | м2 | 25,67 |
| 15. Горизонтальная гидроизоляция по фундаментным балкам | Fггб= Lфб х Bфб х n = 6м х 0,3м х 24шт = | м2 | 43,2 |
| 16. Уплотнение грунта под полы | Fпу= (a-2п) х (в-2п)-Lвс х Bвс-Aк х Bк х n-Fр = =72м х (21-2 х 0,3м) – 5,76м х 0,38м – 0,51м х 0,51м х 8–0,18м х 0,4м х 26 +12,47м2 + 26,48м2= | м2 | 1544,81 |
| 17. Подсыпка грунта под полы | Vпп = Fпу х Hп = 1544,81м2 х 0,15м = | м3 | 231,72 |
| 18. Бетонная подготовка под полы | Vбп= Fпу х Hбп = 1544,81м2 х 0,1м = | м3 | 154,48 |
| 19. Устройство каналов навозоудаления | По рабочим чертежам Lк= Lл х Nл = 3м х 90шт + 0,8м х 16шт = | м | 282,8 |
| 20. Герметизация горизонтальных швов | Lгш= Lсп х Nсп = 6м х 24шт = | м | 144 |
| 21. Герметизация вертикальных швов | Lвш= Hсп х Nсп = 3,3м х 24шт = | м | 79,2 |
| 22. Устройство перегородок | Fпер= Lпер х Hпер - Fпр = | м2 | 207,1 |
| 23. Устройство вентшахт | Fвш=Aвш х Bшх х Nш = 0,4м х 0,4м х 8шт = | м2 | 1,28 |
| 24. Устройство пароизоляции | Fпар= F плит покрытия | м2 | 1404 |
| 25. Утепление кровли монолитными или засыпными утеплителями | Vу= Fп х Hу = 1404м2 х 0,16м = | м3 | 224,64 |
| 26. Устройство кровли | Fк= Lк х 2 х Bс = 10,5м х 2 х 72м = | м2 | 1512 |
| 27. Оштукатуривание фасада здания | Vнск Fфш= --------- = Bнск | м2 | 211,35 |
| 28. Устройство бетонных полов | По экспликации полов | м2 | 1130,23 |
| 29. Окраска потолков | Fоп= Fпт х Kок = 1404м2 х 1,6 = | м2 | 2246,4 |
| 30. Окраска фасада | Fфо= П х Hст = 72,76м х 2 х 3,3м + 211,35м2 | м2 | 691,57 |
| 31. Устройство отмостки и пандусов | Fот= Bот х (П- Lп- Lк)+Lп х Bп = =0,7м х (188,72м – 12м – 8м) + 48,8м2 = | м2 | 166,9 |
| 32. Устройство крыльца | Fк= Lк х Bк = (4,2м х 4м) х 2 = | м2 | 33,6 |