ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ КОТЛОВАНОВ.

| Длина по низу Ак, м | Шири-на по низу Вк, м | Глубина Нк, м | Пок-ль крутизны откоса т | Длина по верху, Ск, м | Шири-на по верху Dк, м | Схемы и формулы подсчёта | Объём котлована, м3 | Кол-во котлованов N | Общий объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 | 15 | 10 | 20 |
| 2,2 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 3,7 | 3,4 | Ак=Афс+0,4 Вк=Вфс+0,4 Ск=Ак+2тНк Нк=Нпф-Нот-Нср V=(AкВк+СкDк)хНк/2 Ак=1,8м+0,4м=2,2м Вк=1,5м+0,4м=1,9м Нк=1,8м-0,1м-0,2м=1,5м Ск=2,2м+2м х 0,5х1,5м=3,4м Dк=1,9м+2м х 0,5х1,5=3,4м V=(2,2м х 1,9м+3,7м х 3,4м)х1,5/2= | 12,57 | 26 | 326,82 |
| 1 | 1 | 0,9 | 0 | 1 | 1 | Ак=0,6м+0,4м=1 Вк=0,6м+0,4м=1 Нк=1,2м-0,1м-0,2м=0,9м V=(1м х 1м+1м х 1м)х0,9/2= | 0,9 | 8 | 7,2 |