ПОДСЧЁТ ОБЪЁМОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН

| Ось | Учас-ток | Длина, м | Высота, м | Тол-щи-на, м | Площадь, м2 |  |  |  | Объём, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Брутто (с проёмами) | Проёмов |  | Нетто (без проёмов) | Полный | Перемычек | Кладки |
|  |  |  |  |  |  | Окна | Двери и ворота |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | А-Б | 26 | 5,05 | 0,38 | 131,3 | - | 18 | 113,3 | 43,05 | 0,76 | 42,29 |
| 13-13 | А-Б | 21 | 5,05 | 0,38 | 106,05 | - | 18 | 98,05 | 37,26 | 0,76 | 36,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 237,35 | - | 36 | 211,35 | 80,31 | 1,52 | 78,79 |
| Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-А | 1-2 | 3,5 | 5,05 | 0,38 | 17,68 | - | - | 17,68 | 6,72 | - | 6,72 |
| Б-Б | 1-2 | 3,5 | 5,05 | 0,38 | 17,68 | - | - | 17,68 | 6,72 | - | 6,72 |
| Итого: |  |  |  |  | 35,36 | - | - | 35,36 | 13,44 | - | 13,44 |

+снаружи кирпичные столбы 12шт V=9,36м3

+внутри кирпичные столбы 8шт V=6,24м3

Общий объём кладки=92,23м3

Столбов=15,6м3

Всего=107,83м3