4.2. Организация складского хозяйства и расчёт площадей открытых складов.

# Таблица №11

Ведомость расчета площадей открытых складов.

| Конструкции, изделия, материалы | Ед.изм. | Общая потребность Qоб | Продолжительность работы Т | Наиб.суточный расход матер Qоб Т | Число дней запаса tз | Коэф.неравномерн.поступлен.  | Коэф.неравномерн.потреблен. к | Запас на складе Qз | Норма хранения на 1 м2 Р | Полезная площадь склада ## F | Коэф.использования площади склада  | Полная площадь склада S | Размеры склада, м | Тип склада | Способ хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундаментные блоки | м3 | 33,5 | 5 | 6,7 | 2 | 1,1 | 1,3 | 19,2 | 2,25 | 8,5 | 0,6 | 5,1 | в зоне монтажа | открытый | Штабель на подкладках и прокладках |
| 2. Полурамы | м3 | 35,4 | 2 | 17,7 | 2 | 1,1 | 1,3 | 50,6 | 0,8 | 63,3 | 0,6 | 38 | в зоне монтажа | открытый | В кассетах |
| 3. Плиты покрытия | м3 | 93,6 | 4 | 23,4 | 2 | 1,1 | 1,3 | 66,9 | 0,5 | 134 | 0,6 | 80,4 | в зоне монтажа | открытый | Штабель на подкладках и прокладках |
| 4. Кирпич | т. шт | 45,8 | 20 | 2,29 | 2 | 1,1 | 1,3 | 6,5 | 0,7 | 9,3 | 0,6 | 5,6 | в зоне монтажа | открытый | На поддонах |
| 5. Стеновые панели | м3 | 18,5 | 4 | 4,63 | 2 | 1,1 | 1,3 | 13,2 | 0,25 | 52,8 | 0,6 | 31,7 | в зоне монтажа | открытый | В кассетах |
| 6. Асбестоцементные листы | м2 | 2164 | 10 | 216 | 3 | 1,1 | 1,3 | 927 | 150 | 6,2 | 0,6 | 3,7 | в зоне монтажа | под навесом | На поддонах |

Для хранения столярных изделий и других материал. принимаем навес площадью 30 м2 размерами 6 х 5 м Для  материалов, требующих  закрытого  хранения  принимаем  закрытый склад площ. 30 м2 размер. 6 х 5 м