Министерство образования РФ

Владимирский государственный университет

# КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

## Реферат

На тему: «Каменные стены. Их строительство, ремонт и реконструкция»

Выполнил:								         студент гр. АД-198

Бубнов А. В.

Проверил:							           	    Жив А. С.

Владимир 2001 г.

- КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕН

Вертикальные ограждающие конструкции зданий, расположенные над фундаментами, называются стенами. Они разделяются на наружные и внутренние. Внутренние стены, которые воспринимают нагрузки от перекрытий, ограждают лестничные клетки и разделяют помещения с различными температурно-влаж-ностными условиями, называют капитальными. По виду материалов различают стены из кирпича, керамических, бетонных и естественных камней, блочные, панельные, а также монолитные железобетонные. Кроме того, стены могут быть деревянными, из асбестоцементных или стальных листов. В зависимости от конструктивной схемы здания стены могут быть: несущими, которые кроме массы стен воспринимают нагрузки от перекрытий, кровли, кранов, ветра и др.; самонесущими, воспринимающими нагрузки от собственной массы стен всех этажей здания, а также и ветровую нагрузку; ненесущими (навесными), которые воспринимают нагрузку только от собственной массы и от ветра в пределах одного этажа высотой не более 6 м.

В зависимости от сложности архитектурного сооружения стены подразделяют па гладкие, простые, средней сложности и сложные. Например, к стенам средней сложности относят стену с содержанием архитектурных деталей до 30% ее площади.

Наружные стены должны удовлетворять требованиям прочности, теплозащиты, звукоизоляции, морозостойкости, атмосфероустойчивости и архитектурной выразительности, а внутренние — требованиям прочности и звукоизоляции. Конструкции и материалы стен должны отвечать определенной степени огнестойкости, как самих стен, так и здания пли сооружения в целом. Конструкции стен должны быть максимально индустриальными.

- КОНСТРУКЦИИ СТЕН

Стены из кирпича и камней являются одним из наиболее распространенных видов конструкций стен жилых, гражданских и промышленных зданий. Толщину стен принимают кратной длине кирпича или его половине и выполняют в 1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 и 3 кирпича, Стены возводят из сплошной и облегченной кладки.

Сплошную кладку выполняют из кирпича всех видов, керамических, бетонных и природных камней. Швы кладки заполняют известковым, цементным или известково-цементным раствором. Для обеспечения монолитности стен кладку ведут с обязательной перевязкой вертикальных швов. Сплошную кладку из глиняного обыкновенного и силикатного кирпича целесообразно применять в нижних этажах многоэтажных зданий, где действуют значительные нагрузки. Для уменьшения массы стен и снижения их теплопроводности в зданиях одноэтажных и верхних этажах многоэтажных используют керамические камни с щелевидными пустотами.

Стены из бетонных и природных камней. Камни природные и из тяжелого бетона применяют главным образом в цоколях, стенах подвалов, влажных и мокрых помещениях, а также в стенах, не отапливаемых зданий. В помещениях с нормальной влажностью воздуха стены выполняют из легкобетонных камней.

Облегченная кладка. В этой кладке часть конструкций из основного материала заменяют теплоизоляционными плитами, легким бетоном, воздушной прослойкой или минеральной засыпкой. Различают три основных вида конструкций такой кладки стен. Первый — стены из кирпичной кладки с теплоизоляционными плитами с внутренней стороны (рис. 1, а). При этом применяют жесткие плиты из ячеистых бетонов и бетонов на пористых заполнителях, гипсобетонные и др. Их устанавливают на растворе вплотную к кладке или с воздушной прослойкой. Второй — облегченные стены, состоящие из двух стеночек в 1/2 кирпича с гибкими связями из стальных скоб и теплоизоляционными плитами внутри стены (рис. 1, б). Стены этого типа главным образом самонесущие или ненесущие.

Третьим видом облегченной кладки стен является колодцевая кладка с вертикальными поперечными стенами (рис. 1, в). В этом случае продольные и поперечные стенки выполняют толщиной в 1/2 кирпича с однорядной или многорядной перевязкой. Образующиеся колодцы заполняют теплоизоляционными материалами: плитами, легким бетоном, легкобетонными камнями, минеральными засыпками в виде шлака, пемзы, керамзитового гравия и др. Во избежание образования пустот при осадке утеплителей их при укладке уплотняют, а по высоте стены через 0,5 м устанавливают кирпичные горизонтальные диафрагмы. Вместо засыпок лучше использовать жесткие смеси легких заполнителей и вяжущего прочностью 0,4— 0,5 МПа.

Облегченные кладки применяют в стенах зданий высотой: несущих — до 5 этажей, самонесущих — до 9 этажей, ненесущих (навесных) — любой высоты. Для ограждения помещений с влажным режимом облегченные кладки применять нельзя.

Рис. 1.  Облегченная кладка стен

1 - кирпичная кладка;
2 - диафрагмы;

3 - утеплитель;

4 - связи

Стены с облицовкой. Для повышения долговечности и архитектурной выразительности зданий широко применяют наружную облицовку их стен. Существует два способа облицовки — одновременно с возведением стены и по готовой стене. Одновременно с кладкой стены и с перевязкой друг с другом устанавливают Г-образные и плоские плиты из тяжелого цементного бетона, силикатобетона и природного камня, лицевые пустотелые керамические камни и лицевой кирпич. Облицовку по готовой стене выполняют из керамических, стеклянных, асбестоцементных плит и плит из природного камня толщиной не более 40 мм. Плиты укрепляют на растворе или при помощи стальных анкеров.

Пример облицовки кирпичной стены керамическими камнями показан на рис. 28.

Стены из крупных блоков. В строительстве зданий различного назначения используют конструкции стен из крупных блоков заводского изготовления. По виду материалов крупные стеновые блоки бывают из естественных природных камней (ракушечник, известняк, туф); из цементных и силикатных тяжелых и легких бетонов; из кирпича и керамических камней сплошной и облегченной кладки. Толщина стен из крупных блоков 20, 30, 40, 50 и 60 см. Разрезку поля стены на отдельные блоки (размеры блоков по длине и высоте) осуществляют в соответствии с высотой этажа, размерами с конных проемов и грузоподъемностью имеющихся на объекте строительных кранов. Стены из крупных блоков выполняют с перевязкой вертикальных швов между блоками и углов здания в каждом этаже перемычечными или поясными армированными блоками, которые скрепляют между собой стальными связками. Вертикальные стыки между блоками тщательно заполняют бетоном или раствором для обеспечения монолитности стен и их непродуваемости (рис. 29).

Трудоемкость возведения стен из крупных блоков в 2—2,5 раза ниже по сравнению с кладкой стен из кирпича.

Стены из виброкирпичных панелей (рис. 30). Прочность кирпичей кладки повышается в 2—-2,5 раза по сравнению с ручной кладкой, если применить вибрирование для уплотнения раствора между кирпичами. Это позволяет при равной прочности уменьшать толщину кирпичных стен до 1/4, 1/2 или 1 кирпича вместо!1/^— 21/2 кирпича при обычной кладке. Для утепления наружных стен из виброкирпичных панелей используют эффективные теплоизоляционные материалы (пенопласты, жесткие, минераловатные плиты, плиты из фибролита или ячеистых бетонов и др.)»

Панели можно изготовлять из глиняного и силикатного кирпича, а также из керамических камней марок 75, 100, 125, 150, 200 и 300 и раствора марок 75, 100, 150 и 200. Фасадная поверхность панелей может быть облицована плитками или отделана раствором. Применение тонкостенных виброкирпичных панелей, изготовляемых в заводских условиях, позволяет при возведении жилых домов снизить расход кирпича в 2 раза, уменьшить трудовые затраты на 40% и стоимость строительства на 10%,

Стены из крупных панелей. В настоящее время до 50% жилых домов собирают из крупных панелей заводского изготовления. Широко применяют стеновые панели также в гражданском и промышленном строительстве. Типовыми чертежами предусмотрены стеновые панели трех типов: сплошные (однослойные) из бетонов на легких заполнителях — легкобетонные; трехслойные — из двух тонких железобетонных оболочек с утеплителем между ними; однослойные — железобетонные для не отапливаемых зданий.

Легкобетонные панели для жилых домов имеют размеры на одну или на две комнаты (одномодульные или двухмодульные), Из них возводят бескаркасные и каркасные здания. Панели устанавливают на слой раствора или опорные столики, приваренные к колоннам каркаса, и скрепляют между собой путем приварки накладок к стальным закладным деталям в панелях. Швы между панелями заполняют герметиками и раствором. В последние годы в промышленном строительстве начали широко применять легкие трехслойные панели с двумя облицовочными слоями из стального оцинкованного или алюминиевого листа и эффективного пенопластового утеплителя объемной массой 30—60 кг/м8. Эти навесные панели крепят болтами к конструкциям каркаса зданий. В не отапливаемых зданиях используют стеновые ограждения из стального или алюминиевого листа по металлическому фахверку (система стоек и горизонтальных элементов), который выполняют из стальных прокатных элементов, укрепленных между основными несущими конструкциями каркаса зданий.

Наружные стеновые панели промышленных зданий имеют длину 6—12м, ширину 0,6—2,4 м. Толщину панелей принимают по теплотехническому расчету.

В сельскохозяйственном строительстве применяют трехслойные стеновые панели из двух асбестоцементных листов с эффективным утеплителем между ними.

- КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН

Элементы и детали стен в зависимости от назначения имеют различные наименования. Нижняя часть стены, расположенная непосредственно на фундаменте и выступающая из ее плоскости, называется цоколем. Он предназначен для защиты стены от увлажнения и от механических воздействий; отделывают его прочными влагоустойчивыми материалами, Верхняя выступающая часть стены называется карнизом (рис. 31). Горизонтальные выступы в стенах (кроме венчающего карниза) называют поясками, вертикальные — пилястрами, или полуколоннами. Часть стены, расположенную между оконными проемами, называют простенком, а конструкцию, перекрывающую проем сверху,— перемычкой.

Проемы в капитальных стенах перекрывают железобетонными перемычками, а также рядовыми клинчатыми и арочными перемычками, выполняемыми из неармированной каменной кладки. Основным типом перемычек являются сборные железобетонные (ГОСТ 948—76).

К архитектурно-конструктивным элементам зданий, непосредственно связанным со стенами, следует также отнести балконы, эркеры и лоджии. Балконом называют открытую огражденную площадку, выступающую за плоскость наружной стены. Уровень пола балкона соответствует уровню междуэтажного перекрытия. Элементами балкона являются его несущая конструкция, пол и ограждение. Эркер является закрытым балконом, размещенным за внешней поверхностью наружной стены и огражденный стенами. Эркер составляет часть помещения. Лоджией называют встроенную внутри здания и открытую со стороны фасада площадку, огражденную с трех сторон стенами.

Деформационные швы предотвращают появление трещин в стенах зданий, вызываемых температурно-усадочными напряжениями и неравномерной осадкой основания. Температурно-усадочные швы разрезают стены здания до фундамента, а осадочные швы, устраиваемые в тех случаях, когда можно ожидать неравномерную осадку основания, разрезают стены по всей высоте, включая фундамент. При устройстве в стенах здания осадочных швов рекомендуется совмещать с ними и температурно-усадочные швы. Расположение и конструкция деформационных швов должны быть указаны в проекте. Во избежание продувания стен деформационные швы выполняют в виде шпунта (рис. 32) и заполняют их прокладкой из толя или рубероида с утеплителем (минеральной ватой и др.).

Объемные элементы зданий. В современном строительстве находит применение новый тип зданий, возводимых из объемных элементов заводского изготовления. На строительную площадку поступают с заводов блок-комнаты и блок-квартиры, почти полностью доведенные до сдаточной готовности. В них выполнена вся отделка, установлены и остеклены оконные блоки, навешены двери, смонтирована встроенная мебель и санитарно-технические устройства, электрические, газовые и другие приборы. Объемные элементы монтируют непосредственно с транспортных средств,

По конструктивной схеме дома из объемных элементов бывают блочными, панельно-блочными и каркасно-блочными. В блочных домах пространственные блоки устанавливают рядом и друг на друга. В панельно-блочных домах одновременно применяют пространственные блоки и крупные панели, В каркасно-блочных домах каркас проектируют в виде стоек и ригелей, на которые опираются пространственные блоки». Возведение зданий из объемных элементов позволяет в десятки раз сократить трудозатраты на строительной площадке и продолжительность строительства.

- РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ КАМЕННЫХ СТЕН

На производство работ по устранению деформаций в кирпичных стенах, перегородках и столбах обязательно выдается проектное решение. В проектных решениях, как правило, стремятся сохранить существующие конструкции или заменять их с использованием крупноразмерных элементов, учитывая характеристики существующих конструкций, их огнестойкость и назначение.

Перед ремонтом стен, простенков, перегородок и столбов устанавливают причины возникновения дефектов. Так, появление трещин в кирпичной перегородке может произойти из-за отсутствия зазора между перегородкой и ригелем, просадки фундаментов под перегородкой и т. п. Между перегородкой и ригелем оставляют зазор в 2 см, который заполняют упругим материалом и раствором. При отсутствии зазора ригель давит на перегородку, вызывая тем самым деформации, и т. п.

  - РЕМОНТ СТЕН

Основные виды ремонта кирпичных стен, перегородок и столбов: заделка трещин на лицевых поверхностях стен, перекладка отдельных участков стен, устранение отклонения стен от вертикали; закрепление устойчивости поврежденных простенков, столбов с применением обойм; увеличение несущей способности перемычек.

Заделку трещин раствором применяют при небольших стабилизировавшихся трещинах в кладке, столбах, перегородках или перемычках. Перед заделкой трещину расчищают вручную скарпелью, очищают от пыли, каменной крошки и промывают водой. Затем трещины заполняют цементным раствором с добавкой до 30% известкового теста. При значительном ослаблении стен производят цементацию (инъектирование) кладки раствором. Технология производства работ, но цементации состоит из следующих процессов: бурения отверстий в кладке, установки инъекторов и нагнетания раствора с помощью специальных шприцев или растворонасосов. В качестве инъекторов используют обрезки газовых труб диаметром 1,25... 1,87 см с резьбой или резиновыми уплотнителями. Если трещины в стене сквозные, то ведут перекладку стен с двух сторон по фронту не менее чем в один кирпич на глубину в 1/2 кирпича с обязательным устройством штраб через каждые четыре ряда на глубину в один кирпич. Если трещины широкие (до 10...20 мм), то их заделывают вставками из кирпичных замков (рис. 2) на цементном растворе М100 составов 1 : 3 или 1 : 4. В отдельных случаях над трещиной вставляют заякоренные двутавровые балки, ниже под балкой -  кирпичный замок; такой прием называют кирпичный замок с якорем.

Рис. 2. Заделка трещин в кирпичных стенах:

а - кирпичный замок;

б - замок с якорем

Перекладку отдельных участков стен производят при значительном количестве трещин, когда заделка их не восстановит несущую способность стены.

Перекладку выполняют в трех вариантах: перекладка участков многоэтажных кирпичных стен в процессе комплексного капитального ремонта здания с полной сменой перекрытий; перекладка участков (или полностью) несущих кирпичных стен с сохранением опирающихся на них перекрытий; перекладка участков кирпичных стен с сохранением вышележащей кладки.

Разборку участков многоэтажных кирпичных стен в процессе комплексного капитального ремонта здания со сменой всех перекрытий производят поярусно сверху вниз по мере демонтажа перекрытий, а возведение новой кладки—снизу вверх по мере монтажа новых перекрытий. Разборку старой кирпичной кладки ведут с помощью отбойных пневматических молотков. Для разборки верхних ярусов кладки устанавливают инвентарные подмости с ограждением. Новую кирпичную кладку выполняют с применением системы перевязки, принятой в сохраняемых участках стен.

При комплексном капитальном ремонте бывают случаи, когда высоту этажей по проекту меняют и перекрытия монтируют на новых отметках. Это вызывает необходимость в перебивке по вертикали оконных проемов. Ее начинают с заводки внутренней перемычки, после чего пробивают проем, устанавливают выпускные леса и монтируют перемычку с наружной стороны стены. В соответствии с правилами техники безопасности концы пальцев выпускных лесов должны крепиться с помощью упоров к балкам верхнего перекрытия. Если новый оконный проем вписывается в высоту существующего этажа, то перебивку проемов можно выполнять до разборки перекрытий. Если новое перекрытие перерезает прежние оконные проемы, то до его монтажа устанавливают новые внутренние перемычки и укладывают элементы перекрытия. Затем производят закладку кирпичом части оконных проемов сверх нового перекрытия, для чего устанавливают выпускные леса и заводят наружную перемычку.

Перекладку несущих кирпичных стен без смены перекрытий производят с предварительной установкой многоярусных временных креплений с целью передачи на них нагрузки от всех сохраняемых перекрытий (рис. 3, а, б). Разборку временных креплений производят не ранее чем через 5 дней после возведения последнего яруса новой кладки.

До начала работ по перекладке кирпичных стен устраняют причины, вызвавшие деформации (усиление оснований, перекладка или усиление фундаментов и т. д.). Для разгрузки деформированного участка от вышележащей стены над ним укладывают разгрузочные балки с обеих сторон стены с пробивкой и заделкой их в борозды-при толщине стены более 64 см. Заводку балок выполняют, начиная с наиболее ослабленной стороны стены. Борозды пробивают с помощью отбойных пневматических молотков под тычковым рядом кладки, ведя тщательное наблюдение за состоянием кладки. К пробивке борозды с другой стороны стены следует приступать не ранее чем через 3 суток после заделки балки в первой борозде. Длина борозды должна быть больше длины перекладываемого участка на 50 см

(для обеспечения опоры по 25 см с обоих концов балки). Вертикальные зазоры между балками и кладкой заливают пластичным цементным раствором, а зазоры между верхом балки и нижней поверхностью кладки зачеканивают.

Разбирать крепления и нагружать свежую кладку рекомендуется после достижения 70% прочности кладки от проектной.

При перекладке отдельных участков кирпичных стен с сохранением вышележащей кладки предусматривают разгрузку деформированного участка по способу, приведенному на рис. 3, в—е. Металлические балки перед укладкой необходимо обвернуть проволокой или металлической сеткой.

Разборка участков стен без разгрузки допускается отдельными захватками длиной не более 1,5 м. Затем на разобранном участке стены ведут новую кладку с применением системы перевязки, принятой при кладке сохраняемых участков стен. Разгрузочные балки сохраняют в кладке. Зазор между новой кладкой и балкой заделывают раствором.

Пример: Определить технико-экономические показатели процесса перекладки на 1 этаже здания стены без проемов (захватка) длиной 1=7,5 м, высотой H=3 м и толщиной б=0,64 м с установкой двух металлических балок массой до 100 кг (рис. 3,е).

Решение. Для определения калькуляции трудовых затрат (табл. 1) подсчитываем трудоемкость процесса разборки и кладки по объему стены:

УСТ = ЛШ = 7,5-0,64-2,9 = 14,4 м3.

Тогда  получим следующие технико-экономические показатели:

Трудоемкость на захватку:

нормативная     ...……………………… 30,2 чел-дн

принятая    .........……………………….. 28,7 чел-дн .

с учетом перевыполнения норм  .......... 5%

Трудоемкость 1 м3 кладки:

нормативная ...........…………………… 1,34 чел-дн

принятая    ............…………………….. 1,27 чел-дн

Выработка на 1 рабочего в смену:

нормативная  ..........…………………... 0,75   м3

кладки стен принятая    ………………. 0,71  м3

Рис. 3. Общая схема организации работ по перекладке участка стены с сохранением существующих перекрытий и вышележащей кладки:

а — установка временных креплений;

б — организация работ;

в - разбивка перекладываемого участка стены на захватки с указанием последовательности производства работ;

г - заводка в стену разгрузочных балок массой до 100кг;

д - разборка кирпичной кладки; е - возведение вновь участка кирпичной стены;

1 - выносная приемная площадка;

2 - электрическая лебедка;

3 - подмости на инвентарных металлических стойках;

4 - звеньевой мусоросборник ЛИНИИ АКХ;

5 - приемный металлический бункер.

Перекрытие трещин накладками из прокатных профилей применяют при незначительных трещинах с раскрытием до 1 см, увеличивающихся во времени. Перед установкой накладок в стене с помощью отбойных молотков или вручную скарпелью пробивают штрабы для укладки в них металлических накладок и сверлят отверстия для болтов. Накладки изготовляют длиной 1,5. . .2 мм из прокатных швеллеров. Болты и накладки окрашивают масляной краской. Болты затягивают с одной стороны стены гайкой. Анкер-болт устанавливают не ближе 65. . .70 см от трещины.

Накладные пояса используют для предотвращения дальнейшего развития местных, локальных трещин (деформаций). В качестве анкеров в таких конструкциях используют швеллеры №12. . .14. Стягивающие тяжи выполняют из круглой стали диаметром 18. . .28 мм. Натяжение производят вручную.

В тех случаях, когда появилась трещина в местах сопряжения наружной и внутренней стены, устраивают гибкие связи или укладывают металлическую сетку, выполняя тем самым армирование сопряжения стен.

Контрфорсы. Когда каменная стена отклоняется от вертикали, к ней приставляют кирпичную стену на самостоятельном фундаменте — контрфорсы. В сечении контрфорсы имеют вид "трапеции. Связь с существующей стеной осуществляется путем пробивки гнезд в стене, в которые входят выпуски контрфорсов. Гнезда пробивают отбойными молотками. До устройства контрфорса существующие трещины в стене заделывают раствором.

Напряженные пояса используют для повышения пространственной жесткости здания, при отклонении наружных и внутренних стен по вертикали. Напряженные пояса устраивают по всему периметру здания в уровне перекрытий. Пояса изготовляют из круглой стали диаметром 22. .. 30 мм; по углам зданий их связывают уголками 100. . . 150 мм. Пояса устраивают замкнутыми. Длина большей стороны пояса (обычно 15...18 м) не превышает 1,5 коротких сторон. Пояса, находящиеся с разных сторон здания, соединяют между собой тяжами, проходящими поперек здания в уровне перекрытий. Пояса и тяжи снабжены стяжными муфтами, с помощью которых они натягиваются и обжимают здание.

Элементы металлических креплений и поясов заготовляют в механических мастерских и устанавливают вручную с подъемников. Перед установкой поясов в стенах пробивают штрабы, сверлят в уровне перекрытий отверстия для установки тяжей, для этого разбирают участки пола. Пояса устанавливают снизу, к каждому последующему поясу переходят после натяжки предыдущего. Стяжные муфты навинчивают на тяжи вручную с помощью ломиков. Иногда используют электротермический способ.

Таблица 1

| Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Объем работ | Норма времени на единицу изме-рения, чел-ч | Профессия, разряд и количество | Расценка на единицу изме- рения, руб. -коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел-ч | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. -коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 20-1-140, п.ба, 8а | Пробивка борозды в кирпич- ной стене на глубину до 1 5 см с помощью отбойного молотка | 17,0 м | 0,47. | Каменщик 3-го раз- ряда— 1 | 0—32 | 7,99 | 5—54 |
| 2. 3-14, п.2 | Укладка металлической балки в борозду с замоноличиванием | 2 шт. по 0,65 т | 3,7 | Каменщик 4-го разряда— 1 | 2—31 | 2,41 | 1—50 |
| 3. 3-14, при- мечание | Обмотка балок проволокой | 18,0 м | 0,12 | Каменщик 2-го раз- ряда— 1 | 0—0,59 | 2,16 | 1—06 |
| 4. 6-1-28, п.1, 2а | Установка и перестановка инвентарных подмостей | 16,0 м2 | 0,425 | Плотники 4-го раз- ряда — 1, 2-го разря- да — 1 Подсобный рабочий 1-го разряда — 1 | 0—2,36 | 3,78 | 6—80 |
| 5. 20-1-2, п.1 | Разборка кирпичной кладки на сложном растворе с помощью отбойного молотка | 14,4 м3 | 2,6 | Каменщик 3-го раз- ряда —1 | 1—63 | 37,44 | 23—47 |

## Продолжение табл. 2

| Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел-ч | Профессия, разряд и количество | Расценка на единицу измерения, руб. -коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел-ч | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. -коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. 20-1-8, п.5 | Кирпичная кладка участка стен с приготовлением раствора и зачеканкой зазоров | 14,4 м3 | 9,8 | Каменщик 3-го разряда— 1 | 5—44 | 141,12 | 78—34 |
| 7. 1-8, п.21 | Подъем краном «Пионер» металлических балок, раствора и подмостей | 9,52 т | 0,34 | Такелажник 2-го разряда — 1 | 0—16,76 | 3,24 | 1—59 |
| 8. 1-8, п.22 | Подъем кирпича краном | 5,76 (1000шт.) | 1,12 | Такелажник 2-го разряда — 1 | 0—55,2 | 6,45 | 3—18 |
| 9. 1-14 | Подноска материалов на расстояние до 50 м | 0,66 кг | 2,14 | Транспортный рабочий 2-го разряда — 1 | 0,936 | 1,41 | 0,62 |
| 10. 1-14, 1-11 | Относка строительного мусора и погрузка в автомашину | 25,56 кг | 1,4 | Транспортный рабочий 2-го разряда — 1 | 0—64 | 35,78 | 16—36 |
|  | Итого. |  |  |  |  | 241,78 | 138—46 |

  - УСИЛЕНИЕ СТЕН.

Усиление поврежденных простенков, столбов может быть произведено за счет увеличения сечения простенка, его перекладки, устройства металлических, железобетонных и штукатурных обойм.

Рис. 4. Устройство временного крепления при разборке и перекладке слабых простенков:

1 — усиливаемая    перемычка;    2 —  опоры опалубки; -8 - стойки под балкой  перекрытия;    4 — гидроизоляция;  5 — перекладываемый   простенок

Рис. 111.3.4. Общая схема организации работ по перекладке простенка:

1 — подмости; 2 — выпускные  леса; 3 — кран   «в  окно»;   4 — подсобный рабочий;

5 - ящик с кирпичом;  каменщик; 7 - ящик с раствором.

При увеличении сечения деформированного простенка с одной или двух сторон выполняют новую кладку в полкирпича или кирпич. Соединение со старой кладкой осуществляют путем перевязки новой кладки со старой через три-четыре ряда кирпича, для чего перед устройством новой кладки пробивают борозды глубиной в полкирпича.

Перед перекладкой простенка производят его разгрузку. С этой целью в оконных проемах, расположенных с обеих сторон простенка, устанавливают систему стоек и ригелей с подкосами (рис. 3), а также временные опоры под перекрытие, нагрузку от которого воспринимает подлежащий перекладке простенок. После разгрузки простенка производят его разборку и последующую полную или частичную перекладку. Общая схема организаций работ по перекладке простенка дана на рис. 4.

При возможности некоторого уменьшения оконного проема простенок заключают в металлическую, железобетонную и другие обоймы. Металлические обоймы (рис.5) состоят из уголков, которые устанавливают вертикально по углам столба или простенка и скрепляют между собой накладками через 40. . .60 см по высоте. Пространство между уголками и кладкой зачеканивают раствором. Элементы обойм (нарезка уголков и накладок) заготовляют в мастерских, устанавливают их вручную или с помощью строительных подъемников. Элементы обойм сваривают электродуговой сваркой и окрашивают масляной краской в два приема. Железобетонные обоймы (рис. 6) выполняют из монолитного бетона с армированием. Толщина обоймы 10. . .15 см. Штукатурные обоймы образуются путем оштукатуривания столба или простенка по металлической сетке со всех сторон.

При расслоении стены по вертикали с обрушением одного из слоев применяют торкретирование или прикладку нового слоя кирпича взамен разрушившегося. Соединение нового слоя с существующим обеспечивают путем установки в стену штырей и обрезков арматурной стали в шахматном порядке через 40. . .60 см.

Усиление перемычек производят лишь после прекращения осадки стен. В зависимости от характера повреждений оно может заключаться в заделке трещин, частичной или полной перекладке перемычек, замене кирпичных перемычек железобетонными или металлическими.

Трещины в кирпичных перемычках расчищают и конопатят с наружной стороны, затем заливают жидким цементным раствором. Когда раствор начнет твердеть, вынимают конопатку и освободившееся место заполняют пластичным цементным раствором с расшивкой швов. При перекладке каменных перемычек (частичной или полной) предварительно устанавливают опалубку, разбирают слабую перемычку или часть ее и выкладывают новую.

Если на перемычку опирается балка перекрытия, то под балку предварительно подводят временную опору. Рядовые и клинчатые перемычки усиливают подведением снизу металлических уголков. Чтобы включить уголки в работу, надо придать им предварительный прогиб, расклинив в середине пролета металлическим клином, а щель между уголками и перемычкой залить жестким цементным раствором. При усилении перемычек больших пролетов дополнительно устанавливают наклонные подвески из полосовой стали, которые снизу приваривают к уголкам, а верхней частью прикрепляют к кладке болтами (рис.7).

Рис. 5 Усиление кирпичного простенка устройством металлического каркаса:

1 — стойка из стальных уголков;

2 —накладки из полосовой стали;

3 — штукатурка теплым раствором по тканой сетке;

4 — приварка штырей для бетонирования четвертей.

Рис.   6   Устройство железобетонной  обоймы  простенка

Рис. 7 Усиление рядовые перемычек:

а - с большим проемом;

б - при расширении проема;

1 - болт;

2- подвеска;

3 - двутавровые балки