ВолгГАСА

# Пояснительная записка

К курсовому проекту на тему:

«2-х этажный жилой дом галерейного  типа на 8 квартир в городе

Вологде»

Выполнил:

Студент группы ГСХ – 2 – 00	                  (Соколов С. А.)

Проверил:

Преподаватель                                                (Филатов О. А.)

Волгоград 2001 г.

- Общий раздел.

  - По заданию предложено разработать проект жилого дома галерейного типа на 8 квартир. Район строительства г. Вологда. Количество этажей – 2, имеется техническое подполье, квартиры – одно- и двухкомнатные.

1.2.    Конструктивное решение:

а) планировочный тип здания – галерейный;

б) общее количество квартир – 8, в квартирах имеются лоджии;

в) фундамент – столбчатый железобетонный;

г) стены – из глиняного обыкновенного кирпича;

д) междуэтажные перекрытия – по железобетонным балкам;

е) чердачные перекрытия – по железобетонным балкам;

ж) лестница – железобетонные лестницы из мелкоразборных элементов;

з) крыша – стропильная;

и) кровля – волнистый асбестоциментный лист;

  - Нормативные данные в соответствии со СНиП 2.01.01-80 для г.Вологды.

Глубина промерзания грунта 1.1 м

Температура наиболее холодной пятидневки -32ºС

Температура отопительного периода – 4,1ºС

Количество суток отопительного периода – 231

Данный проект весьма полезен для приобретения навыков работы с нормативной литературой, для развития творческих способностей по проектированию и компоновке объёмно-планировочных решений зданий.

- Объёмно-планировочные решения здания.

2.1. Планы этажей.

Объёмно-планировочное решение выполнено на основании СниП 2.08.01-85 “Жилые здания”. Проектируемое жилое 2-х этажное здание имеет габаритные размеры по внешним поверхностям стен 36.58 м х 10.34 м. В поэтажный план жилого дома входят 4 квартир по схеме 2 – 1 – 1 – 2. Общее количество квартир в доме 8.

| Квартиры | # На одну квартиру |  |  | # На всё здание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь жилая | Площадь общая | Кол-во квартир на этаж | Площадь жилая | Площадь общая | Кол-во квартир |
| Двухкомнатн. Однакомнатн. | 27.95 12.04 | 47.84 29.70 | 2 2 | 111.80 48.16 | 191.36 118.80 | 4 4 |

Двухкомнатные квартиры – углового типа. В состав двухкомнатных квартир обоего типа входят две жилые комнаты, кухня, раздельный санузел, передняя, кладовая и встроенный шкаф с антресольным шкафом над ним.

Однокомнатные квартиры располагаются между квартирами. Они имеют одну жилую комнату, кухню, раздельный санузел, переднюю, кладовую и встроенный шкаф с антресольным шкафом над ним..

Лестница – двухмаршевая. Ширина марша – 1100 мм, размеры площадок 1200 х 2500 мм. Ширина ступеней – 300 мм.

2.2. Разрез.

Основными объёмами здания по высоте являются техническое подполье, 2 основных этажа и чердак.

Высота технического подполья в свету – 1.7 м.

Высота этажа   2.800м при высоте помещения   2.500м.

Чердак имеет высоту от 1.0 до 1.7 м.

За относительную отметку 0.000 прията отметка уровня пола 1-ого этажа.

Отметка планировочной поверхности земли – 1.000 м.

Отметка подошвы фундамента – 3.500 м.

Верх вентиляционных блоков  6.5 м.

Высота оконных проёмов 1500 мм.

Высота дверных проёмов 2100 мм.

Высота ступеней лестницы 156 мм.

2.3. Фасады.

Главный фасад здания представляет собой симметричную пропорцию относительно средней вертикальной оси строения: слева, справа относительно центра главного фасада расположены лоджии. В цоколе здания с равномерными промежутками расположены продухи для вентиляции технического подполья.

Дворовой фасад выполняется аналогично главному.

Боковые фасады глухие и лишь между осями Б и В имеют по одному окну на каждом этаже для освещения общего коридора.

- Конструктивный раздел.

3.2.    Фундаменты запроектированы в виде сборных железобетонных столбов. Глубина заложения фундаментов относительно пола первого этажа составляет – 3.500 м.

3.2.    Наружные стены – из глиняного кирпича. Толщина наружных стен обоснована теплотехническим расчетом (см. приложение, стр.8)

и составляет 640 мм. Внутренние продольные и поперечные стены – толщиной 380 мм также выполняются из глиняного кирпича.

Перегородки в доме выполняются из гипсолитовых плит и имеют толщину 100 мм. Для вентиляции кухонь и санузлов во внутренних стенах запроектированы дымовентиляционные каналы.

  - Цокольная часть наружных стен выполняется из глиняного кирпича. Поверхность цоколя облицовывается керамической плиткой типа «кабанчик».

  - Лестница монтируется

по железобетонным косоурам. Ограждение маршей из металлических решеток с деревянными поручнями. Опорная часть лестничных площадок заделывается в стены вне зоны размещения вентиляционных каналов.

  - Перекрытия и покрытия здания выполняются по железобетонным балкам.

Балки рокируются и соединяются между собой металлическими элементами. Сборные элементы свариваются между собой при помощи закладных деталей и тщательно замоноличиваются для исключения коррозии и разрушения мест соединения.

  - Крыша – стропильная. Представляет собой систему прогонов, стоек и стропильных брусьев. Кровля – из адсорбцементного листа. Утеплитель – керамзит толщиной 160 мм. В качестве пароизоляции – двойной слой полиэтиленовой плёнки, уложенный на сборные железобетонные плиты перекрытия. Водосток – неорганизованный.

  - Лоджии – собраны на основе  железобетонных балок. Ограждения – кирпич положенный на ребро, кладка в один слой.

  - Полы – в жилых комнатах из паркета на теплозвукоизоляционной основе, в санузлах – из керамической плитки с устройством гидроизоляционного слоя, в кухнях и коридорах – из линолеума.

  - Оконные и дверные заполнения – деревянные блоки. Оконные блоки с раздельными переплётами, высотой от 900 до1500 мм и шириной от 1210 мм до 2050 мм. Стыки блоков со стенами изолируются толем или пергамином в один слой. Стекло оконное – обыкновенное толщиной 3 мм.

Внутренние дверные блоки – однопольные, высотой 2100 мм, шириной 800, 900, 1000 мм и двупольные, высотой 2100 мм и шириной 1300 мм, наружные – двупольные, шириной 1300 мм.

  - Панели внутренних стен и перегородок в кухнях и коридорах окрашиваются до высоты 1.7 м от пола улучшенной масляной краской за два раза.

Поверхности санитарных кабин (ванн, туалетов) облицовываются глазурованной плиткой на высоту 1.8 м на цементно-песчаном растворе М-100. Панели внутренних стен и перегородок в жилых комнатах оклеиваются обоями.

Наружные поверхности ограждающих стен штукатурятся цементно-песчаным раствором и окрашиваются фасадными красками.

- Системы технического обеспечения здания.

Здание оборудуется центральной системой отопления. Тепло поступает от квартальной котельной.

Водоснабжение – от городских сетей. Разводка выполняется из оцинкованных водогазопроводных труб D = 15 ÷ 20 мм.

Канализация – в городские сети. Разводка – из чугунных канализационных труб D = 50 ÷ 100 мм.

Горячее водоснабжение – централизованное. Здание оборудуется слаботочными сетями (радио, телефон) и силовыми сетями для электрических устройств (освещение, электророзетки).

Газоснабжение – от городских сетей.

Предусмотрена телеантенна коллективного пользования.