Исходные данные.

- Грунты :

При расчёте фундаментов приняты  грунты со следующими характеристиками :

- Расчётное значение угла внутреннего трения ϕ=22o [[[   ].

- Расчётное значение C=0,1кгсм2 [   ].

- Рельеф участка – спокойный , грунтовые воды расположены на глубине порядка 10 м.

- Вес снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности земли R=200кг [   ].

- Климатический район Iв [   ].

- Средняя температура периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 8ºС     -6,4ºС.

- Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 8ºС       226 суток.

- Расчётная зимняя температура наружного воздуха -31 ºС [   ].

- Скорость напора ветра на высоте 10м - 23кг/м² [   ].

- II район по скоростному напору ветра [   ].

- Характеристики здания.

- Уровень ответственности II [   ].

- Степень долговечности II  [   ].

- Степень огнестойкости II [   ].

- Ориентация здания на северо-запад.