Объёмно-планировочное решение.

Детские ясли – сад имеют в своём составе 2 ясельных группы на 20 мест и 4 дошкольных группы по 25 мест в каждой.

Здание имеет размеры: вдоль здания a=37520 мм, поперёк здания: размер блока b=19060 мм, в месте сопряжения двух блоков b’=22060мм. Ясли-сад имеет два надземных этажа на отметках 0.000 и +3.300, холодный чердак  и подвал на отметке –2.700 используемый для технических целей. Пролёт несущих стен в осях 6000 мм по краям и 6300 в середине.

Планировка детских яслей – сада решена: на первом этаже 2-х ясельных групп и 4-х дошкольных групп – на втором этаже (каждая с отдельным входом).

На первом этаже расположены помещения общего назначения, медицинские, служебно-бытовые, пищеблок.

Для удобства и из функциональных соображений вход в групповые помещения организован через приёмные и холлы с обоих  фасадов здания. Вход в технические помещения столовой, необходимый для доставки продуктов и оборудования в пищеблок организован отдельно. Пожарные выходы из спален запроектированы отдельно, служащие для аварийной эвакуации детей с обоих этажей.

Кухня, заготовительный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, загрузочная, мойка – объединены в единый блок для того чтоб изолировать технологический процесс приготовления пищи. Пища из кухни разносится по группам перед завтраком, обедом, полдником и ужином.

Медицинская комната и палата объединена в гигиенических целях и находится на первом этаже.

Гладильная, кладовая чистого белья, постирочная – составляют прачечный блок находящийся отдельно от детских помещений.

Кабинет заведующей, методический кабинет составляют административный блок, доступ к которому осуществляется через холл.

Хозяйственная кладовая находится в секторе утилитарных помещений.

Комната персонала находится на первом этаже рядом с лестницей. В комнате имеется своя раздевалка и душевая.

Холлы первого и второго этажа находятся вокруг лестничного марша, доступ к ним одинаково удобен из всех частей этажа. Широкие марши и площадки обеспечивают высокую пропускную способность и удобный  подъём оборудования и мебели.

На первом этаже находится ясельное отделение, на втором группы дошкольного возраста.

Планировочно группы делятся:

В приёмной  находятся шкафчики для хранения верхней одежды детей ( в зимнее время ).

Игровая выполняет сразу несколько функций :

- служит для игр детей, их основного время провождения.

- для приёма пищи, так как в проекте для этого не предусмотрено отдельного помещения.

- для проведения с детьми различного рода воспитательных и обучающих занятий.

Спальня предназначена для отдыха,  имеет аварийный выход с лестницей до уровня  земли. Кроме того, каждая группа оборудована уборной, душем и умывальниками.

Актовый зал расположен в углу первого этажа, чтобы шумовые воздействия при занятиях не передавались в другим помещения. Актовый зал предназначен для  проведения праздников, музыкальных занятий и некоторые торжественных мероприятий.

В подвале детского сада находится: вентиляционная камера, электрощитовая, помещение для грязной одежды рабочих и персонала. Эти помещения не предназначены для длительного пребывания там людей и, поэтому, не отапливаются.

Тёплый наземный переход имеет размеры a=6720 мм, b=17280 мм. Пол находится на отметке 0.000. Пролёт несущих стен в осях 6000 мм.

Теплый переход к бассейну выполняет роль небольшого зимнего сада. Для поддержания постоянной температуры в зимнее время связка первого  этажа детсада и перехода снабжена системой тамбуров.

Бассейн имеет размеры a=23420 мм, b=18920 мм. Пол бассейна находится на отметке 0.000. Здание имеет три продольных ряда несущих стен с пролётом 6000 мм.

Бассейн и в гимнастическом зал используется круглый год. Основной вход в бассейн запроектирован через тёплый переход из детского сада. Помещения скомпонованы вокруг ванны, которая является центральной частью бассейна. Раздевалки, душевые, гимнастический зал, холл расположены с двух сторон по ширине и обособлены от технических помещений. Гимнастический зал имеет отдельный вход из холла, в нём так же расположен пожарный выход на улицу. В виду небольшого числа детей одновременно занимающихся в ванне – душевая рассчитана на три душевых места. Блок технических помещений расположены с двух сторон от помещения ванны поперёк здания, что не затрудняет обслуживания бассейна. К этим помещениям относятся  вент камера, хлораторная, лаборатория, комната мед сестры, комната инструктора, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая. Из технических помещений имеется отдельный выход на улицу.