Расчёт площадей складов.

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов:

Qзап=(Qобщ··/Т)·n·k, 
где Qзап - запас материалов на складе

Qобщ - общее количество материалов, необходимых для строительства

 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад =1,1

n - норма запасов материала в днях

## Т - продолжительность расчетного периода

К - коэффициент неравномерности потребления материалов=1.3

Полезная площадь склада без проходов

F= Qзап/q

где q - количество материалов, укладываемое на 1 м2 площади склада

Общая площадь склада S=F/

где  - коэффициент его использования, характеризующейся отношением полезной площади склада к общей (коэффициент на проходы)

| -31- № | Наименование элемента | Тип | Единицы измерения | Потребное количество | Проодолжительность расчетного периода | Запас в днях | Qзап | Норма хранения на 1м² | Полезная площадь, м² |  | Расчётная площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 13 | 14 |
|  | Фундаментные блоки | Откр. | м³ | 425 | 1 | 5 | -- | 0,3 | -- | 0,5 | -- |
|  | Плиты перекрытия | Откр. | Шт. | 295 | 8 | 2 | 96.4 | 05 | 192.79 | 0,5 | 385.58 |
|  | Рулонные материалы | Навес | М² | 2280 | 8 | 5 | 20272.83 | 200 | 101.36 | 0,6 | 168.9 |
|  | Стекло | Закр. | М² | 806,4 | 22 | 5 | 262.08 | 200 | 1.31 | 0,4 | 3.28 |
|  | Древесина | Навес | М³ | 47,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирпич | Откр. | тыс. шт | 64,267 | 4 | 2 | 23,5 | 0,7 | 33,6 | 0,5 | 67,2 |
| 10. | Итого 2274.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |