Вариантное проектирование.

Производится сравнение по экономическим показателям двух вариантов конструктивного решения здания детского яслей-сада:

- С крышей по металлическим наслонным стропилам

- С крышей по наслонным стропилам из клеёной древесины.

Характеристика конструктивного решения для 1 варианта:

Конструкция крыши представляет собой: металлические наслонные стропила из прокатного двутавра опирающиеся на стены через металлические балки. Конструкция кровли опирается на стропила через металлические  прогоны. Кровля состоит из профилированного настила. Водосток – наружный.

Характеристика конструктивного решения для 2 варианта:

Конструкция крыши представляет собой: деревянные наслонные стропила из клеёной древесины опирающегося на стены через деревянные мауэрлаты. Кровля опирается на стропила через деревянную обрешётку. Кровля состоит из плоского оцинкованного кровельного железа. Водосток – наружный.

Расчётные схемы обоих вариантов – идентичны.

Сравнение вариантов производится по общей стоимости конструкции.

###### Показатели по вариантам

Составлены в ценах 1984г.                                                                                       таблица

| Показатель | Ед. изм. | #### 1-й вариант | 2-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая сметная стоимость | ## тыс. руб. | ## 215545,58 | 214518,52 |
| Трудоемкость | чел.-дни | 183,5 | 138,1 |

Расчёт показателей  по обоим вариантам производится по всем видам работ при монтаже конструкции, так же по стоимости самой конструкции. По локальной смете вычисляется стоимость материалов и работ.

Таким образом, получаем снижение стоимости при устройстве крыши из клеёной древесины на    1  % всего проекта и на

Следовательно, устройство второго варианта конструкций экономически и технически обосновано.