Контроль выполнения работ по устройству сборного железобетонного фундамента.

# Таблица

| Контролируемые параметры | Допуск, мм. | Методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Толщина конструкции | 15 | Измерительный, журнал работ. |
| Отметки опорных поверхностей | 10 | Измерительный, журнал работ. |
| Ширина проёмов | 5 | Измерительный, журнал работ. |
| Отклонение поверхности, и углов от вертикали | 10 | Исполнительная схема. |
| Отклонение конструкций по горизонтали на 10 м длины стены | 15 | Техосмотр, геодезический, исполнительная схема. |
| Неровности на кладке на 2 метра длины рейки | 10 | Техосмотр, журнал работ. |
| Сборные конструкции, отклонение от симметрии (половина разницы глубины опирания концов элементов) при устройстве плит перекрытия направлении пролёта | 6 | Измерительные |
| Разница отметки двух смежных плит | 10 | Измерительный |