Расчёт площадей складов.

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов:

Qзап=(Qобщ··/Т)·n·k, 
где Qзап-запас материалов на складе

Qобщ - общее количество материалов, необходимых для строительства

 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад =1,1

n - норма запасов материала в днях

## Т - продолжительность расчетного периода

К - коэффициент неравномерности потребления материалов=1.3

Полезная площадь склада без проходов F= Qзап/q

где q - количество материалов, укладываемое на 1 м2 площади склада

Общая площадь склада S=F/

где  - коэффициент его использования, характеризующейся отношением полезной площади склада к общей (коэффициент на проходы)

Таблица

| № |  | Наименование элемента |  | Тип | Единицы измерения |  |  | Потребное количество |  | Проодолжительность раччетного периода |  | Запас в днях |  | Qзап |  | Норма хранения на 1м² |  | Полезная площадь, м² |  |  | Расчётная площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 1. | Фундаментные балки |  | Откр. |  |  | М³ | 425 |  | 1 |  | 5 |  | 1397,8 |  | 2,3 |  | 607,8 |  | 0,5 | 1215,5 |  |
| 2. | Лестничные марши |  | Откр. |  |  | М³ | 24 |  | 2,3 |  | 5 |  | 7,5 |  | 0,5 |  | 14,9 |  | 0,5 | 29,8 |  |
| 3. | Лестничные площадки |  | Откр. |  |  | М³ | 36 |  | 2,3 |  | 5 |  | 11,2 |  | 0,5 |  | 22,4 |  | 0,5 | 44,8 |  |
| 4. | Плиты перекрытия |  | Откр. |  |  | М³ | 269,64 |  | 4 |  | 5 |  | 48,2 |  | 0,5 |  | 96,4 |  | 0,5 | 192,8 |  |
| 5. | Вата минеральная в плитах |  | Закр. |  |  | М³ | 279 |  | 4 |  | 5 |  | 199,5 |  | 2 |  | 99,7 |  | 0,7 | 142,5 |  |
| 6. | Плиты гипсовые |  | Навес |  |  | М³ | 29,4 |  | 4 |  | 5 |  | 21,0 |  | 2 |  | 10,5 |  | 0,6 | 17,5 |  |
| 7. | Линолеум |  | Закр. |  |  | М² | 734 |  | 1 |  | 5 |  | 83969,6 |  | 80 |  | 1049,6 |  | 0,7 | 1499,5 |  |
| 8. | Рубероид |  | Навес |  |  | М² | 1270 |  | 1,5 |  | 5 |  | 242146,7 |  | 200 |  | 1210,7 |  | 0,6 | 2017,9 |  |
| 9. | Древесина |  | Навес |  |  | М³ | 32 |  | 2 |  | 5 |  | 45,8 |  | 2 |  | 22,9 |  | 0,6 | 38,1 |  |
| 10. | Сталь кровельная |  | Откр |  |  | Т. | 1,8 |  | 1 |  | 5 |  | 2,6 |  | 1 |  | 2,6 |  | 0,5 | 5,1 |  |
| 11. | Стекло |  | Закр. |  |  | М² | 433 |  | 1 |  | 5 |  | 123838,0 |  | 200 |  | 619,2 |  | 0,7 | 884,6 |  |
| 12. | Кирпич |  | Откр. |  |  | Тыс. шт | 64,427 |  | 4 |  | 5 |  | 16,1 |  | 0,7 |  | 23,0 |  | 0,5 | 46,1 |  |
| 10. | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6146,2 |  |