| № Скважины | Координаты устья | Наименование грунта | Толщина слоя | ρS, т/м³ | WP | WL | W | ρ, т/м³ | C*, кПа | ϕo, | Kф, м/с | q | δпр. | E, МПа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65,3 | Суглинок аллювиальный | 4,4 | 2,66 | 0,19 | 0,27 | 0,24 | 1,8 | 23 | 22 | 1,8x10−8 | - | 0,01 | 11 | УГВ=4,2м |
|  |  | Мелкий песок | 1,8 | 2,65 | - | - | 0,29 | 1,93 |  | 30 | 1,3x10−4 | - | 0,01 | 21 |  |
|  |  | Супесь | 1,9 | 2,66 | 0,16 | 0,23 | 0,28 | 1,82 |  | 24 | 3,5x10−6 | - | 0,01 | 9 |  |
|  |  | Суглинок аллювиальный | 4,9 | 2,67 | 0,14 | 0,26 | 0,18 | 1,97 | 40 | 24 | 1,1x10−9 | - | 0,01 | 20 |  |
| 3 | 65,8 | Суглинок аллювиальный | 5,1 | 2,66 | 0,18 | 0,28 | 0,25 | 1,8 | 22 | 23 | 1,7x10−8 | - | 0,,01 | 12 | УГВ=4,7м |
|  |  | Супесь | 3,1 | 2,65 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 1,81 | 8 | 24 | 3,5x10−6 | - | 0,01 | 8,5 |  |
|  |  | Суглинок аллювиальный | 3,4 | 2,66 | 0,15 | 0,24 | 0,18 | 1,96 | 41 | 24 | 1,2x10−9 | - | 0,01 | 19 |  |