Ведомость подсчёта объемов работ.

| № | Наименование видов работ и конструкций | ед. из. | Кол-во (объём) | # Формула подсчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Планировка площадки и срезка растительного слоя грунта бульдозером, с перемещением до 3040 м, высота срезки – 015 м, грунт 1 группы. | М² М³ | 6000 900 | а = 75 м b = 80 м F = a · b = 6000 V= F · 0.2 = 900 |
|  | Механизированная разработка грунта в траншеях и котловане одноковшовым экскаватором - Всего грунта - в отвал - на вывоз | М³ | 3929 3402 527 | Данные взяты из расчёта объёмов работ |
|  | Ручная доработка грунта в траншеях | М³ | 118 | V - 3% от объема грунта траншеи |
|  | Обратная засыпка грунта в пазухи фундамента бульдозером с перемещением грунта до 30 м | М³ | 3062 | V - 90% от объема разрыхлённого грунта в отвале |
|  | Механизированное уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами | М³ | 2933 | Vв отвал /116 |
|  | Устройство горизонтальной г.и. | М² | 771 | F=h⋅lтранш |
|  | Устройство сборных ленточных фундаментов: - первого типа - второго типа | М³ | 182 243 | Данные взяты из расчёта объёмов работ |
|  | Монтаж плит перекрытия | Шт | 295 | По спецификации |
|  | Монтаж лестничных: Маршей Площадок | Шт. | 12 8 | По спецификации |
|  | Кирпичная кладка стен | М³ | 964 | Vобщ=Vзд+Vпер+Vбас |
|  | Монтаж гипсовых перегородок | М² | 245 | По спецификации |
|  | Монтаж: - Стропил - Мауэрлатов | шт | 84 14 | По спецификации |
|  | Наружная отделка здания | М² | 1351 | Sпокр=Sстен−Sокон |
|  | Внутренняя отделка потолков помещений |  | 1671,48 | По спецификации |
|  | Внутренняя отделка стен помещений | М² | 3069,06 | По спецификации |
|  | Нарезка и вставка стекол | М² | 433 | Площадь остекления |
|  | Масляная окраска оконных проёмов | М² | 126 | S = Sстекло ·26 |
|  | Масляная окраска дверных полотен | М² | 203 | S = Sпр ·24 |
|  | Устройство полов | М² | 1803 | S = Sпола |
|  | Устройство кровли из составляющих слоев | М² | 3694,8 | Sкр=(SЗД+Sпер+Sбас)tg30o |