МПС РФ

ДВГУПС

Кафедра "Строительные

конструкции"

КУРСОВАЯ РАБОТА

Проектирование конструкции стальной балочной клетки

рабочей площадки промышленного здания

Выполнил: Терентьева Ю.К.

94-ПГС-583

Проверил: Тимохин А.В.

Хабаровск

2001

СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходные данные на проектирование стальной балочной клетки.

2. Расчет стальной балочной клетки.

2.1. Разработка вариантов стальной балочной клетки.

2.1.1. Вариант 1. Балочная клетка нормального типа.

2.1.2. Вариант 2. Балочная клетка усложненного типа.

2.2. Проектирование составной сварной главной балки.

2.2.1. Подбор сечения главной балки

2.2.2. Проверка прочности главной балки

2.2.3. Проверка прогиба главной балки.

2.2.4. Определение типа сопряжения вспомогательной и главной балок.

2.2.5. Изменение сечения главной балки.

2.2.6. Расчет поясных сварных швов.

2.2.7. Проверка на устойчивость сжатой полки.

2.2.8. Проверка устойчивости стенки балки.

2.2.9. Расчет опорного ребра жесткости главной балки.

2.2.10. Расчет болтового соединения

2.3. Проектирование колонны сплошного сечения

2.3.1. Расчетная длина колонны и сбор нагрузки

2.3.2. Подбор сечения колонны

2.3.3. Проверка устойчивости полки и стенки колонны.

2.3.4. Расчет базы колонны.

2.3.5. Расчет оголовка колонны.

Литература

1. Исходные данные на проектирование стальной балочной клетки

Рабочие площадки служат для размещения производственного оборудования на определенной высоте в помещении цеха промышленного здания. В конструкцию площадки входят колонны, балки, настил и связи (рис. 1). Система несущих балок стального покрытия называется балочной клеткой.

Балочные клетки могут быть упрощенного, нормального или усложненного типа (рис.2)

Исходные данные:

- временная нагрузка - qН0 = 12 кН/м2;

- толщина настила площадки нормального типа - 12 мм

- толщина настила площадки усложненного типа - 6 мм

- пролет главной балки - 17,50 м

- пролет вспомогательной балки - 7,00 м

- габарит помещения под перекрытием - h = 6,6 м

- отметка верха настила (ОВН) - Н = 8,4 м

- тип сечения колонны - сплошная

- сталь настила и прокатных балок - С235

- сталь главной балки и колонны - С375

2. Расчет стальной балочной клетки

2.1. Разработка вариантов стальной балочной клетки

2.1.1. Вариант 1. Балочная клетка нормального типа

Расчет настила

Сбор нагрузки на 1 м2 настила.

Таблица 1

|  | Наименование нагрузки |  | Нормативная нагрузка, кН/м2 |  | f |  | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временная нагрузка - Р |  | 12 |  | 1,2 |  | 14,4 |
| 2 | Собственный все настила gН =  tН = где удельный вес стали-  =   g = 7850  9,81 10-3 |  | 0,924 |  | 1,05 |  | 0,97 |
| Итого q = g +Р |  | qn = 12,924 |  |  |  | q = 15,37 |  |

Средняя величина коэффициента надежности по нагрузке

γfm=qqn=1,189

Примем расчетную схему настила (рис.4)

Сварные швы крепления настила к балкам не дают возможности его опорам сближаться при изгибе. Поэтому в настиле возникают растягивающие цепные усилия Н. Изгиб настила происходит по цилиндрической поверхности. Цилиндрический модуль упругости стали определяется по формуле:

Е1=Е1−μ2=2,061051−0,32=226373,6МПа

В расчете определим наибольший пролет полосы настила единичной ширины при заданной толщине листа tН = 0,012 м и предельном прогибе fL=1n0:

Lmax=4n0tН15×(1+72Е1n04qn)

После подстановки величин qn и tН в формулу, получаем:

Lmax=4n0×0,01215×(1+72×226373,6×103n04×12,924)=n0315,2(1+126113462n04)

Принимаем L = 1,944 м, т.е. пролет LН укладывается 9 раз по длине главной балки. Предельный прогиб для заданного пролета 1n0=1134,16. Вычисляем наибольший пролет: Lmax = 2,12 м. По расчету принимаем LН = 1,944 м.

Разбивка главной балки показана на рис.5

Проверка прогиба настила.

Вычислим балочный прогиб, т.е. прогиб от поперечной нагрузки в середине полосы шириной b = 1 м, имеющий цилиндрическую жесткость Е1J, без учета растягивающей силы Н:

f0=5384qnLH4Е1J=5384qnL4Е112bt3=538412,924×10−3×1,94442,26×105×121×0,0123=0,0062м

Прогиб настила с учетом растягивающей силы Н:

f=f011+α, коэффициент  найдем по формулам.

ϕ=3f02tН2=3×0,006220,0122=8,008

β=0,33335,2ϕ(6,75×ϕ+1)+13,51ϕ+1=2,005

α=β+0,111β−0,667=1,393

Прогиб настила :f=0,00621+1,393=0,0026м

Относительный прогиб: fLН=0,00261,944=0,0013

Предельный прогиб: fL=1n0=1134,16=0,0075м - проверка удовлетворяется

Проверка прочности настила:

Изгибающий момент с учетом приварки настила на опорах:

М=qLH2811+α=15,37×1,944281(1+1,393)=3,034Н⋅м

Растягивающая сила

Н=π2Е1JLH2αγfm=π2E1bt3LH2⋅12αγfm=3,142⋅2,264⋅108⋅0,01231,9442⋅12⋅1,393⋅1,189=140,88кН

Проверка прочности полосы настила шириной b = 1 м.

σ=НА+МW=0,1410,012+3,034⋅10−31,667⋅10−5=193,75МПа,

где W=(t2Н)/6 =0,0122/6 = 2,410-5 м3

СR =1,1230 = 253 МПа, где R=230 МПа - расчетное сопротивление проката по табл. 51* СНиП II-23-81*

  СR - условие выполняется.

Расчет сварного шва крепления настила к балке.

1. Расчет по металлу шва

- коэффициент глубины провара шва f = 0,7 (табл. 34* СНиП II-23-81*)

- коэффициент условия работы шва wf = 1 (по п.11.2 СНиП II-23-81*)

В соответствии с табл. 55 СНиП II-23-81* принимаем электроды типа Э42. Расчетное сопротивление металла шва R wf = 180 МПа.

f wf   R wf = 0,7  1  180 = 126 МПа

2. Расчет по металлу границы сплавления.

- коэффициент глубины провара шва z = 1,0 (табл.34 СНиП II-23-81*)

- коэффициент условия работы шва wz = 1 (п.11.2* СНиП II-23-81*)

Расчетное сопротивление по металлу границы сплавления:

R wz = 0,45 Run = 0,45  360 = 162 МПа (по табл. 3 СНиП II-23-81*),

где Run - нормативное сопротивление фасонного проката.

z  wz  R wz = 11162 = 162 МПа

Минимальная из величин при расчетах по металлу шва и по металлу границы сплавления (  w  R w)min = 126 МПа

Требуемый катет шва

Кf≥Н(β⋅RW⋅γW)minγC=141,88⋅10−3126⋅1,1=0,001м

Принимаем Кf = Кfmin = 5 мм

Расчет балки настила

Балку рассчитываем как свободно опертую, загруженную равномерной нагрузкой. Пролет равен шагу главных балок 7 м.

Погонную нагрузку собираем с полосы шириной, равной пролету настила LН = 1,944 м.

а) нормативная нагрузка:

qHб = qn LH + gHб = qn LH + 0,02 qn LH = 12,924  1,944 + 0,02  12,924  1,944 = 25,63 кН/м, где в первом приближении вес балки принимаем равным 2% от нагрузки.

б) расчетная нагрузка:

qб = q LH + gHбf = 15,37  1,944 + 0,502  1,05 = 30,41 кН/м

Изгибающий момент от расчетной нагрузки

Мmax=qбLбн28=30,41⋅728=186,26кН⋅м

Требуемый момент сопротивления

Wтр=Мmaxc1Rуγс=186,26⋅10−31,1⋅230⋅1,1=669,3⋅10−5м3,

где с1 = 1,1 - коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций в первом приближении.

Требуемый момент инерции по предельному прогибу (при Lбн = 7 м n0 = 202,78)

Jтр=5384qбнLбн3Еn0=538425,63⋅10−3⋅732,06⋅105⋅202,78=11267,8⋅10−8м4

Принимаем двутавр №40Б1 ГОСТ 26020-83 (Jх = 15 750 см4, Wх = 803,6 см3, А = 61,25 см2, bf = 165 мм, tf = 10,5 мм, tw = 7,0 мм, h = 39,2 см, масса mбн = 48,1 кг/м)

Уточним коэффициент с1:

площадь сечения стенки Аw = tw (h- 2tf) = 0,7(39,2 - 2  1,05) = 25,97 см2

площадь сечения полки Аf = (A - Aw)  0,5 = (61,25 - 25,97)  0,5 = 17,64 см2

АfAw=17,6425,97=0,68

По табл. 66 СНиП II-23-81* коэффициент с = 1,091. Принимаем с1 = с.

Уточним собственный вес балки и всю нагрузку

а) нормативная

qHб = qn LH + mбн g = 12,924  1,944 + 48,1  9,81  10-3 = 25,60 кН/м

б) расчетная

qб = q LH + mбн gf  = 15,37  1,944 + 48,1  9,81  10-3  1,05 = 30,37 кН/м

Максимальный изгибающий момент

Мmax=qбLбн28=30,37⋅728=186,02кН⋅м

Проверка нормальных напряжений

σ=Мmaxc1WX=186,02⋅10−31,091⋅803,6⋅10−6=212,17МПа

Условие прочности удовлетворяется с недонапряжением (253-212,17)100%/ 253 = 16,1 %.

Расчетная перерезывающая сила на опоре

Qmax = qб L/2 = 30,37  7  0,5 = 106,3 кН

Проверка касательных напряжений на опоре

τmax=Qmaxtwhw=106,3⋅10−37,0⋅10−3⋅37,1⋅10−2=40,93МПа,

где hw = h - 2tf = 39,2 - 2  1,05 = 37,1 см

 = 40,51 МПа  RS S = 0,58  230  1,1 = 146,7 МПа

Условие прочности выполняется с большим запасом

Проверка прогиба балки

f0=5384qбnLбн3ЕJ=538425,60⋅10−3⋅732,06⋅105⋅15750⋅10−8=0,0035м

fL=1n0=1202,78=0,0049м-проверка выполняется

Высота покрытия по главным балкам определяется как высота балки настила плюс толщина настила: h П = hбн + tн = 392 + 12 = 404 мм

Расход стали на настил и балки настила

m1 =  tн + mб/Lн = 7850  0,012+ 48,1/1,944 = 118,94 кг/м2.

2.1.2. Вариант 2. Балочная клетка усложненного типа

Расчет настила

Сбор нагрузки на 1 м2 настила

Таблица 2

|  | Наименование нагрузки |  | Нормативная нагрузка, кН/м2 |  | f |  | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временная нагрузка - Р |  | 12 |  | 1,2 |  | 14,4 |
| 2 | Собственный все настила gН =  tН = 77  0,006 |  | 0,462 |  | 1,05 |  | 0,485 |
| Итого q = g +Р |  | qn = 12,462 |  |  |  | q = 14,885 |  |

Средний коэффициент γfm=qqn=1,194

Наибольший прогиб настила в зависимости от n0

Lнmax=4n00,00615⋅(1+72⋅226373,6⋅103n0412,462)=n0625(1+1307867116n04)

Принимаем пролет настила 0,875 м. Пролет укладывается по длине вспомогательной балки 8 раз. n0 = 120.

Lнmax=n0625(1+1307867116n04)=120625(1+13078671161204)=1,4м

Проверка прогиба.

Балочный прогиб f0=538412,462⋅10−3⋅14⋅122,26⋅105⋅0,006=0,039м

ϕ=3f02tН2=3×0,03920,0062=126,75

β=0,33335,2ϕ(6,75×ϕ+1)+13,51ϕ+1=0,33335,2126,75(6,75⋅126,75+1)+13,51⋅126,75+15,02α=β+0,111β−0,667=4,375

Прогиб настила: f=0,0391+4,375=0,0073м

fLН=0,00730,875=0,0083

fL=1n0=1120=0,0082- проверка проходит.

Схема разбивки вспомогательной балки на панели 8  0,875 м.

Пролет балки настила принимаем 2,5 м.

Схема разбивки главной балки на панели 1,25 м + 6  2,5 м + 1,25 м (рис.6)

Проверка прогиба настила.

Балочный прогиб  f0=538412,462⋅10−3⋅0,8754⋅122,26⋅105⋅0,006=0,0234м

Коэффициенты: ϕ=3f02tН2=3⋅0,023420,0062=45,63,

β=0,33335,2ϕ(6,75×ϕ+1)+13,51ϕ+1=0,33335,245,63(6,75⋅45,63+1)+13,51⋅45,63+1=3,58

α=β+0,111β−0,667=2,94

Прогиб настила: f=0,02341+2,94=0,0059м

fLН=0,00590,875=0,0067, fL=1n0=1120=0,0083 - проверка жесткости настила удовлетворяется

Проверка прочности настила.

Изгибающий момент: Мmax=qLн28(1+α)=14,885⋅0,87528(1+2,94)=0,361кН⋅м

Растягивающие усилия:

Н=π2E1bt3LH2⋅12αγfm=3,142⋅2,264⋅105⋅0,00630,8752⋅12⋅2,94⋅1,194=0,184МПа

Момент сопротивления настила: W=bt26=1⋅0.006−26=6,0⋅10−3м3

Проверка нормальных напряжений

σ=НtН⋅1+МW=0,1840,006+0,361⋅10−30,6⋅10−5=90,83МПа

R с = 1,1  230 = 253 МПа

  СR - условие выполняется.

Расчет балки настила

Погонная нагрузка на балку настила:

а) нормативная от временной нагрузки, веса настила и балки настила:

qHб = qn LH + gHб = qn LH + 0,02 qn LH =12,462  0,875 + 0,02  12,462  0,875 = 11,12 кН/м

б) расчетная

qб = q LH + gHбf = 14,885  0,875 + 1,05  0,218 = 13,25 кН/м

Изгибающий момент от расчетной нагрузки:

Мmax=qLн28=13,25⋅2,528=10,35кН⋅м

Требуемый момент сопротивления при с1 = 1,1 в первом приближении:

Wтр=Мmaxc1Rуγс=10,35⋅10−31,1⋅230⋅1,1=37,19⋅10−6м3

Требуемый по предельному прогибу момент инерции:

Jтр=5384qбнLбн3Еn0=538411,12⋅2,53⋅142,52,06⋅105⋅103=156,5⋅10−8м4, где при 2,5 м n0 =142,5

По сортаменту подберем двутавр №10 ГОСТ 26020-83 (Jх=198 см4, Wх=39,7 см4, А=12 см2, mбн =9,5 кг/м, tw = 4,5 мм, t f =7,2 мм, h = 100 мм).

Уточним коэффициент с1=с по табл. 66 СНиП II-23-81*

Аw = tw (h- 2tf) = 4,5(100 - 2  7,2) = 385,2 мм2

Аf = (A - Aw)  0,5 = (12,0 - 3,85)  0,5 = 4,08 см2

АfAw=4,083,85=1,06 с = 1,07

Уточним нагрузку

а) нормативную qHб = qn LH + mбн g = 12,462  0,875 +9,5  10-39,81 = 11 кН/м

б) расчетную qб = q LH + mбн gf  = 14,885  0,875 + 0,093  1,05 = 13,12 кН/м

Максимальный изгибающий момент Мmax=qбLбн28=13,12⋅2,528=10,25кН⋅м

Проверка нормальных напряжений

σ=Мmaxc1WX=10,25⋅10−31,06⋅39,7⋅10−6=243,57 МПа

R с = 1,1  230 = 253 МПа

  СR - условие прочности выполняется с недонапряжением 3,7%.

Перерезывающая сила на опоре:

Qmax = qб L  0,5= 13,12 2,5  0,5 = 16,4 кН

Проверка касательных напряжений.

τmax=Qmaxtwhw=16,4⋅10−34,5⋅10−3⋅8,56⋅10−2=42,58 МПа

RS с = 0,58  1,1  230 = 146,7 МПа >42,58 МПа - проверка удовлетворяется

Проверка прогиба.

fL=5384qбnLбн3ЕJ=538411⋅23⋅10−32,06⋅105⋅198⋅10−8=0,0028м

fL=1n0=1135=0,007- условие выполняется.

Расчет вспомогательной балки

Агр = Lбн  Lн = 2,188 м2

Сбор нагрузки на вспомогательную балку

Таблица 3

|  | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | f | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временная нагрузка Р РnLбн = 12  Агр = 12  2,188 | 26,256 | 1,2 | 31,507 |
| 2 | Вес настила gнLбнLн = 0,462  2,188 | 1,011 | 1,05 | 1,062 |
| 3 | Вес балки настила mбн gLбн = 9,59,8110-32,5 | 0,233 | 1,05 | 0,245 |
| 4 | Вес вспомогательной балки mв gLн = 15,90,8759,8110-3 (принимаем вес двутавра № 16) | 0,136 | 1,05 | 0,143 |
|  | Итого (G+Р) | 27,636 |  | 32,957 |

Средняя величина коэффициента  γfm=qqn=1,193.

Изгибающий момент от расчетной нагрузки при семи грузах в пролете

Мmax = 3(G+Р) 3,063 - 50,875(G+Р) = 3,532,9573,063 - 5 0,875 32,957 = 209,13 кНм

Требуемый момент сопротивления при с1= 1,1 в первом приближении

WX=Мmaxc1Rуγс=209,13⋅10−31,1⋅230⋅1,1=751,46⋅10−6м3

Требуемый момент инерции по предельному прогибу (при пролете Lв =7 м fLв=1n0=1202,78)

Jтр=548МmaxLвЕγfmn0=548209,13⋅10−3⋅71,193⋅2,06⋅105⋅202,78=12582,3⋅10−8м4

По сортаменту принимаем двутавр № 40Б1 ГОСТ 26020-83 (Jх = 15 750 см4, Wх = 803,6 см3, А = 61,25 см2, b = 165 мм, h = 39,2 см, tf = 10,5 мм, tw = 7,0 мм, m = 48,1 кг/м).

Уточним коэффициент с:

Аw = tw(h - 2tf) = 0,7(39,2 - 21,05) = 25,97 см2

Аf = 0,5(А - Аw) = 0,5(61,25 - 25,97) = 17,655 см2

АfAw=17,65525,97=0,68 с = с1 = 1,102

Уточним нагрузку на балку.

Вес вспомогательной балки

а) нормативный mв gLн =48,19,8110-30,875 = 0,413 кН

б) расчетный mв gLнf =0,413 1,05 = 0,434 кН

Полная нагрузка (G+Р) с учетом данных табл.3

а) нормативная 27,193 кН/м

б) расчетная 33,248 кН/м

Средняя величина коэффициента f = 33,248/27,193 = 1,191

Изгибающий момент от расчетной нагрузки

Мmax = 3,5  33,765  3,063 - 5 0,875  33,248 = 216,52 кН

Проверка прочности

σ=Мmaxc1Wх=216,52⋅10−31,102⋅803,6⋅10−6=244,5МПа

R с = 1,1  230 = 253 МПа - недонапряжение на 3,4 %

Проверка касательных напряжений  с учетом ослабления сечения на опоре выполняется при расчете стыка с главной балкой.

Проверка прогиба балки

fL=548МmaxLвγfmJ=548216,52⋅103⋅72,06⋅105⋅15750⋅10−8⋅1,191=0,0041м

1n0=1202,78=0,0049- проверка проходит

Проверка общей устойчивости балки

Сжатый пояс в направлении из плоскости изгиба балки раскрепляется балками настила, расстояние между которыми равно lef = Lн = 0,875 м

Наибольшее значение отношения lef к ширине сжатого пояса bf, при котором требуется проверка общей устойчивости, определяется по формуле:

lefbf=0,35+0,0032bftf+0,76−0,02bftfbfhЕRу=0,35+0,032⋅16510,5+0,76−0,0216,539,22,06⋅105230=17,59

0,8750,165=5,30- расчет на общую устойчивость балки не требуется

Высота покрытия по главным балкам

hп = tн + hбн + hв = 6 + 100 + 392 = 498 мм

Расход стали на настил, балки настила и вспомогательные балки на 1 м2 балочной клетки

m1I =  tн + mб/Lн + mв/Lбн = 7850  0,006+ 9,5/0,875 + 48,1/2,5 = 77,2  кг/м2.

2.1.3. Сравнение вариантов балочной клетки.

Расход стали на 1 м2 площади балочной клетки покрытия по главным балкам:

- по первому варианту - m1 = 118,94 кг/м2

- по второму варианту - m1I = 77,2 кг/м2

Вывод: по расходу стали более экономичен второй вариант. Поэтому к дальнейшему проектированию принимаем второй вариант усложненной балочной клетки. Тип сопряжение вспомогательной и главной балок определится после расчета высоты главной балки.

2.2. Проектирование составной сварной главной балки.

Разрезная балка загружена  сосредоточенными нагрузками. Нагрузки на балку передаются в местах опирания на нее вспомогательных балок. Сосредоточенные силы подсчитываются по грузовой площади:

Агр = Lв Lбн = 7 2,5 = 17,5 м2

Сбор нагрузки на главную балку

Таблица 5

|  | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | f | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временная нагрузка Р = Рн  Агр = 12  17,5 | 210,0 | 1,2 | 252 |
| 2 | Собственный вес настила и балок Gбн = mgAгр=77,29,8110-3 17,5 | 13,25 | 1,05 | 13,91 |
| 3 | Собственный вес главной балки (3% от временной нагрузки) Gтр=0,02210 | 6,3 | 1,05 | 6,615 |
|  | Итого G+Р | 229,55 |  | 272,525 |

Коэффициент γfm=qqn=1,187

2.2.1. Подбор сечения главной балки

Сечение составной сварной балки состоит из трех листов: вертикального - стенки и двух горизонтальных - полок (рис. 9).

Расчетный изгибающий момент

Мmax = 9(G+P)Lбн - 4,5(G+P)Lбн = 4,5(G+P)Lбн = 4,5272,5252,5 = 3065,91 кНм

Для принятой толщины листов полок tf ≤ 20 мм расчетное сопротивление стали С375 равно Rу =345 МПа. Коэффициент условия работы с =1. В первом приближении с1 = 1,1.

Требуемый момент сопротивления:

WX=Мmaxc1Rуγс=3065,91⋅10−31,1⋅345⋅1=8079⋅10−6м3

Высоту сечения балки h предварительно определим по соотношению между hоптW, hопт,f и hmin, где hоптW - оптимальная высота сечения из условия прочности; hопт,f - оптимальная высота сечения из условия жесткости; hmin - оптимальная высота сечения из условия минимальной жесткости, при обеспечении прочности.

1) оптимальная высота балки из условия прочности:

hоптW=31,5WтрkW,

где kW=htW - отношения высоты балки к толщине стенки в пределах kW = 125…140. Принимаем kW = 130.

hоптW=31,5⋅8079⋅130=116,4см

2) оптимальная высота балки из условия жесткости:

hопт,f=46JтрkW,

где Jтр=548МmaxLn0γ⋅fmE, n0 = 231,94 - для пролета L = 17,5 м

Jтр=5483065,91⋅17,5⋅231,941,187⋅2,06⋅108=530132⋅10−8м4

hопт,f=46⋅530132⋅130=142,6см

3) высота балки из условия минимальной жесткости при обеспечении прочности:

hmin=524RуLn0γ⋅fmE=524345⋅17,5⋅231,941,187⋅2,06⋅103=119,3см

Выбор высоты балки

Т.к. hmin  hоптW  hопт,f , принимаем h = hоптW

Высота главной балки должна соответствовать наибольшей строительной высоте перекрытия согласно заданию:

h ≤ hc max - tн,

где tн - толщина настила.

Наибольшая строительная высота перекрытия определяется разностью отметок верха настила и габарита помещения под перекрытием:

hc max = 8,4 - 6,6 = 1,8 м

Т.к. h = 1199 см  hc max - tн = 1800 - 6 = 1794 мм -оставляем выбранную высоту h = 1199 см.

Принимаем толстолистовую сталь шириной 1250 мм. С учетом обрезки кромок с двух сторон по 5 мм hW = 1250 -10 = 1240 мм.

По коэффициенту kW = 130 определяем толщину стенки: tW = hW /kW = 1240/130 = 9, 5 мм. Принимаем tW =10 мм. Толщину полок назначим равной tf =18 ≤ 3 tW = 30 мм.

Полная высота балки:

h = hW + 2 tf = 1240 + 218 = 1276 мм

Момент инерции стенки:

JW=tWhW312=1⋅124312=158885см4

Требуемый момент инерции полок:

Jтр = Jтр max - JW,

где Jтр max определим по двум значениям из условий

а) прочности Jтр = 0,5Wтр h = 0,58848,2127,6 = 564512,2 см4

б) жесткости Jтр = 530132 см4

Jтр = 564515,2 - 158885 = 405630,2 см4

Требуемая площадь сечения полки:

Аfтр=2Jтр(hW+tf)2=2⋅405630,2(124+1,8)2=51,26см2

Толщина стенки из условия обеспечения ее местной устойчивости:

tf=АfЕRγ=51,262,06⋅105345=1,42см2

В расчете было принято 1,8 см, что больше  tf = 1,42 см.

Ширину полки назначаем из условия bf=13...15h или bf = 427 …256 мм. Принимаем bf =360 мм, что соответствует ширине листа универсальной стали по сортаменту. Уточним собственный вес балки по принятым размерам.

Площадь поперечного сечения:

А = 2Аf + АW = 2 1,8  36 + 1,0124 = 253,6 см2

Вес погонного метра балки:

gг = S А = 77  0,025361,03 = 2,01 кН/м,

где S= 77 кН/м - удельный вес стали;

 = 1,03 - конструктивный коэффициент, учитывающий вес ребер жесткости и сварных швов.

Вес главной балки на участке между вспомогательными балками:

Gг = gг Lбн = 2,01  2,5 = 5,025 кН

Уточним нагрузки на балку, полученные в табл.5.

Нормативная Рn + Gn = 210,0 + 13,25 + 5,025 = 228,275 кН

Расчетная Р + G = 252 + 13,9 + 5,33 = 271,23 кН

Уточним усилия. Изгибающие моменты от нормативных и расчетных нагрузок

Мn max = 4,5(Gn +Pn )Lбн = 4,5228,2752,5 = 2568,09 кНм

Мmax = 4,5(G+P)Lбн = 4,5271,232,5 = 3051,4 кНм

Перерезывающая сила на опоре

Qmax = 3(G+P)= 3271,23 = 813,69 кН

Геометрические характеристики сечения балки

Момент инерции

JW=tWhW312+2bftf312+Af(h−tf)24=1,0⋅124312+236⋅1,8312+64,8(127,6−1,8)24=514067см4

Момент сопротивления

WX=Jх2,5h=5140670,5⋅127,6=8057см3

Найдем отношение площадей полки и стенки

АfAw=64,8124=0,52

Найдем коэффициент с = 1,118. Т.к. в балке имеется зона чистого изгиба, принимаем с1 = с1m = 0,5(1+с) = 1,059

2.2.2. Проверка прочности главной балки

1) Нормальные напряжения

σ=Мmaxc1Wх=3051,4⋅10−31,059⋅8057⋅10−6=357,6МПа  R с =379,5 МПа

Недонапряжение не должно превышать 5% : (379,5-357,6)100% /379,5 = 5,1%

2) Касательные напряжения (проверяются в месте крепления опорного ребра без учета работы на срез полок

τmax=QmaxSWLWtW=1,5QmaxtWhW=1,5⋅813,69⋅10−30,01⋅1,04=98,43МПа

RS с = 0,583451=200,1 МПа - проверка удовлетворяется

2.2.3. Проверка прогиба главной балки.

fL=548МmaxLЕJх=5482568,66⋅10−3⋅17,52,06⋅105⋅542555⋅10−8=0,0042м

fL=1n0=1231,94=0,0043 - условие жесткости балки удовлетворяется.

2.2.4. Определение типа сопряжения вспомогательной и главной балок.

Суммарная высота элементов перекрытия: настила, балки настила, вспомогательной и главной балок

h= tН + hбн + hв + hг = 6 + 100 + 392 + 1276 = 1774 мм

Ранее была найдена наибольшая строительная высота перекрытия hc,max = =1,8 м. Принимаем пониженное сопряжение вспомогательной и главной балок.

2.2.5. Изменение сечения главной балки.

С целью экономии материала уменьшаем сечение приопорного участка балки за счет уменьшения ширины поясов на участке балки от опоры до сечения, расположенного на расстоянии равном 1/6 пролета балки: 17,5/6 = 2,92 м. Ширина пояса балки b`f должна соответствовать ширине листа универсальной стали по сортаменту и быть не менее

b`f  180мм, b`f  0,1h; b`f  0,5 bf ,

т.е., 0,1h=127,6 мм; 0,5 bf = 0,5360 = 180 мм.

По сортаменту принимаем b`f = 200 мм.

Геометрические характеристики сечения балки на приопорных участках:

- площадь сечения

А = 2Аf + АW = 2201,8+1,0124 = 196 см2

- момент инерции

JW=tWhW312+2bftf312+Af(h−tf)24=1,0⋅124312+220⋅1,8312+36(127,6−1,8)24=443766см4

- момент сопротивления

WX=Jх2,5h=4437660,5⋅127,6=6955см3

- статический момент полки относительно оси Х-Х

SХ = tf bf(0,5hW + 0,5tf) = 1,8  20  0,5(124+1,8) = 2264,4 см3

- статический момент полусечения относительно оси Х-Х

SХ = Sf +0,125 tW h2W = 2264,4+0.12512421 = 4186,4 см3

Расчетные усилия в месте изменения сечения.

Изгибающий момент

М= Rа  2,92 - (G+Р)(2,92-1,25)=3(G+Р)  2,92-1,67(G+Р) = 7,09 (G+Р) = 7,09  271= 1923,0 кН

Перерезывающая сила

Q = Qmax - (G+P)= 813,69 - 271,23 = 542,46 кН

Проверка напряжений

а) в месте изменения сечения

- максимальные нормальные напряжения

σ=М'Wх=1923⋅10−3443766⋅2⋅10−8=268,67МПа

- касательные напряжения в стенке под полкой

τХУx=QХ'Sf'JХ'tw=542,46⋅2264,4⋅10−9443766⋅10−8⋅0,01=27,68МПа < RSc = 0,58  315  1= 182,7 МПа

- приведенные напряжения под полкой

σred=σХ2+3τХУ2=268,672+3⋅27,682=272,9МПа

1,15 R c = 1,15 345 = 396,75 МПа

red < 1,15 R c

2.2.6. Расчет поясных сварных швов.

Полки составных сварных балок соединяют со стенкой на заводе автоматической сваркой. Сдвигающая сила на единицу длины

Т=τtW=Qmax'Sf'JХ'=813,69⋅2264,4⋅10−6443766⋅10−8=415,2МПа,

Для стали С375 по табл. 55* СНиП II-23-81* принимаем сварочную проволоку Св-10НМА для выполнения сварки под флюсом АН-348-А.

Определим требуемую высоту катета Кf поясного шва "в лодочку".

1. Расчет по металлу шва.

Коэффициент глубины провара шва f =1,1 (СНиП II-23-81*, табл.34)

Коэффициент условия работы  wf = 1 (СНиП II-23-81*, пп. 11.2)

Расчетное сопротивление металла R wf =240 МПа

f  wf R wf = 1,1 1240 = 264 МПа

2. Расчет по металлу границы сплавления.

Коэффициент глубины провара шва z =1,15 (СНиП II-23-81*, табл.34)

Коэффициент условия работы  wz = 1 (СНиП II-23-81*, пп. 11.2)

Расчетное сопротивление металла R wz =0,45 R un = 0,45 490 = 220,5 МПа

z  wz R wz = 1,1 1220,5 = 253,6 МПа

Сравнивания полученные величины, находим

(  w R w)min = 253,6 МПа

Высота катета поясного шва должна быть не менее

kf≥T2(βγwRw)minLwγC=415,22⋅253,6⋅103⋅1⋅1=8,2⋅10−4м

kf ≥ 0,8 мм

По толщине наиболее толстого из свариваемых элементов (tf = 18 мм) по табл. 38 СНиП II-23-81*, принимаем kf =  7 мм.

2.2.7. Проверка на устойчивость сжатой полки.

Устойчивость полки будет обеспечена, если отношение свеса полки bef к ее толщине tf не превышает предельного значения: beftf≤0,5ЕRγ, где расчетная ширина свеса полки bef равна:

bef=bf−tw2=360−102=175мм

beftf=17518=9,72

0,5ЕRγ=0,52,06⋅105315=12,8

Т.к. 9,72 ‹ 12,8, устойчивость поясного листа обеспечена.

2.2.8. Проверка устойчивости стенки балки.

Для обеспечения устойчивости стенки вдоль пролета балки к стенке привариваются поперечные двусторонние ребра жесткости.

Расстояние между поперечными ребрами при условной гибкости стенки λw≥3,2, не должно превышать 2hw . Условная гибкость стенки определяется по формуле

λw=hwtwRγE=1241,03152,06⋅105=4,85.

При w  3,5 необходима проверка устойчивости стенки с установкой ребер жесткости с шагом не более 2hw = 2124 = 248 см.

Т.к. сопряжение балок выполняется в пониженном уровне, установку поперечных ребер предусматриваем с шагом 2,0 м.

Ширина ребер должна быть не менее

bh≥hw30+40мм=124030+40=813мм

Принимаем bh = 100 мм.

Толщина ребра

tS≥2bhRyE=2⋅1003152,06⋅105=7,8мм

Принимаем tS = 8 мм.

Проверка устойчивости стенки балки во втором отсеке в месте изменения сечения.

Критические нормальные напряжения

σcr=CcrRyλw2;

По табл. 21, 22 СНиП II-23-81* определяем при  =  и  = , сcr = 35,5

σcr=35,5⋅3154,852=475,4МПа

Критические касательные напряжения

τcr=10,3(1+0,75μ2)RSλef2,гдеμ=аhw=2,01,24=1,613,λef=λw=4,85

τcr=10,3(1+0,751,6132)0,58⋅3154,852=103,37МПа

Нормальные и касательные напряжения в верхней фибре стенки

а) нормальные  = х,а = 268,67 МПа;

б) касательные  = Q/(twhw) = 542, 46 10-3/(0,011,24) = 43,75 МПа.

Проверка устойчивости стенки

σσcr2+ττcr2≤γc=1.

268,67475,42+43,75103,372=0,71<γc=1

Проверка устойчивости стенки балки в первом отсеке (на расстоянии 125 см от опоры).

Изгибающий момент

М = RA 1,25 = 817,58 кНм.

Нормальные и касательные напряжения

σ=МJХ'hw2=817,58⋅10−3⋅1,24443766⋅10−8⋅2=114,23МПа

τ=Rwtwhw=817,58⋅10−30,01⋅1,24=65,93МПа

Проверка устойчивости стенки

σσcr2+ττcr2=114,23475,42+65,93103,372=0,682<γc=1

Проверка устойчивости удовлетворяется.

2.2.9. Расчет опорного ребра жесткости главной балки.

Принимаем сопряжение балки с колонной шарнирным, с опиранием на колонну сверху. Опорное ребро жесткости крепится сварными швами к стенке балки. Нижний торец опорного ребра балки остроган для непосредственной передачи давления на колонну.

Толщина опорного ребра определяется из расчета на смятие его торца

t≥NbRPγC=817,58⋅10−30,20⋅1⋅478=0,0086м, где N = RA = 817,58 кН – опорная реакция;

RP = Run/m = 490/1,025 = 478 МПа – расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности; b = bf = 20 см – ширина опорного ребра.

Принимаем толщину опорного ребра t = 10 мм, а опорный выступ а = 14 мм <1,5t = 1,510 = 15 мм.

Проверка ребра на устойчивость.

Площадь расчетного сечения ребра:

А=bt+0,65tW2ERy=20⋅1,0+0,65⋅1,02,06⋅105315=36,62см2,

где bW=0,65tWERy=0,65⋅1,02,06⋅105315=16,62см.

Радиус инерции сечения ребра iX=JXA=668,0536,62=4,27см

Гибкость ребра λХ=hWiX=1244,27=29,04.

Условная гибкость λХ=λХRE=29,043152,06⋅105=1,136.

Коэффициент продольного изгиба при Х = 1,136

ϕ=1−(0,073−5,53RyЕ)λХλХ=1−(0,073−5,533152,06⋅105)1,1361,136=0,98.

Проверка опорного ребра на устойчивость:

σ=Nϕ=817,58⋅10−336,62⋅0,98⋅10−4=227,82 МПа<RYγC=346,5 МПа

Расчет катета сварных швов крепления ребра к стенке балки:

Kf≥N2(βRWγW)minhWγC=817,58⋅10−32⋅253,6⋅1,24=0,0013 м

По толщине более толстого из свариваемых элементов принимаем катет шва Kf = 5 мм.

2.2.10. Расчет болтового соединения

Сопряжение вспомогательной балки с главной выполняется поэтажно.

При пяти грузах в пролете опорная реакция вспомогательной балки равна

RA = 3,5 (G+P) = 3,533,248 = 116,4 кН

Принимаем болты нормальной точности (класс В), класс по прочности – 4,6, диаметром 20 мм. Расчетное сопротивление срезу болтов для принятого класса прочности Rbs = 150 Мпа.

Расчетные усилия, которые может выдержать один болт:

а) на срез

Nbs = RbsbAns,

где Rbs = 150 МПа,

b = 0,9 – коэффициент условия работы,

ns = 1 – число срезов болта.

А = d2/4 = 3,1422,02/4 = 3,14 см2 – расчетная площадь сечения болта

Nbs = 150 103 0,9  3,14  10-4 = 42,39 кН.

б) на смятие

Nb = Rbр  b  d   tmin,

где b = 0,9;

Rbр = 690 МПа – расчетное сопротивление на смятие для стали при RUM = 490 МПа

 tmin = 10 мм – толщина стенки балки и ребра.

Nb = 690  103 0,9  20 10-3 10 10-3 = 124,2 кН.

Сравнивая результаты, принимаем меньшее Nbs,min = 42,39 кН.

Требуемое количество болтов в соединении

n =RANb,min=116,442,39=2,7 шт

Принимаем 3 болта диаметром 20 мм, диаметр отверстия D=22 мм.

Проверка касательных напряжений в стенке вспомогательной балки с учетом ослабления отверстиями диаметром 22 мм под болты, а также с учетом ослабления сечения балки из-за вырезки полки в стыке, выполняется по формуле:

τmax=αQmaxSWLWtW=α1,5QmaxhWtW,

где Qmax = RA = 93,68 кН

hW = h – 2tf = 39,2 - 21,05 = 37,1

 = b/(b-d) = 146/(146 – 22) = 1,18 – коэффициент ослабления сечения

τmax=1,293,68⋅1,5⋅10−337,1⋅10−2⋅7⋅10−3=64,93≺RSγC=0,58⋅1,1⋅315=200,92 МПа

Проверка удовлетворяется.

# Расход стали на перекрытие

mn=m+gг⋅103Lв⋅g=77,2+5,075⋅1037⋅9,81=151,10 кгм2

2.3. Проектирование колонны сплошного сечения

2.3.1. Расчетная длина колонны и сбор нагрузки

НГБ = ОВН - hстр

НГБ = 8,4 – 1,774 = 6,626 м

Заглубление фундамента hф = 0,7 м.

Геометрическая длина колонны

L = НГБ + hф = 7,326 м.

При опирании балок на колонну сверху, колонна рассматривается как шарнирно закрепленная в верхнем конце. Соединение с фундаментом легких колонн в расчете также принимается шарнирным. Поэтому длина колонны определяется при  = 1:

Lef = L = 1 7,326 = 7,326 м.

Грузовая площадь Агр = LГ LВ = 17,5  7 = 122,5 м2.

Сбор нагрузки на колонну

Таблица 6

|  | Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН | f | Расчетная нагрузка, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временная нагрузка Р = р  Агр = 12  122,5 | 1470 | 1,2 | 1764 |
| 2 | Собственный вес настила и балок G = mngAгр = 151,1  10-39,81  122,5 | 181,58 | 1,05 | 190,66 |
| Итого G+P |  | 1651,58 |  | 1954,66 |

2.3.2. Подбор сечения колонны

Выполним расчет относительно оси Y, пересекающей полки. Гибкость колонны у = 89,3. Находим у = 0,50.

Требуемая площадь сечения колонны Атр = 115,2 см2.

Требуемые радиус инерции и ширина полки

iY=Lefλy=8,2 см

Ширина полки находится из соотношения iY  0,24bf .

bf = 36 см – принимаем ширину полки, в соответствии с сортаментом прокатной стали.

Высоту стенки hW назначаем так, чтобы удовлетворялось условие h bf, hW = 360 мм. Назначив толщину tW = 1,2 см, получим площадь сечения стенки: АW  = 43,2 см2. Свес полки:

bef = 0,5(bf – tW) = 0,5(360-12) = 17,4 см.

Предельное значение bef = 17,5 см – находится из условия возможности применения автоматической или полуавтоматической сварки. Т.к. величина свеса полки меньше предельной, условие технологичности сварки выполняется.

Геометрические характеристики сечения.

Площадь сечения:

А = 0,5 (Атр – АW) = 115,2 см2.

Момент инерции:

JY=2tfbf312+hWtW312=21,0⋅36312+36⋅1,2312=7781 см4

Радиус инерции:

iY=JYA=7781115,2=8,2 см

Гибкость: λY=LefiY=732,68,2=89,3

Приведенная гибкость: λ=λYRYE=89,33452,05⋅105=3,65

Коэффициент продольного изгиба:

ϕY=1,47−13RYE(0,371−27,3RYE)λY+(0,0275−5,53RYE)λY2=1,47−133452,05⋅105(0,371−27,33452,05⋅105)3,65+(0,0275−5,533452,05⋅105)3,652=0,50Включаем в нагрузку вес колонны:

Gк = АLf = 77 115,2 10-47,3261,11,05 = 7,5 кН

Полная расчетная нагрузка Gp = 1962,5 кН

Проверка колонны на устойчивость.

σ=(Р+G)+GкϕYA=1962,50,5⋅115,2⋅10−4=341 МПа

Недонапряжение составляет 1,2%.

Проверка предельной гибкости.

U=180 - 60 =180 – 60  0,987 = 120,78

где α=(P+G)+GkϕYARYγC=1962,50,5⋅115,2⋅10−4345⋅1=0,987

Т.к. Y = 89,3 < U = 120,78, проверка гибкости проходит.

2.3.3. Проверка устойчивости полки и стенки колонны.

Отношение свеса полки к ее толщине:

beftf=17410=17,4

Наибольшее отношение beftfmaxпри условии выполнения устойчивости полки равно 17,72. Т.к. beftfmax=17,72>beftf=17,4, устойчивость полок обеспечивается.

Проверим устойчивость стенки по условию hWtW≤hWtWmax.

hWtW=361,2=30; hWtWmax=λUWERY; UW = 1,2+0,35 = 1,2+0,35  3,65 = 2,5

Принимаем 2,3.

hWtWmax=2,32,05⋅105345=56,2

30 < 56,2 – устойчивость стенки колонны обеспечена.

Т.к. hWtW=30<2,3ER=56,2, то поперечные ребра жесткости по расчету устанавливать не требуется.

По конструктивным соображениям принимаем на отправочном элементе два парных ребра. Назначим размеры парных ребер: ширина bP = hW/30 + 40 мм = 36/30 + 40 = 41,2. Принимаем bP =50 мм.

Толщина tP  bP/12 = 50/12 = 4,2 мм. Принимаем tP = 6 мм.

В центрально-сжатых колоннах сплошного сечения сдвигающие усилия между стенкой и полкой незначительны. Поэтому сварные швы, соединяющие полки со стенкой, назначаем конструктивно толщиной катета kf = 6 мм.

2.3.4. Расчет базы колонны.

База колонны, состоящая из опорной плиты и траверс, крепится к фундаменту анкерными болтами.

Размеры плиты базы.

Ширину плиты назначаем по конструктивным соображениям:

Впл = bf + 2t + 2c = 360 + 2  10 + 2  50 = 480 мм

Длина плиты минимальная по конструктивным соображениям:

Lпл min = h +2c = 380 + 2  50 = 480 мм.

Учитывая стандартные размеры листов, назначаем Lпл = 480 мм.

Проверим достаточность размеров плиты в плане расчетом из условия смятия бетона под плитой. Класс бетона фундамента В12,5. Расчетное сопротивление бетона смятию при коэффициенте условия работы в = 1,2:

Rв,loc = вRвв1 = 1,2  7,5  0,9 = 8,1 МПа

Требуемая длина плиты по расчету:

Lтр=(P+G)+GkRb locB=1962,58,1⋅0,46⋅103=0,527 м

Принимаем по сортаменту универсальной стали Lпл = 530 мм.

Получаем размеры плиты базы в плане

Lпл  Впл = 530  480 мм с площадью Апл = 0,25 м2.

Назначаем размеры верхнего обреза фундамента

Вф = Впл + 20 см = 48 + 20 = 68 см

Lф = Lпл + 20 см = 53 + 20 = 73 см

Площадь Аф = 0,50 м2

Уточним коэффициент ϕв=3АфАпл=30,500,25=1,26

Уточним сопротивление бетона смятию

Rв,loc = 1,26  7,5  0,9 = 8,51 Мпа

Проверим бетон на смятие под плитой базы:

σР=1926,50,25⋅103=7,85 МПа<Rв loc=8,51 МПа - проверка удовлетворяется

Расчет толщины плиты базы.

Выделим три участка плиты с характерными схемами закрепления.

Изгибающие моменты в плите на участках:

на I участке

М1 =   Р  в2

в = 50 мм;  = 0,5; Р = 7,85 Мпа

М1 = 0,5  7,85  103  0,052 = 9,81 кНм

на II участке

Отношение сторон а/в = 0,075/0,36 = 0,208

Т.к. отношение сторон меньше 0,5, выполняем расчет как для консоли

М2 = 0,5  7,85  103  0,0752 = 22,08 кНм

на III участке

Отношение сторон 2,07, отсюда  = 0,125

М3 = 0,125  7,85  103  0,1742 = 2,971 кН

По наибольшему моменту на участке Мmax = 29,71 кН.

Определим требуемую толщину плиты:

tпл≥6МmaxRYγc=6⋅29.71345⋅103⋅1,0=0,023 м (23 мм), где С = 1,0

По сортаменту принимаем плиту толщиной 25 мм.

Расчет траверсы.

Нагрузка со стержня колонны передается на траверсы через сварные швы, длина которых и определяет высоту траверсы. При четырех швах с высотой катета kf = 10 мм

hтр≥lW=(P+G)+Gk4kf(βγWRW)minγC+0,01 м

Прочность по металлу шва fWfRWf = 0,7 1  240 = 168 МПа (СНиП, табл. 51).

hтр≥lW=1962,54⋅0,01⋅168⋅103⋅1+0,01=0,30 м

В соответствии с требованиями СНиП, расчетная длина флангового шва должна быть не более 85fkf = 85 0,7  0,01 = 0,6 м, в расчете lW = 0,30 м.  По сортаменту универсальной стали принимаем hтр = 400 мм.

Расчет катета сварного шва крепления траверсы к плите.

При вычислении суммарной длины швов учитывается непровар по 1 см на каждый шов.

lW = 2(2Lпл – h) - 23 = 2(256 – 38) –6 = 142 см.

Требуемый по расчету катет:

kf≥(P+G)+Gk(βRW⋅γW)minLW=1962,5168⋅103⋅1,42=0,0082 мм

В соответствии с табл. 38 СНиП при толщине плиты 25 мм минимальный катет шва равен kf min = 7 мм.

Приварку торца стержня колонны к опорной плите базы выполняем конструктивными швами kf  = 9 мм.

Крепление базы к фундаменту.

При шарнирном сопряжении колонны с фундаментом необходимы анкерные болты для фиксации проектного положения колонны и закрепления ее в процессе монтажа. Принимаем два анкерных болта диаметром d = 20 мм. Болты устанавливаются в плоскости главных балок с креплением к плите базы, что обеспечивает за счет гибкости плиты шарнирное сопряжение колонны с фундаментом.

2.3.5. Расчет оголовка колонны.

Оголовок колонны состоит из опорной плиты и подкрепляющих ребер. Опорная плита передает давление от двух главных балок на ребра оголовка и фиксирует проектное положение балок при помощи монтажных болтов. Определяем размеры ребер, задавшись толщиной плиты: tпл = 20 мм. Требуемая толщина парных ребер из условия работы на смятие:

tZ=NRPγC(bоп+2tпл)=2⋅817,58478⋅103(0,20+2⋅0,02)=0,0143 м

где N – удвоенная опорная реакция главной балки;

RP=RUN/m = 490/1,025 = 478 МПа – расчетное сопротивление смятию торцевой поверхности.

Bоп = 0,20 м – ширина опорного ребра балки.

Принимаем толщину ребра tZ = 16 мм.

Ширина ребра должна быть не менее bh  0,5 bоп + tпл – 0,5tW =  0,50,2 + 20 – 0,512 = 114 мм. Принимаем ширину парных ребер bh = 160 мм вверху и 130 мм внизу.

Высота вертикальных ребер определяется из условия размещения фланговых швов длиной не менее:

hr=lW+0,01 м = N4kf(βγWRW)minγC+0,01 м =2⋅817,584⋅0,9⋅10−2⋅168⋅103⋅1+0,01=0,28 м

Здесь катет шва не может быть более kf  1,2tW = 1,2  12 = 14,4 мм.

Длина сварного шва не должна быть более lW max = 85f  kf = 85    0,7   0,9  10-2= 0,54 м. Принимаем kf = 0,9 см и высоту ребра 0,5 м.

Т.к. Стенка колонны тоньше примыкающих ребер (tW = 12 мм < tr = 16 мм), стенку проверяем на срез:

τ=N2tWhr=1635,16⋅10−32⋅1,2⋅10−2⋅0,50=136,3 МПа<RSγC=0,58⋅345⋅1=200,1 МПа

Вывод: стенка колонны толщиной 12 мм на срез проходит. Торец колонны фрезеруется, и поэтому толщина швов, соединяющих опорную плиту со стержнем колонны и ребрами, назначается конструктивно, равной kf = 8 мм. С целью укрепления стенки колонны и вертикальных ребер от возможной потери устойчивости снизу вертикальные ребра обрамляются горизонтальными ребрами толщиной tP = 8 мм.

ЛИТЕРАТУРА

- СниП II-23-81*.Стальные конструкции/Госстрой России. – М.:ЦИТП Госстроя России, 1998 –96 с.

- Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов/Под общ. ред. Е.И. Беленя. – М.: Стройиздат, 1985 – 560 с.

- Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций: Учебное пособие для техникумов, 1991 – 431 с.

- Танаев В.А. Проектирование стальной балочной клетки. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. – Хабаровск, 2000 – 71 с.