2.3.   Некоторые  особенности  работы  с  РЛТ.

2.3.1.  Запись выполненного упражнения.

В тренажере имеется 3 возможности записи выполняемого упражнения:

- использование режима RECORD;

- использование DXY Plotter;

- использование принтера

Рассмотрим запись выполняемого упражнения в режиме RECORD. Используя его инструктор может записать на жесткий диск все данные по выполняемому упражнению. Запись может быть начата инструктором в любое время по ходу выполнения упражнения. Осуществляется это в следующем порядке:

- На панели SIMULATION MODE нажать кнопку RECORD - кнопка при этом загорится желтым цветом.

- Теперь запись упражнения будет выполнятся до тех пор пока будет светится кнопка RECORD. Упражнение будет записываться в файл с расширением Pb.

- Запись упражнения может быть остановлена в любой момент времени нажатием на кнопку RECORD, при этом ее подсветка должна погаснуть.

Запись упражнения с помощью принтера предусматривает запись некоторых параметров какого-либо активного судна или судов по ходу упражнения. Выполняется это в следующем порядке:

Включить питание принтера, нажать кнопку с левой стороны принтера.

- Нажать на принтере кнопку < on line >.

- На панели COMMAND KEYS нажать кнопку LOG SPEC.

- На экране DATA MONITOR появится страница 1 режима LOG SPEC, а курсор будет находится в позиции Log mode.

- Набрать 1 или 2 и нажать RETURN - курсор установится в позиции Interval. 1 - принтер будет печатать через определенный интервал времени, 2 - принтер будет печатать только изменение параметра.

- Набрать интервал в секундах и нажать RETURN - курсор установится в позиции Own ships.

- Набрать номер ( номера ) активного судна, параметры которого необходимо отпечатать и нажать RETURN - курсор установится в позиции Parametr no.

- Используя кнопку HELP на панели FUNCTION KEYS, отобрать номера параметров.

- Набрать номера параметров для печатания принтером и нажать RETURN, а затем EXE CUTE.

- Чтобы принтер начал распечатывать данные, нажать кнопку PRINT на панели SIMULATION MODE, которая загорится после нажатия желтым цветом.

С помощью принтера можно распечатывать данные с экрана DATA MONITOR, для чего необходимо нажать на клавиатуре кнопку CTRL и, удерживая ее, нажать букву Р на клавиатуре, принтер отпечатает все данные по странице, высвечиваемой в этот момент на экране DATA MONITOR.

В состав РЛТ NMS-90 входит DXY Plotter, с помощью которого, как уже упоминалось выше, возможна запись на бумагу цветными карандашами траекторий движения активных судов, судов-целей, буев и т.д. Последовательность действий инструктора для запуска рекордера на запись выполняемого упражнения следующая:

- Нажать кнопку LOG SPEC на панели COMMAND KEYS.

- Нажать кнопку NEXT PAGE на панели FUNCTION KEYS - на экране DATA MONITOR появится 2 страница режима LOG SPEC, которая называется PLOT SPECIFICATION.

- Проверить нажата ли кнопка MARKER на панели DISPLAY CONTROL.

- Джойстиком установить рамку карты. Нажать RETURN - курсор установить в позиции Scale.

- Последовательно установить параметры в соответствии с меню на этой странице и нажать RETURN, а затем EXE CUTE.

Теперь необходимо подготовить к работе сам рекордер. Последовательность действий следующая:

- Включить питание рекордера, установив кнопку POWER рекордера в положение ON.

- Нажать кнопку PAPER HOLD на рекордере и установить бумагу.

- Установить в специальные гнезда цветные карандаши. Их количество зависит от того, сколько карандашей определит инструктор на странице 2 режима LOG SPEC. Рекордер готов к работе.

- Чтобы запустить рекордер в работу, нажать кнопку PLOT на панели SIMULATION MODE, при этом она загорится желтым цветом.

2.3.2.  Разбор выполненного упражнения.

Разбор выполненного упражнения может осуществляться двумя путями:

- с помощью распечатки упражнения, полученной с DXY Plotter;

- с помощью видеопроекционной системы BARCO DATA - 400, позволяющей в режиме PLAY BACK воспроизводить записанное упражнение.

Разбор упражнения не представляет никакой методической трудности для преподавателя.

Включение BARCO DATA - 400 для разбора упражнения осуществляется следующим образом:

- Включить питание на селектор и BARCO DATA - 400.

- Нажать кнопку 2 на селекторе.

- В режиме TIME DATA задать фактор времени, с которого будет производится разбор упражнения.

- Нажать кнопку PLAY BACK на панели SIMULATION MODE ( если время начала PLAY BACK не задано в режиме TAME DATA, то режим PLAY BACK автоматически начнется со времени, с которого была начата запись упражнения ).

- Нажать кнопку RUN на панели OWN SHIP CONTROL напротив всех активных судов, которые участвуют в разборе упражнения.

2.3.3.  Некоторые особенности работы с тренажером.

К особенностям работы с тренажером необходимо отнести следующее:

а) Настройка цветного монитора ПИ.

б) Установка REFERENCE POSITION.

в) Работа с жестким диском.

г) Использование дискеты.

д) Использование некоторых кнопок клавиатуры и их сочетаний.

а) Настройка цветного монитора ПИ.

Первоначально настройка цветного монитора ПИ осуществляется ручкой RADAR на панели SYSTEM CONTROL. Вращением этой ручки по часовой стрелки увеличивается яркость экрана монитора. В ПИ предусмотрена возможность настройки цветного монитора. Выполняется это в режиме RADAR SPEC на странице 4 в следующем порядке:

- Нажать кнопку RADAR SPEC на панели COMMAND KEYS - на экране DATA MONITOR появится 1 страница этого режима.

- Нажать кнопку NEXT PAGE на панели FUNCTION KEYS 3раза - на экране DATA MONITOR появится 4 страница этого режима - INSTRUCTOR DISPLAY CONTROL, а курсор установится в позиции Range Rings.

- Набрать на клавиатуре ON - неподвижные круги дальности будут присутствовать на экране. Набрать OFF - НКД на экране не будет. Нажать RETURN - курсор установится в позиции Scan correlation.

- Установить значение Scan correlation от 0 до 3 и нажать RETURN - курсор установится в позиции Afterglow. Значение 0 соответствует положению OFF этой позиции.

- Установить значение Afterglow от 0 до 10 и нажать RETURN - курсор установится в позиции Video gain. Значение 0 соответствует положению OFF этой позиции.

- Установить значение Video gain от 0 до 63 и нажать RETURN - курсор установится в позиции Sync delay.

- Установить значение Sync delay от 0 до 31 и нажать RETURN, а затем EXE CUTE - настройка цветного монитора ПИ закончена.

На обратной стороне цветного монитора есть 2 кнопки: ON/OFF - включение белого цвета и кнопка черная BRIGHT - для регулировки яркости.

б) Установка REFERENCE POSTION

Предусмотренная в тренажере функция REFERENCE POSITION позволяет инструктору установить на экране цветного монитора ПИ неподвижную точку, относительно которой возможно измерение пеленга и дистанции до любой точки на экране. Установка REFERENCE POSITION осуществляется следующим образом:

- Нажать кнопку MARKER на панели DISPLAY CONTROL - эта кнопка загорится желтым цветом.

- Джойстиком установить маркер в требуемую точку на экране.

- Нажать кнопку REF POSITION на панели DISPLAY CONTROL - кнопка загорится желтым цветом.

- Джойстиком установить маркер в то место на экране, на которое необходимо измерить пеленг и дистанцию.

- нажать кнопку MARKER DATA на панели COMMAND KEYS.

- На экране DATA MONITOR появится страница режима MARKER DATA, на которой инструктор может прочитать измеренные пеленг и дистанцию в колонке Rel.RP - относительно REF POSITION.

- После окончания работы с этой функцией нажать кнопку REF POSITION, тем самым включив ее.

в) Работа с жестким диском.

Работа с жестким диском осуществляется инструктором с помощью клавиатуры:

- Нажать кнопку CMD на панели COMMAND KEYS.

- Нажать и удержать кнопку HELP на панели FUNCTION KEYS.

- На экране DATA MONITOR появятся возможные команды, набирая которые на клавиатуре инструктор осуществляет работу с жестким диском.

г) Использование дискеты.

В ПИ РЛТ NMS-90 установлен дисковод для работы с дискетами в 3.25 дюймов. Он расположен в правом верхнем углу ПИ под панелью SYSTEM CONTROL. Для того, чтобы начать работу с дискетой необходимо:

- Вставить дискету в дисковод.

- Нажать на панели COMMAND KEYS кнопку CMD.

- Набрать на клавиатуре DRIVE P.

- Нажать RETURN - на экране DATA MONITOR появится надпись Default disk drive is: P - можно начинать работу с дискетой, используя команды, указанные в пункте 3.

Д) Использование некоторых кнопок клавиатуры.

Функциональное назначение некоторых кнопок клавиатуры было рассмотрено ранее. Остальные кнопки имеют такое же назначение как и на типовой клавиатуре. Ниже покажем функциональное назначение одновременного нажатия 3 и 2 кнопок клавиатуры:

- CTRL+SHIFT+ESC

- CTRL+X

- CTRL+H

- CTRL+S

- CTRL+T

- CTRL+M

- CTRL+R

- CTRL+V

- CTRL+C

- CTRL+L

- CTRL+B

- CTRL+D

- CTRL+I

- NON

В Приложении приводятся распечатки этих сочетаний с экрана DATA MONITOR. Применение этих сочетаний позволяет инструктору получать определенную информацию с экрана DATA MONITOR или реализовать возможности их в ПИ.

- Сочетания CTRL+SHIFT+ESC

Одновременное нажатие этих кнопок на клавиатуре выводит на экран DATA MONITOR режим SYSTEM CONFIGURATION, состоящий из 4 страниц. Для 1-ой странице имеется HELP. На этих страницах дается информация о конфигурации системы тренажера ( о наличии или отсутствии тех или иных приборов и систем в тренажере ). Более полную информацию инструктор может получить в HELP для 1-ой страницы и на других страницах с экрана DATA MONITOR, нажимая кнопку NEXT PAGE на панели FUNCTION KEYS.

- Сочетание CTRL+X

Одновременное нажатие этих кнопок на клавиатуре выводит на экран DATA MONITOR режим COLOUR MIXING, имеющий 1 страницу. Этот режим дает на экране монитора ПИ палитру возможных цветов, с помощью которых могут быть изменены цвета маркера, курсовой линии, глубин и т. д.

- Сочетания CTRL+H

Одновременное нажатие этих кнопок на клавиатуре выводит на экран DATA MONITOR информацию о возможных сочетаниях кнопки CTRL с другими кнопками клавиатуры.

- Сочетания CTRL+S

Одновременное нажатие этих кнопок на клавиатуре выводит на экран DATA MONITOR режим SUBSYSTEM STATUS, имеющий 4 страницы. Четвертая страница имеет название SLAVE TEST. Для 1 и 4 страниц имеется HELP. В этом режиме на первых 3 страницах раскрывается конфигурация систем и приборов тренажера. На 4-ой странице инструктор имеет возможность производить тестирование различных приборов и систем тренажера. Более подробную информацию можно получить в HELP для 1 и 4 страниц.

- Сочетания CTRL+T

Одновременное нажатие этих кнопок на клавиатуре выводит на экран DATA MONITOR режим MODEL TEST, состоящий из 2 страниц. Для первой страницы имеется HELP,  где приводится подробная информация о работе инструктора с этим режимом.

- Сочетания CTRL+M

Одновременное нажатие этих двух кнопок на клавиатуре позволяет инструктору осуществлять контроль процессоров в ПИ. На экране DATA MONITOR, при этом сочетании появляется режим MEMORY  EXAMINE, имеющий 1 страницу и HELP, где можно получить подробную информацию о работе с этим режимом.

- Сочетания CTRL+R

Одновременное нажатие этих кнопок на клавиатуре выводит на экран DATA MONITOR два режима:

- на первой странице SYSTEM RELEASE No.

- на второй странице SUBSYSTEM RELEASE No.

Для первой странице имеется HELP. Эти 2 страницы дают возможность инструктору узнать о реализованных версиях матобеспечения в основных процессорах тренажера и его приборов и систем.

- Сочетания CTRL+V

одновременное нажатие этих двух кнопок на клавиатуре выводит на экран DATA MONITOR режим VISUAL SYSTEM, который в тренажере не реализован.

- Сочетания CTRL+C

Одновременное нажатие этих двух кнопок на клавиатуре изменяет шрифт на экране DATA MONITOR с мелкого на крупный. Для того, чтобы снова вернуться к крупному шрифту, необходимо еще раз нажать на эти две кнопки.

10.Сочетание CTRL+L

Одновременное нажатие этих двух кнопок на клавиатуре используется в режиме SHIP ROUTNG для того, чтобы установить активное судно в Position in the map, курсор при этом должен находиться в позиции Longitude или Latitude на странице 1.

11.Сочетание CTRL+B

Одновременное нажатие этих двух кнопок на клавиатуре используется в режиме SHIP ROUTING на страницах 2,3 и 4 для смены способа задания точек поворота. Нажатие кнопок включает способ TIME BASED, еще одно нажатие - способ POS. BASED.

12.Сочетание CTRL+D ( DELETE )

Это сочетание используется для того, чтобы в любом режиме на экране DATA MONITOR производить стирание параметра или текста. Стирание производится только тогда, когда курсор установлен на параметр или текст.

13.Сочетание CTRL+I ( INSERT )

Это сочетание используется для того, чтобы в любом режиме произвести на экране DATA MONITOR ввод параметра или текста в позицию, на которой установлен курсор.

14.Сочетание NON

Набор этих трех заглавных букв в одну из координат любого параметра, а затем нажатие кнопок RETURN и EXE CUTE, позволяет инструктору удалить этот параметр из упражнения, при этом параметр удаляется и с экрана ПИ.

Необходимо обратить внимание на то, что при работе с ПИ в режимах:

- MODEL SPEC

- SYSTEM CONFIGURATION

- SUBSYSTEM STATUS

- SYSTEM RELEASE

- SUBSYSTEM RELEASE

нужно проявлять особую осторожность, поскольку можно испортить матобеспечение тренажера.