- ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ И ПОСАДКИ ВЕНЦА ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА.

8.1.	Рассчитаем шпоночное соединение для входного вала с муфтой. Шпонку выбираем призматическую по ГОСТ 23360-78. Размеры шпонки выбираем по таблице 19.11 из [4]:

- сечение	 		b  h = 6  6 мм;

- фаска 			0.3 мм;

- глубина паза вала	 	t1 = 3.5 мм;

- глубина паза ступицы 	t2 = 2.8 мм;

- длина 			l = 32 мм.

σсм=2Тd(h−t1)⋅l≤[σ]смШпонка призматическая со скругленными торцами. Материал шпонки – сталь 45 нормализованная. Напряжения смятия и условия прочности определяем по формуле:

При чугунной ступице []см = 70…100 МПа.

σсм=2Тd(h−t1)⋅l=2⋅17.64⋅100018⋅(6−3.5)⋅32=24.5(МПа)Передаваемый момент Т = 17.64 Нм.

см < []см , следовательно, допустимо установить муфту из чугуна СЧ20

  - Рассчитаем шпоночные соединения для выходного вала.

    - Соединение вал-колесо.

Шпонку выбираем призматическую по ГОСТ 23360-78. Размеры шпонки выбираем по таблице 19.11 из [4]:

- сечение	 		b  h = 14  9 мм;

- фаска 			0.5 мм;

- глубина паза вала	 	t1 = 5.5 мм;

- глубина паза ступицы 	t2 = 3.8 мм;

- длина 			l = 48 мм.

σсм=2Тd(h−t1)⋅l≤[σ]смШпонка призматическая со скругленными торцами. Материал шпонки – сталь 45 нормализованная. Напряжения смятия и условия прочности определяем по формуле:

При чугунном центре колеса []см = 70…100 МПа.

σсм=2Тd(h−t1)⋅l=2⋅284.461⋅100045⋅(9−5.5)⋅48=75.254(МПа)Передаваемый момент Т = 284.461 Нм.

см < []см , следовательно, допустимо центр червячного колеса изготовить из серого чугуна СЧ20

    - Соединение вала с муфтой.

Шпонку выбираем призматическую по ГОСТ 23360-78. Размеры шпонки выбираем по таблице 19.11 из [4]:

- сечение	 		b  h = 10  8 мм;

- фаска 			0.4 мм;

- глубина паза вала	 	t1 = 5 мм;

- глубина паза ступицы 	t2 = 3.3 мм;

- длина 			l = 50 мм.

σсм=2Тd(h−t1)⋅l≤[σ]смШпонка призматическая со скругленными торцами. Материал шпонки – сталь 45 нормализованная. Напряжения смятия и условия прочности определяем по формуле:

При чугунной ступице []см = 70…100 МПа.

σсм=2Тd(h−t1)⋅l=2⋅284.461⋅100036⋅(10−5)⋅50=63.214(МПа)Передаваемый момент Т = 284.461 Нм.

см < []см , следовательно, допустимо установить муфту из чугуна СЧ20

  - Выбор посадки для венца червячного колеса.

Мощность, передаваемая червячным колесом  Р2 = 0.512 кВт;

Частота вращения  n2 = 17.189 об/мин;

Вращающий момент, передаваемый червячным колесом  Т = 284.461 Нм.

Венец выполнен из бронзы БрА9ЖЗЛ отливка в кокиль (Т = 245 МПа), чугунный центр - из серого чугуна СЧ20  (пч.р = 118 МПа;  = 0.25) Колесо изображено на рис.4.1.

PKmin=2Tfπd22ℓ=2⋅284.461⋅10000.06⋅π⋅2002⋅45=16.768(МПа)Минимальное контактное давление, которое должно быть создано по поверхностям сопрягаемых деталей для передачи момента Т:

Определим величину минимального расчетного натяга:

Δmin=PKmind2c1E1+c2E2

Принимаем для материала охватываемой детали (чугуна)  Е1 = 1.3105 МПа  и   = 0.25; для материала венца -  Е1 = 1.1105 МПа  и   = 0.33.

c1=r22+r12r22−r12−μ1=842+242842−242−0.25=0.928c1=r32+r22r32−r22+μ2=942+842942−842+0.33=9.258,тогда	Вычислим коэффициенты с1  и  с2 :

Δmin=16.768⋅2000.9281.3⋅105+9.2581.1⋅105=0.306(мм)

Вычислим минимальный табличный натяг с учетом поправок:

Т min = min + u = 306 + 14.4 320 мкм

По таблицам допусков и посадок [6] выбираем посадку в системе отверстия: Т min = 330 мкм; Тmax = 420 мкм.

Проверку прочности соединяемых деталей производим при контактном давлении, соответствующем максимально возможной величине натяга:

PKmax=PKminΔTmaxΔTmin=16.768420330=21.3(МПа)

σэкв=РKmaxr32+r22r32−r22=21.3942+842942−842=190.17(МПа)Для опасных точек внутренней поверхности венца червячного колеса при  = 1.0 получаем:

Sвенц.=σТσэкв=245190.17=1.29Коэффициент запаса прочности:

Такой коэффициент запаса достаточен.

σэкв=νРKmaxr22+r12r22−r12=0.25⋅21.3842+242842−242=6.27(МПа)	Для опасных точек колесного центра:

Sцентр=σТσэкв=1186.27=18.8 Таким образом, колесный центр имеет весьма большой запас прочности.