| Формат | Зона |  | Поз. |  | # Обозначение |  |  |  | # Наименование |  |  |  | Кол. |  | Приме-чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Документация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДМ 2501.300.000 СБ |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Сборочные единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | ДМ 2501.100.000 СБ |  |  |  | Редуктор |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | ДМ 2501.200.000 СБ |  |  |  | Рама сварная |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | ДМ 2501.300.000 СБ |  |  |  | Муфта |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Стандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болты ГОСТ 7798-70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | М10  6g  38.5.8 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | M10  6g  50.5.8 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гайки ГОСТ 5915-70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | М10 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муфта торообразная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 250 – 36 – 1.1 ГОСТ 20884-75 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шайбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1065Г ГОСТ 6402-70 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 ГОСТ13371-68 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электродвигатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 4А1008УЗ ГОСТ 19523-74 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ## ДМ 2501.300.000 СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм |  | Лист |  | № документа |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  |  |  | Неупокоев Д.А. |  |  |  | Привод |  | Лит. |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  |  | Слесарев Е.Н. |  |  |  |  |  | у |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КГУ группа М-3115 |  |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |