# Расчёт режима резания при сверлении

Деталь - заготовка конического зубчатого колеса. Материал - сталь 45: sв = 61 кг-с/мм2;

Станок вертикально сверлильный модели 2Н135; Сверло - спиральное из быстрорежущей стали Р18; Æ 30

- Определяем глубину резания при сверлении:

t=D02=302= 15 мм

- Подача при сверлении :	  S = 0.02 ´ D0 = 0.02 ´ 30 = 0.6 мм/об;

Корректируем подачу по паспорту станка 2Н135;

Sпас = 0.1 ¸ 1.6 мм/об; Z =9;

S = 0.6, т.е. 0.1 < S < 1.6

Выбираем подачу по ступеням:

Smax = jz-1 ´ Smin;

j=z−1SmaxSmin=81.60.1=816=1.42;

S2 = 0.1 ´ 1.42 = 0.142 мм/об

S3 = 0.142 ´ 1.42 = 0.202 мм/об

S4 = 0.202 ´ 1.42 = 0.286 мм/об

S5 = 0.286 ´ 1.42 = 0.406 мм/об

S6 = 0.406 ´ 1.42 = 0.577 мм/об

S7 = 0.577 ´ 1.42 = 0.820 мм/об

В качестве рассчётной принимаем ближайшую меньшую

Sp = S6 = 0.577 мм/об

3 . Определяем расчётную скорость резанья при сверлении

Vp=Cv´Dbv´KvTm´SYv	где

Кv = KLv ´ KMv ´ KHv - поправочный коэффициент.

KLv - коэффициент, учитывающий глубину отверстия в зависимости от диаметра сверла. По таблице 9 находим KLv = 1.0;

KMv - коэффициент учитывающий влияние материала.

Для стали KMv=75sα; где a = 0.9 (таб. 10)

sв = 61; KMv=75610.9=1.30.9=1.14;

KMv - коэффициент учитывающий материал сверла.

Для сверла из быстрорежущей стали KMv = 1.0;

то Кv = KLv ´ KMv ´ KMv = 1.0 ´ 1.14 ´ 1.0 = 1.14;

По табл. 11 находим для S > 0.2;

Cv = 9.8; bv = 0.4; Xv = 0; Yv = 0.7; m = 0.2;

Vp=9.8´300.4´1.14900.2´0.60.7=26,68м/мин;

- Определяем расчётную частоту вращения шпинделя

np=1000´VppD=1000´26.683.14´30=283

По паспорту станка

nmin = 31.5 об/мин;

nmax = 1400 об/мин;

Z = 12; число ступеней вращения

nmax = nmin ´ jz-1

j=z−1nmaxnmin=11140031.5=1144.4»1.41;

Частота вращения по ступеням:

n2 = n1 ´ j = 31.5 ´ 1.41 = 44.42 об/мин;

n3 = n2 ´ j = 44.4 ´ 1.41 = 62.62 об/мин;

n4 = n3 ´ j = 62.6 ´ 1.41 = 88.3 об/мин;

n5 = n4 ´ j = 88.3 ´ 1.41 = 124.5 об/мин;

n6 = n5 ´ j = 124.5 ´ 1.41 = 175.6 об/мин;

n7 = n6 ´ j = 175.6 ´ 1.41 = 247.5 об/мин;

n8 = n7 ´ j = 247.5 ´ 1.41 = 349.0 об/мин;

В качестве рассчётной принимаем ближайшую меньшую частоту вращения

np = n7 = 247.5 об/мин

- Определяем фактическую скорость резания.

V=pDnp1000=3.14´30´247.51000=23.31

Основные режимы резанья при сверлении:

S = 0.6 мм/об;

V = 23.31 м/мин;

n = 247.5 об/мин;

- Определяем осевую силу резания:

Р0 = Ср ´ DZp ´ Syp ´ KMp

по таблице 6 КMp = 0.89: по табл. 12 находим:

Ср = 51; Zp = 1.4; Yp = 0.8, то

Р0 = 51 ´ 301.4 ´ 0.60.8 ´ 0.89 = 51 ´ 116.9 ´ 0.665 ´ 0.89 = 352.8 кг-с;

Рдоп = 1500 кг-с; то

Р0 < Р0 доп;

- Определяем крутящий момент

Ìð=´å´SY´æÌ;

где æÌ=æÌð=0.89;

то табл. 12 находим для стали СМ = 40; ВМ = 2.0; Yм = 0.8;

Мкр = 40 ´ 302.0 ´ 0.60.8 ´ 0.89 = 8.54 кг-с ´ м;

по паспорту станка Мкр п = 40 кг-с ´ м;

- Определяем мощность на шпинделе станка.

Ný=Ìð´n974=8.54´247.5974=2.163

N=Nýh=2.20.8=2.71

h = 0.8 (КПД станка по паспорту)

- Коэффициент использования станка по мощности

æ=NN´100%=2.714´100%=67.5%;

гдеN - мощность главного электродвигателя станка по паспорту.

- Определяем основное техническое время

Ò0=Ln´S;

где L - расчётная длинна обрабатываемой поверхности.

L=l+l1+l2;

l -действительная длина (чертёжный размер) l = 33 мм;

l1 - величина врезания;

l2 - выход инструмента;

l1 + l2 = 0.4 ´D = 0.4 ´ 30 = 12 мм

Ò0=33+12274.5´0.6=45148.5=0.3

(Приложение) Операционаая карта механической обработки (сверлильная)