- Маршрут обработки конического зубчатого колеса прямозубого

Размеры, мм

| Опе-рация | Содержание или наименование операции | Станок, оборудование | Оснастка |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 | Отрезать заготовку | Абразивно-отрезной 8Б262 | Тиски |
| 010 | Кузнечная |  |  |
| 015 | Термическая обработка |  |  |
| 020 | Подрезать торцы 6032Н7 и 87.66/66 предварительно. Точить поверхность 60 предварительно. Сверлить, зенкеровать, развернуть отверстие 32Н7 предварительно. Расточить и точить фаски. | Токарный полуавтомат с ЧПУ КТ141 | Трех кулачковый патрон |
| 025 | Подрезать торец 87,66/32Н7. Точить поверхность 87,66 предварительно. | Токарный полуавтомат с ЧПУ КТ141 | Трех кулачковый патрон |
| 030 | Протянуть шпоночный паз В=10js9 окончательно. | Горизонтально-протяжной 7512 | Жесткая опора |
| 035 | Опилить заусенцы на шпоночном пазе | Вибробункер |  |
| 040 | Подрезать торец  60/32Н7 предварительно, торец 87,66/60 и точить поверхность 60, 87,66 окончательно. | Токарный полуавтомат с ЧПУ КТ141 | Трёхкулачковый патрон |
| 045 | Подрезать торец 87,66/32Н7 предварительно | Токарный с ПУ КТ141 | Трёхкулачковый патрон. |
| 050 | Контроль |  |  |
| 055 | Строгать 35 зубьев (m=2,5) под шлифование | Зубострогальный 5Т23В | Оправка |
| 060 | Зачистить заусеницы на зубьях | Вибробункер |  |
| 065 | Шлифовать торец 60/32Н7 окончательно и отверстие 32Н7 окончательно | Внутришлифовальный | Трёхкулачковый патрон |
| 070 | Шлифовать торец 87,66/32Н7 окончательно | Плоскошлифовальный 3Б740 | Магнитный стол |
| 075 | Шлифовать 35 зубьев (m=2,5) окончательно | Зубошлифовальный 58П70В | Оправка |
| 080 | Промыть деталь | Моечная машина |  |
| 085 | Технический контроль |  |  |
| 090 | Нанесение антикоррозионного покрытия |  |  |

Содержание	работы

Деталь : коническое зубчатое колесо

- Обосновать и выбрать способ получения заготовки. Определить припуски и допуски на механическую обработку, выбрать чертеж заготовки с указанием размеров и предельных отклонений.

- Определить последовательность и содержание технологических операции (составить план механической обработки с указанием эскизов установов, наименований операций и переходов)

- Выбрать станки и станочные приспособления для всех операции.

- Выбрать технологические базы и способы установки заготовки на станке.

- Для трех операций выбрать режущий инструмент с маркой инструментального материала, геометрию параметров (угол заточки), привести расчёт режимов резания для трёх операций (токарная, сверильная , протягивание).

- Спроектировать приспособление для металлорежущего станка и выполнить его чертёж.

- оформить спроектированный технологический процесс в виде маршрутных карт и трех операционных карт для операций указанных в п. 5.

- Составить пояснительную записку, отразив вопросы:

а). содержание задания;

б).выбор способа получения заготовки и определение её припусков и допусков;

в).расчёт режима резания согласно п. 5.

г).выбор режущего инструмента и проектирование одного из них;

д.).выбор приспособлений и проектирование одного из них;

е).список литературы .