Задание на курсовую работу :

Предлагается выполнить анализ работы системы управления электровозом постоянного тока при разгоне грузового поезда.

Задачей анализа является изучение принципов управления работой тяговых электрических двигателей и технической реализации этих принципов на электровозах

постоянного тока.

Исходные данные:

Номинальная мощность на валу тягового двигателя  Рдн,

кВт  .      .    .    .    .    .    .    .    .   .   .    .    .    .   .     .    .    670

Номинальная скорость движения электровоза  Vn,

км/ч      .     .      .     .     .    .      .     .      .      .     .     .     .   48,4

Руководящий подъём iр, %0   .    .     .      .      .     .     .         11

Номинальное напряжение тягового электрического двигателя (ТЭД) Uдн, В   .     .      .    .    .     .    .     .     .     .      .    .    1500

Номинальный КПД ТЭД  hд    .       .       .      .      .     .    0,94

Коэффициент потерь силы тяги в процессе реализации тягового усилия hF      .       .         .       .       .      .     .      .  0,95

Сопротивление обмоток ТЭД rд, Ом .     .    .      .      .       0,12

Напряжение в контактной сети постоянного

тока Uс, В      .       .       .      .      .      .     .      .       .      .     3000

Коэффициент 1-й ступени регулирования возбуждения ТЭД

b1,  .      .      .     .       .       .       .          .       .      .      .     .    0,62

Коэффициент 2-й ступени регулирования возбуждения ТЭД

b1,  .       .      .       .       .       .       .       .      .          .     .      0,40

РАСЧЕТ:

- Рассчитаем номинальный ток ТЭД  Iн, А.

Рдн 1000

Iн=       Uдн hд              , где Рдн - мощность ТЭД

Uдн  - напряжение ТЭД

hд - номинальный КПД ТЭД

670000

Iн=          1500*0,94           = 475 , А

Номинальный ток ТЭД равен 475 А.

- Для расчёта удельной ЭДС возьмём три значения тока от 150 А до 475 А  и три значения от 475 А до 1,75*Iн. Расчеты представим в виде табл. 1.1

1,75*Iн=1,75*475=831 А

CVФ=35,5(1-е         ) ,  где   СvФ=   Е      удельная ЭДС

V

Cv - конструкционная постоянная

Ф - магнитный поток

IВ - ток ТЭД

СvФ=35,5(1-е        )=15,56 , В/(км/ч)

Значения, полученные при расчёте, представим в виде таблицы:

| Ток якоря I, А | Удельная ЭДС, В/(км/ч) |
| --- | --- |
| 150 | 15,6 |
| 310 | 24,7 |
| 475 | 29,8 |
| 595 | 32 |
| 715 | 33,2 |
| 831 | 34 |

- Рассчитаем силу тяги ТЭД, соответствующую принятым   токам с точностью до целых чисел, результат занесём в

табл. 1.2

Fкд=3,6 СvФнIhF*0,001 , где Fкд - сила тяги электровоза, кН

СvФн -  ЭДС, В/(км/ч)

I - ток двигателя, А

hF - коэффициент потерь силы тяги

Fкд= 3,6*15,6*150*0,95*0,001=8 , кН

табл. 1.2

| Ток ТЭД, А | Номинальная ЭДС , В/(км/ч) | Сила тяги, кН |
| --- | --- | --- |
| 150 | 15,6 | 8 |
| 310 | 24,7 | 26,2 |
| 475 | 29,8 | 48,4 |
| 595 | 32 | 65 |
| 715 | 33,2 | 81,2 |
| 831 | 34 | 96,6 |

- Построим по данным таблицам графики СvФ(I) и Fкд(I)

( приложение 1).

- Силовая электрическая цепь электровоза

постоянного тока.

- Приведём чертёж схемы силовой цепи электровоза:

ш3

ЛК                        Ш1       Rш1     Rш2

8

1         2               1            2

П1  А           Б           В          М                6           4         2

В          Б       А

1              3              5

7                                               3          4     П2

3             4           Rш1      Rш2

Ш2

Ш4

- Рассчитаем сопротивление секций реостата с точностью до двух знаков после запятой.

Ra=0,18Rтр  ;   Rб=0,17Rтр    ; Rв=0,15Rтр, где Rтр  - сопротивление

троганья, Ом

Uc

Rтр=    Iтр      -4rд  , где Iтр  - ток трогания, равен току Iн , А

rд - сопротивление обмоток ТЭД, Ом

Uc - напряжение в контактной сети, В

3000

Rтр=         475            - 4 * 0.12 = 5,84  Ом

Ra=0,18 * 5,84 = 1,05 Ом

Rб = 0,17 * 5,84 = 0,99 Ом

Rв = 0,15 * 5,84 = 0,88 Ом

2.2.2   Рассчитаем сопротивление шунтирующих резисторов RШ1 и RШ2 с точностью до 2-х знаков

b2

RШ2 =     1- b2     *  2 *  rв  ,  где RШ - сопротивление

шунтирующих резисторов

b2 - коэффициент возбуждения

rв - сопротивление обмотки

возбуждения, rв= 0,3 * rд, где

rд -  сопротивление обмоток

ТЭД, rв =0,036 Ом

0,4

RШ2 =       1 - 0,4       *  2 * 0,036   =    0,6 Ом

0,62

RШ2+ RШ1=     1 -0,62           * 2 * 0,036 =  0,12 Ом

RШ1= 0,12 - 0,6 = 0,6 Ом

2.2.3   Запишем значения в схему.

- Приведём таблицу замыкания контакторов.

- Запишем в таблицу замыкания контакторов значения сопротивления реостата на каждой позиции.

- Семейство скоростных характеристик электровоза и пусковая диаграмма. Электротяговая характеристика электровоза

- Рассчитаем сопротивление силовой цепи, Ом , отнесённое к одному двигателю:

Rn

Rn’ + rд =     m   +    rд  ,  где Rn’ - сопротивление реостата на

n-ой позиции, отнесённое к ТЭД

rд - сопротивление ТЭД

m - число последовательно

соединёных двигателей.

Rn - сопротивление реостата на

n-ой позиции

Uc’ - Ii(Rn’ + rд )

Vni =           СvФi                              , где СvФi  - магнитный поток

на позиции

Uc’ - напряжение

питания ТЭД

Rn’ + 0,12  = 1,46 + 0,12  Ом

750- 150 (1,58)

Vni =                15,6               =32,9  км/ч

- Заполним расчётную таблицу.

- Начертим семейство скоростных  характеристик с 1 по 11 позицию и электротяговую характеристику.

Расчёт и построение характеристик ТЭД при

регулировке возбуждения .

3.2.1   Рассчитаем Fкд; Fк ; V при b1  и  b2, заполним таблицу 3.2

Fкд = 3,6 | CVФ |b IдhF * 0,0001  , где Fкд - сила тяги ТЭД, кН

| CVФ |b - ЭДС при

ступени регулирования

hF - коэффициент потерь

силы тяги = 0,95

Fк = Fкд * 8   ,                                      где    8 - число ТЭД

Uc’ - Irд

V =      | CVФ |b                         ,  где Uc’- напряжение питания

ТЭД

табл. 3.2

| Ток ТЭД, А | 310 | 475 | 595 | 715 | 831 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент регулировки b=0,62 |  |  |  |  |  |
| Ток возбуждения Iв , А | 192 | 295 | 369 | 443 | 515 |
| Удельная ЭДС ¦ CVФ ¦b,В/км/ч | 18,4 | 24,1 | 26,9 | 29,2 | 30,7 |
| Сила тяги ТЭД Fкд, кН | 19,5 | 39,2 | 55 | 71 | 87 |
| Сила тяги эл-за Fк ,кН | 156 | 313 | 438 | 568 | 696 |
| Скорость движения км/ч | 80,3 | 60,8 | 54,1 | 50 | 47 |
| Коэффициент регулировки b=0,4 |  |  |  |  |  |
| Ток возбуждения Iв , А | 124 | 190 | 238 | 286 | 332 |
| Удельная ЭДС ¦ CVФ ¦b,В/км/ч | 14 | 18,4 | 21,2 | 23,6 | 25,5 |
| Сила тяги ТЭД Fкд, кН | 15 | 30 | 43 | 58 | 72 |
| Сила тяги эл-за Fк ,кН | 119 | 240 | 345 | 462 | 580 |
| Скорость движения км/ч | 106 | 80,2 | 69 | 62 | 57,2 |

| CVФ |b возьмём из рис. 1

Fкд, = 3,6 *18,4 *192 * 0,95 * 0,0001 = 12,1 кН

Fк = 12,1 * 8 = 96,8 кН

1500 - 192(0,12)

V =            18,4              =   80,3  км/ч

3.3   Построение пусковой диаграммы электровоза

постоянного тока.

3.3.1   На рис. 2  построим пусковую диаграмму электровоза

постоянного тока, при условии что ток переключения

Iп = Iн = 475 А.

- Рассчитаем средний ток ТЭД на последовательном  соединении Iср1 и на параллельном соединении Iср2, А.

Iср1 = 1,15 Iн=1,15* 475 = 546 А

Iср2 = 1,25 Iн=1,25 * 475 = 594 А

Токи Iср1 и Iср2 показаны на графике рис. 2 вертикальными

линиями. Графически определим скорость движения на безреостатных позициях ( 7; 11; 12; 13 ), результаты занесём в таблицу 3.3

таблица 3.3

| Средний ток , А | 546 | 594 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| позиция | 7 | 11 | 12 | 13 |
| Скорость V, км/ч | 22 | 44 | 54 | 69 |
| Сила тяги ТЭД Fкд, кН | 58 | 65 | 55 | 43 |
| Сила тяги эл-за Fк ,кН | 470 | 525 | 440 | 345 |

- Расчёт  массы поезда.

4.1 Выберем и обоснуем  , исходя из полного использования силы тяги электровоза, расчётное значение силы тяги Fкр и соответсвующую ей расчётную скорость Vр. Из табл. 3.3 выберем наибольшее значение Fкр потому, что наибольшая сила , реализуемая электровозом, необходима для преодоления сил сопротивления движению W , кН, которая складывается из основного сопротивления W0 , кН и сопротивления движению от кривых и подъёмов Wд , кН . Силе тяги Fк = 525 кН соответствует скорость 44 км\ч.

- Рассчитаем основное удельное сопротивление движению  w0р , кН.

2

w0р = 1,08 + 0,01Vр+ 1,52 * 0,0001 * (Vр ) , где Vр - расчётная

скорость движения

w0р = 1,08 + 0,01 * 44 + 1,52 * 0,0001 * ( 44 * 44 ) = 1,8 кН

- Рассчитаем массу поезда с округлением до 50 т.

Fкр

М =  (w0р + i ) * 9,81 * 0,0001 , где М - масса поезда

i - руководящий подъём

Fкр - расчётная сила тяги

М = 4200 т

- Анализ работы системы управления

электровозом при разгоне.

- Построим тяговые характеристики  для 7; 11; 12; 13 позиции на рис. 2

- Рассчитаем и построим характеристики основного сопротивления  движения для  скоростей 0,25; 50; 75; 100 км/ч, результаты занесём в таблицу 5.1

W0 = w0 ´ М ´9,81 ´ 0,001

W0 = 1,08 * 4200 * 9,81 * 0,001 = 44,5 кН

табл. 5.1

| Скорость движения V, км/ч | 0,25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное удельное сопротивление движению w0 , н/(кН) | 1,08 | 1,96 | 2,69 | 3,6 |
| Основное сопротивление движению W0 , кН | 44,5 | 81 | 111 | 148 |

Построим по данным таблицы кривую на рис.2

- Графически  определим конечную скорость разгона поезда. Пересечение графиков W0 (V) и Fк  (V) для 13-ой позиции даст численное значение конечной скорости разгона поезда Vк км/ч. Vк=97 км/ч.

- Заполним таблицу расчёта времени и пути разгона поезда  таблица 5.3 .

- Построим графики скорости и времени в период разгона поезда на рис. 3 .

- Вывод :

- Время разщгона изменяется пропорционально при увеличении или уменьшении среднего значения пусковой силы тяги. Во сколько раз увеличится сила тяги, во столько раз уменьшится время разгона поезда и наоборот.

- При  разгоне сила тяги больше силы сопротивления движению и вследствии этого поезд разгоняется - движение с положительным ускорением. На подъёме возрастает сила сопротивления движению и при равенстве её силе тяги электровоза ускорение будет равно нулю - наступит установившееся движение. Когда сила сопротивления будет больше силы тяги, то поезд начнёт замедляться ( ускорение будет отрицательным). Из-за этого на подъёме время разгона увеличится, а на спуске уменьшится.

- Управление электровозом при разгоне поезда.

- Определим графически максимально возможный ток переключения по пусковой диаграмме ( рис.2 ) при параллельном соединение двигателей. Для работы уже выбран максимальный ток переключения, равный 475 А. При выборе большего тока на 11-й позиции произойдет бросок тока больше значения максимально допустимого в 831 А, что, в свою очередь, вызовет срабатывание аппаратов защиты.

- При  возможном увеличении тока переключения увеличатся средние токи для последовательного и параллельного соединения ТЭД, возрастёт сила тяги электровоза и его скорость. Графики V (S), t (S) на рис.3 будут достигать своих максимальных значении на меньшем расстоянии пройденного пути.

Рациональное ведение поезда - достижение максимальных скоростей за более короткое время, путём реализации максимальной силы тяги  на безреостатных позициях при наличии максимальной массы поезда, рассчитанной по руковолящему подъёму. Технико- экономический эффект  - снижение себистоимости перевозок грузов, экономия электроэнергии, эффективная эксплуатация ЭПС и вагонов.

Литература :

- Конспект лекций.

- Задание на курсовую работу с методическими указаниями.

- Правила тяговых расчётов.

- Введение в теорию движения поезда и принцыпы управления электроподвижным составом.

- Теория электрической тяги.

1.03.97 года