| Украинская государственная строительная корпорация "Укрстрой" николаевский строительный колледж Специальность 7090214 "Эксплуатация и ремонт подъёмно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования." КУРСОВАЯ РАБОТА По предмету: "Электротехника, электроника и микропроцессорная техника". ##### На тему: " Расчет электрического привода механизма подъема башенного крана". Выполнил: студент гр.КСМ-46 Пигарёв С.Н. Руководитель: Жилин В.Н. Николаев 1998 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание. Cтр. - Выбор типа электродвигателя. 2 - Предварительный выбор типа электродвигателя. 3 - Определение приведённого момента электропривода. 4 - Определение приведённого момента сопротивления рабочей 5 машины. - Определние времени пуска и торможения привода. 6 - Определение пути, пройденного рабочим органом за время 7 пуска и торможения. - Определение пути, пройденного рабочим органом с 8 установившейся скоростью. - Определение времени равномерного хода рабочей машины. 9 - Определение времени паузы (исходя из условий технологического 9 процесса. - Определение продолжительности включения. 10 - Построение нагрузочной диаграммы. 11 - Определение мощности двигателя из условий нагрева. 12 - Проверка выбранного электродвигателя на перегрузочную 13 способность и по пусковому моменту. - Выбор данных двигателя по каталогу. 14 - Построение механической характеристики двигателя. 15 - Расчёт пускового реостата. 18 - Выбор схемы управления и защиты двигателя. 21 - Вычерчивание схемы управления и описание её работы 23 (подбор аппаратуры управления по каталогу). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изм | Лист | № Докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  | Пигарёв |  |  | Расчет электрического привода механизма башенного крана. | Литер. |  |  |  | Лист |  | Листов |
|  | Провер. |  | Жилин |  |  |  |  | У |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## НСК КСМ-46 |  |  |  |  |  |  |

Введение.

Рабочие механизмы грузоподъемных кранов обеспечивают перемещение грузов в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Подъем груза осуществляется механизмом подъема.

На кранах может быть установлено до трех механизмов подъема различной грузоподъемности.

Перемещение груза по горизонтали на мостовых и козловых кранах осуществляется с помощью грузовой тележки и самого крана, а на стреловых кранах – с помощью механизмов поворота, изменения вылета стрелы или грузовой тележкой стрелы. Всеми механизмами кранов управляют из одного места – кабины или поста управления.

Конструкции башенных кранов постоянно усовершенствуют, что позволяет расширить область их применения. Например, первые краны имели грузоподъемность 0.5…1.5 т., грузовой момент до 30 т*м., высоту подъема 20…30 м., сейчас работают краны грузоподъемностью до 50 т., грузовым моментом до 1000 т*м., высотой подъема до 150 м.

Для повышения производительности кранов на новых машинах увеличены скорости рабочих движений, а также повышена мобильность кранов.

1. Выбор типа электродвигателя.

На кранах применяют главным образом трехфазные асинхронные двигатели перемен-ного тока.

По способу выполнения обмотки ротора эти двигатели разделяют на электродвигатели с короткозамкнутым и с фазным роторами.

Двигатели с короткозамкнутым ротором применяются в электроприводе, где не требует-

ся регулировать частоту вращения, или в качестве второго (вспомогательного) двигателя для получения пониженных скоростей механизмов крана. Недостатком электродвигателей с корот-

козамкнутым ротором является большой пусковой ток, в 5…7 раз превышающий ток двигателя

при работе с номинальной нагрузкой.

Двигатели с фазным ротором используются в приводе, где требуется регулировать частоту вращения. Включение в цепь ротора пускорегулирующего реостата позволяет уменьшить пусковой ток, увеличить пусковой момент и изменить механическую характеристику двигателя.

Они имеют значительные преимущества перед двигателями других типов: возможности выбора мощности в широком диапазоне, получения значительного диапазона частот вращения с плавным регулированием и осуществления автоматизации производственного процесса простыми средствами; быстрота пуска и остановки; большой срок службы; простота ремонта и эксплуатации; легкость подвода энергии.

Двигатели постоянного тока тяжелее, дороже и сложнее устроены, чем одинаковые по мощности трехфазные асинхронные. Достоинства двигателей постоянного тока является возможность плавного и глубокого регулирования частоты вращения, поэтому такие двигатели применяют в специальных схемах электропривода кранов для высотного строительства.

Крановые двигатели предназначены для работы, как в помещении, так и на открытом воздухе, поэтому их выполняют закрытыми с самовентиляцией (асинхронные двигатели) или с независимой вентиляцией (двигатели постоянного тока) и с влагостойкой изоляцией.

Так как двигатели рассчитаны на тяжелые условия работы, их изготовляют повышенной прочности. Двигатели допускают кратковременные перегрузки и имеют большие пусковые и максимальные моменты, которые повышают номинальные моменты в 2.3…3.0 раза; имеют относительно небольшие пусковые токи и малое время разгона; рассчитаны на кратковременные режимы работы.

Исходя из всего вышеизложенного, для механизма подъема крана наиболее подходит трехфазный асинхронный двигатель переменного тока с фазным ротором в закрытом исполнении и рассчитанный на повторно-кратковременный режим работы.

2. Предварительный выбор мощности двигателя.

Предварительный выбор мощности двигателя для механизма подъёма башенного крана осуществляется по формуле:

P=Q+Q0⋅V102⋅η

где    Q – вес поднимаемого груза (кг.)

Q0 – вес грузозахватного приспособления,

Q0=0.05⋅Q=0.05⋅5500=275 кг;

V – скорость подъёма груза мсек.;

V=18ммин=1860=0.3мсек;

 - коэффициент полезного действия механизма подъёма.

Р=Q+Q0⋅V102⋅η=5500+275⋅0.3102⋅0.84=20.22 кВт.

По каталогу находим ближайшее значение мощности к полученному:

Рн = 22 кВт

Исходя из расчётной мощности двигателя, выбираю для механизма подъёма башенного крана асинхронный двигатель с фазным ротором серии МТ 51 – 8 с напряжением 380 В.

3. Определение приведённого момента электропривода.

Маховой момент системы электропривода, приведённый к валу двигателя из уравнения:

GD2=αGDдв2+GDтш+GDм2+GDрм2i2+365GV2nдв2

где:    - коэффициент, учитывающий маховые массы редуктора (находится по каталогу).

Обычно он лежит в пределах от 1.1 до 1.15.

В данном случае принимаем   = 1.1.

GD2дв – маховый момент предварительно выбранного двигателя  кг⋅м2;

GD2дв = 4.4 кг⋅м2.

GD2тш – маховый момент тормозного шкива (если таковой имеется) кг⋅м2;

GD2тш = 3.88 (кг⋅м2).

GD2м – маховый момент соединительной муфты  кг⋅м2;

GD2м = 1кг⋅м2.

GD2рм – максимальный момент рабочей машины (барабана)  кг⋅м2;

GD2рм = m⋅R2

где   m – масса барабана, m = 334 кг;

R – радиус барабана, R = 0.2 м.

следовательно, GD2рм = 3340.22=13.36   кг⋅м2.

G – сила сопротивления поступательно движущегося элемента (Н);

G=(Q+Q0)⋅g

где   Q+Q0 – вес поднимаемого груза с крюком (кг.);

g – ускорение свободного падения (постоянная величина), g = 9.8 м/с2 ;

G=(Q+Q0)⋅g=(5500+275)⋅9.8=56595 H.

nдв- номинальная скорость вращения двигателя (об/мин) ;

nдв= 723 об/мин.

i – передаточное отношение

i=nдвnрм

где    nрм – скорость вращения рабочей машины (барабана)

nрм=60⋅т⋅Vπ⋅Dб

где    m – число полиспастов  (m=2);

Dб – диаметр барабана    (Dб=0.4 м)

 = 3.14

V – скорость поступательно движущегося элемента

nрм=60⋅т⋅Vπ⋅Dдб=60⋅2⋅0.33.14⋅0.4=28.66         об/мин;

i=nдвnрм=72328.66=25.22

GD2=α⋅(GDдв2+GDтш2+GDм2)+GDрм2i2+365+GV2nдв2=1.1⋅(4.4+3.88+1)+13.3625.222+365⋅56595⋅0.327232=12.84кг⋅м2

4. Определение приведенного момента сопротивления рабочей машины.

При подъеме груза величина момента сопротивления, когда поток энергии идет от двигателя к рабочей машине, находится из уравнения:

Mc=Мрмi⋅η

где       i – передаточное отношение (i = 25.22);

 - к.п.д. передачи (= 0.84)

Мрм = момент сопротивления на валу рабочей машины   (кГ⋅м).

Мрм=Q+Q0⋅Dб2⋅m⋅η

где      Q+Q0 – вес груза с крюком (кг)  (Q+Q0 = 5775 кг)

Dб – диаметр барабана  (Dб = 0.4 м)

m – число полиспастов  (m = 2)

 - кпд электропривода  ( = 0.84)

Мрм=Q+Q0⋅Dб2⋅m⋅η=5775⋅0.42⋅2⋅0.84=687.5   кг⋅м;

Мс=Мрмi⋅η=687.525.22⋅0.84=32.45   кг⋅м.

5. Определение времени пуска и торможения привода.

Время пуска и торможения двигателя определяется по формулам:

tn=GD2375⋅nдвМ

t=GD2375⋅nдвМ

где   GD2 – маховый момент системы электропривода (GD2 = 12.84 кг⋅м2);

nдв – частота вращения двигателя (nдв = 723 обмин);

Мj – динамический момент электропривода

Мj=−+Мg−+Мс

Знак плюс у момента  Мg берётся в том случае, когда двигатель работает в двигательном режиме, а знак минус – при тормозном режиме.

Знак плюс у момента сопротивления выбирается в том случае, когда рабочая машина по-

могает движению системы (при опускании груза), а знак минус, если рабочая машина мешает движению системы.

Величина момента двигателя находится из уравнения:

Мg = Мн

где    - коэффициент, зависящий от типа двигателя и условия пуска.

Для двигателя постоянного тока и асинхронных двигателей с фазным ротором

 = 1.4  1.6.

Для данного двигателя   = 1.6.

Mн=975Рнnдв

где     Мн – номинальный момент двигателя

Рн – номинальная мощность двигателя (Рн = 22 кВт);

nдв – частота вращения двигателя (nдв = 723обмин)

Мн=975⋅Рнnдв=975⋅22723=29.67  кг⋅м;

Мg=β⋅Мн=1.6⋅29.67=47.47   кг⋅м;

Мj1 = Мg – Мс = 47.47 – 32.45 = 15.02  кг⋅м;

Мj2 = - Мg – Мс = - 47.47 – 32.45 = - 79.92  кг⋅м;

Время пуска

tn=GD2375⋅nдвМj1=12.84375⋅72315.02=1.64 с;

Время торможения

tm=GD2375⋅nдвМj2=12.84375⋅723−79.92=−0.31 с.

В дальнейших расчётах знак минус, стоящий у времени торможения, не учитывается.

- Определение пути, пройденного рабочим органом за время пуска и

торможения.

Путь, пройденный рабочим органом за время пуска и торможения, вычисляется по формулам:

Sn=tn⋅V2

Sm=tm⋅V2

где   tn – время пуска привода (tn = 1.64 с);

tm – время торможения привода (tm = 0.31 с);

V – скорость поступательно движущегося элемента (V = 0.3 м/сек).

Sn=tn⋅V2=1.64⋅0.32=0.25 м;

Sm=tm⋅V2=0.31⋅0.32=0.05 м.

7.  Определение пути, пройденного рабочим органом

с установившейся скоростью.

Путь, пройденный рабочим органом, с установившейся скоростью вычисляется по формуле:

Sp=H−(Sn+Sm)

где    Н – высота подъёма башенного крана – расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в верхнем рабочем положении. Под уровнем стоянки       поднимается горизонтальная поверхность основания (например, поверхность головок рельсов для рельсовых кранов, путь перемещения гусеничных и пневмоколёсных кранов, нижняя опора самоподъёмного крана), на которую опирается неповоротная часть крана. (Принимаем Н =16 м)

Sn – путь, пройденный рабочим органом за время пуска (Sn = 0.25 м)

Sm – путь, пройденный рабочим органом за время торможения (Sm = 0.05 м)

Sp = H – (Sn + Sm) = 16 – (0.25 + 0.05) = 15.7 м.

8.  Определение времени равномерного хода рабочей машины.

Время равномерного хода рабочей машины можно определить по формуле:

tp=SpV

где   Sp – путь, пройденный рабочим органом с установившейся скоростью (Sp = 15.7 м);

V – скорость поступательно движущегося элемента (V = 0.3 мсек).

tp=SpV=15.70.3=52.3 сек.

9.   Определение времени паузы (исходя из условий

технологического процесса).

Исходя из условий технологического процесса принимаем время паузы равным:

t0 = 210c = 3.5 мин

что удовлетворяет техническим требованиям выбранного двигателя.

- Определение продолжительности включения.

Время одного включения двигателя, его работы и последующей остановки, называется рабочим циклом. Продолжительность цикла обычно не более 10 мин. Промышленность выпускает крановые электродвигатели, рассчитанные на 15, 25, 40 и 60% - ную относительную продолжительность включения.

Величина ПВ показывает, сколько времени двигатель находится включенным в течение цикла:

ПВ=времявремяработыцикла=tрабtраб+t0

Обычно крановые двигатели рассчитаны на работу при 25% ПВ, но один и тот же двигатель может работать и при 15 % ПВ, и при 40% ПВ, но при этом должна соответственно изменяться его нагрузка.

В данном случае

ПВ=tрабt+t0=tn+tp+tmtn+tp+tm+t0=1.64+52.33+0.311.64+52.33+0.31+2100.2⋅100%=20%

- Построение нагрузочной диаграммы.

Нагрузочной диаграммой называется зависимость силы тока, момента, мощности в функции времени.

Для выбранного двигателя по полученным данным строим нагрузочную диаграмму       М =(t) учитывая реальные времена  протекания переходных процессов и величины пусковых и тормозных моментов, а также реальные значения пауз между временами работы двигателя.

где  tn- время пуска;

tp- время работы;

tm- время торможения;

t0-  время паузы.

Mn- момент пуска;

Mp- момент работы;

Mm- момент торможения.

- Определение мощности двигателя из условий нагрева.

Электрические машины не должны нагреваться свыше допустимых пределов. При пере-

греве машины изоляция обмоточных проводов быстро стареет, теряет изоляционные свойства, становится хрупкой и при дальнейшей работе может обуглиться, что может привести к короткому замыканию и выходу машины из строя.

По нагрузочной диаграмме определяем эквивалентный по нагреву момент двигателя за время его работы без учёта времени пауз

Mэ=Мn2tn+Mc2tp+Mm2tmtn+tp+t

где   Мn и Мm – моменты, развиваемые двигателем при пуске и торможении.

Эквивалентная мощность

Pэ=Мэ⋅nдв975

После этого производится пересчёт эквивалентной мощности на ближайшую, стандартную продолжительность включения

Pк=РэПВдПВк

где   ПВд – действительная продолжительность включения двигателя

ПВк – ближайшая по величине стандартная продолжительность включения по отношению к действительной ПВ.

Если полученная в результате расчёта мощность Рк < Рн двигатель, который был предварительно выбран, по условиям нагрева проходит.

Если же Рк > Рн, то необходимо задаваться следующим габаритом двигателя и расчёт производить вновь.

Определяем эквивалентный момент:

Mэ=Мn2tn+Mc2tp+Mm2tmtn+tp+tm=38.572⋅1.64+32.452⋅52.33+28.852⋅0.311.64+52.33+0.31=32.63кг⋅м

где   Mn = 1.3 Mн = 1.3 . 29.67 = 38.57  (кг . м)

Mm=k⋅Q⋅Q0⋅Dб2⋅m⋅i⋅η

где   k – поправочный коэффициент (k = 1.5);

(Q+Q0) – вес груза с грузозахватным приспособлением;

Dб – диаметр барабана;

m – число полиспастов;

i – передаточное отношение;

 - кпд привода.

Mm=1.5⋅5775⋅0.42⋅2⋅25.22⋅0.84=28.85кг⋅м

Эквивалентная мощность:

Рэ=Мэ⋅nдв975=32.63⋅723975=24.2кВт

Рк=РэПВдПВк=24.2⋅2025=21.6кВт

Поскольку Рк = 21.6 кВт < Рн = 22 кВт то двигатель по условию нагрева проходит.

- Проверка выбранного электродвигателя на перегрузочную способность и по пусковому моменту.

Выбранный по каталогу двигатель (МТ51-8) проверяется на перегрузочную способность на основании неравенства:

λ⋅Mн>Mmax

где    - перегрузочная способность двигателя (выбирается по каталогу),  = 3;

Мн – номинальный момент (Мн =29.67 кГ.м )

Мmax  - максимальный момент двигателя (выбирается по каталогу ), Мmax = 85 кГ.м.

Проверка по пусковому моменту осуществляется на основании неравенства:

0.7⋅МnMн⋅Мн>Mc

где      МnMн- кратность пускового момента (берется из каталога), MnМн =2.8;

Мс – момент сопротивления (Мс = 32,45 кГ.м).

Если выбранный двигатель не проходит по перегрузке или пусковому моменту, то выбирается двигатель большего габарита, который удовлетворял бы этим неравенствам:

λ⋅Мн>Mmax;     3.29.67 = 58 кГ.м

двигатель проходит на перегрузочную способность

0.7⋅МnMн⋅Мн>Mc

0.7 . 2.8 . 29.67 = 58 кГ.м > 32.45 кГ.м

двигатель проходит по пусковому моменту.

- Выбор данных двигателя по каталогу.

Выписываем все каталожные данные двигателя МТ 51- 8

| Величина | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность включения Мощность на валу Скорость вращения Линейный ток статора Напряжение сети Коэффициент мощности КПД Ток ротора Кратность максимального момента Напряжение между кольцами ротора Маховый момент ротора | ПВ Рн nдв I1н U1 Кр  I2н MmaxМн U2 GDдв2 | 25% 22 кВт 723 об/мин 56.5 А 380 В 0.7 0.84 70.5 А 3 197 В 4.4 кГ.м2 |

- Построение естественной механической характеристики двигателя.

Механической характеристикой двигателя называется, зависимость частоты вращения n от момента М нагрузки на валу.

Различают естественные и искусственные характеристики электродвигателей.

Естественной механической характеристикой называется – зависимость оборотов двигателя от момента на валу при номинальных условиях работы двигателя в отношении его параметров (номинальные напряжения, частота, сопротивление и тому подобное). Изменение одного или нескольких параметров вызывает соответствующее изменение механической характеристики двигателя. Такая механическая характеристика называется искусственной.

Для построения уравнения механической характеристики асинхронного двигателя воспользуемся формулой Клоса:

M=2⋅MkSSk+SkS

где   Мk – критический момент двигателя;

Mk=975⋅λ⋅Pнnн

Sk – критическое скольжение двигателя;

Sk=Sн⋅(λ+λ2−1)

 - перегрузочная способность двигателя ( = 3);

Sн – номинальное скольжение двигателя

Sн=n1−nнn1

где   nн – скорость вращения ротора;

n1 – синхронная скорость поля статора;

n1=60⋅fP

где   f – промышленная частота тока питающей сети, (f = 50 Гц);

Р – число пар полюсов (для двигателя МТ 51 – 8  Р=4)

n1=60⋅fP=60⋅504=750обмин.

Номинальное скольжение двигателя МТ 51 - 8

Sн=n1−nнn1=750−723750=0.036

Критическое скольжение двигателя

Sk=Sн⋅λ+λ2−1=0.036⋅3+32−1=0.21

Критический момент двигателя

Мк=975⋅λ⋅Рнnн=975⋅3⋅22723=89кг⋅м2

Для построения характеристики в координатах переходят от скольжения к числу оборотов на основании уравнения

n = n1(1 – S)

Скольжением задаются в пределах от 0 до 1.

Так для  S = 0      n = 750 . (1 – 0) = 750 об/мин;

S = 0.1   n = 750 . (1 – 0.1) = 675 об/мин;

S = 0.2   n = 750 . (1 – 0.2) = 600 об/мин;

S = 0.3   n = 750 . (1 – 0.3) = 525 об/мин;

S = 0.4   n = 750 . (1 – 0.4) = 450 об/мин;

S = 0.5   n = 750 . (1 – 0.5) = 375 об/мин;

S = 0.6   n = 750 . (1 – 0.6) = 300 об/мин;

S = 0.7   n = 750 . (1 – 0.7) = 225 об/мин;

S = 0.8   n = 750 . (1 – 0.8) = 150 об/мин;

S = 0.9   n = 750 . (1 – 0.9) = 75   об/мин;

S = 1      n = 750 . (1 – 1) = 0        об/мин.

При тех же скольжениях находим по формуле Клоса соответствующие им моменты:

S = 0                  М = 0  кг . м

S = 0.05             M=2⋅890.050.21+0.210.05=40.1  кг . м

S = 0.1               M=2⋅890.10.21+0.210.1=69.1  кг . м

S = 0.15             M=2⋅890.150.21+0.210.15=84.2  кг . м

S = 0.2               M=2⋅890.20.21+0.210.2=88.9  кг . м

S = 0.21             M=2⋅890.210.21+0.210.21=89  кг . м

S = 0.3                M=2⋅890.30.21+0.210.3=83.6  кг . м

S = 0.4                 M=2⋅890.40.21+0.210.4=73.3  кг . м

S = 0.5                  M=2⋅890.50.21+0.210.5=63.5  кг . м

S = 0.6                  M=2⋅890.60.21+0.210.6=55.5  кг . м

S = 0.7                  M=2⋅890.70.21+0.210.7=49  кг . м

S = 0.8                  M=2⋅890.80.21+0.210.8=43.7  кг . м

S = 0.9                   M=2⋅890.90.21+0.210.9=39.4  кг . м

S = 1                       M=2⋅8910.21+0.211=35.8  кг . м

Пользуясь этими значениями переходим к построению естесственной механической характеристики двигателя МТ 51 – 8  (см. рис.)

- Расчёт пускового реостата.

При пуске асинхронные электродвигатели потребляют из питающей сети значительные пусковые токи. В момент пуска скольжение асинхронного электродвигателя  S = 100%, а в номинальном режиме не превышает 5%.

Значит, в момент пуска вращающееся магнитное поле статора в 20 раз чаще пересекает обмотку ротора. При пуске, продолжительность которого составляет доли секунды, так возрастает в 5 – 6 раз. За это время обмотка электродвигателя не успеет перегреться, и пусковой ток для него не опасен. Однако большие толчки тока приводят к толчкам напряжения, что неблагоприятно сказывается на режиме работы других потребителей. В связи с этим принимают меры по ограничению пусковых токов асинхронных электродвигателей. В то же время эти двигатели, потребляя большие пусковые токи, развивают сравнительно небольшой вращающий момент. Цель применения искусственных схем пуска асинхронных двигателей – не только снизить пусковые токи, но и повысить пусковые моменты.

Для асинхронного двигателя с фазным ротором сначала определяется сопротивление фазы ротора:

r2=U2⋅Sн3⋅I2н

где   U2 – напряжение между кольцами ротора, (U2 = 197 В);

Sн – номинальное скольжение (Sн =0.036);

I2н – ток ротора (I2н = 70.5 А)

Следовательно, сопротивление фазы ротора будет равно:

r2=U2⋅Sн3⋅I2н=197⋅0.0361.73⋅70.5=0.058  (Ом)

Затем определяем коэффициент небаланса γпо формуле:

γ=ΖSн%⋅М%10000

где    - число ступеней пускового реостата, ( = 5)

М% - кратность максимального пускового момента  (М% = 280).

Коэффициент небаланса равен:

γ=ΖSн%⋅М%10000=53.6⋅28010000=0.64

Активное сопротивление одной фазы ротора при полностью введённом реостате (R1) определяется из уравнения:

R1=10000⋅r2Sн%⋅М%

R1=10000⋅0.0583.6⋅280=0.575  (Ом)

Сопротивление одной фазы ротора при работе двигателя на второй ступени (R2) определяется из уравнения:

R2 = R1. 

R2 = 0.575 . 0.64 = 0.368  (Ом)

Сопротивление одной фазы ротора при работе двигателя на третьей ступени (R3);

R3 = R2 .  = R1. 2

R3 = 0.368 . 0.64 = 0.575 . 0.642 = 0.236 (Ом).

Сопротивление одной фазы ротора при работе двигателя на четвёртой ступени (R4);

R4 = R3 .  = R1 . 3

R4 = 0.236 . 0.64 = 0.575 . 0.643 = 0.151 (Ом).

Сопротивление одной фазы ротора при работе двигателя на пятой ступени (R5);

R5 = R4 .  = R1 . 4

R5 = 0.151 . 0.64 = 0.575 . 0.644 = 0.096 (Ом).

Сопротивление ступени реостата, закорачиваемого при переходе со ступени на ступень определяется как разность сопротивлений на двух смежных ступенях:

R1 = R1 – R2,

R1 = 0.575 – 0.368 = 0.207 (Oм);

R2 = R2 – R3,

R2 = 0.368 – 0.236 = 0.132 (Ом);

R3 = R3 – R4,

R3 = 0.236 – 0.151 = 0.085 (Ом);

R4 = R4 – R5,

R4 = 0.151 – 0.096 = 0.055 (Ом).

Критическое скольжение при введённом резисторе в цепь ротора будет:

а) При   R1 = 0.207 (Ом)

Sкп1=Sк⋅ΔR1+r2r2=0.210.207+0.0580.058=0.959

б) При  R2 = 0.132 (Ом)

Sкп2=Sк⋅ΔR2+r2r2=0.21⋅0.132+0.0580.058=0.688

в) При  R3 = 0.085 (Ом)

Sкп3=Sк⋅ΔR3+r2r2=0.21⋅0.085+0.0580.058=0.518

г) При  R4 = 0.055 (Ом)

Sкп4=Sк⋅ΔR4+r2r2=0.21⋅0.055+0.0580.058=0.409.

Определяем уравнение искусственной механической характеристики:

а) При  R1, равном 0.207 (Ом);

M1=2MкS1Sкп1+Sкп1S1=178S10.959+0.959S1

б) При  R2, равном 0.132 (Ом);

M2=2MкS2Sкп2+Sкп2S2=178S20.688+0.688S2

в) При  R3, равном 0.085 (Ом);

M3=2MкS3Sкп3+Sкп3S3=178S30.518+0.518S3

г) При  R4 = 0.055 (Ом);

M4=2MкS4Sкп4+Sкп4S4+178S40.409+0.409S4

Задаваясь значениями S, подсчитываем соответствующие им моменты.

Таблица 1.  Результаты расчёта моментов.

| Значен. | Цифровые показатели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.959 | 1 |
| M1 | 18.4 | 35.6 | 50.7 | 63.2 | 73 | 80 | 84.8 | 87.6 | 88.8 | 89 | 87.1 |
| S2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.688 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| M2 | 25.3 | 47.7 | 65.2 | 77.3 | 84.7 | 88.2 | 89 | 88.9 | 88 | 85.9 | 83.1 |
| S3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.518 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| M3 | 33.1 | 59.8 | 77.2 | 86.1 | 88.9 | 89 | 88 | 85.1 | 81.2 | 77 | 72.7 |
| S4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.409 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| M4 | 41.1 | 70.2 | 84.9 | 89 | 89 | 87.2 | 82.8 | 77.5 | 72.1 | 67 | 62.4 |

Пользуясь результатами расчётов, строим искусственные механические характеристики

двигателя МТ 51 – 8. (см. рис.)

- Выбор схемы управления и защиты двигателя.

Электрической схемой называется чертёж, на котором показаны, соединения электрических цепей. Электрические крановые схемы дают возможность проследить прохождение тока по различным участкам цепи и рассмотреть работу любой части электрооборудования.

В любой из схем электрических соединений крана должны быть предусмотрены:

- защита электрооборудования от перегрузки и коротких замыканий;

- возможность реверса (изменения направления вращения электродвигателя);

- торможение механизма при остановке;

- автоматическое отключение электродвигателя при подходе механизма к концу пути;

- отключение всего электрооборудования или его части для ремонта;

- защита от понижения или исчезновения напряжения и невозможность самозапуска двигателей при восстановлении напряжения после случайного его снятия.

Надёжность работы кранового электропривода в значительной мере определяется контактной аппаратурой, которая, как и двигатель, работает в широком диапазоне изменения нагрузок и частоты включений.

Управление электроприводами башенных кранов осуществляется с помощью контроллёров. Контроллёром называется многопозиционный аппарат, предназначенный для управления электрическими машинами путём коммутации резисторов и обмоток машин; он производит все переключения в цепи электродвигателя, необходимые для пуска, торможения и регулирования его частоты вращения.

Из всех применяемых для управления крановыми электродвигателями контроллёров (барабанных, кулачковых и магнитных) магнитные, или контакторные, являются наиболее совершенными благодаря их надёжности и высокой производительности.

Преимущества автоматического, магнитного контроллёра перед ручным включением заключается в следующем:

- меньше затрачивается физической силы, вследствие чего снижается утомляемость крановщика;

- достигается защита электродвигателей от чрезмерных пусковых и тормозных токов и вызываемого ими искрообразования на коллекторе;

- размеры командоконтроллёров значительно меньше, чем размеры контроллёров барабанных и кулачковых, в связи с чем, большее число их можно с удобством разместить в кабине крановщика;

- магнитный контроллёр позволяет произвести большее число операций в час, так как нет необходимости задерживать рукоятку командоконтроллёра при переходе с одного положение на другое; при этом пуск и торможение происходят в минимально допустимое время и общая производимость- повышается;

- снижается расход энергии, затрачиваемой при пуске;

- сокращается стоимость ухода и ремонта оборудования, так как не только сам магнитный контроллёр надёжен, но и износ электродвигателя меньше.

Наконец, для большинства производств решающим фактором является значительно меньшая вероятность аварийной остановки  крана и связанных с ним агрегатов.

В схемах управления крановыми двигателями широко применяют  также разного рода реле  для целей автоматики, защиты и управления.

Реле – это аппарат, приводимый в действие маломощным импульсом и приводящий в действие за счёт энергии местного источника  более мощное устройство. Реле реагирует на изменение режима работы электрической цепи или механизма (повышение или понижение напряжения, увеличение или уменьшение тока, изменение частоты вращения и т.п.) и замыкает или размыкает свои контакты.

В схемах управления крановыми механизмами работа реле связана с работой электромагнитных контакторов. Реле, посылая импульсы тока в тяговые катушки контакторов, включают их, производя тем самым переключения в силовой цепи и изменяя режим работы электродвигателей.

При выборе аппаратуры управления необходимо учитывать возможные повышения температуры окружающей среды по сравнению с расчётной. Для контактов аппаратов можно рекомендовать увеличить номинальный ток на 20% при повышении температуры на каждые 100С. Однако для контакторов и пускателей температура воздуха влияет на работу не только контакторов, но и катушек электромагнитов. Поэтому можно рекомендовать переход на аппараты тропического исполнения или снижать продолжительность включения так же на 20% при превышении температуры на каждые 100С.

18.  Вычерчивание схемы управления электродвигателя и описание ёё   работы (подбор аппаратуры управления по каталогу).

Рис.1.

Рис.2. Механические характеристики электроприводов подъёма с торможением противовключения.

На рисунке 1 изображена схема электропривода подъёма с панелью управления ТСАЗ. схемы всех панелей управления обеспечивают автоматический разгон, реверсирование, торможение и ступенчатое регулирование скорости на реостатных характеристиках двигателя. Управление осуществляется от командоконтроллёра (кулачкового контроллёра малых размеров). В схеме электропривода обозначены: КН и КВ – контакторы реверсора, КЛ – линейный контактор, КТ – контактор тормоза, КУ1 – КУ4 – контакторы ускорения, КП – контактор противовключения. Подача питания в схему осуществляется через рубильник В1,а в цепь управления – через рубильник В2. Защита воздействует на реле РН и осуществляется: максимальная (обеспечивает автоматическое отключение двигателя при его перегрузке или возникновении в его цепи короткого замыкания) посредством реле РМ, конечная (обеспечивает автоматическое отключение электропривода при переходе механизмом крана предельно допустимых положений) – конечными включателями ВКВ и ВКН и нулевая (обеспечивает контроль машиниста за работой механизмов крана, исключая возможность самопроизвольных пусков двигателей, отключённых вследствие срабатывания защитных устройств или перерыва подачи электроэнергии) – непосредственно реле РН. Для защиты панели управления от токов, возникающих при коротких замыканиях, и значительных (50% и более) перегрузок предусмотрены также предохранители П.

Первое положение подъёма (см.рис.2) служит для выбора слабины троса и подъёма малых грузов на пониженных скоростях (характеристика 1n). На втором положении (характеристика 2n) производится подъём тяжёлых грузов с малой скоростью. Последующие две характеристики 3n  и 4'n  являются пусковыми, на которых разгон производится под контролем реле времени РУ1 и РБ (см.рис.1), причём характеристика 4'n является нефиксированной. На положениях спуска производится регулирование скорости двигателя в режимах: противовклю-

чения на первом и втором положениях (характеристики 1с и 2с), силового спуска или генера –

торного торможения в зависимости от веса груза на третьем положении (характеристика 3с), на котором все пусковые ступени резисторов выведены. Переход на характеристику 3с осуществляется по характеристикам 3'с и 3''с под контролем реле времени. Во всех схемах панелей для механического торможения до полной остановки используют механический тормоз ТМ.

Для спуска груза на характеристиках противовключения 1с и 2с оператору необходимо нажать ВН (см.рис.1) при установке рукоятки командоконтроллёра на соответствующую позицию спуска. Управление с помощью педали является вынужденным в связи в возможностью подъёма груза вместо спуска на характеристиках противовключения. Электропривод переводится в режим противовключения не только при опускании грузов, но и при торможении с положений спуска в нулевое (при нажатии педали на первом и втором положениях) или с третьего положения спуска в нулевое, первое или второе положения (при не нажатой педали). При этом за время выдержки реле РБ времени наряду с механическим торможением обеспечивается и электрическое на характеристике, соответствующей второму положению спуска. Помимо указанного, реле РБ контролирует также правильность сборки схемы.