Крепление

Крепление каната должно выдерживать большее усилие, чем сам канат. Недостаточно надежное крепление каната может стать причиной

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

аварии и даже человеческих жертв.

Рисунок 1: Крепление концов канатов в конусной втулке клином (а) и заливкой (б)

1 - корпус втулки 2 - клин 3 - канат 4 - обмотка

Наиболее распространено крепление каната в конусной втyлке клином (рис.1, а). В плоское  сужающееся отверстие стального кованного, штампованного или литого корпуса 1 пропускают канат 3 таким образом, чтобы оба конца его выходили из узкой стороны отверстия (рис. 1, I). Затем в петлю, образуемую частью каната выходящего из широкой стороны отверстия, закладывают стальной или чугунный клин 2 и затягивают его канатом. При этом канат зажимается между внутренними поверхностями отверстия в корпусе и клином, имеющим на боковых поверхностях канавки для плотного прилегания каната.

Канат следует крепить так, чтобы продолжение оси рабочей (нагруженной) ветви каната проходило через центр отверстия в проушинax корпуса конусной втулки, иначе канат будет перегибаться, что приведет к его обрыву. Второй конец каната должен быть выпущен за край корпуса на длину, равную 10—12 диаметрам каната (рис. 1, II) ли заделан так, как показано на рис. 1, ///. Такое крепление каната легко демонтировать: достаточно бородком, вставленным с узкой стороны отверстия, выбить клин. Недостаток этой конструкции в том, что трудно крепить канаты больших диаметров, так как они плохо сгибаются.

Канаты больших диаметров крепят в конусной втулке заливкой (рис. 1, б). Конец каната 3, продетый с узкой стороны в отверстие втулки 1, расплетают на отдельные проволоки, предварительно перевязав канат в месте выхода его из втулки. Затем у каната вырезают пеньковый сердечник и образовавшуюся кисть затягивают внутрь втулки. Внутреннюю поверхность втулки и проволоки протравливают соляной кислотой и заливают втулку припоем или баббитом а в особо ответственных случаях — свинцом или цинком. Так обычно крепят канаты-стяжки большого диаметра, поддерживающие удлиненные стрелы. Этот способ надежен, но имеет и недостатки: неразъемность соединения и сложную конструкцию.

На рис. 2, а показано крепление каната 2 на коуше 1 с обмоткой 3 заплетки и с использованием болтовых зажимов 4. Коуш 1 крепления имеет на наружной стороне канавку (рис. 2, б), в которую укладывают петлю каната. В первом случае (рис. 2, 1) расплетают на пряди конец каната, вырезают пеньковый сердечник и плотно обтягивая коуш петлей каната. Расплетенные пряди вплетают во вторую ветвь каната, прокалывая ее специальным инструментом.

После

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

дний прокол каждой прядью выполняют только половиной проволок пряди. Число проколов каната каждой прядью зависит от диаметра каната:

Диаметр канат, мм ……………………………… до 15  15-28  28-60

Число проколов, не менее ……………… ………       4        5         6

Последний прокол можно выполнять не всеми прядями, а только половиной.

Заплетка должна доходить до самой обоймы и иметь на всей длине плотную обмотку 3 из мягкой, проволоки. Длина заплетаемой части (м) зависит от диаметра каната: для канатов с диаметром до 12 мм – не менее 0,4; свыше 12 — 0,7. Надежность крепления этого типа зависит от качества выполнения заплетки и обмотки.

Во втором случае (рис. 2, II) конец каната 2 после закладки его в канавку коуша 1 стягивают со второй ветвью каната зажимами 4.

Рис. 2. Крепление концов каната на коуше:

а — общий вид крепления, б — коуш, в и г — обыкновенный и рожковый болтовые зажимы; 1 — коуш, 2 — канат, 3 — обмотка, 4 — зажимы

Применяют обыкновенные (рис. 2, б) или рожковые (рис. 2, г) зажимы. Число зажимов определяют расчетом. Оно зависит от диаметра каната, но должно быть не менее трех (табл. 2).

Таблица 2 Число зажимов и расстояние между ними

| Показатели | Диаметр каната, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,8 | 12,5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 24,0 | 23.0 | 34,5 | 37,0 |
| Число зажимов ...... | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Расстояние, мм: между зажимами от центра Первого зажима | 100 80 | 100 105 | 100 130 | 120 145 | 125 160 | 140 175 | 150 195 | 180 225 | 230 270 | 250 390 |

Все гайки зажимов следует располагать со стороны рабочей ветви петли. Выполнение крепления считается нормальным, когда после затяжки гаек зажимов поперечник каната составляет 0,6 его номинального диаметра. Петлю и ее крепление проверяют натяжением каната под нагрузкой, после чего дополнительно затягивают гайки зажимов до указанного предела. Свободный конец петли обязательно обматывают мягкой проволокой.

Концы канатов в барабан

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ах лебедок крепят так, как показано на рис. 3. Крепление каната 1 одним клином 2 (рис. 3, а) в плоском сужающемся отверстии, выполненном в теле барабана 3, аналогично креплению каната в конусной втулке клином (см. рис. 1, а).

Для крепле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ния каната двумя клиньями 2 (рис. 3, б) и 4 в барабане 3 сделаны два клиновых отверстия. Конец каната 1 пропускают последовательно через оба отверстия, а затем забивают клинья 2 и 4, вставляемые с широкой стороны отверстий. При этом вначале забивают клин 2, расположенный ближе к концу каната, а после натяжения каната — клин 4. Если установить сначала клин 4, то при забивании клина 2 участок каната между клиньями ослабеет и канат

Рис. 3. Крепление концов канатов в барабанах лебедок одним (а) и двумя (б) клиньями:

1— канат, 2 и 4 — клинья, 3 — барабан

будет удерживаться только одним клином 4, т. е. надежность крепления уменьшится вдвое. Двумя клиньями целесообразно крепить канаты 1иаметром 16 мм и более.

Конец каната можно также присоединять к барабану болтами, что отличается от крепления болтовыми зажимами лишь тем, что одной из половинок зажима является тело барабана, к которому болтами притягивают планку, зажимающую канат.