Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г., утвержденными XXVII съездом КПСС поставлена задача создать такие строительные машины, которые позволят резко повысить технический уровень строительного производства и резко сократить применение ручного труда.

Важная роль в деле снижения тру доемкости выполняемых операций, ликвидации ручного труда на погрузочных работах отводиться грузоподъёмным машинам.

В составе парка грузоподъемных машин автомобильные краны, имеющие по  сравнению с другими самоходными кранами преимущества в мобильности, занимают наибольший удельный вес на объектах всех отраслей народного хозяйства. Рост парка автомобильных кранов сопровождается совершенствованием их конструкции, улучшением эксплуатационных качеств.

Чтобы в полной мере реализовать технические возможности автомобильных кранов, машинист должен хорошо знать их устройство овладеть приемами высокопроизводительного труда при интенсивной и безопасной эксплуатации.

K автомобильным кранам предъявляются следующие требования: большая маневренность и независимость передвижения как в пределах той или иной автостроительной площадки, так и между ними; возможность использования на различных видах работ; минимальные объёмы трудоёмкости по монтажу и демонтажу машины самой машины, по подготовке площадок для её эксплуатации, а так же по перебазированию с объекта на объект.

Перечисленным требованиям наиболее полно отвечают автомобильные стреловые самоходные краны общего назначения, оснащенные широкой номенклатурой рабочего оборудования, в том числе телескопической или выдвижной стрелой, гуськами и удлинителями. Поэтому эти машины являются ведущими при производстве многих строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других работ на строительстве

Работающие в различных отраслях народного  хозяйства  автомобильные стреловые краны составляют более 85% всего парка стреловых самоходных кранов, а по суммарной грузоподъемности — почти 50 %.

Выпуск автомобильных стреловых самоходных кранов в нашей стране возрастал большими темпами. Если в 1960 г. было выпущено только 6,33 тыс. этих машин, то начиная с 1975 г. в стране выпускается ежегодно по 19—20 тыс. машин грузоподъемностью 4-16 т.

Увеличение объемов и рост темпов производства монтажных и погрузочно-разгрузочных работ при реконструкции и строительстве промышленных и гражданских здании и сооружении, а также ускоренное строительство на селе предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, складов, хранилищ, животноводческих помещений,  благоустроенных жилых домов, детских  учреждений, объектов культурно-бытового назначения требуют  совершенствования - всех средств механизации строительных и монтажных работ, в том числе и мобильных стреловых самоходных кранов.

Специальные конструкторские бюро ведут работу по дальнейшему совершенствованию серийно выпускаемых машин, повышению их технико-экономических показателей, улучшению условий труда машинистов.

В процессе модернизации выпускаемых машин повышается их грузоподъемность, в конструкциях широко применяют унифицированные механизмы, опорно-поворотное устройства, кабины и другие узлы. Большое внимание уделяется совершенствованию систем управления, удобству работы в кабинах, облегчению проведения технического обслуживания и ремонта. Разрабатываются новые виды сменного рабочего оборудования, требующие для монтажа и демонтажа минимальных затрат. Краны оснащаются гидравлическими выносными опорами.

В одиннадцатой пятилетке количественный рост выпуска автомобильных стреловых самоходных кранов сопровождался и его качественными изменениями. Было начато освоение серийного производства принципиально новых автомобильных стреловых сам

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

оходных кранов с гидравлическим приводом и телескопической стрелой (КС-2571А, КС-3575, КС-3577, КС-4572 грузоподъемностью 6,3; 10 и 16 т)|41рименение телескопических стрел с гидравлическим приводом подъема стрелы и выдвижения ее секций, а также гидравлических выносных опор значительно сокращает время приведения кранов в рабочее состояние,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

облегчает работу машиниста и улучшает качество выполнения отдельных операций по перемещению груза.

В двенадцатой пятилетке будет освоено серийное производство второго поколения машин этого типа, созданных на базе  ресурсосберегающих решений, модульных принципов проектирования и оснащения их бортовыми информационными, диагностическими и управляющими комплексами с широким примением микропроцесрной техники.

Будут изготовлены автомобильные стреловые самоходные краны грузоподъёмностью 20 и 25т.

В настоящее время эффективность эксплуатации кранов целиком зависит от умелого и экономного использования их в технологическом процессе. Поэтому повышаются требования и к профессиональному мастерству и культурно-техническому уровню кадров, обслуживающих машины.

Техническое перевооружение строительства требует от машиниста крана хорошего знания конструкции машины. Он должен уметь управлять краном, соблюдать требования безопасности труда при его работе и во время его обслуживания. Только овладев этими знаниями, учащиеся профессионально-технических училищ могут высоквалифицированными машинистами автомобильных стреловых самоходных кранов.