Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

КП-2068956-40-19-01

4. Cиловой анализ механизма.

Силовой анализ будем проводить как аналитическим, так и графическим методами по следующему алгоритму:

1. определим силы инерции звеньев

2. выделяем структурные группы Ассура

3. начиная с последней, структурной группы, в которую входит начальное звено, последовательно определим реакции во всех кинематических парах;

4.из условия равновесия начального звена найдем уравновешивающий момент и реакцию, действующую на него со стороны стойки.

4.1. Определение сил инерции звеньев.

Согласно принципу Даламбера звено механизма можно рассматривать как находящееся в равновесии, если ко всем внешним силам, действующим на него, добавить силы инерции.

Сила инерции Fи и момент пары сил инерции Ми можно определить по следующим формулам:

FИi=-masi

МИi=-Isii

Где m- масса звена, аs- вектор ускорения центра масс,

Js- момент инерции звена относительно оси, проходящей через   центр масс перпендикулярно плоскости движения,

- угловое ускорение звена.

Находим для исследуемого механизма угловые ускорения звеньев и линейные ускорения центров масс звеньев в проекциях на оси координат.

Для начального звена в третьем положении будет:

аs1=0,     1=34.139 1/с2;       1=49.46  1/с

Для остальных звеньев ускорения центров масс и угловые ускорения находим по формулам, связывающим их с аналогами скоростей и ускорений, которые имеют следующий вид:

аSix=Six''12+ Six'1;     аSiy=Siy''12+ Siy'1      (4.1)

i=i''12+ i'1

Ускорение центра масс и угловое ускорение для второго звена примут вид:

аS2x=(-0,0325) ·49,462+(-0,05629) · 34.139 =-81.45 м/с2

аS2y=(-0,12097) · 49,462+(0,07209) · 34.139 =-293.558 м/с2

2=(-0,119988) · 49,462+(-0,21822) · 34.139 =-301.074  1/с2

аS4x=(0,0325) ·49,462+(0,05629) · 34.139 =81.45 м/с2

аS4y=(0,104199) ·49,462+(-0,05791) · 34.139 =253.008 м/с2

4=(0,119988) · 49,462+(0,21822) · 34.139 =301.074  1/с2

аS3y= (-0.12935) ·49,462+(0.07918) · 34.139 =-313.833 м/с2

аS5y=(0.0958) ·49,462+(-0.0508) · 34.139 =232.733 м/с2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

КП-2068956-40-19-01

Результаты расчетов сведем в таблицу №5.

Таблица №5

|  1/c2 | as2x м/с2 | as2y m/c2 |  1/c2 | as4x m/c2 | as4y m/c2 |  1/c2 | as3y m/c2 | as5y m/c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,802871 | -0,31219 | -350,388 | -1,20072 | 0,312187 | 272,5236 | 1,200718 | -389,319 | 233,5917 |
| 34,13995 | -81,4524 | -293,558 | -301,074 | 81,45241 | 253,0082 | 301,0738 | -313,833 | 232,7333 |
| 42,12571 | -144,661 | -139,749 | -560,652 | 144,6611 | 181,6843 | 560,6522 | -118,782 | 202,6519 |
| 3,093599 | -168,166 | 43,82252 | -668,005 | 168,1663 | 43,01818 | 668,0054 | 87,24287 | 86,43853 |
| -31,764 | -143,675 | 181,9326 | -556,809 | 143,6749 | -140,334 | 556,8087 | 202,7318 | -119,535 |
| -30,0825 | -81,0202 | 252,5897 | -299,436 | 81,0202 | -293,092 | 299,436 | 232,3387 | -313,343 |
| 4,802858 | 0,312186 | 272,5236 | 1,200715 | -0,31219 | -350,388 | -1,20071 | 233,5917 | -389,319 |
| 34,15443 | 81,24942 | 252,3539 | 300,3246 | -81,2494 | -292,798 | -300,325 | 232,1318 | -313,02 |
| 33,23864 | 143,7228 | 181,7772 | 556,9975 | -143,723 | -140,157 | -556,998 | 202,5871 | -119,348 |
| -4,73152 | 168,1663 | 44,03545 | 668,0054 | -168,166 | 42,80525 | -668,005 | 87,4558 | 86,2256 |
| -46,0876 | 144,7899 | -139,275 | 561,1594 | -144,79 | 181,2669 | -561,159 | -118,278 | 202,263 |
| -43,5172 | 81,98027 | -292,882 | 303,1201 | -81,9803 | 252,4652 | -303,12 | -313,09 | 232,2568 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

КП-2068956-40-19-01

Определив ускорения звеньев находим главный вектор и главный момент сил инерции звеньев механизма:

Звено 1:   Fи1=0;

Mи1=-JS1·E1=-0,85·34.139=-29.019 H·м

Звено 2:   Fи2х=-m2аS2x=-26· (-81.45)= 2117.76 H

Fи2y=-m2аS2y=-26· (-293.558)=7632.5 H

Mи2=-Js2*Е2=-0.5· (-301.074)=150.53H·м

Звено 4:   Fи4x=-m4·aS4x=-26·81.45=-2117.76 H

Fи4y=-m4·aS4y=-26·253.008=-6578.21 H

Mи4=-JS4·E4=-0. 5·301.074=-150.737   H·м

Звено 3:  Fи3y =-m3аS3y=-50·-313.833=15691.6H

Fи3x=0

Mи3=0

Звено 5:  Fи5y =-m5аS5y=-32·232.733=-7447.47H

Fи5x=0

Mи5=0

Результаты расчетов сведем в таблицу №6.

Таблица №6

| и1 Нм | Fи2x Н | Fи2y Н | и2 Нм | Fи4x Н | Fи4y Н | и4 Нм | Fи3y Н | Fи5y Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4,08244 | 8,116851 | 9110,076 | 0,600359 | -8,11685 | -7085,61 | -0,60036 | 19465,97 | -7474,93 |
| -29,019 | 2117,763 | 7632,505 | 150,5369 | -2117,76 | -6578,21 | -150,537 | 15691,64 | -7447,47 |
| -35,8069 | 3761,19 | 3633,479 | 280,3261 | -3761,19 | -4723,79 | -280,326 | 5939,08 | -6484,86 |
| -2,62956 | 4372,323 | -1139,39 | 334,0027 | -4372,32 | -1118,47 | -334,003 | -4362,14 | -2766,03 |
| 26,99943 | 3735,547 | -4730,25 | 278,4044 | -3735,55 | 3648,687 | -278,404 | -10136,6 | 3825,116 |
| 25,57012 | 2106,525 | -6567,33 | 149,718 | -2106,53 | 7620,387 | -149,718 | -11616,9 | 10026,97 |
| -4,08243 | -8,11683 | -7085,61 | -0,60036 | 8,116831 | 9110,076 | 0,600357 | -11679,6 | 12458,22 |
| -29,0313 | -2112,48 | -6561,2 | -150,162 | 2112,485 | 7612,755 | 150,1623 | -11606,6 | 10016,65 |
| -28,2528 | -3736,79 | -4726,21 | -278,499 | 3736,793 | 3644,094 | 278,4988 | -10129,4 | 3819,123 |
| 4,021793 | -4372,32 | -1144,92 | -334,003 | 4372,323 | -1112,94 | 334,0027 | -4372,79 | -2759,22 |
| 39,17443 | -3764,54 | 3621,139 | -280,58 | 3764,537 | -4712,94 | 280,5797 | 5913,922 | -6472,42 |
| 36,9896 | -2131,49 | 7614,928 | -151,56 | 2131,487 | -6564,09 | 151,5601 | 15654,51 | -7432,22 |

В таблице (ниже) приведены все заданные силы и силы инерции в проекциях на оси координат, а также моменты сил инерции со своими знаками.

Силы и моменты, действующие на механизм.

| Силы сопротивления, Н |  | Силы веса, Н |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fc1i | Fc2i | F1y | F2y | F4y | F3y | F5y |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 29 КП-2068956-40-19-01 -5900 | 170 | 0 | -255,06 | -255,06 | -490,54 | -313,92 |

| Силы инерции, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mи1 | Mи2 | Mи4 |  | Fи2x | Fи2y | Fи4x | Fи4y | Fи3y | Fи5y |
| -29.019 | 150.53 | -150.537 |  | 2117.7 | 7632.5 | -2117.76 | -6378.21 | 15691.5 | -7447.41 |

Так как направления сил и моментов учтены их знаками, то на расчетных схемах все силы изображаем  в направлении координатных осей, а моменты- против хода часовой стрелки.

4.2. Силовой расчет последней присоединенной группы Ассура 2-3.

Запишем уравнения:

Записываем два уравнения проекции сил на координатные оси и уравнение моментов относительно точки В.

R30+Fи2х+R21х=0

Fи3y+F3y+Fс1y+Fи2y+F2y+R21y =0

R30*h=0; h=0                                                                                         (4.2)

(Fи2y +F2y) ·0,26·cos(-2)+Fи2x·0,26· cos(2-/2)+ R21y·0,52·

· cos(-2)+R21x·0.52· cos(2-/2) +Mи2 =0

Из уравнений равновесия находим неизвестные величины:

R21y=-( Fи3y+F3y+Rс1y+Fи2y+F2y)=-(15691.5-490.54-5900+7632.5-255.06)=

=-16678.5 H

R21x=-((Fи2y +F2y) ·0,26·cos(-2)+Fи2x·0,26· cos(2-/2)+

+ R21y·0,52· cos(-2)+ Mи2)/( 0.52· cos(2-/2))= 285.899 H

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

КП-2068956-40-19-01

R30=-(Fи2х+R21х )=-(2117.7+285.899)=-2403.66H

В кинематической паре B реакции:

R23x=-( Fи2x +R21x )=-2403.66H

R23y=-Fи2y –F2y –F21y=9301.1H

4.3. Cтруктурная группа 4-5.

R50+Fи4х+R41х=0

Fи5y+F5y+Fс2y+Fи4y+F4y+R41y =0

R50·h5=0; h5=0                                                                                         (4.3)

-(Fи4y +F4y) ·0,26·cos(4)+Fи4x·0,26·cos(/2-4)- R41y·0,52·

· cos(4)+R41x·0.52· cos(/2-4) +Mи4 =0

Из уравнений равновесия находим неизвестные величины:

R41y=-( Fи5y+F5y+Rс2y+Fи4y+F4y)= 14424.7 H

R41x=-(-(Fи4y +F4y) ·0,26·cos(4)+Fи4x·0,26· cos(/2-4)- R41y·0,52·

· cos(4) +Mи4)/( 0.52· cos(/2-4) =2737 H

R50=-(Fи4х+R41х )=-619.782H

В кинематической паре D реакции:

R45x=-( Fи4x +R41x )=-619.78H

R45y=-Fи4y –F4y –F41y=-7591.39H

4.4. Силовой расчет элементарного механизма:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

КП-2068956-40-19-01

F12x+F14x+R10x=0

F14y+R10y+F12y =0

My +Mи1 +(F12y·cos(1)-F12x·cos(/2-1)) ·0.13+ (-F14y·cos(1)+

+F14x·cos(/2-1)) ·0.13=0

R10x= -(F12x+F14x)=3023H

R10y=-( F14y+F12y)=-2253.88H

My= -(Mи1 +(F12y·cos(1)-F12x· cos(/2-1)) ·0.13+ (-F14y·cos(1)+

+F14x· cos(/2-1)) ·0.13)=- 1716.67Hм

Результаты расчетов сведем в таблицу №7.

Таблица №7

| R23x | R23y | R21y |  | R21x | R30 | R41y | R41x | R50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,90389 | 27375,43 | -36230,4 |  | -5,21296 | -2,90389 | 15129,53 | 5,212962 | 2,90389 |
| -2403,66 | 9301,096 | -16678,5 |  | 285,8994 | -2403,662 | 14424,66 | 2737,544 | -619,782 |
| -3465,74 | 7948,54 | -11327 |  | -295,452 | -3465,738 | 11077,63 | 4337,356 | -576,167 |
| -735,302 | -2352,68 | 3747,129 |  | -3637,02 | -735,3015 | 2953,486 | 3434,804 | 937,5195 |
| 1035,738 | -8127,13 | 13112,44 |  | -4771,29 | 1035,7381 | -9404,82 | 706,7968 | 3028,751 |
| 877,1309 | -9607,47 | 16429,87 |  | -2983,66 | 877,13094 | -19578,4 | -659,214 | 2765,739 |
| 2,903882 | -9670,12 | 17010,8 |  | 5,212949 | 2,9038821 | -23499,3 | -5,21295 | -2,90388 |
| -822,927 | -9197,13 | 16013,39 |  | 2935,412 | -822,9273 | -15660,4 | 162,2384 | -2274,72 |
| -656,245 | -6419,89 | 11401,16 |  | 4393,038 | -656,245 | -6894,24 | -1263,86 | -2472,93 |
| 1687,174 | 1336,67 | 63,31139 |  | 2685,15 | 1687,1738 | 4441,136 | -3819,63 | -552,695 |
| 4768,386 | 13823,38 | -17189,5 |  | -1003,85 | 4768,3863 | 11754,33 | -4490,8 | 726,2654 |
| 4204,387 | 23563,97 | -30923,8 |  | -2072,9 | 4204,387 | 14565,29 | -2765 | 633,5103 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

КП-2068956-40-19-01

Таблица №7

| R45x | R45y | R10y | R10x | My | R21 | R41 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,90389 | -7788,85 | -21100,9 | 0 | 5,43781 | 36230,45 | 15129,53 | 21100,92 |
| -619,782 | -7591,39 | -2253,88 | 3023,444 | -1716,67 | 16680,99 | 14682,13 | 3771,1 |
| -576,167 | -6098,78 | -249,324 | 4041,905 | -2185,44 | 11330,81 | 11896,5 | 4049,587 |
| 937,5195 | -1579,95 | 6700,614 | -202,218 | 105,8032 | 5221,963 | 4530,006 | 6703,665 |
| 3028,751 | 6011,196 | 3707,616 | -4064,49 | 2151,993 | 13953,54 | 9431,344 | 5501,499 |
| 2765,739 | 12213,05 | -3148,51 | -3642,87 | 2053,272 | 16698,58 | 19589,47 | 4814,938 |
| -2,90388 | 14644,3 | -6488,52 | 0 | 5,437796 | 17010,8 | 23499,32 | 6488,52 |
| -2274,72 | 8302,734 | 352,9615 | 3097,651 | -1717,55 | 16280,21 | 15661,27 | 3117,695 |
| -2472,93 | 3505,203 | 4506,924 | 3129,178 | -1663,81 | 12218,23 | 7009,126 | 5486,722 |
| -552,695 | -3073,14 | 4504,447 | -1134,48 | 565,0954 | 2685,896 | 5857,751 | 4645,114 |
| 726,2654 | -6786,34 | -5435,13 | -5494,65 | 2992,762 | 17218,75 | 12582,99 | 7728,635 |
| 633,5103 | -7746,14 | -16358,5 | -4837,9 | 2841,885 | 30993,24 | 14825,42 | 17058,93 |

4.5. Силовой анализ структурной группы 2-3 графическим методом.

Рисуем структурную группу 2-3 ,прикладываем к ней все действующие силы и моменты .

Выбираем масштабный коэффициент:

F= Fи3y/отр. Fи3y=15691.5/100=156.915 Н/мм

Силовой анализ группы начинаем с определения касательной

RT21 реакции. Для их определения составляем уравнение моментов относительно точки В для звеньев 2 и 3: ·

МомB(3)=0   F30 ·h =0 ;h=0                                                          (4.4)

МомB(2)=0  (Fи2y+ F2y) ·0.26* cos(180-2)+ Fи2x*0.26* cos (2 –90)+ R21*0,52+

+ Mи2 =0

R21=-((Fи2y+ F2y) ·0.26* cos(180-2)+ Fи2x*0.26* cos (2 –90) + Mи2) /0,52=

=-(239.74+546.28+150.53)/ 0,52=-1801.05Н

отр. R21=1801.05/F =11.47мм

Cоставим векторное уравнение сил, действующих на всю группу 2-3:

 R30+ Fи3y+ F3y+ Fc1y+ Fи2y+ Fи2x+ F2y+ R21+ Rn21=0

Заменим силы векторами:

ab=( Fи3y+ F3y+ Fc1y+ Fи2y+ F2y) /F =106.28мм

bc= Fи2x/F=13.24мм

de=R21/F=11.47мм



В результате построения получили:

Rn21= отр.  Rn21 ·F=105.60*156.915=16570H

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

КП-2068956-40-19-01

R21=(Rτ21)2+(Rn21)2=1801.052+165702=16667.58H

еа= R30= отр.  R30 ·F=15.40*159.15=2416H

Результаты силового анализа структурной группы 2-3:

| Величина | R21,н | R30,н |
| --- | --- | --- |
| Аналитически | 16681.05 | 2403.66 |
| Графически | 16667.58 | 2416 |
| Отклонения% | 0,0008 | 0,005 |

4.6. Силовой анализ структурной группы 4-5 графическим методом.

Рисуем структурную группу 4-5,прикладываем к ней все действующие силы и моменты .

Силовой анализ группы начинаем с определения касательной

RT41 реакции. Для их определения составляем уравнение моментов относительно точки D для звеньев 4 и 5: ·

МомB(5)=0   F50 ·h5 =0 ;h5=0                                                          (4.5)

МомB(4)=0  -(Fи4y+ F4y) ·0.26* cos(4)+ Fи4x*0.26*(90-4)+ R41*0,52+ Mи4 =0

R41=-(-(Fи4y+ F4y) ·0.26* cos(4)+ Fи4x*0.26* cos (90-4)+ Mи4) /0,52=925.62Н

отр. R41=925.62/F =5.93мм

Cоставим векторное уравнение сил, действующих на всю группу 4-5:

 R50+ Fи5y+ F5y+ Fc2y+ Fи4y+ Fи4x+ F4y+ R41+ Rn41=0

Заменим силы векторами:

kl=( Fи5y+ F5y+ Fc2y+ Fи4y+ F4y) /F =-91.18мм

lm= Fи4x/F=-13.57мм

ns=R41/F=5.93мм

В результате построения получили:

sk =Rn41= отр.  Rn12 ·F=93.448*156=14576.6H

R41=(Rτ41)2+(Rn41)2=925.622+14576.62=14681.8H

R50= отр.  R50 ·F=3.9*156=608.44H

Результаты силового анализа структурной группы 2-3:

| Величина | R41,н | R50,н |
| --- | --- | --- |
| Аналитически | 14682 | 619 |
| Графически | 14681.8 | 608.44 |
| Отклонения% | 0.00001 | 0,018 |

4.7. Силовой анализ начального звена графическим методом.

Рисуем начальное звено и прикладываем к нему все силы и моменты, учитывая их направления. Запишем уравнение для суммы моментов относительно точки О:

R12*h12+ R14*h14+My+Mи1 =0      (4.6)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

КП-2068956-40-19-01

My=-( R12*h12+ R14*h14+Mи1)=-(16723.03*0.0699+14682*0.043-29.019)=-1771.24 Hм

где h12; h14 перпендикуляры сил опущенные в центр О.

Для нахождения  F10  векторно  сложим:

 F12+ F14+ F10=0

Введем новых масштабный коэффициент F1=100H/мм

 F12= F12/F1=16723.03/100=167.23мм

 F14= F14/F1=14682/100=146.82мм

Из графика следует:

F10= F10*F1=39.5*100=3950H

Результаты силового анализа:

| Величина | My,нм | R10,нм |
| --- | --- | --- |
| Аналитически | -1716 | 3771 |
| Графически | -1771.24 | 3950 |
| Отклонения% | 0,03 | 0.045 |

Погрешности расчетов лежат в допускаемых пределах 5%.

4.8. Определение уравновешивающего момента Му

методом рычага Жуковского.

Теорема Жуковского используется для определения уравновешивающего момента, когда не требуется последовательного определения реакций в кинематических парах механизма.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

КП-2068956-40-19-01

Теорема Жуковского: Если силу, приложенную к какой- либо точке звена механизма, перенести параллельно самой себе в одноименную точку повернутого плана скоростей, то момент этой силы относительно полюса плана скоростей будет пропорционален ее мощности, т. е.

МР(Fi)=Pi

Где МР- момент силы Fi относительно полюса плана скоростей, Pi- мощность силы Fi.

Так как сумма мощностей всех внешних сил и сил инерции зеньев, приложенных к механизму равна нулю, то уравнение равносильно:

МР(Fi)+МР(Fи)=0

Составим и решим уравнение. Строим повернутый на 90 план скоростей механизма, к которому в соответствующих точках прикладываем заданные силы и силы инерции.

Моменты инерции Ми1 Ми2 Ми4 заменяем парами сил

Fи1 Fи1', Fи2 Fи2', Fи4 Fи4' соответственно, которые прикладываем перпендикулярно отрезкам ОА, АВ, СD в кинематических парах А,В,С,D Модули этих сил определятся:

Fи1'= Ми1/L1=-223.22   Н

Fи2'= Ми2/L2=289.48  H

Fи4'= Ми4/L4=-289.48 H

Все силы переносим в одноименную точку плана скоростей без изменения ее направления.

Записываем уравнение моментов сил относительно полюса плана скоростей:

V* (-(Fи3Y+F3Y+ FC1Y )*BPv+( Fи5Y+F5Y+ FC2Y )*DPv –(Fи2Y + F2Y )* hS2x+

+ Fи2X * hS2y+( Fи4Y + F4Y )* hS4x - Fи4X* hS4y + Fи2'* hи2 ‘- Fи4'* hи4 ‘+ Fи2* hи2–

- Fи4* hи4 -2* Fи1* hOA +2* FY* hOA )=0

Где все соответствующие перпендикуляры к полюсуPv берутся из графика.

Решив, найдем силу Fу:

FY=(V* (-(Fи3Y+F3Y+ FC1Y )*BPv+( Fи5Y+F5Y+ FC2Y )*DPv –(Fи2Y + F2Y )* hS2x+

+ Fи2X * hS2y+( Fи4Y + F4Y )* hS4x - Fи4X* hS4y + Fи2'* hи2 ‘- Fи4'* hи4 ‘+ Fи2* hи2–

- Fи4* hи4 -2* Fи1* hOA)/( 2* hOA);

My’=(0,0013*(-(15691.64-490,54-5900)*60,91+

+(-7447.47-313,92+170)*39,089-(7632.505-255,06)*55,45+2117.76*43,3+

+(-6578.21-255,06)*43,54+2117.76*44,54+289.48*7.61+                          289.48*4.9643+289.48*60.4332+289.48*38.78+

+2*223.22*100))=-1698.89 Н

Отклонение найденного с помощью рычага Жуковского значения момента Му' от определенного выше аналитическим методом определится:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

КП-2068956-40-19-01

ΔMy=My'−MyMy=−1698.89−(−1716.67)−1716.67⋅100%=1.04%

Отклонение не превышает 5%,допускаемых при расчетах.