Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КП-2068956-40-19-01

Разраб.

Ватутин А.И.

Провер.

Смелягин А.И. АААА.И.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Структурный анализ двухступенчатого двухцилиндрового воздушного компрессора.

Лит.

Листов

42

ТМ-92

1.Структурный анализ механизма воздушного компрессора.

  - Структурная схема.

| lOA= lOC, м | 0,13 |
| --- | --- |
| lАВ=lCD, м | 0,55 |

| Массы звеньев, кг |  |  |  | Моменты инерции, кг*м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | M4 | m3 | m5 | JS1 | JS2 | JS4 | Jд |
| 26 | 26 | 50 | 32 | 0,85 | 0,50 | 0,50 | 0,11 |

1.2. Выявляем сложные и разнесенные кинематические пары.

1.3. Классифицируем кинематические пары механизма.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КП-2068956-40-19-01

| № п/п | № звена | Обозначение. | Название | Подвижность | Высшая Низшая | Замыкание | Откр-ая. Закр-ая. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-1 |  | Вращат. | 1 | Н | Г | З |
| 2 | 1-2 |  | Вращат. | 1 | Н | Г | З |
| 3 | 2-3 |  | Вращат. | 1 | Н | Г | З |
| 4 | 3-0 |  | Поступ. | 1 | Н | Г | З |
| 5 | 1-4 |  | Вращат.. | 1 | Н | Г | З |
| 6 | 4-5 |  | Вращат. | 1 | Н | Г | З |
| 7 | 5-0 |  | Поступ. | 1 | Н | Г | З |

Исследуемый  механизм состоит только из одноподвижных кинематических пар(p1=7,p=7), где p1- число одноподвижных кинематических пар в механизме , p- общее число кинематических пар в механизме .

1.4.  Классифицируем звенья механизма.

| № п\п | № Звена | Условные обозначения | Название | Движение | Число вершин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | Стойка | нет | --- |
| 2 | 1 |  | Кривошип | вращательное | 3 |
| 3 | 2 |  | Шатун | сложное | 2 |
| 4 | 3 |  | Ползун | поступ. | 2 |
| 5 | 4 |  | Шатун | сложное | 2 |
| 6 | 5 |  | Ползун | поступ. | 2 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КП-2068956-40-19-01

Механизм имеет: четыре(n2=4)двухвершинных (t=2)линейных звена 1,2,3,4,5; одно (n3=1) трех вершинное (t=3) звено2, которое является базовым (Т=3); пять (п=5) подвижных звеньев.

  - Находим число присоединений к стойке. Механизм имеет три (S=3) присоединения к стойке.

  - Выделяем простые, элементарные механизмы.

В исследуемом сложном механизме можно выделить один элементарный механизм.

И два простых кривошипно-ползунных:

Механизмов с разомкнутыми кинематическими цепями в исследуемом механизме нет.

  - Выявляем простые стационарные и подвижные механизмы.

Компрессор имеет в своем составе только простые стационарные механизмы.

1.8  Выявляем звенья закрепления и присоединения.

В исследуемом сложном механизме компрессора звеньев закрепления нет.

У него есть только одно звено присоединения звено 1. Звено 1 одновременно входит в два простых кривошипно-ползунных механизма. Значить, для этого звена к3=2

1.9.  Классифицируем механизм компрессора.

Исследуемый механизм  имеет постоянную структуру, является сложным и однотипным. Он состоит из одного элементарного механизма и двух стационарных простых, которые имеют в своем составе только замкнутые кинематические цепи.

  - Определяем подвижность простых механизмов  станка.

Анализ движений звеньев механизма и элементов кинематических пар показывает, что исследуемый сложный механизм, как и простые  механизмы, существует в трех подвижном пространстве, в котором разрешены следующие простые независимые движения: два поступательных х и у вдоль соответствуещих осей; одно вращательное

ϕzвокруг оси Z.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КП-2068956-40-19-01

Подвижность элементарных механизмов определяется по формуле:

##### W=Пn−i=1П−1(П−i)⋅рi                 W=i=1П−1i⋅рi−kП ,

##### Где:

W-подвижность механизма,

П- подвижность пространства, в котором существует исследуемый механизм,

п- число подвижных звеньев механизма,

i- целочисленный индекс,

pi- число кинематических пар i-ой подвижности,

k- число независимых замкнутых контуров.

Формулы для определения подвижности этих механизмов примут вид соответственно:

W=3n-2p1-p2   (1)                (2)  W=p1+2p2-3k  ,

Где: k=р-n.

Определим подвижность кривошипно-ползунного механизма. Этот механизм имеет: три подвижных звена(n=3) 1,2,3; четыре (р=р1=4) одноподвижные кинематические пары О,A,B,Е. Подвижность определяем по формуле (1)

Wш=3*3-2*4=1    и  по формуле (2)  k=4-3=1            Wш=4-3*1=1

Подвижность второго механизма аналогична.

  - Подвижность механизмов с незамкнутыми кинематическими цепями.

Т.к. в конвейере нет механизмов с незамкнутыми кинематическими цепями, то нет и необходимости определять их подвижность.

  - Определяем подвижность сложного механизма.

Подвижность комбинированного механизма определяется по формуле:

Wсм=i=1ПWi−j=1m(kj−1),      (3)

Где:

Wсм-подвижность сложного механизма,

i- индекс ,порядковый номер простого механизма,

Wi-подвижность i-го простого механизма,

n-общее число простых механизмов, входящих в состав сложного,

j- индекс общего звена,

т- суммарное число общих звеньев,

к –число присоединенных к j-му общему звену,  простых механизмов.

Подвижность  сложного механизма определяем по формуле(3)

Wсм=Wш+Wк-(к3-1)=1+1-(2-1)=1  ,где к3 определим в пункте 1.8.

Так как исследуемый сложный механизм является однотипным, его подвижность  можно определить по формуле (1),(2) . Подставив в эти формулы исходные данные (n=5, p=p1=7) из пунктов 1.3. и 1.4 найдем подвижность этого сложного механизма

Wсм=3*5-2*7=1         k=7-5=2      W=7-2*3=1

Видно, что полученные результаты совпадают.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КП-2068956-40-19-01

Проводим анализ структурный модели механизма станка. Проверяем, соответствует ли исследуемый механизм структурной математической модели.

Две равнозначные структурные, модели выглядят следующим образом:

p=12(t=T−j2tnt+z+s)n=t=T−j2ntW=i=1П−1ipi−kПk=p−np=i=1П−1pi        p=12(t=T−j2tnt+z+s)n=t=T−j2ntW=Пn−i=1П−1(П−i)pi                                                                             Где S-число присоединений стойке,

Z- число закреплении,

nt- число подвижных t-вершинных звеньев.

Исследуемый механизм имеет: семь (p=7) одноподвижных (p1=7)  кинематических пар;

Пять(n=5) подвижных звеньев, из которых одно (n3=1),  базовые (Т=3), трех вершинное(t=3) и четыре(n2=4) двухвершинных(t=2) три присоединения к стойке(S=3)и нет звеньев закрепления (Z=0).Подставив эти исходные данные в математическую структурную модель, получим:

7=12(1∗3+4∗2+3)=75=1+41=7−2∗3=1k=7−5=27=1∗7=7           7=12(1∗3+2∗4+3)=75=1+4=51=3∗5−2∗7=1

Так как уравнение модели превратились в тождества, то исследуемое устройство имеет правильную структуру и является механизмом.

  - Выделяем механизм первого класс.

В соответствии с классификацией механизм 1класса для исследуемого механизма совпадает с элементарным механизмом.

  - Выделяем структурную группу Ассура.

В механизме станка можно выделить следующие структурные группы:

Видно, что структурные группы полностью подобны по видовому и  составу звеньев и кинематических пар. Каждая из структурных групп кроме злементарного имеет: два подвижных звена (n/=n/2=2), все звенья двухвершинные (t=2), базовое звено имеет две вершины(Т=2);три (р=3) одноподвижные (р1=3) кинематические пары, из которых две внешние (S/=2).

  - Проверяем, соответствует ли выделенные  структурные группы их математическим моделям.

Так как группы структурно подобны, то проверку ведем только по одной группе, например АВС.

Подставив исходные данные в структурную модель группы получим:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КП-2068956-40-19-01

3=12(2∗2+2)=32=2k=3−2=1W=3−1∗3=0

Анализ полученных выражений показывает, что выделенные кинематические цепи являются структурными группами Ассура.

  - Проверяем, не распадаются ли выделенные структурные группы на боле простые.

Видно, что выделенные структурные группы являются самыми простымт для трех подвижного пространства, в котором существует исследуемый механизм, и значит, что они не могут иметь своем составе другие более простые группы Ассура.

  - Проводим классификацию структурных групп.

| №п.п | Структурная схема | № звена | Класс, порядок, вид. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0-1 | Механизм 1класса |
| 2 |  | 2-3 | 2класс 2порядок 2вид |
| 4 |  | 4-5 | 2класс 2порядок 2вид |