МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

## Кафедра Технологии Вяжущих Веществ Бетонов и Строительных Конструкций.

Пояснительная записка к курсовой работе по технологии бетонных и железобетонных изделий.

«Расчет состава обычного бетона. »

### Составил: ст. гр. ПСМ-372

Моисеенко С. Ю.

Принял преподаватель

Чмель  Г.В.

## Ростов-на-Дону

2002

# Содержание

1. Расчет состава бетона…………………………………………………………4

  - Выбор рационального для данного состава вида цемента…………….4

  - Определение соответствия гранулометрического состава

заполнителей требованиям ГОСТ…………………………………………...4

  - Установление марки бетонной смеси по удобоукладываемости……..6

  - Определение цементно-водного отношения……………………………6

  - Установление ориентировочного расхода воды на 1м3     бетон-

ной смеси……………………………………………………………………...7

  - Определение расхода цемента на 1 м3 свежеуложенного бетона …….7

  - Определение расхода крупного и мелкого заполнителя  на 1 м3

бетона …………………………………………………………………………7

  - Расчет номинального состава бетона по весу и по объему……………8

  - Расчет производственного состава бетона……………………………...9

2. Пересчеты состава бетона……………………………………………………10

  - Определение предполагаемой прочности                                                   бетона в возрасте 34 суток……………………………………………...10

  - Определение  изменения расхода цемента на 1 м3 в  случае формования изделий из бетонной смеси другой марки по удобоукладываемо-сти ….…………………………………………………………………….10

  - Определение  изменения расхода цемента, если применяется тот же цемент, но другой активности………………………………………….11

  - Определение  изменения расхода цемента, если проектная прочность бетона должна быть достигнута в срок отличный от стандартного…11

  - Определение  изменения расхода цемента, если изменен вид крупного заполнителя………………………………………………………………12

  - Определение  изменения расхода цемента, если  при принятом режиме ускоренного твердения к 28 суткам бетон недобирает прочность…..13

- Статистический контроль прочности бетона………………………………13

  - Контрольная карта прочности бетона………………………………….15

  - Оценка прочности бетона в партии…………………………………….13

  - Вычисление  и определение статистических характеристик на следующий контролируемый период……………………………………...15

4. Оптимальное планирование производства бетона…………………………16

#### 1. Расчет состава бетона.

#### 1.1. Выбор рационального для данного состава вида цемента.

Рациональный вид цемента для бетона  с учетом назначения заданного изделия и условий эксплуатации устанавливается на основании  указаний ГОСТ-23464-79*

Истинная и насыпная плотность цемента принимается (ρи=3,1; 1,1 кг/л)

#### 1.2. Оценка качества заполнителей.

Определить соответствие гранулометрического состава заполнителей требованиям ГОСТ. Установить группу песка.

Гранулометрический состав песка

Таблица 1

| Размер отв. контрольных сит мм | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частные остатки в % | 14 | 11 | 25 | 20 | 30 |
| Полные остатки в % | 14 | 25 | 50 | 70 | 100 |

Мк=  А100=

где – А полные остатки в %

0

0,14

100

80

60

40

20

0,315

0,63

0,125

0,25

5

3

2

1

Полный остаток %

Размер отверстий сит мм

Мк- модуль крупности песка

Рис.1 Гранулометрический состав песка.

Примечание (к рис. 1): 1-допустимая  нижняя граница модуля крупности Мк=1,5; 2- допустимая верхняя граница модуля крупности Мк=3,25; 3-кривая рассева песка заданного состава. Мк=2,59

В соответствии с ГОСТ 8736-85 песок  заданного состава относится к крупному т. к. Мк=2,59>2,5. Зерновой состав песка представлен на рис.1. Зерновой состав песка соответствует требованиям к зерновому составу мелкого заполнителя.

Гранулометрический состав крупного заполнителя представлен в табл.2

Таблица 2

| Размер отв. контрольных сит мм | 40 | 20 | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частные остатки в % | 4 | 30 | 31 | 35 |
| Полные остатки в % | 4 | 34 | 65 | 100 |

0

5

100

80

60

40

20

3

2

1

Полный остаток %

Размер отверстий сит мм

50

40

20

Dнаиб

Dнаим

0,5Dнаиб

1,25Dнаиб

В соответствии с ГОСТом10268-80 щебень однофракционный

Рис.2. зерновой состав щебня

НК=40мм. Зерновой состав щебня показан на рис. 2.

Примечание (к рис. 2.) 1- допустима нижняя граница щебня; 2- Допустимая верхняя граница щебня; 3- Кривая просева щебня заданного состава.

Зерновой состав щебня соответствует требованиям предъявляемым  ГОСТ.

Определение межзерновой пустотности песка и щебня.

- Для песка   ϑп=1−ρн.п.ρп×1000=1−15002,62×1000=0,43

- Для щебня   ϑщ=1−ρн.щ.ρщ×1000=1−15202,67×1000=0,43

#### 1.3. Назначение марки бетонной смеси по удобоукладываемости в зависимости от вида формуемого изделия.

Для изготовления колец смотровых колодцев (с немедленной распалубкой) удобоукладыавемость назначается 21-30 с, что соответствует смеси жесткостью Ж3

#### 1.4. Расчет  цементноводного отношения обеспечивающего получение заданной прочности.

Цементноводное отношение определяется из формулы Баламея-Скрамтаева:

Rb=ARцЦВ±Б

где- Rb-прочность бетона (МПа)

Rц – активность цемента (МПа)

А- коэффициент зависящий от качества заполнителей

##### Б=0,5

Определение требуемой прочности бетона для заданного класса.

RB=R1−tϑ→Rb=B1−tϑ=B1−1,64∗0,135=B0,778=150,778=19,28МПа

где-      требуемая прочность бетона;

t – статистический коэффициент при 95% обеспеченности t=1,64

ϑ	       -коэффициент вариации (нормативное среднеотраслевое значение

ϑ           =13,5% [0,135]).

Так как: Rb (19,28 МПа) < 1,2 Rц то коэффициент в формуле прочности принимаем со знаком   « - ».

Rb=ARцЦВ−Б

Для щебня (рядового качества) А=0,6

ЦВ=RbARц+Б=19,280,6∗31+0,5=1,54

#### 1.5. Установление ориентировочного расхода воды на 1 м3 бетонной смеси при принятой удобоукладываемости.

Водопотребность бетонной смеси рассчитывается по формуле:

B=B0+ΔBi

где-B0-ориентировочный расход воды на 1 м3

ΔBi          -поправки л/м3 учитывающие водопотребность применяемых цемента и песка и особенности состава бетона.

B0=135 л/м3

ΔB1          - поправка на водопотребность песка (10л/м3)

ΔB2                 -поправка на нормальную густоту цементного теста (2л/м3)

B=135+10+2=147л/м3

#### 1.6.Определение расхода цемента на 1 м3 свежеуложенной бетонной смеси и сравнение его с минимальным расходом установленным строительными нормами.

Ц=Ц/В*В+1,54*147=226 кг/м3

Цмин=150 кг/м3

Принимаем в дальнейших расчетах 226 кг/м3 цемента.

#### 1.7. Определение расхода крупного и мелкого заполнителя (расчетный состав бетона), предполагаемая средняя плотность свежеуложенной бетонной смеси и стоимость 1 м3 бетонной смеси.

Расход крупного заполнителя определяется по формуле:

ϑщЩ=1000ϑщКиρн.щ.+1ρщ=10000,43∗1,21,52+12,67=1401 кг/м3

ρн.щ.где       - пустотность щебня

ρ.щ.          - насыпная плотность щебня в (сухом состоянии) кг/л

Ки        - срелдняя плотность щебня  кг/л

Ки-коэффициент заполнения пустот и раздвижки зерен крупного   заполнителя         =1,2 (Для крупного песка и жестких смесей).

Расход мелкого заполнителя определяется по формуле:

кг/м3

где Ц,П,Щ,В- соответственно расходы цемента, песка, щебня и воды кг/м3

ρц, ρщ, ρп- соответственно средняя плотность цемента щебня и пека кг/л

Предполагаемая средняя плотность свежеуложенной бетонной смеси рассчитывается по формуле:

ρбс= П+Щ+Ц+В=669+1401+ 226+147=2443 кг/м3

#### Расчет стоимости 1 м3 бетона.

Сб=Сц*Ц+Сп*Vп+Сщ*Vщ=500*0,226+45*0,45+80*0,92=205р 95коп

Сц- стоимость цемента в рублях за тонну;

Сп, Сщ- соответственно стоимость песка и щебня в рублях за 1 м3;

Ц- расход цемента в тоннах;

Vп, Vщ-соответственно объемы песка и щебня в м3 на 1 м3 бетона

Vп=Пρн.п.=6691500=0,45 м3    Vщ=Щρн.щ.=14011520=0,92 м3

#### 1.8. Расчет номинального состава бетона по массе и по объему.

Принимая расход цемента за единицу получаем:

По массе:

Ц:В:П:Щ=1:ВЦ:ПЦ:ЩЦ=1:147226:669226:1401226==1:0,65:2,96:6,20

По объему:

VЦ:VБ:VП:VЩ=1:ВVЦ:VПVЦ:VЩVЦ=1:147205:450205:920205=1:0,71:2,20:4,49

VЦ=Цρн.ц.=2261,10=205 л/м3

#### 1.9. Расчет производственного состава бетона учитывающего влажность заполнителей и определение дозировки материалов на заме бетоносмесителя емкостью по загрузке 500 л.

Корректировка расхода материалов с учетом влажности заполнителе:

П'=П1+Wп100=6691+3100=689 кг/м3

Щ'Щ'=Щ1+Wщ100=14011+1100=1415 кг/м3

П'где        и          - расходы заполнителей на 1 м3 бетонной смеси с учетом влажности;

П и Щ - расходы заполнителей на 1 м3 бетонной смеси без учета влажности;

Wп,Wщ- влажность заполнителей

Расчет содержания воды в заполнителях:

Вщ=Щ'−Щ=1415−1401=14 л/м3

Вп=П'−П=689−669=20 л/м3

Корректируем расход воды в бетоной смеси.

В'=В−Вп−Вщ=147−20−14=113 л/м3

Расчет коэффициента выхода бетонной смеси.

Для  расчета дозировки материалов на замес бетоносмесителя.

Vц'β=1000Vц'+Vп'+Vщ'=1000205+466+919=0,629

Vщ'Vп'где -      - объем  цемента в л/м3

- объемы щебня и пека во влажном состоянии.

#### ρнп'ρнщ'Vп'=П'∗1000ρнп'=689∗10001480=466лм3Vщ'=Щ'∗1000ρнщ'=1415∗10001540=919лм3

где -        ,        - насыпная плотность песка и щебня во влажном состоянии (кг/м3).

Расчет дозировки материала на замес бетоносмеителя.

Цз=Ц∗β∗Vсм1000=226∗0,629∗5001000=71кгПз=П'∗β∗Vсм1000=689∗0,629∗5001000=217кгЩз=Щ'∗β∗Vсм1000=1415∗0,629∗5001000=445кг

В=В'∗β∗Vсм1000=113∗0,629∗5001000=36л

где-Vсм- объем бетоносмесителя по загрузке

#### 2.Пересчеты состава бетона.

#### 2.1. Определить предполагаемую прочность  бетона в возрасте 34 суток.

RR=lnnln28→R34=19,28*ln34ln28=20,40МПа

2.2. Определить изменение расхода цемента на 1 м3 бетона в случае формования изделий из бетонной смеси  марки по удобоукладываемости  ОК=3см. (П1).

Изменение марки бетонной  смеси по удобоулдываемости приводит к изменению  водопотребности смеси.

B=B02+ΔBi=175+10+2=187лм3

где- (В0)2=175 л/м3

ΔВ1−наводопотребнотьпеска+10лм3ΔВ2−наНГЦ.Т.+2лм3

Изменение  водосодержания  бетонной смеси влечет за собой  изменение расхода цемента и стоимости бетонной смеси.

Ц2=ЦВ∗В2=1,537∗187=287кгм3

(Сб)2=Ц2∗Сц+Vп∗Сп+Vщ∗Сщ=0,287∗500+45∗0,45+0,92∗80=237р35коп

Изменение удобоукладываемости бетонной смеси сЖ3 на П1 приводит к увеличению расхода цемента на:

ΔЦ2=Ц2−Ц=287−226=61кгм3

и повышению стоимости бетона  на:

ΔСб=Сб2−Сб=237,35−205,95=31р40коп

#### 2.3. Определить изменение расхода цемента, если применяется тот же цемент но активностью 40 МПа,

#### стоимость   1т цемента-550р.

#### Rb=A∗RцЦВ±Б

т.к. Rb<1,2Rц (19,28<48МПа), принимаем Б со знаком «-»

Rb=A∗RцЦВ−Б

ЦВ=RbA∗Rц+Б=19,280,6∗40=1,303

Ц3=ЦВ∗В=1,303∗147=191,54кгм3

(Сб)3=Ц3∗Сц3+Vп∗Сп+Vщ∗Сщ=0,191∗550+45∗0,45+0,92∗80=198р90коп

Изменение активности цемента (с 31 до 50 МПа) приводит к снижению расхода цемента.

ΔЦ3=Ц3−Ц=191−226=35кгм3

ΔСб=Сб2−Сб=198,90−205,95=7р05коп

#### 2.4. Определить изменение расхода цемента, если проектная прочность бетона должна быть достигнута через 16 суток твердения в нормальных условиях

Rт=Rb=R28=19,28=Rn

Принимаем Rn=R28

R28'R28'R16=ln28ln16→R28'=R16*ln28ln16

где -        -Фактическая прочность бетона в возрасте 28 суток

R28'=19,28*ln28ln16=23,18МПа

R28'

т.к.         <  1,2Rц (23,18<37,2 МПа), принимаем Б со знаком «-»

Rb=A∗RцЦВ−Б

ЦВ4=RbA∗Rц+Б=23,180,6∗31+0,5=1,746

Ц4=ЦВ∗В=1,746∗147=257кгм3

(Сб)4=Ц4∗Сц+Vп∗Сп+Vщ∗Сщ=0,257∗500+45∗0,45+0,92∗80=222р35коп

Сокращение срока достижения марочной прочности приводит к увеличению расхода цемента на:

ΔЦ4=Ц4−Ц=257−226=31кгм3

ΔСб=Сб2−Сб=222,35−205,95=16р40коп

#### 2.5. Определить изменение расхода цемента, если вместо щебня использовать гравий. Удобоукладываемость и прочность бетона при этом должны остаться прежними.

Изменение вида крупного заполнителя  приводит к изменению водопотребности  смеси,

B=B05+ΔBi=125+10+2=137лм3

где- (В0)5=125 л/м3

ΔВ1−наводопотребнотьпеска+10лм3ΔВ2−наНГЦ.Т.+2лм3

а так же к изменению коэффициента А. Это влечет за собой изменение цементноводного отношения  расхода цемента и стоимости бетонной смеси.

ЦВ5=RbA5∗Rц+Б=19,280,55∗31+0,5=1,631

Ц5=ЦВ5∗В5=1,631∗137=223кгм3

(Сб)5=Ц5∗Сц+Vп∗Сп+Vщ∗Сщ=0,223∗500+45∗0,45+0,92∗80=205р35коп

ΔЦ5=Ц5−Ц=223−226=3кгм3

ΔСб=Сб2−Сб=205,35−205,95=60коп

#### 2.6. Определить изменение расхода цемента, если при принятом режиме ускоренного твердения бетон  к 28 приобретает 93% требуемой прочности.

Rb6=Rb∗Кц

где Кц коэффициент изменения прочности бетона в результате тепловлажностной обработки. Кц=100N=10093=1,0752

Rb6=19,28∗1,0752=20,73МПа

ЦВ6=Rb6A∗Rц+Б=20,730,6∗31+0,5=1,615

Ц6=ЦВ6∗В6=1,615∗147=237кгм3

(Сб)5=Ц5∗Сц+Vп∗Сп+Vщ∗Сщ=0,237∗500+45∗0,45+0,92∗80=212р35коп

ΔЦ5=Ц5−Ц=237−226=11кгм3

ΔСб=Сб2−Сб=212,35−205,95=6р40коп

#### 3.Статистический контроль прочности бетона.

В настоящем разделе приводится анализ работы технологического комплекса и рассчитываются статистические характеристики для его работы в новом  контролируемом периоде.

Анализ работы технологического комплекса выполнен с помощью контрольной карты прочности бетона стр. 15.

Вычисление средней прочности бетона в партии

Rm=1ni=1nRi,МПа

где Ri- единичный результат прочности бетона, МПа

n-число единичных результатов.

Размах прочности бетона определяется как разность между максимальным и минимальным значениями прочности бетона в партии.

Wm=Rmax−Rmin

#### 3.2. Оценка прочности бетона в партии.

Для оценки прочности бетона и назначения требуемой прочности (отпускной и передаточной) вычисляют средний по партии за анализируемый период коэффициент вариации :

Vn=1Nm=1NVm=1Nm=1NWmRm∗d;%

где N- число партий за анализируемый период

Vm-коэффициент вариаций прочности m-той партии бетона

Wm-размах значений прочности в партии.

d- коэффициет зависящий от количества серий образцов при n=3 d=1,69

#### 3.3.Вычисление и определение  статистических характеристик на следующий  контролируемый период.

Требуемая прочность бетона  Rm назначается в зависимости от значения коэффициента вариаций прочности бетона  и количества серий контролируемых образцов.

В соответствии с ГОСТ 18105-86 Требуемая прочность бетона вычисляется по формуле :

Rт=Rнорм∗Кт'100=14∗92100=12,88МПа

Кт'где - Rнорм - нормируемая величина отпускной прочности бетона.

Кт'      -коэффициент требуемой прочности принимаем       =92% т.к. Vn=11

Средний уровень прочности Ry – это прочность,  на  которую  производится подбор состава бетона в следующем контролируемом периоде, назначается по формуле:

Ry=RтКмп=12,88∗1,09=14,04МПа

где -  Кмп – коэффициент принимаемый в зависимости от среднего за анализируемый период коэффициента вариации

Rmвпг- верхняя предупредительная граница прочности бетона.

Rmвпг=Ry1+1,28Vn200=14,04∗1+1,2811,0200=15,03МПа

Верхняя предупредительная граница коэффициента вариации прочности бетона рассчитывается по формуле:

Vmвпг=Vn1+11−n=11∗1+11−3=18,78%

где – n –число единичных результатов

По карте прочности принимаем об отпуске каждой партии бетона. Партия подлежит приемке если фактическая прочность бетона в партии оказывается не ниже требуемой т.е. Rm≥RТ. Положительные результаты отмечены в соответствующей строке знаком «+» а бракуемые партии знаком «-».

О нарушении нормального хода технологического процесса свидетельствует выход точек фактической прочности бетона в партии за границы регулирования Rт;Rmвпг.

Установлено партии (№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26) отпускаются потребителю т.к. удовлетворяют условиям прочности, партии ( №19, 22, 25) бракуются т.к. не удовлетворяют условиям прочности. Прочность образцов этих партий выходит за пределы требуемой прочности следовательно образцы не набирают требуемую прочность из за недостаточного количества цемента.

Сравнительная характеристика работы технологического комплекса в анализируемом периоде:

Ry- меньше чем в контролируемом периоде следовательно снижен расход цемента.

Коэффициент вариации Vп в анализируемом периоде равен 11 так же как и в контролируемом следовательно прочность образцов партии в анализируемом периоде  обладает той же однородностью что и в контролируемом периоде.

#### 4.Оптимальное планирование производства бетона.

Условие задачи: завод выпускает железобетонные изделия двух видов. Для их производства  требуется различный расход материалов и энергоресурсов. На предприятии ограничены расходы цемента, пара и электроэнергии. Определить количество изделий каждого вида, чтобы при заданных возможностях общая стоимость продукции была максимальной.

Исходные данные                                 Таблица 3

| № варианта | Стоимость руб. |  | ###### Показатели на Iи II вид изделий |  |  |  |  |  | Имеющиеся ресурсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расходы. |  |  |  |  |  | ###### Цемент, | Электроэнергия, кВт/час | ###### Пар, кг |
|  |  |  | ###### Цемент, кг/м3 |  | Электроэнергия, кВт/час |  | ###### Пар, кг |  |  |  |  |
|  | ###### I | ###### II | ###### I | ###### II | ###### I | ###### II | ###### I | ###### II |  |  |  |
| 8 | 46 | 25 | 420 | 260 | 18,5 | 14 | 210 | 360 | 50 | 3200 | 38 |

4.1.Задачи на экономику планирования управлением производством, связаны с поиском оптимального плана использования ограниченных ресурсов.

Для решения таких задач успешно используется метод линейного программирования.

Задача линейного программирования состоит  поиске  оптимального  наибольшего или наименьшего значения ряда ограничений  отражающих конкретные условия.

Целевая функция описывает критерий оптимальности по которому сопоставляют между собой возможные варианты решения. В общем виде задача линейного программирования может быть сформулирована следующим образом. Уравнение целевой функции:

С1X1∗+С2∗X2=L→min(max)

Система ограничений его по ресурсам.

a11∗x1+a12∗x2≤b1

Система ограничений учитывает необходимость получения неотрицательных значений аргумента.

x1≥0

В задачах планового производства характеристики используемые  неизвестные величины x могут принимать только положительные значения.

При наличии только двух неизвестных задача линейного программирования может быть решена графическим методом.

4.2.Математическая  модель данной задачи записывается следующим образом: Принимаем, что x1 –изделия I вида, x2 –изделия  II вида.

Тогда целевая функция принимает следующий вид:

46∗x1+25∗x2=L→max

Система ограничений по ресурсам имеет вид:

0,42∗x1+0,26∗x2≤5018,5∗x1+14∗x2≤3200

x1≥0

4.3.Находим область возможных решений системы неравенств.

Распределение значений имеет вид:

Решение системы уравнений                     Таблица 4

| Прямая | Точка 1 |  | Точка 2 |  | Линии на графике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x1 | x2 |  |
| 1a | 0 | 192 | 119 | 0 | AB |
| 2a | 0 | 229 | 173 | 0 | CD |
| 3a | 0 | 106 | 181 | 0 | EF |

В результате построения всех ограничений многоугольник  OEPB (см.рис.3), все точки которого удовлетворяют условию ограничения  ресурсов. Это многоугольник возможных решений  из которых следует выбрать оптимальное.

4.4.Целевая функция: С1X1∗+С2∗X2=L→max  графически изображается  семейством параллельных  прямых. Чтобы определить их наклон к осям координат следует задаться некоторым значением L.

Принимаем L=1500

46∗x1+25∗x2=1500x1=0x2=60x2=0x1=93

Рис.3. Графическое решение задачи линейного программирования.

4.5Для нахождения максимального значения целевой функции прямую L нужно переместить параллельно самой себе в направлении вектора С.

.Прямая L' обеспечивающая максимальное значение функции проходит через наиболее удаленную вершину.

Функция L принимает  оптимальное значение в точке P с координатами (84,57).

4.6.Вычисление значения  функции принимающей оптимальное значение.

46*84+25*57=5289 руб.

Данное значение Функции является наибольшей стоимостью которую возможно получить на имеющихся ресурсах.