## Проектирование поворотной части

### 3.1.1. Определение параметров рольганга

Согласно [2, с.226] принимаем следующие параметры рольганга:

- диаметр ролика Dр=42 мм (принимаем mд+mс=mг=50 кг);

- шаг роликов tp=200 мм ( при этом 3tp<lг<4tp, где lг – длина стола – спутника, для ИР500МФ4 lг=800 мм, при этом количество роликов z=5, нагрузка на один ролик будет составлять 1/3 от веса груза);

- число грузов, одновременно находящихся на конвейере, z0=1 (согласно принципу работы поворотного стола).

Значение длины ролика принимаем конструктивно: lр=640мм.

### 3.1.2. Расчёт необходимой мощности привода, выбор электродвигателя и редуктора

Требуемую мощность двигателя можем определить по формуле:

Nдв=F⋅vк103⋅ηо,					(3.1)

где F – сопротивление движению груза по рольгангу, Н; vк – скорость движения груза по конвейеру; согласно расчёту по производительности vк=0,25 м/с; 0 – общий КПД устройств, передающих движение от электродвигателя к роликам, предварительно принимаем 0=0,75.

Величину сопротивления движению груза по рольгангу можем определить по формуле [2, с.228]:

F=mгgz02μ+fdпDp+mpgzfdпDp,			(3.2)

где mг – масса одного груза (суммарная масса одного стола – спутника, детали и технологической оснастки), mг=50кг; g - ускорение свободного падения, g=9,81мс2; z0 – число грузов, одновременно находящихся на конвейере, z0=1; μ - коэффициент трения качения груза по роликам, μ≈5⋅10−4м; f - коэффициент трения в цапфе ролика (в подшипнике), f=0,04; dп – диаметр цапфы ролика (внутренний диаметр подшипника), dп=17мм=0,017м (для подшипника 1000903); Dp - диаметр ролика, Dp=42мм=0,042м; mp - масса ролика, предварительно принимаем mp=4,8кг; z – количество роликов, z=5.

Подставляя данные значения в формулу (3.2), получим:

F=50⋅9,81⋅1⋅2⋅5⋅10−4+0,04⋅0,0170,042+4,8⋅9,81⋅4⋅0,04⋅0,0170,042=29,6Н.

Подставляя это значение в формулу (3.1), получим:

Nдв=29,6⋅0,25103⋅0,75=0,00987кВт.

В качестве привода применяем червячный мотор – редуктор       АООТ «Завод Редуктор» МРЧ25Р с электронным вариатором. Его параметры:

- передаточное отношение редуктора ip=12,5;

диапазон регулирования n=45...134обмин (при этом vкmin=0,14мс;vкmax=0,42мс);

- наибольший крутящий момент на выходном валу ТВВmax=3,5Н⋅м;

- мощность NМР=0,06кВт;

- частота вращения вала электродвигателя 1340обмин.

Определим необходимый крутящий момент на выходном валу мотор – редуктора. При передаточном отношении цепной передачи iЦП=1:

ТВВмр=Nдв⋅30⋅103ηЦП⋅π⋅nрол,				(3.3)

где ηЦП - КПД цепной передачи, ηЦП=0,95 [3, с.5]; nрол - частота вращения ролика,

nрол=60⋅vкπ⋅Dрол=60⋅0,53,14⋅0,042=79,6обмин.		(3.4)

Таким образом,

ТВВмр=0,00987⋅30⋅1030,95⋅3,14⋅79,6=1,25Н⋅м.

Сравнивая это значение с наибольшим крутящим моментом на выходном валу, приходим к выводу, что мотор – редуктор обеспечивает необходимый крутящий момент.

### 3.1.3. Расчёт и конструирование цепной передачи привода рольганга поворотной части

Требуется спроектировать цепную передачу со следующими параметрами:

- передаточное отношение iЦП=1;

- крутящий момент, передаваемый передачей ТВВмр=1,25Н⋅м;

- частота вращения приводного вала передачи n=nрол=79,6обмин.

Согласно [4, с. 413] выбираем цепь ПР-8-460 ГОСТ13568-75.

Определим параметры звёздочек.

Делительный диаметр звёздочек [3, с. 148]:

dд=tsin180∘zз=8sin180∘24=61,29мм,		(3.5)

где t – шаг цепи, t=8мм; zз - количество зубьев звёздочки, zз=24.

Диаметр окружности выступов звёздочек [3, с. 148]:

De=tctg180∘zз+0,7−0,31dрол.ц.,		(3.6)

3-курсовое проектирование деталей машин

где dрол.ц. - диаметр ролика цепи, dрол.ц.=5мм.

Подставляя в (3.6) значения, получим:

De=8⋅ctg180∘24+0,7−0,31⋅5=64,82мм.

Диаметр окружности впадин звёздочек [4, с. 418]:

Di=dд−20,5025dрол.ц.+0,05=61,29−2⋅0,5025⋅5+0,05=56,17мм.		(3.7)

Наибольший диаметр обода можем определить по формуле       [4, с. 418]:

Dc=t⋅ctg180∘zз−1,3h=8⋅ctg180∘24−1,3⋅7,5≈51мм,	(3.8)

где h – высота цепи, h=7,5мм.

Проведём проверочный расчёт цепи на прочность. Условие прочности имеет следующий вид [3, с.151]:

s=QFtkg+Fv+Ff≥s,					(3.9)

где s – действительный коэффициент запаса; Q – разрушающая нагрузка, Q=8930H[4, c. 413]; Ft - окружная сила на звёздочке:

Ft=2TВВмрdд=2⋅1,2561,29⋅10−3=40,8Н	;		(3.10)

kд - динамический коэффициент, kд=2; Fv - центробежная сила:

Fv=qv2=qzзtnрол60⋅103=0,20⋅24⋅8⋅79,660⋅103=0,051Н,	 (3.11)

где q – погонная масса цепи, для цепи ПР-8-460 ГОСТ13568-75 q=0,20кгм;

Ff - сила от провисания цепи:

Ff=gkfqa1=9,81⋅6⋅0,20⋅160⋅10−3=1,88H		 (3.12)

где kf - коэффициент, учитывающий положение цепной передачи в пространстве, kf=6 (цепь расположена горизонтально); а1 – межосевое расстояние роликов, a1=200мм=200⋅10−3м, данными значениями учитывается наихудший случай;

s - нормативный коэффициент запаса, s=7,3.

Подставляя данные значения в (3.9), получим:

s=893040,8⋅2+0,051+1,47=107≥s=7,3.

Таким образом, выбранная цепь удовлетворяет условию прочности.

Определим число звеньев цепи, соединяющей соседние ролики:

Nзв.ц.1=2а1t+zз=2⋅2008+24=64.		 (3.13)

Определим число звеньев цепи, соединяющей выходной вал мотор – редуктора с роликом:

Nзв.ц.2=2а2t+zз=2⋅184,358+24=62,6.		 (3.14)

Для замыкания цепи необходимо, чтобы число звеньев было целым чётным числом. По этой причине принимаем следующие значения чисел звеньев: Nзв.ц.1=Nзв.ц.2=64. При этом длина цепей составит Lц1=Lц2=Nзв.ц.1⋅t=64⋅8=512мм=0,512м.

### 3.1.4. Выбор и проверочный расчёт подшипников качения

Номинальную долговечность (ресурс) подшипников можем определить по формуле:

Lh=10660⋅nрол⋅CPm,				(3.15)

где Lh - ресурс подшипника, ч; n - частота вращения одного из колец подшипника, n=nрол=79,6обмин; С – динамическая грузоподъемность подшипника, Н; Р – эквивалентная нагрузка на подшипник, Н; m – показатель степени, учитывающий вид подшипника, для шарикоподшипников m=3.

В качестве опор роликов выбираем радиальные шарикоподшипники 1000903 ГОСТ8338-75 (C=2800H), для промежуточных роковых опор выбираем радиальные шарикоподшипники 80201 ГОСТ7242-70 (C=4690H). Проверим выбранные подшипники по ресурсу.

Для определения эквивалентной нагрузки на подшипник ролика составим расчётную схему.

#### Расчётная схема для определения радиальной нагрузки на подшипники

Рис. 3.1

Пренебрегая неравномерностью распределения веса груза G по подшипникам (предполагаем, что вес груза действует точно по центру ролика) и радиальными усилиями, обусловленными работой цепной передачи, для определения радиальных нагрузок на подшипники можем воспользоваться формулой:

Fr=R1=R2=Gkрг⋅2=mгgkрг⋅2=50⋅9,813⋅2=164Н,		(3.16)

где kрг - коэффициент, учитывающий то, что груз находится как минимум на трёх роликах, kрг=3.

Пренебрегая неточностью изготовления деталей ролика и их сборки, осевое усилие на подшипники Fa=0.

Согласно [3, c. 212]:

P=VFrKбKт,					(3.17)

где V - коэффициент, учитывающий вариант установки подшипника: V=1,2 при вращении наружного кольца.

Кб - коэффициент, учитывающий условия работы подшипника: Кб=1,5.

Кт - температурный коэффициент: Кт=1,5.

Таким образом,

P=1,2⋅164⋅1,5⋅1,05=310Н.

Подставляя это значение в (3.15), получим:

- для шарикоподшипников роликов

Lh=10660⋅79,6⋅28003103=154000ч;

- для шарикоподшипников промежуточных роликовых опор

Lh=10660⋅79,6⋅46903103=725000ч.

При этом считаем, что на шарикоподшипники промежуточных роликовых опор действует такая же нагрузка, что и на шарикоподшипники роликов.

Данные значения ресурса работы подшипников нас удовлетворяют, оставляем выбранные марки подшипников неизменными.

### 3.1.5. Проверочный расчёт осей роликов на прочность

Работоспособность осей будет обеспечена при соблюдении условия прочности для рассматриваемого i-го опасного сечения:

σпрi=σиз2+3τср2≤σ				(3.18)

где σиз - действительные напряжения изгиба, Н/мм2; τср - действительные напряжения среза, Н/мм2; σ - допускаемые напряжения, которые можем определить по формуле:

σ=σтs=3602=180МПа=180Hмм2,				 (3.19)

где σт - предел текучести материала, для стали 45 σт=360МПа;     s – коэффициент запаса, s=2 [4, с.105].

Составим расчётную схему для определения действующих напряжений.

#### Расчётная схема оси

Рис 3.2

Опасными являются два сечения оси: m-m и n-n. Проверим эти сечения на прочность.

Величину действительных напряжений изгиба можем определить по формуле:

σизi=Gli0,1di3=mгgli3⋅0,1di3,				(3.20)

где li; di – соответственно расстояние от точки приложения силы G=mгg3 до рассматриваемого сечения и диаметр оси в рассматриваемом сечении.

Величину действительных напряжений среза можем определить по формуле:

τcp=4mгg3πdi2.					(3.21)

Рассмотрим сечение n-n. Для этого сечения ln−n=x=3,5мм;dn−n=17мм. Согласно (3.20;3.21) получим:

σизn−n=50⋅9,81⋅3,53⋅0,1⋅173=2,33Нмм2;τcpn−n=4⋅50⋅9,813⋅3,14⋅172=1,44Нмм2.

Рассмотрим сечение m-m. Для этого сечения lm−m=l=13,5мм;dm−m=22мм. Согласно (3.20;3.21) получим:

σизm−m=50⋅9,81⋅13,53⋅0,1⋅223=4,15Нмм2;τcpn−n=4⋅50⋅9,813⋅3,14⋅222=0,86Нмм2.

Определим значения σпр:

- для сечения n-n σпрn−n=2,332+3⋅1,442=3,41Нмм2;

- для сечения m-m σпрm−m=4,152+3⋅0,862=4,41Нмм2.

Таким образом, согласно условию прочности (3.18) получаем:

- для сечения n-n σпрn−n=3,41Нмм2≤σ=180Hмм2;

- для сечения m-m σпрm−m=4,41Нмм2≤σ=180Hмм2.

Условие прочности выполняется для обоих сечений, по этой причине оставляем размеры оси неизменными.

### 3.1.6. Расчёт и выбор пружины упорного устройства

Выбор пружины произведён с помощью встроенной функции расчёта пружин САПР «КОМПАС – График 5.5». Результаты расчёта сведены в табл.3.1.

Таблица 3.1

#### Расчетные данные по пружине сжатия N279 ГОСТ 13770 – 86

| ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЕЛИЧИНА |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр: | D1 (мм) | 16.000 |
| Внутренний диаметр: | D2 (мм) | 13.200 |
| Диаметр проволоки: | d (мм) | 1.400 |
| Рабочий ход: | h (мм) | 24.773 |
| Усилие предварительной деформации: | F1 (H) | 30.000 |
| Рабочее усилие: | F2 (H) | 60.000 |
| Усилие максимальной деформации: | F3 (H) | 71.000 |
| Шаг: | t (мм) | 7.265 |
| Число рабочих витков: | n | 10.000 |
| Полное число витков: | n1 | 11.000 |
| Критическая скорость сжатия пружины: | Vk(м/с) | 4.940 |
| Длина пружины в свободном состоянии: | L0 (мм) | 74.029 |
| Длина пружины при предварительной деформации: | L1 (мм) | 49.256 |
| Длина пружины при рабочей деформации: | L2 (мм) | 24.483 |
| Длина пружины при максимальной деформации: | L3 (мм) | 15.400 |
| Максимальное касательное напряжение пружины: | 3 (МПа) | 1200.258 |
| Жесткость одного витка: | C1 (H/мм) | 12.110 |
| Наибольший прогиб одного витка: | s1 (мм) | 5.865 |
| Жесткость пружины: | C (H/мм) | 1.211 |
| Масса пружины: | M (кг) | 0.00664 |

### 3.1.7. Расчёт массы поворотной части

В данном разделе требуется произвести расчёт массы поворотной части с целью дальнейшего расчёта привода поворота.

Величину массы поворотной части можем найти по формуле:

mпч=KmmМК+5mрол+2mпр.рол.оп+mМРЧ+4mц+mуп.устр, (3.22)

где mпч - масса поворотной части, кг;  Km - коэффициент, учитывающий неучтённые при расчёте массы: сварные швы, крепёжные изделия, электропроводку, вспомогательное и управляющее электрооборудование, расположенные на поворотной части, Km=1,3; mМК - масса металлоконструкций, кг; mрол - масса ролика, кг; mпр.рол.оп. - масса промежуточных роликовых опор, кг; mрол - масса мотор - редуктора, кг; mц - масса цепи, кг; mуп.устр. - масса упорного устройства, кг.

Массу металлоконструкций можем определить по формуле:

mМК=mпов.пл.+2mрол.ст.+mкож.,		(3.23)

где mпов.пл. - масса поворотной платформы, кг; mрол.ст. - масса роликовой стойки, кг; mкож. - масса защитного кожуха цепи, кг.

Масса поворотной платформы:

mпов.пл.=mкол.шв.+qшв.1Lшв.1,			(3.24)

где mкол.шв. - масса кольцевого швеллера:

mкол.шв.=ρст2Sгорδ1+Sверт⋅h+8Sр.ж.⋅δ1=7,85⋅10−62⋅117810⋅5+11074⋅90+8⋅4475⋅5=18,5кг

(ρст - плотность стали, ρст=7,85⋅10−6кгмм3; Sгор;Sверт;Sр.ж. - соответственно площади горизонтальных и вертикальных элементов, а также площадь рёбер жёсткости кольцевого швеллера, мм2; h - высота вертикального элемента, мм; δ1 - толщина стального листа, мм.)

Здесь и далее значения высот, длин, толщин и площадей определены с помощью встроенной функции САПР «КОМПАС – График 5.5» согласно чертежу.

qшв.1;Lшв.1 - соответственно погонная масса (кг/м) и суммарная длина швеллера 1 Швеллер10ГОСТ8240−72Ст3ГОСТ535−58.

Таким образом, согласно (3.24):

mпов.пл.=18,5+8,59⋅2,84=42,9кг

Масса роликовой стойки:

mрол.ст.=ρстδ1Sверт.ст.+Sосн+2SРЖм+SРЖб=7,85⋅10−6⋅5⋅123000+43032+2⋅6314+9936=7,40кг, (3.25)

где Sверт.ст.;Sосн;SРЖм;SРЖб - площади соответственно вертикального элемента стойки, основания, рёбер жёсткости малого и большого.

Масса защитного кожуха цепи:

mкож=ρSкожlкож=7,85⋅10−6⋅268⋅560=1,18кг,		(3.26)

где Sкож;lкож - соответственно площадь поперечного сечения (мм2) и длина кожуха (мм).

Подставляя значения в (3.23), получим:

mМК=42,9+2⋅7,4+1,18=60кг.

Массу ролика можем определить по формуле:

mрол=mосн.тр.+2mвст.+mуп.об.+mподш.+mорол.,	(3.27)

где mосн.тр. - масса основной трубы:

mосн.тр.=ρстSосн.тр.lосн.тр.=7,85⋅10−6⋅1018⋅484=3,87кг;  (3.28)

mвст. - масса вставки:

mвст.=ρстSвст.lвст.=7,85⋅10−6⋅1391⋅45=0,49кг;	  (3.29)

mуп.об. - масса упорного обода:

mуп.об.=ρстSуп.об.lуп.об.=7,85⋅10−6⋅5026⋅12=0,47кг;  (3.30)

mподш. - масса подшипника: mподш.=0,018кг ( подшипник 1000903 ГОСТ8338-75);

mорол. - масса оси ролика:

mорол.=ρстSIlI+SIIlII+SIIIlIII=7,85⋅10−6⋅227⋅9+380⋅21+2827⋅7=0,23кг.   (3.31)

В формулах (3.28) – (3.31) и последующих Si;li;δi - соответственно площадь поперечного сечения, длина и толщина деталей или элементов (например, ступеней оси).

Подставляя значения в (3.27), получим:

mрол=3,87+2⋅0,49+0,47+0,018+0,23=6,29кг.

Массу промежуточной роликовой опоры можем определить по формуле:

mпр.рол.оп.=mшв2+2mст+mо+mп+mоб,		(3.32)

где mшв2 - масса швеллера 2 Швеллер50×40×4ГОСТ8278−83Ст3кпГОСТ11474−76:

mшв2=qшв2lшв2=2,81⋅362⋅10−3=1,02кг,		 (3.33)

qшв2 - погонная масса швеллера, qшв2=2,81кгм;

mст - масса стойки промежуточной роликовой опоры:

mст=2mр.ж.+mосн+mверт+mвт=ρст2Sр.ж.δр.ж.+Sоснδосн+Sвертδверт+Sвтlвт=7,85⋅10−6⋅2⋅5759⋅4+4000⋅4+6268⋅4+141⋅21=0,71кг, (3.34)

где mр.ж.;mосн;mверт;mвт - масса соответственно ребра жёсткости, основания, вертикального элемента и втулки, кг.

mо - масса оси ролика промежуточной роликовой опоры:

mо=ρстSIlI+SIIlII=7,85⋅10−6⋅113⋅50+201⋅2,5=0,05кг. (3.35)

mп. - масса подшипника промежуточной роликовой опоры: mп.=0,037кг ( подшипник 80201 ГОСТ7242-70);

mоб. - масса обода:

mоб.=ρстSоб.lоб.=7,85⋅10−6⋅1432⋅18=0,2кг.	  (3.36)

Подставляя эти значения в (3.32), получим:

mпр.рол.оп.=1,02+2⋅0,71+0,05+0,037+0,2=3,0кг.

Масса мотор - редуктора mрол=4,3кг.

Массу приводных роликовых цепей можем определить по формуле:

mц=qцLц=0,2⋅0,512=0,10кг,		  (3.37)

где qц - масса 1-го метра цепи, qц=0,2кг; Lц - длина одной цепи, м.

Массу упорного устройства можем определить по формуле:

mуп.устр.=2mнапр+mуп+mэл.м.,			(3.38)

где mнапр - масса направляющих:

mнапр=ρстSнар.тр.lнар.тр.+Sвн.тр.lвн.тр.+mпр=7,85⋅10−6⋅398⋅148+205⋅82+0,0064=0,60кг;   (3.39)

mуп - масса упора:

mуп=ρстSупlуп=7,85⋅10−6⋅250⋅370=0,73кг;	 (3.40)

mэл.м - масса электромагнита, работающего на опускание упора, mэл.м=5кг.

Подставляя значения в (3.38), получим:

mуп.устр.=2⋅0,6+0,73+5≈7кг.

Подставляя полученные значения в формулу (3.22), получим:

mпч=1,3⋅60+5⋅6,29+2⋅3+4,3+4⋅0,1+7≈140кг.

## Проектирование неповоротной части

### 3.2.1. Расчёт необходимой мощности привода, выбор электродвигателя и редуктора

Требуемую мощность электродвигателя можем определить по формуле:

Nдв=Mпчnпч9550ηo,					(3.41)

где Mпч - момент, необходимый для вращения поворотной части, Н⋅м; nпч - требуемая частота вращения поворотной части, согласно проверочному расчёту поворотного стола по производительности nпч=3обмин; ηо - общий КПД привода, предварительно принимаем 0=0,75.

Определим величину момента, необходимого для вращения поворотной части:

Mпч=Мст+Мин,				(3.42)

где Мст - статический момент, Н⋅м; Мин - момент сил инерции Н⋅м.

Значение статического момента можем определить по формуле:

Мст=mг+mпчg2f+μdпDp⋅Dпч2,			 (3.43)

где mг - масса груза, mг=50кг; mпч - масса поворотной части, mпч=140кг; f - коэффициент трения в шарикоподшипнике, f=0,04; μ - коэффициент трения качения поворотной части по опорным роликам, μ=5⋅10−4м; dп - внутренний диаметр подшипников, установленных в опорных роликах, dп=20мм=0,02м; Dp - наружный диаметр роликов, Dp=80мм=0,08м; Dпч - наружный диаметр поворотной части, Dпч=920мм=0,92м.

Таким образом, получим:

Мст=50+140⋅9,81⋅2⋅0,04+5⋅10−4⋅0,020,08⋅0,922=754Н⋅м.

Значение момента сил инерции можем определить по формуле:

Мин=тг+тпч⋅0,6Dпч22nпч9,55tп=50+140⋅0,6⋅0,9222⋅39,55⋅1=4,34Н⋅м,		(3.44)

где tп - время пуска (торможения), принимаем tп≈1с.

Таким образом,

Mпч=754+4,34≈758Н⋅м.

Согласно (3.41) получим:

Nдв=758⋅39550⋅0,75=0,32кВт.

Для выбора привода определим частоту вращения приводного опорного ролика и требуемый момент, подводимый к нему:

nпр.рол.=nпч⋅DпчDр=3⋅0,920,08=24обминМпр.рол.=Мпч⋅DрDпч=758⋅0,080,92=94,8Н⋅м.			(3.45)

Согласно рассчитанным параметрам выбираем в качестве привода мотор – редуктор червячный МРЧ63 (АООТ «Завод Редуктор»). Параметры мотор – редуктора:

- передаточное отношение up=40;

- частота вращения вала электродвигателя n1=1000обмин;

- частота вращения выходного вала n2=25обмин;

- момент на выходном валу М2=122Н⋅м;

- КПД η=0,77.

### 3.2.2. Расчёт и конструирование цепной передачи

Требуется спроектировать цепную передачу со следующими параметрами:

- передаточное отношение iЦП=1;

- крутящий момент, передаваемый передачей Тцп=М2=94,8Н⋅м;

- частота вращения приводного вала передачи n=nоп.рол.=25обмин.

Согласно [4, с. 413] выбираем цепь ПР-19,05-3180 ГОСТ13568-75.

Определим параметры звёздочек.

Делительный диаметр звёздочек [3, с. 148]:

dд=tsin180∘zз=19,05sin180∘12=73,60мм,		(3.46)

где t – шаг цепи, t=19,05мм; zз - количество зубьев звёздочки, zз=12.

Диаметр окружности выступов звёздочек [3, с. 148]:

De=tctg180∘zз+0,7−0,31dрол.ц.,		(3.47)

где dрол.ц. - диаметр ролика цепи, dрол.ц.=11,91мм.

Подставляя в (3.47) значения, получим:

De=19,05⋅ctg180∘12+0,7−0,31⋅11,91=80,74мм.

Диаметр окружности впадин звёздочек [4, с. 418]:

Di=dд−20,5025dрол.ц.+0,05=73,60−2⋅0,5025⋅11,91+0,05=61,53мм.		(3.48)

Наибольший диаметр обода можем определить по формуле       [4, с. 418]:

Dc=t⋅ctg180∘zз−1,3h=19,05⋅ctg180∘12−1,3⋅18,2≈48мм,  (3.49)

где h – высота цепи, h=18,2мм.

Проведём проверочный расчёт цепи на прочность. Условие прочности имеет следующий вид [3, с.151]:

s=QFtkg+Fv+Ff≥s,					(3.50)

где s – действительный коэффициент запаса; Q – разрушающая нагрузка, Q=31200H[4, c. 413]; Ft - окружная сила на звёздочке:

Ft=2Мпр.рол.dд=2⋅12295,25⋅10−3≈2560Н	;		(3.51)

kд - динамический коэффициент, kд=2; Fv - центробежная сила:

Fv=qv2=qzзtnоп.рол60⋅103=1,9⋅12⋅19,05⋅2560⋅103=0,181Н,	 (3.52)

где q – погонная масса цепи, для цепи ПР-19,05-3180 ГОСТ13568-75 q=1,9кгм;

Ff - сила от провисания цепи:

Ff=gkfqaцп=9,81⋅1⋅1,9⋅300⋅10−3=5,59H,		 (3.53)

где kf - коэффициент, учитывающий положение цепной передачи в пространстве, kf=1 (цепь расположена горизонтально); ацп –          межосевое расстояние роликов, aцп=300мм=300⋅10−3м;

s - нормативный коэффициент запаса, s=7,1.

Подставляя данные значения в (3.50), получим:

s=312002000⋅2+0,181+5,59=7,8≥s=7,1.

Таким образом, выбранная цепь удовлетворяет условию прочности.

Определим число звеньев цепи, соединяющей соседние ролики:

Nзв.ц.=2ацt+zз=2⋅30019,05+12=43,5.		 (3.54)

Для замыкания цепи необходимо, чтобы число звеньев было целым чётным числом. По этой причине принимаем следующее значение числа звеньев: Nзв.ц.=44. При этом длина цепей составит Lц=Nзв.ц.⋅t=44⋅19,05=838,20мм=0,838м.

### 3.2.3. Проверочный расчёт подшипников качения

В качестве опор роликов неповоротной части используются радиальные шарикоподшипники 104 ГОСТ8338-75. Проверочный расчёт этих подшипников проведён с помощью программы, предоставленной кафедрой «Детали машин», результаты расчёта представлены ниже. При расчёте использовалось следующее значение радиальной реакции опоры:

R=mг+mпчgNоп.рол.⋅Nподш=50+140⋅9,813⋅2=392Н		(3.55)

где Nоп.рол. - количество опорных роликов, Nоп.рол.=3; Nподш. - количество подшипников в одном опорном ролике, Nподш.=2.

#### Проверочный расчёт подшипников неприводных опорных роликов

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС 30000 ч КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 1.30 РЕЖИМ НАГРУЖЕНИЯ средний нормальный по ГОСТ 21354-87 КОЭФФ.ПЕРЕГР.2.00 ОПОРЫ ВАЛА: плавающие относительно нагрузки вращается наружное кольцо подшипника ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА 22.5 об./мин. ВНЕШНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА 0 Н Опора 1 2 Подшипник 104 104 Радиальная реакция, Н 392 392 Максимальная осевая реакция, Н 0 0 Статическая грузоподъемность, Н 4500 4500 Эквивалентная статическая нагрузка, Н 784 784 Ресурс при вероятности безотказной работы 0.9, ч 999999 999999 Вероятность безотказной работы при заданном ресурсе 0.9995 0.9995

#### Проверочный расчёт подшипников приводных опорных роликов

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС 30000 ч КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 1.30 РЕЖИМ НАГРУЖЕНИЯ средний нормальный по ГОСТ 21354-87 КОЭФФ.ПЕРЕГР.2.00 ОПОРЫ ВАЛА: плавающие относительно нагрузки вращается внутреннее кольцо подшипника ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА 22.5 об./мин. ВНЕШНЯЯ ОСЕВАЯ СИЛА 0 Н Опора 1 2 Подшипник 104 104 Радиальная реакция, Н 392 392 Максимальная осевая реакция, Н 0 0 Статическая грузоподъемность, Н 4500 4500 Эквивалентная статическая нагрузка, Н 784 784 Ресурс при вероятности безотказной работы 0.9, ч 999999 999999 Вероятность безотказной работы при заданном ресурсе 0.9995 0.9995

## Проектирование системы управления

В данной части требуется спроектировать систему управления поворотным столом.

Объектами управления в данном механизме являются:

- двигатель рольганга (привода роликов) 4АА50А2У3 – асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором;

- двигатель привода поворота поворотной части (двигатель поворота ПЧ) 4АА50А2У3 - асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором;

- электромагнит опускания упора переменного тока ~220В 50Гц.

Система управления состоит из:

- источника питания (переменное напряжение: однофазное 220В 50Гц; трёхфазное 380В 50Гц);

- преобразователь напряжения (выходное напряжение =24В);

- датчики:

- индуктивные щелевого типа ПИЩ6 (питание =24В; дифференциал хода 2мм; ток нагрузки 0,033 А);

- оптический ДОБЩ16 (питание =24В; ток нагрузки 0,2 А; гестерезис срабатывания не более 5мм; диапазон реагирования 0…10м);

- конечный выключатель ВПК (~660 В 10А; =440В 10А).

- логическое устройство – программируемый контроллер СМ1820М. ПКМ2 (количество входных дискретных сигналов 26; выходных дискретных сигналов 16; питание однофазное ~220В 50Гц; возможность связи с верхним уровнем);

- усилители мощности, в качестве которых используются электронные вариаторы (поставляются вместе с применяемыми мотор – редукторами), позволяющие осуществлять управление электродвигателями по управляющим дискретным сигналам контроллера, бесступенчатое регулирование скорости, осуществлять разгон и торможение за 0,1…999с;

- контактор, подающий по сигналу контроллера напряжение на обмотку электромагнита;

- предохранительные устройства (автоматические выключатели).

#### Схема расположения датчиков

#### Рис. 3.1

Рассмотрим функционирование системы управления при загрузке-разгрузке ГПМ, находящегося слева от роликового конвейера (по ходу движения груза).

Исходное состояние: поворотная часть находится в среднем положении, рольганг поворотного стола не включён, упор поднят (напряжение на электромагнит не подаётся).

При подходе по впереди стоящему роликовому конвейеру груза к поворотному столу ЭВМ ВУ вырабатывает сигнал «Начало цикла» (НЦ), который поступает по проводной линии связи на контроллер поворотного стола (ПС), запускается двигатель рольганга М1 и подаётся управляющее напряжение на обмотку контактора. При этом происходит замыкание контактов контактора, что приводит к подаче силового напряжения на обмотку электромагнита (ЭМ). Шток ЭМ втягивается и упор опускается (появляется сигнал S8). По рольгангу поворотной части (ПЧ) ПС, который становится как бы частью роликового конвейера, движутся грузы.

Датчик наличия груза в начале рольганга ПЧ (S2), при попадании груза в его рабочую зону (груз при этом перекрывает луч, создаваемый излучателем), подаёт сигнал на контроллер. При выходе груза из рабочей зоны датчика сигнал на контроллер не подаётся. Контроллер производит подсчёт поступающих сигналов с датчика S2 и при достижении определённого их количества (рS2) поднимается упор.

Число р определяется в зависимости от того, обработку какой операции производит ГПМ, обслуживаемый данным ПС.

Далее при исчезновении сигнала S2 и появлении сигнала S1 включается торможение рольганга и включается привод поворота ПЧ (при наличии сигналов S8,S5,S3). Происходит поворот ПЧ. При появлении сигнала S6 включается торможение двигателя поворота ПЧ (встроенная функция мотор - редуктора). При появлении сигналов S5 и S7 двигатель полностью останавливается.

При наличии сигналов S5,S7, а также сигнала разрешение включения рольганга (ВР) с ВУ происходит загрузка ГПМ на пониженной скорости движения груза, согласованной со скоростью движения приёмной позиции ГПМ (неизвестна из-за отсутствия данных по ГПМ).

Далее происходит смена приёмной позиции ГПМ.

По сигналу ВР происходит включение рольганга ПЧ и стол – спутник с обработанной заготовкой поступает на ПС (разгрузка ГПМ). Алгоритм работы при этом аналогичен алгоритму загрузки ГПМ.

Далее происходит поворот ПЧ в среднее положение, опускание упора, и включение рольганга для перемещения груза на стоящий далее рольганг (алгоритм работы см. ниже).