МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА

ОЧНОЕ ОТЕДЕЛЕНИЕ

# Отчет

о прохождении производственной практики

Выполнил: студент группы СП-01                                      Омельяненко Андрей                                      Проверил: Калянов А. И.

Сургут 2002

Содержание

Охрана труда при выполнении сварочных работ………………………………. 3

Электробезопасность……………………………………………………………... 5

Пожарная безопасность…………………………………………………………... 9

Правила личной гигиены…………………………………………………………. 9

Оказание первой помощи при несчастных случаях……………………………. 10

Техника безопасности при выполнении сварочных работ…………………….. 11

- Сварка в среде защитных газов………………………………………………….. 11

- Электроконтактная сварка……………………………………………………….. 12

- Стыковая сварка…………………………………………………………………... 12

- Точечная сварка…………………………………………………………………… 12

Шовная сварка…………………………………………………………………….. 13

Электрошлаковая сварка………………………………………………………….. 13

Дефекты и контроль качества сварных соединений. Общие сведения и организация контроля………………………………………………………….   13

Методы неразрушающего контроля сварных соединений……………………… 14

Методы контроля с разрушением сварных соединений………………………… 17

Сварка некоторых видов конструкций. Сварка труб………………………….. 18

Технологические способы упрочняющей обработки наплавкой, напылением, нанесением покрытий на рабочие поверхности деталей…………………………… 23

Список литературы……………………………………………………………… 19

Охрана труда при выполнении сварочных работ.

Опасные и вредные производственные факторы. При производстве сварочных работ возникают опасные и вредные производственные факторы, которые могут привести к травме или профессиональным заболеваниям.

Опасный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на сварщика может привести к травме.

Вредный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на сварщика может вызвать заболевание.

Основными опасными и вредными производственными факторами при ручной дуговой сварке покрытыми электродами являются:

- сварочные аэрозоли;

- повышенный уровень оптического излучения в ультрафиолетовом, видимом инфракрасном (тепловом) диапазонах;

- искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака;

- повышенная температура шлаковой ванны, материалов, оборудования и воздуха рабочей зоны;

- высокое напряжение электрической цепи;

- физические и нервно-психические перегрузки.

Наиболее характерным вредным фактором является присутствие в воздухе рабочей зоны сварочных аэрозолей, содержащих токсические вещества. Длительное их воздействия на организм сварщика может привести к возникновению профессиональных заболеваний (пневмокониоз, полевой бронхит и др.).

При использовании электродов следует руководствоваться техническими условиями, которые содержат требования по безопасности и защите окружающей среды с перечнем вредных и опасных факторов, а также средства защиты сварщиков и окружающей среды.

Электрическая дуга является мощным источником яркого света, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, воздействие которых на незащищенные глаза в течение 10-20 с в радиусе до 1 м вызывает  сильные боли, слёзоточивость и светобоязнь.

Воздействие электрической дуги на кожные покровы в течение 60-180 с вызывают ожог (аналогично продолжительному воздействию солнца), а при длительном воздействии на органы зрения приводит к электроофтальмии и катаракте.

Напряжённость электромагнитных полей зависит от конструкции и мощности сварочного оборудования, конфигурации свариваемых изделий. Характер их влияния на организм определяется уровнем и длительностью воздействия. Как правило, при ручной дуговой сварке напряженность магнитного поля незначительна (до 300 А/м) и не превышает предельно допустимых уровней.

Разбрызгивание металла при сварке – также следствия нестабильного горения дуги. При использовании покрытых электродов оно не значительно. Брызги, искры и выбросы расплавленного металла и шлака при отсутствии средств защиты могут быть причиной ожогов кожных покровов, травмирования органов зрения, а также возникновения пожаров.

Статические и динамические физические нагрузки при ручной сварке вызывают перенапряжение нервной и костно-мышечной систем организма. Статические нагрузки зависят от массы сварочного инструмента (электродержателя, шлангового держателя полуавтомата), гибкости шлангов и проводов, длительности непрерывной работы и рабочей позы (стоя, сидя, полусидя, стоя на коленях, лёжа на спине). Наибольшие физические нагрузки ощущаются при выполнение сварочных работ полусидя и стоя при сварке в потолочном положении или лежа на спине в труднодоступных местах.

Общие требования. Электросварщик должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Вновь поступающий на работу независимо от квалификации обязан пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также инструктаж на рабочем месте, предварительный медицинский осмотр, а в последующем  в установленном порядке проходить периодические медицинские осмотры. Инструктаж по безопасности труда проводят не реже одного раза в три месяца. При переводе на работу с использованием нового оборудования сварщик должен ознакомится с его конструкцией, и пройти дополнительный инструктаж по технике безопасности.

Администрация предприятий и организаций обязана выдавать рабочим спецодежду, спецобувь и защитные средства, отвечающие стандартам или техническим условиям в соответствии с нормами выдачи. Рабочая одежда и спецодежда должны храниться отдельно от личной одежды.

Перед началом сварочных работ электросварщик обязан проверит защитные приспособления, шлем, щиток, диэлектрический коврик или диэлектрические боты, надеть спецодежду – брезентовый костюм с огнестойкой пропиткой, ботинки, головной убор, диэлектрические перчатки или брезентовые рукавицы.

Изолирующие защитные средства проверяют при приёмке в эксплуатацию, а затем периодически в следующие сроки: диэлектрические перчатки – раз в 6 месяцев, диэлектрические боты – раз в 3 года, диэлектрические сапоги, галоши и инструмент с изолирующими рукоятками – в год, диэлектрические коврики – раз в 2 года.

Все защитные средства, кроме инструмента с изолирующими рукоятками, должны иметь штамп с указанием срока следующих испытаний и наибольшего номинального напряжения аппаратов, для которых предназначено защитное средство.

Источники тока должны быть надежно заземлены (ГОСТ 12.2.007.0). В процессе эксплуатации напряжения холостого хода источников питания не должно превышать 80 В для источников переменного тока и 100 В – постоянного. Источники питания должны быть оборудованы вольтметром и сигнальной лампочкой, указывающими на наличие или отсутствие напряжения в сварочной цепи, блоками ограничения холостого хода.

Защита органов зрения. При ручной дуговой сварке сварочная дуга и расплавленный металл могут быть источником травмирования электросварщика. Для защиты сварщика от излучения и брызг металла, а также от воздействия выделяемых при сварке паров металла, шлака и аэрозолей предназначены защитные щитки. Они бывают двух видов: наголовные и ручные. Наголовный щиток более удобен, так как освобождает сварщика от необходимости держать его. Щитки защищают все открытые части головы и шеи сварщика. При необходимости не обязательно откидывать щиток назад, достаточно поднять крышку рамки со светофильтром и осмотреть конструкцию через прозрачное защитное стекло, подготовить стык к сварке, зачистить кромки, удалить шлак и выполнить другие операции.

Для защиты от вредных излучений дуги в щитки вставляют стеклянные светофильтры тёмно-зелёного цвета, которые позволяют видеть дугу, расплавленный металл и манипулировать электродом. Применяют 13 классов светофильтров типа С для сварки током от 13 до 900 А.

Необходимо иметь в виду, что излучение сварочной дуги может травмировать глаза окружающих. Поэтому рабочих, присутствующих в зоне сварки, следует снабдить очками и светофильтрами. Излучение дуги опасно для зрения на расстояние до 20 м.

Защита тела. Для защиты тела от искр и брызг расплавленного металла и шлака, повышенных температур материалов и оборудования предназначена спецодежда всесезонная и летняя из брезента с термостойкой и огнестойкой пропиткой. Руки следует защищать рукавицами (ГОСТ12.4.010).

Спецодежда (куртки и брюки) изготавливаются из материала, защищающего сварщика от излучения дуги. При работе на стационарных постах сварщик использует фартук, защищающий от брызг металла, особенно опасных при дуговой резке. Обувь должна быть с нескользящей подметкой. Спецодежда, спецобувь и рукавицы должны быть сухими, без следов масла.

К средствам индивидуальной защиты относятся также резиновый коврик, резиновые перчатки и галоши, применяемые пи особо опасных работах.

Вентиляция. Вентиляция может быть общей и местной. Общую делают приточно-вытяжной. Она служит для удаления загрязненного воздуха из всего помещения и подачи свежего. Общая вытяжная вентиляция на постоянных рабочих местах недостаточно эффективна: поток загрязненного воздуха, подымаясь вверх от дуги или пламени, вредно влияет на электросварщика. Поэтому загрязненный поток с рабочего места удаляется местными вытяжными устройствами.

Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменой приточно-вытяжной вентиляцией. Подачу воздуха надо осуществлять в рабочую зону или в направлении этой зоны. Температура подаваемого вентиляционными установками воздуха должна быть не ниже 20 С.

Фильтровентиляционные агрегаты выбирают в зависимости от вида покрытия применяемых электродов. Агрегаты с механическими или электростатическими фильтрами, очищающие воздух только от твёрдых примесей, можно применять лишь в комплексе с общеобменной вентиляцией пониженной производительности (25-30% от расчетного воздухообмена), что обеспечит удаление не удовленной фильтрами газообразной составляющей сварочного аэрозоля (CO, NO2, HF, SiF4 и др.).

Сварка изделий средних и малых размеров в стационарных условиях должна производится в специальных кабинках с открытым верхом, изготовленных из негорючих материалов. Между стенкой и полом кабины следует оставлять не менее 3 квадратных метра. Сварка хромоникелевыми электродами следует производить в изолированных помещениях или в общих при условии, что расход этих электродов по сравнению с другими сварочными материалами на стационарных постах, оборудованных местными отсосами, не превышает 5% или составляет не более 0,25 кг/ч на 1000 кубических метров помещений.

Электробезопасность

Основные понятия. Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электрического поля и статического электричества.

Электротравма – травма, вызванная электрическим током или электрической дугой.

Электротравматизм – явление, характеризующееся совокупностью электротравм.

Электрическое замыкание на корпус – случайное электрическое соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями электроустановки.

Электрическое замыкание на землю – случайное электрическое соединение токоведущей части непосредственно с землёй, или нетоковедущими проводящими конструкциями, или предметами, не изолированными от земли.

Основными причинами поражения электрическим током являются: соприкосновение с открытыми токоведущими частями и проводами (случайное, не вызванное производственной необходимостью, или в следствии ошибочной подачи напряжения во время ремонтов и осмотров); прикосновения к токоведущим частям, изоляции которых повреждена; касание токоведущих частей через предметы с низким сопротивлением изоляции; прикосновение к металлическим частям оборудования, случайно оказавшимся под напряжением (в результате отсутствия или повреждения защитных устройств); соприкосновение со строительными деталями конструкций, случайно оказавшимися под напряжением, и др.

Виды электротравм. Действие электрического тока на организм человека может вызвать различные травмы (электрический ожог, металлизацию кожи, электрический знак) и электрический удар.

Электрический ожог может причинить электрическая дуга (дуговой ожог) или контакт с токоведущей частью (токовый ожог) в результате преобразования энергии электрического тока в тепловую.

Металлизация кожи -  это  результат механического и химического воздействия тока, когда металлические частицы проникают в глубь кожи и пораженный участок становится жестким.

Электрический знак – следствие теплового воздействия при прохождении тока большой величины через малую поверхность с относительно большим сопротивлением при температуре 50-115 С. В результате происходит повреждение кожи, а также возникает отпечаток от прикосновения к токоведущей части.

Электрический удар сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц при прохождении через тело человека электрического тока.

Электроофтальмия возникает в результате мощного потока ультрафиолетовых лучей электрической дуги и приводит к воспалению наружных оболочек глаз.

Электрический ток также влияет на нервную систему. Существенное влияние он оказывает и на скелетную мускулатуру (судороги) и особенно на сердце, вызывая его фибрилляцию (отдельные некоординированные «подёргивания» волокон сердечной мышцы). При этом может наступить смерть.

Степень тяжести поражения человека электрическим током зависит от величины, длительности действия, рода и частоты тока, сопротивление тела, пути прохождения в организме, состояния организма.

Технические средства защиты. В процессе эксплуатации электросварочных установок применяется специальные средства защиты, которые делятся на изолирующие, ограждающие и вспомогательные. Изолирующие средства защиты бывают основные и дополнительные.

Основные изолирующие средства способны длительное время выдерживать рабочее напряжение электроустановки, поэтому ими можно касаться токоведущей частей, находящихся под напряжением. Это диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолированными рукоятками и токоискателями.

Дополнительные изолирующие средства обладают недостаточной электрической прочностью и поэтому не могут защищать человека от поражения током. К таким средствам относятся: резиновая обувь, коврики и изолирующие подставки.

Ограждающие средства защиты предназначены для временного ограждения токоведущих частей (переносные ограждения-щиты, ограждения-клетки, изолирующие накладки, изолирующие колпаки), предотвращения ошибочных операций (предупредительные плакаты), временного заземления отключенных токоведущих частей с целью устранения опасности поражения (временные защитные заземления).

Вспомогательные средства защиты предназначены для индивидуальной защиты от световых, тепловых и механических воздействий (защитные очки, специальные рукавицы и т.п.).

Электрические провода. Перед началом работы внимательно осматривают и проверяют надежность контакта и крепления заземляющих проводников с корпусами сварочных столов, исправность пусковых и отключающих устройств – рубильников, магнитных пускателей, выключателей, изоляцию токоведущих проводников, наличие необходимого исправного инструмента, стеллажей, а также освещенность.

Переносной светильник должен иметь защитную сетку, изолированные рукоятки и провод.

При одновременном применение сварочных трансформаторов или аппаратов их располагают так, чтобы расстояние между ними было не менее 35-40 см. сварочный провод можно прокладывать через дверные или оконные проёмы. При этом провод должен заключатся в металлическую трубу.

Сечение питающих проводов должно строго соответствовать силе тока в сварочной цепи. Провода от чрезмерного превышения тока защищают предохранителями с плавкими вставками. Необходимо следить за их исправностью и не допускать применения самодельных вставок. Предохранители с такими вставками не защищают установку, а могут быть причиной аварии, повреждения изоляции сварочного кабеля и пожара.

Все металлические части оборудования, питающиеся от электрической сети, а также зажим вторичной обмотки трансформатора, который идёт к изделию, следует надежно заземлять. Это обеспечивает Электробезопасность сварщика и подсобных рабочих в случае пробоя изоляции первичной обмотки трансформатора и перехода напряжения во вторичную обмотку.

Прежде чем перенести сварочную аппаратуру, её отключают от питающей электросети. Провода следует переносить свёрнутыми в бухту, чтобы не повредить изоляцию.

Защита оборудования. Однопостовые и многопостовые сварочные установки должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями со стороны питающей  сети. Многопостовые сварочные агрегаты должны иметь также автоматический выключатель в общем проводе сварочной цепи и предохранители на каждом проводе к сварочному посту.

Передвижные сварочные установки обязательно заземляют перед началом работ, до включения установки в цепь. Сначала заземляющий провод подсоединяют к магистрали, а затем к сварочному оборудованию. Снимают заземление только после окончания работ; наконец заземляющего провода отсоединяют от корпуса сварочного агрегата или изделия, а затем от магистрали заземления (или от заземлителя). Рабочее место сварщика под открытым небом ограждают переносными ширмами, а сварочные машины устанавливают под навесом легкого типа. Нельзя использовать без изоляции провод, идущий от источника питания к свариваемому изделию через систему последовательно соединенных металлических листов, рельсов и т.д.

Подключают сварочное оборудование к силовой сети при помощи закрытого рубильника, контактора или специального включателя. Металлические кожухи заземляют или зануляют. При отсутствии заземления (зануления) применяют кожухи из изолирующего материала.

Защитное заземление, зануление и отключение сварочных установок и постов. Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которых могут оказаться напряжением.

Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус. Защитное заземление применяют для трёхпроводной сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью.

Различают заземлители искусственные, предназначенные только для заземления, и естественные – находящиеся в земле металлические предметы.

Зануление – преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Область применения зануления – трёхфазные четырёхпроводные сети с напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью.

Принцип действия зануления – превращение пробоя на корпусе в однофазное замыкание 9т.е. замыкание между фазным и нулевым проводами) с целью получения тока большой величины, способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить повреждённую установку от питающей сети. Такой защитной являются: плавкие предохранители и автоматические выключатели, устанавливаемые перед потребителями энергии для защиты от токов короткого замыкания.

Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Основными частями устройства защитного отключения являются прибор защитного отключения и автоматический выключатель.

Прибор защитного отключения – совокупность отдельных элементов, которые реагируют на изменение какого-либо параметра электрической сети и дают сигнал на отключение автоматического выключателя. Такими элементами являются датчики – устройства, воспринимающие изменение параметра и преобразующие его в соответствующий сигнал.

Автоматический выключатель – устройство, служащее для выключения и отключения цепей, находящихся под нагрузкой. В случае короткого замыкания он должен отключать цепь автоматически при поступлении сигнала от прибора защитного отключения.

Безопасным напряжением в сухих помещениях, при нормальных условиях работы. Сухой одежде и обуви является напряжение 36 В, а в сырых помещениях – 12 В.

Пожарная безопасность.

Причинами пожара при сварочных работах могут быть искры и капли расплавленного металла и шлака, неосторожное обращение с пламенем горелки при наличии горючих материалов вблизи рабочего места сварщика. Опасность пожара особенно следует учитывать на строительно-монтажных площадках и при ремонтных работах в не приспособленных для сварки помещениях.

Для предупреждения пожаров необходимо соблюдать следующие противопожарные меры:

нельзя хранить вблизи от места сварки огнеопасные или легковоспламеняющиеся материалы, а также производить сварочные работы в помещениях, загрязненных промасленной ветошью, бумагой, отходами дерева и т.п.;

запрещается пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

нельзя выполнять сварку и резку свежевыкрашенных масляными красками конструкций до полного их высыхания;

запрещается выполнять сварку аппаратов, находящихся под электрическим напряжением, и сосудов, находящихся под давлением;

нельзя проводить без специальной подготовки сварку и резку емкостей из-под жидкого топлива;

при выполнении в помещениях временных сварочных работ деревянные полы, настилы и помосты должны быть защищены от воспламенения листами асбеста или железа;

нужно постоянно иметь и следить за исправным состоянием противопожарных средств — огнетушителей, ящиков с песком, лопат, ведер, пожарных рукавов и т.п., а также содержать в исправности пожарную сигнализацию;

после окончании сварочных работ необходимо выключить сварочный аппарат, а также убедиться в отсутствии горящих или тлеющих предметов. Средствами пожаротушения являются вода, пена, газы, пар, порошковые составы и др.

Для подачи воды в установки пожаротушения используют специальные водопроводы. Пена представляет собой концентрированную эмульсию диоксида углерода в водном растворе минеральных солей, содержащих пенообразующее вещество. При тушении пожара газами и паром используют диоксид углерода, азот, дымовые газы и др.

При тушении керосина, бензина, нефти, горящих электрических проводов запрещается применять воду и пенные огнетушители. В этих случаях следует пользоваться песком, углекислотными или сухими огнетушителями.

Правила личной гигиены.

Спецодежда должна быть в исправном состоянии, застёгнута на все пуговицы. Головной убор должен быть без козырька, так как козырёк мешает правильно надеть защитную маску. Обувь должна быть с глухим верхом, хорошо подогнана и обязательно зашнурована. Рукавицы должны плотно прикрывать рукава куртки.

При работе в лежачем или сидячем положении на металлической поверхности эл.сварщик должен иметь резиновую подкладку, подшитую войлоком и подлокотники а при работе в сырых местах резиновые сапоги.

Спецодежда сварщиков (куртка, брюки, рукавицы) шьется из плотной и трудновоспламеняемой ткани (брезент, сукно и др.).

Оказание первой помощи при несчастных случаях

При получении травмы на производстве пострадавшему должна быть немедленно оказана медицинская помощь. Первая помощь, оказываемая на производстве, заключается в остановке кровотечения, перевязке раны или ожога, освобождения пострадавшего от действия электрического тока, проведения искусственного дыхания и др. В аптечке первой помощи на каждом участке или в каждой бригаде должны быть йод, бинты, нашатырный спирт, марганцовокислый калий, жгут и др.

При воспалении слизистой оболочки глаз следует наложить на глаза повязку (вату), смоченную в холодной воде или в 2%-ном растворе борной кислоты и перевезти пострадавшего в темное помещение.

Первая помощь при ожогах заключается в смазывании обожженного участка спиртом или раствором марганцовокислого калия с последующим наложением повязки с любым несоленым жиром. При тяжелых ожогах одежду и обувь нужно снимать осторожно, лучше их разрезать; после наложения повязки пострадавшего необходимо отправить в больницу. При поражении электрическим током следует немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока —выключить рубильник или перерубить провода инструментом с изолирующей рукояткой. Оказывающий помощь должен предохранить себя от попадания в электрическую цепь, пользуясь для этого изоляционными материалами. Освободив пострадавшего от действия электрического тока, необходимо проверить его состояние. Если пострадавший находится всезнании, а до этого был в обморочном состоянии, то его кладут на мягкую одежду и сверху накрывают одеждой или одеялом. До прибытия врача следят за состоянием пострадавшего. Если он потерял сознание или дышит редко, со всхлипыванием, то в этом случае, уложив его, расстегивают стесняющую одежду, создают приток свежего воздуха, дают нюхать нашатырный спирт и делают искусственное дыхание.

Существует несколько способов искусственного дыхания. Прежде чем приступить к выполнению искусственного дыхания, нужно освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, открыть ему рот и вытянуть язык. Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ «рот в рот» с одновременным массажем сердца.

При отравлении ядовитыми газами первая помощь заключается в удалении пострадавшего из загазованного помещения. При отравлении ядовитыми газами появляется головная боль, головокружение, тошнота, рвота, теряется сознание. В этих случаях пострадавшего укладывают на свежем воздухе, расстегивают одежду, дают нюхать нашатырный спирт, растирают кожу, дают подышать кислородом и при необходимости делают искусственное дыхание. При отравлении свинцом и его соединениями во рту появляется металлический привкус, язык приобретает беловатую окраску. При отравлении свинцом промывают желудок.

Техника безопасности при выполнении сварочных работ

1. Перед началом осмотри сварочный агрегат, проверь состояние изоляции проводов и рукоятки электрододержателя.

Подготовь рабочее место, надеть спец одежду получить инструктаж по Т.Б. на рабочем месте.

2. Проверь надёжность заземления корпуса и вторичной обмотки сварочного агрегата и рабочего стола. Установи светонепроницаемые щиты из несгораемого материала не менее 1,8 м. высотой.

3. При работе в сырых местах или на металлической конструкции, применяется резиновый коврик 900х600, галоши, перчатки резиновые.

4. Длина первичной цепи между пунктом питания и сварочным агрегатом не должна превышать 10м.

5. Для защиты глаз, применяется щиток или маска со светозащитным фильтром.

6. Сварочные работы на территории, площадках и цехах где имеются огнеопасные материалы, должны выполнятся с соблюдением особых мер П.Б.

7. Эл. сварку и резку сосудов или тары из под легковоспламеняющихся жидкостей производить только после промывки горячей водой.

8. В процессе выполнения работ следи чтобы сварочные кабеля не касались металлических тросов, горячих трубопроводов.

9. При перерывах в работе и после её окончания отключают сварочный агрегат от сети, не оставляй электрододержатель под напряжением, не производи сварку сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

10. К проведению эл.работ допускаются сварщики с квалификационной группой по Т.Б. не ниже 2-го разряда.

11. При работе в закрытых емкостях необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами, ковриком резиновым. Работы в закрытых ёмкостях производятся не менее чем 2-мя лицами.

- Сварка в среде защитных газов.

При сварке в защитном газе электрод, зона дуги и сварочная ванна защищены струей защитного газа.

В качестве защитных газов применяют инертные газы ( аргон и гелий) и активные газы (углекислый газ, азот, водород и др.), а иногда – смеси двух газов и более.

Сварка в среде защитных газов в зависимости от степени механизации процессов подачи присадочной или сварочной проволоки и перемещения сварочной горелки может быть ручной, полуавтоматической и автоматической.

По сравнению с ручной сваркой покрытыми электродами и автоматической под флюсом сварка в защитных газах имеет следующие преимущества: высокую степень защиты расплавленного металла от воздействия воздуха; отсутствие на поверхности шва при применении аргона оксидов и шлаковых включений; возможность ведения процесса во всех пространственных положениях; возможность визуального наблюдения за процессом формирования шва и его регулирования; более высокую производительность процесса, чем при ручной дуговой сварке; относительно низкую стоимость сварки в углекислом газе.

Области применения сварки в защитных газах охватывают широкий круг материалов и изделий (узлы летательных аппаратов, элементы атомных установок, корпуса и трубопроводы химических аппаратов и т. п.). Аргонодуговую сварку применяют для цветных (алюминия, магния, меди) и тугоплавких (титана, ниобия, ванадия, циркония) металлов и их сплавов, а также легированных и высоколегированных сталей.

Электроконтактная сварка.

Контактная сварка относится к видам сварки с кратковременным нагревом места соединения без оплавления или с оплавлением и осадкой разогретых заготовок. Характерная особенность этих процессов – пластическая деформация, в ходе которой формируется сварное соединение.

Место соединения разогревается проходящим по металлу электрическим током, причем максимальное количество  теплоты выделяется в месте сварочного контакта.

При непрерывном сдавливании нагретых заготовок образуются новые точки соприкосновения, пока не произойдет полное сближение до межатомных расстояний, т. е. сварка поверхностей.

Контактную сварку классифицируют по типу сварного соединения, определяющего вид сварочной машины, и по роду тока, питающего сварочный трансформатор. По типу сварного соединения различают сварку стыковую, точечную, шовную.

Стыковая сварка.

Стыковая сварка – разновидность контактной сварки, при которой заготовки свариваются по всей поверхности соприкосновения. Свариваемые заготовки закрепляют в зажимах стыковой машины. Зажим 1 установлен на подвижной плите, перемещающийся в направляющих, зажим 2  укреплен на неподвижной плите. Сварочный трансформатор соединен с плитами гибкими шинами и питается от сети через  включающее устройство. Плиты перемещаются, и заготовки сжимаются под действием усилия, развиваемого механизмом осадки.

Наиболее распространенными изделиями, изготовляемые стыковой сваркой, служат элементы трубчатых конструкций, колеса и кольца, инструмент, рельсы, железобетонная арматура.

- Точечная сварка.

Точечная сварка – разновидность контактной сварки, при которой заготовки соединяются в отдельных точках. При точечной сварке заготовки собирают внахлестку и зажимают между электродами, подводящими ток к месту сварки. Соприкасающиеся с медным электродами поверхности свариваемых заготовок нагреваются медленнее их внутренних слоев. Нагрев продолжается до пластического состояния внешних слоев и до расплавления внутренних слоев. Затем выключают ток и снимают давление. В результате образуется литая сварная точка.

- Шовная сварка.

- Шовная сварка – разновидность контактной сварки, при которой между свариваемыми заготовки  образуется прочное и плотное соединение. Электроды выполняют в виде плоских роликов, между которыми пропускают свариваемые заготовки.

В процессе шовной сварки листовые заготовки соединяют внахлестку, зажимают между электродами и пропускают ток. При движении роликов по заготовкам образуются перекрывающие друг друга сварные точки, в результате чего получается сплошной геометрически шов. Шовную точку, так же как и точечную, можно выполнить при двустороннем и одностороннем расположениях электродов.

- Электрошлаковая сварка.

При электрошлаковой сварке основной и электродный  металл расплавляется теплотой, выделяющейся при прохождении электрического тока через шлаковую ванну. Процесс электрошлаковой сварки  начинается с образования шлаковой ванны в пространстве между кромками основного металла и формирующими устройствами (ползунами), охлаждаемые водой, подаваемой по трубам, путем расплавления флюса электрической дугой, возбуждаемой между сварочной проволокой и вводной планкой. После накопления определенного количества жидкого шлака дуга шунтируется шлаком и гаснет, а подача проволоки и подвод тока продолжаются. При прохождении тока через расплавленный шлак, являющийся электропроводящим электролитом, в нем выделяется теплота, достаточная для поддержания высокой температуры шлака (до 2000°С) и расплавления кромок основного металла и электродной проволоки. Проволока вводится в зазор и подается в шлаковую ванну с помощью мундштука. Проволока служит для подвода тока и пополнения сварочной ванны расплавленным металлом. Как правило, электрошлаковую сварку выполняют при вертикальном положении свариваемых заготовок. По мере заполнения зазора между ними мундштук для подачи проволоки и формирующие ползуны передвигаются в вертикальном направлении, оставляя после себя затвердевший сварной шов.

Электрошлаковая сварка имеет ряд преимуществ по сравнению с автоматической сваркой под флюсом: повышенную производительность, лучшую макроструктуру шва и меньшие затраты на выполнение 1 м сварного шва.

К недостаткам электрошлаковой сварки следует отнести образование крупного зерна в шве и околошовной зоне вследствие замедленного нагрева и охлаждения. После сварки необходима термическая обработка (отжиг или нормализация) для измельчения зерна в металле сварного соединения.

Дефекты и контроль качества сварных соединений.

Общие сведения и организация контроля.

Наиболее ответственным моментом является текущий контроль выполнения сварки. Организация контроля сварочных работ может производиться в двух направлениях: контролируют сами процессы сварки либо полученные изделия.

Контроль процессов позволяет предотвратить появление систематических дефектов и особенно эффективен при автоматизированной сварке (автоматическая и механизированная дуговая, электрошлаковая и др.). Существуют следующие способы контроля сварочных процессов.

Контроль по образцам технологических проб. В этом случае периодически изготовляют образцы соединений из материала той же марки и толщины, что и свариваемое изделие, и подвергают их всесторонней проверке: внешнему осмотру, испытаниям на прочность соединений, просвечиванию рентгеновскими лучами, металлографическому исследованию и т.д. К недостаткам такого способа контроля следует отнести некоторое различие между образцом и изделием, а также возможность изменения сварочных условий с момента изготовления одного образца до момента изготовления следующего.

Контроль с использованием обобщающих параметров, имеющих прямую связь с качеством сварки, например использование дилатометрического эффекта в условиях точечной контактной сварки. Однако в большинстве случаев сварки плавлением трудно или не всегда удается выявить наличие обобщающего параметра, позволяющего достаточно надежно контролировать качество соединений.

Контроль параметров режима сварки. Так как в большинстве случаев определенных обобщающих параметров для процессов сварки плавлением нет, то на практике контролируют параметры, непосредственно определяющие режим сварки. При дуговой сварке такими параметрами в первую очередь являются сила тока, дуговое напряжение, скорость сварки, скорость подачи проволоки и др. Недостаток такого подхода заключается в необходимости контролирования многих параметров, каждый из которых в отдельности не может характеризовать непосредственно уровень качества получаемых соединений.

Контроль изделий производят пооперационно или после окончания изготовления. Последним способом обычно контролируют несложные изделия. Качество выполнения сварки на изделии оценивают по наличию наружных или внутренних дефектов. Развитие физики открыло большие возможности для создания высокоэффективных методов дефектоскопии с высокой разрешающей способностью, позволяющих проверять без разрушения качество сварных соединений в ответственных конструкциях.

В зависимости от того, нарушается или не нарушается целостность сварного соединения при контроле, различают неразрушающие и разрушающие методы контроля.

Методы неразрушающего контроля сварных соединений

К  неразрушающим  методам  контроля качества сварных соединений относят внешний осмотр, контроль на непроницаемость (или герметичность) конструкций, контроль для обнаружения дефектов, выходящих на поверхность, контроль скрытых и внутренних дефектов.

Внешний осмотр и обмеры сварных швов — наиболее простые и широко распространенные способы контроля их качества. Они являются первыми контрольными операциями по приемке готового сварного узла или изделия. Этим видам контроля подвергают все сварные швы независимо от того, как они будут испытаны в дальнейшем.

Внешним осмотром сварных швов выявляют наружные дефекты: непровары, наплывы, подрезы, наружные трещины и поры, смешение свариваемых кромок деталей и т.п. Визуальный осмотр производят как невооруженным глазом, так и с применением лупы с увеличением до 10 раз.

Обмеры сварных швов позволяют судить о качестве сварного соединения: недостаточное сечение шва уменьшает его прочность, слишком большое — увеличивает внутренние напряжения и деформации. Размеры сечения готового шва проверяют по его параметрам в зависимости от типа соединения. У стыкового шва проверяют его ширину, высоту, размер выпуклости со стороны корня шва, в угловом — измеряют катет. Замеренные параметры должны соответствовать ТУ или ГОСТам. Размеры сварных швов контролируют обычно измерительными инструментами или специальными шаблонами.

Внешний осмотр и обмеры сварных швов не дают возможности окончательно судить о качестве сварки. Они устанавливают только внешние дефекты шва и позволяют определить их сомнительные участки, которые могут быть проверены более точными способами.

Контроль непроницаемости сварных швов и соединений. Сварные швы и соединения ряда изделий и сооружений должны отвечать требованиям непроницаемости (герметичности) для различных жидкостей и газов. Учитывая это, во многих сварных конструкциях (емкости, трубопроводы, химическая аппаратура и т.д.) сварные швы подвергают контролю на непроницаемость. Этот вид контроля производится после окончания монтажа или изготовления конструкции. Дефекты, выявленные внешним осмотром, устраняются до начала испытаний. Непроницаемость сварных швов контролируют следующими методами: капиллярным (керосином), химическим (аммиаком), пузырьковым (воздушным или гидравлическим давлением), вакуумированием или газоэлектрическими течеискателями.

Контроль керосином основан на физическом явлении капиллярности, которое заключается в способности керосина подниматься по капиллярным ходам —сквозным порам и трещинам. В процессе испытания сварные швы покрываются водным раствором мела с той стороны, которая более доступна для осмотра и выявления дефектов. После высушивания окрашенной поверхности с обратной стороны шов обильно смачивают керосином. Неплотности швов выявляют по наличию на меловом покрытии следов проникшего керосина. Появление отдельных пятен указывает на поры и свищи, полос—сквозных трещин и непроваров в шве. Благодаря высокой проникающей способности керосина обнаруживаются дефекты с поперечным размером 0,1 мм и менее.

Контроль аммиаком основан на изменении окраски некоторых индикаторов (раствор фенолфталеина, азотнокислой ртути) под воздействием щелочей. В качестве контролирующего реагента применяется газ аммиак. При испытании на одну сторону шва укладывают бумажную ленту, смоченную 5%-ным раствором индикатора, а с другой стороны шов обрабатывают смесью аммиака с воздухом. Аммиак, проникая через неплотности сварного шва, окрашивает индикатор в местах залегания дефектов).

Контроль воздушным давлением (сжатым воздухом или другими газами) подвергают сосуды и трубопроводы, работающие под давлением, а также резервуары, цистерны и т.п. Это испытание проводят с целью проверки общей герметичности сварного изделия. Малогабаритные изделия полностью погружают в ванну с водой, после чего в него подают сжатый воздух под давлением, на 10—20% превышающим рабочее. Крупногабаритные конструкции после подачи внутреннего давления по сварным швам покрывают пенным индикатором (обычно раствор мыла). О наличии неплотностей в швах судят по появлению пузырьков воздуха. При испытании сжатым воздухом (газами) следует соблюдать правила безопасности.

Контроль гидравлическим давлением применяют при проверке прочности и плотности различных сосудов, котлов, паро-, водо- и газопроводов и других сварных конструкций, работающих под избыточным давлением. Перед испытанием сварное изделие полностью герметизируют водонепроницаемыми заглушками. Сварные швы с наружной поверхности тщательно просушивают обдувом воздухом. Затем изделие заполняют водой под избыточным давлением, в 1,5—2 раза превышающим рабочее, и выдерживают в течение заданного времени. Дефектные места определяют по проявлению течи, капель или увлажнению поверхности швов.

Вакуумному контролю подвергают сварные швы, которые невозможно испытать керосином, воздухом или водой и доступ к которым возможен только с одной стороны. Его широко

применяют при проверке сварных швов днищ резервуаров, газгольдеров и других листовых конструкций. Сущность метода заключается в создании вакуума на одной стороне контролируемого участка сварного шва и регистрации на этой же стороне шва проникновения воздуха через имеющиеся неплотности. Контроль ведется с помощью переносной вакуум-камеры, которую устанавливают на наиболее доступную сторону сварного соединения, предварительно смоченную мыльным раствором (рис. 21.2). В зависимости от формы контролируемого изделия и типа соединения могут применяться плоские, угловые и сферические вакуум-камеры. Для создания вакуума в них применяют специальные вакуум-насосы.

Люминесцентный контроль и контроль методом красок, называемый также капиллярной дефектоскопией, проводят с помощью специальных жидкостей, которые наносят на контролируемую поверхность изделия. Эти жидкости, обладающие большой смачивающей способностью, проникают в мельчайшие поверхностные дефекты —трещины, поры, непровары. Люминесцентный контроль основан на свойстве некоторых веществ светиться под действием ультафиолетового облучения. Перед контролем поверхности шва и околошовной зоны очищают от шлака и загрязнений, на них наносят слой проникающей жидкости, которая затем удаляется, а изделие просушивается. Для обнаружения дефектов поверхность облучают ультрафиолетовым излучением — в местах дефектов следы жидкости обнаруживаются по свечению.

Контроль методом красок заключается в том, что на очищенную поверхность сварного соединения наносится смачивающая жидкость, которая под действием капиллярных сил проникает в полость дефектов. После ее удаления на поверхность шва наносится белая краска. Выступающие следы жидкости обозначают места расположения дефектов.

Ультразвуковой контроль основан на способности ультразвуковых волн проникать в металл на большую глубину и отражаться от находящихся в нем дефектных участков. В процессе контроля пучок ультразвуковых колебаний от вибрирующей пластинки-щупа (пьезокристалла) вводится в контролируемый шов. При встрече с дефектным участком ультразвуковая волна отражается от него и улавливается другой пластинкой-щупом, которая преобразует ультразвуковые колебания в электрический сигнал (рис. 21.5). Эти колебания после их усиления подаются на экран электронно-лучевой трубки дефектоскопа, которые свидетельствуют о наличии дефектов. По характеру импульсов судят о протяженности дефектов и глубине их залегания. Ультразвуковой контроль можно проводить при одностороннем доступе к сварному шву без снятия усиления и предварительной обработки поверхности шва.

Ультразвуковой контроль имеет следующие преимущества: высокая чувствительность (1—2%), позволяющая обнаруживать, измерять и определять местонахождение дефектов площадью 1—2   мм ;  большая проникающая способность ультразвуковых волн, позволяющая контролировать детали большой толщины; возможность  контроля сварных соединений с односторонним подходом; высокая производительность и отсутствие громоздкого оборудования. Существенным недостатком ультразвукового контроля является сложность установления вида дефекта. Этот метод применяют и как основной вид контроля, и как предварительный с последующим просвечиванием сварных соединений рентгеновским или гамма-излучением.

Методы контроля с разрушением сварных соединений

К этим методам контроля качества сварных соединений относятся механические испытания, металлографические исследования специальные испытания с целью получения характеристик сварных соединений. Эти испытания проводят на сварных образцах, вырезаемых из изделия или из специально сваренных контрольных соединений — технологических проб, выполненных в соответствий с требованиями и технологией на сварку изделия в условиях, соответствующих сварке изделия.

Целью испытаний является: оценка прочности и надежности сварных соединений и конструкций; оценка, качества основного и присадочного металла; оценка правильности выбранной технологии; оценка квалификации сварщиков.

Свойства сварного соединения сопоставляют со свойствами основного металла. Результаты считаются неудовлетворительными, если они не соответствуют заданному уровню.

Механические испытания проводятся по ГОСТ 6996-66, предусматривающему следующие виды испытаний сварных соединений и металла шва: испытание сварного соединения в целом и металла разных его участков (наплавленного металла, зоны термического влияния, основного металла) на статическое растяжение, статистический изгиб, ударный изгиб, стойкость против старения, измерение твердости.

Контрольные образцы для механических испытаний выполняют определенных размеров и формы.

Испытаниями на статическое растяжение определяют прочность сварных соединений. Испытаниями на статический изгиб определяют пластичность соединения по величине угла изгиба до образования первой трещины в растянутой зоне. Испытания на статический изгиб проводят на образцах с продольными и поперечными швами со снятым усилением шва заподлицо с основным металлом. Испытаниями на ударный изгиб, а также разрыв определяют ударную вязкость сварного соединения. По результатам определения твердости судят о структурных изменениях и степени подкалки металла при охлаждении после сварки.

Основной задачей металлографических исследований являются установление структуры металла и качества сварного соединения выявление наличия и характера дефектов. Металлографические исследования включают в себя макро- и микроструктурный методы анализа металлов.

При макроструктурном   методе изучают макрошлифы и изломы металла невооруженным глазом или с помощью лупы.

Макроисследование позволяет определить характер и расположение видимых дефектов в разных зонах сварных соединений.

При микроструктурном анализе исследуется структура металла при увеличении в 50—2000 раз с помощью оптических микроскопов. Микроисследование позволяет установить качество металла, в том числе обнаружить пережог металла, наличие оксидов, засоренность металла шва неметаллическими включениями, величину зерен металла, изменение состава его, микроскопические трещины, поры и некоторые другие дефекты структуры. Методика изготовления шлифов для металлографических исследований заключается в вырезке образцов из сварных соединений, шлифовке, полировке и травлении поверхности металла специальными хранителями. Металлографические исследования дополняются измерением твердости и при необходимости химическим анализом металла сварных соединений. Специальные испытания проводят с целью получения характеристик сварных соединений, учитывающих условия эксплуатации сварных конструкций: определение коррозионной стойкости для конструкций, работающих в различных агрессивных средах; усталостной прочности при циклических нагружениях; ползучести при эксплуатации в условиях повышенных температур и др.

Применяют также и методы контроля с разрушением изделия. В ходе таких испытаний устанавливают способность конструкций выдерживать заданные расчетные нагрузки и определяют разрушающие нагружения, т.е. фактический запас прочности. При испытаниях изделий с разрушением схема нагружения их должна соответствовать условиям работы изделия при эксплуатации. Число изделий, подвергающихся испытаниям с разрушением, устанавливается техническими условиями и зависит от степени их ответственности, системы организации производства и технологической отработанности конструкции.

Сварка некоторых видов конструкций.

Сварка труб.

Общие сведения. При сооружении трубопроводов сварные стыки труб могут быть поворотными, неповоротными и горизонтальными.

Перед сборкой и сваркой трубы проверяют на соответствие требованиям проекта, по которому сооружается трубопровод, и техническим условиям. Основными требованиями проекта, а также технических условий являются: наличие сертификата на трубы; отсутствие эллипсности труб; отсутствие разностепенности труб; соответствие химического состава и механических свойств металла трубы требованиям, указанным в технических условиях или ГОСТах.

При подготовке стыков труб под сварку проверяют перпендикулярность плоскости реза трубы к ее оси, угол раскрытия шва и величину притупления. Угол раскрытия шва должен составлять 60 — 70°, а величина притупления 2 — 2,5 мм. Фаски снимают с торцов труб механическим способом, газовой резкой или другими способами, обеспечивающими требуемую форму, размеры и качество обрабатываемых кромок.

Разностенкость толщин стенок свариваемых труб и смещение их кромок не должны превышать 10% толщины стенки но быть не более 3 мм.

При  стыковке  труб  должен обеспечиваться равномерный зазор между соединяемыми кромками стыкуемых элементов, равный 2— 3 мм.

Перед сборкой кромки стыкуемых труб, а также прилегающие к ним внутренние     и     наружные поверхности на длине 15 — 20 мм очищают от масла, окалины, ржавчины и грязи. Прихватки, являющиеся составной частью сварного шва, выполняют те же сварщики, которые будут сваривать стыки, с применением тех же электродов.

При сварке труб диаметром до 300 мм прихватка выполняется равномерно по окружности в 4 местах швом высотой 3 — 4 мм и длиной 50 мм каждая. При сварке труб диаметром более 300 мм прихватки располагают равномерно по всей окружности стыка через каждые 250 — 300 мм.

При монтаже трубопроводов необходимо стремиться к тому, чтобы по возможности больше стыков сваривалось в поворотном положении. Трубы, толщина стенки которых составляет 12 мм, сваривают в три слоя. Первый слой создает местный провар в корне шва и надежное сплавление кромок. Для этого необходимо, чтобы наплавленный металл образовал внутри трубы узкий ниточный валик высотой 1 — 1,5 мм, равномерно распределяющийся по всей окружности. Для получения провара без сосулек и грата движение электрода должно быть возвратно-поступательным с непродолжительной задержкой электрода на сварочной ванне, незначительным поперечным колебанием между кромками и образованием небольшого отверстия в вершине угла скоса кромок. Отверстие получается в результате проплавления основного металла дугой. Размер его не должен превышать 2 мм больше установленного зазора между трубами.

Сварка поворотных стыков. Первый слой высотой 3 — 4 мм сваривают электродами диаметром 2 — 3 — 4 мм. Второй слой наплавляется электродами большего диаметра и при повышенном токе. Первые два слоя можно выполнить одним из следующих способов:

1. Стык делят на четыре участка. Вначале сваривают участки I — 2, после чего трубу поворачивают на 180° и заваривают участки 3 и 4. Затем трубу поворачивают еще на 90° и сваривают участки 5 и б, затем поворачивают трубу на 180° и сваривают участки 7 и 8.

2. Стык делят на четыре участка. Вначале сваривают участки 1 и 2, затем поворачивают трубу на 90° и сваривают участки 3 и 4. После сварки первого слоя трубу поворачивают на 90° и сваривают участки 5 и 6, затем поворачивают трубу на 90° и сваривают участки 7 и 8.

3. Стык делят на несколько участков (при сварке труб диаметром более 500 мм). Сварку ведут обратно - ступенчатым способом отдельными участками. Длина каждого участка шва (1 — 8) составляет 150 — 300 мм и зависит от диаметра трубы.

Третий слои во всех рассмотренных выше способах накладывают в одном направлении при вращении трубы. На трубах диаметром до 200 мм можно не делить стык на участки и сваривать его сплошным швом с поворотом трубы в процессе сварки (рис. 111). Второй и третий слои выполняются аналогично первому, но в противоположных направлениях. Во всех случаях необходимо каждый последующий слой перекрывать предыдущим на 10 — 15 мм.

Сварка неповоротных стыков. Неповоротные стыки труб при толщине стенок до 12 мм свариваются в три слоя. Высота каждого слоя не должна превышать 4 мм, а ширина валика должна быть равной двум-трем диаметрам электрода.

Стыки труб диаметром более 300 мм свариваются обратно - ступенчатым способом. Длина каждого участка должна быть 150 — 300 мм. Первый слой образуется при поступательно-возвратном движении электрода с задержкой дуги на сварочной ванне. Величина тока устанавливается в 140—170 А, что позволяет проплавлять кромки стыка с образованием узкого ниточного валика высотой 1 — 1,5 мм на его внутренней стороне. При этом на свариваемые кромки не должны попадать крупные брызги расплавленного металла и сварка должна быть выполнена без прожогов. Для этого дугу необходимо держать короткой, а отрывая от ванны, удалять ее не более чем на 1 — 2 мм. Перекрытие начала и конца смежного слоя должно составлять 20 — 25 мм.

Режим для сварки второго слоя тот же, что и для сварки первого слоя. Электрод при сварке второго слоя должен иметь поперечные колебания от края одной кромки к краю другой кромки.

При сварке поверхность каждого слоя может быть вогнутой или слегка выпуклой. Чрезмерная выпуклость шва особенно при потолочной сварке может быть причиной не провара.

Для облегчения наблюдения за зоной сварки в направлении ведения последнего слоя, предпоследний слой накладывают в области кромок так, чтобы его поверхность была на 1 -1,5 мм ниже свариваемых кромок. Последний слой выполняют с усилением 2 — 3 мм и шириной на 2 — 3 мм большей, чем ширина разделки кромок. Он должен иметь плавный переход от наплавленного металла к основному.

Сварка горизонтальных стыков. При сборке горизонтальных стыков труб нет необходимости полностью снимать кромки нижней трубы, достаточно лишь раскрыть ее на угол 10—15°, что улучшает процесс сварки без изменения ее качества. При сборке неответственных трубопроводов на нижней трубе фаска совсем не снимается.

Лучшим методом сварки горизонтальных стыков является сварка отдельными валиками небольшого сечения. Первый валик накладывают в вершине шва, электродами диаметром 4 мм (при токе 160—190 А) при возвратно-поступательном движении электрода с обязательным образованием на внутренней стороне стыка узкого ниточного валика высотой 1 — 1,5 мм. После первого валика (слоя) зачищают его поверхность. Второй валик накладывают так, чтобы он перекрывал первый при возвратно-поступательном движении электрода и его небольшом колебании от края нижней кромки до края верхней кромки. Сварка выполняется в том же направлении, что и сварка первого слоя (валика).

Затем ток увеличивают до 250 — 300 А и сваривают третий валик электродами диаметром 5 мм, что повышает производительность сварки. Третий валик накладывают в противоположном направлении, чем сваривался первый шов. Он должен перекрывать 70% ширины второго валика. Четвертый валик укладывают в том же направлении, но располагают в углублении между третьим валиком и верхней кромкой.

При сварке стыка трубы более чем в три слоя, начиная с третьего слоя, каждый последующий выполняется в противоположном направлении, чем предыдущий. Трубы диаметром до 200 мм сваривают сплошными швами, а диаметром более 200 мм — обратно - ступенчатым методом.

Сварка сосудов и резервуаров

К сосудам относятся паровые котлы, цистерны для сниженных газов, химическая аппаратура и т. д., в которых рабочее давление превышает атмосферное на 0,7 кгс/см2 и выше. Сосуд обычно состоит из обечаек, сферических днищ и патрубков.

Вначале собирают карты из листов, которые сваривают между собой. Затем сваренные карты изгибают по радиусу в вальцах для получения заготовки обечайки. Потом сваривают продольный шов с последующей правкой (обкаткой) сваренной обечайки на вальцах. Сваренные и  отвальцованные обечайки собирают между собой, с патрубками и сферическими днищами. Кольцевые швы сваривают участками обратно - ступенчатым способом. Патрубки приваривают либо в одном направлении, если диаметр патрубка не более 200 мм, либо обратно - ступенчатым способом, если диаметр патрубка более 200 — 300 мм. Сваренные сосуды обязательно проходят специальный контроль на прочность и плотность сварных соединений. Г Резервуары, являющиеся листовыми конструкциями, по ' форме бывают цилиндрическими и шаровыми (сферическими). Цилиндрические резервуары подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Технология сборки и сварки горизонтальных резервуаров аналогична технологии сборки и сварки сосудов.

Вертикальный резервуар состоит из днища, корпуса, кровли, шахтной лестницы и других металлических конструкций. По современной технологии днище и корпус вертикального резервуара сваривают автоматической сваркой на заводе, а затем свертывают в рулон и отправляют на место монтажа. Кровлю также изготовляют по узлам на заводе и отправляют на место монтажа отдельными узлами (щитами).

При монтаже резервуаров ручной сваркой выполняют кольцевой шов, соединяющий корпус резервуара с днищем, замыкающий шов корпуса резервуара и другие сварочные работы. Кольцевой шов выполняют обратно - ступенчатым способом, а замыкающий шов — снизу вверх участками. Сферические резервуары собирают из отдельных элементов (лепестков), изготовленных методом холодной или горячей штамповки, методом взрыва или вальцовки.

Сварку лепестков выполняют в специальных манипуляторах ручной или автоматической сваркой.

Сварка решетчатых конструкций

К решетчатым конструкциям относятся фермы, фахверки, мачты, различные опоры и т. д. Они изготавливаются из профильного металла (двутавровых балок, уголка, листа, труб, швеллера и т. д.). В решетчатой конструкции вначале сваривают все короткие швы, соединяющие между собой однотипные элементы, применяя обратно - ступенчатый метод. Затем выполняют сварку данных длинных швов также обратно - ступенчатым способом, соблюдая определенную очередность наложения швов.

Исправление дефектов сварных соединений.

Дефекты сварных соединений (подрезы, поверхностные поры глубиною до 3 мм, вогнутость шва, занижение размеров сечения сварного шва) исправляют подваркой, предварительным механическим или термическим местным вскрытием дефекта и последующей заваркой места дефекта (трещины, усадочная раковина сварного шва, утяжина, свищ сварного шва, шлаковое включение, непровар в корне шва и внутренний непровар, поры) и механической обработкой дефекта по всей длине сварного соединения (смещение сваренных кромок, наплыв на сварном соединении, превышение усиления сварного шва, неплавное сопряжение сварного шва).

Для определения длины трещины металл с поверхности зачищают, шлифуют и травят 20%-ным раствором азотной кислоты. Дефекты исправляют предварительным засверливанием отверстий по границам трещины, выплавлением или вырубкой металла вдоль и по глубине с последующей заваркой этого места. Затем проводят повторный контроль шва.

Микротрещины обнаруживают с помощью лупы (увеличение до 50 раз). Трещины могут появиться и спустя несколько дней и недель после сварки. Обычно это относится к закаливающимся при сварке сталям.

Подрезы допустимы без исправления глубиною не более 0,5 мм при толщине низкоуглеродистой стали до 10 мм и не более 1 мм при толщине стали более 10 мм. Подрезы исправляют наплавкой ниточного шва по всей длине подреза.

Поверхностные поры диаметром более 2 мм выплавляют или вырубают и заваривают. На 1 м длины шва допускается не более 4 пор при расстоянии между ними не менее 10 мм, если диаметр поры не превышает 1 мм и не менее 25 мм при диаметре пор 2 мм.

Кратеры швов завариваются, при сварке незакаливающихся сталей можно выводить их в сторону от оси шва на расстояние 20 мм.

Прожоги в швах наблюдаются редко, их надо очищать и заваривать. Брызги металла удаляют механическим способом. Наплыв поверхностным осмотром трудно определяется, он выявляется металлографическим исследованием. Свищ очищается и место дефекта заваривается.

Поверхностные окислы при сварке некоторых металлов (сплавы титана и др.) недопустимы в сварных соединениях. Их удаляют чаще всего механическим шлифованием.

Деформации сварных узлов и изделий (укорочения, изгиб и др.) замеряют инструментом разного рода (рулетка, линейка, транспортир и др.). Исправление деформированных сварных соединений лучше всего выполнять механической правкой.

Качество сварных соединений и изделий зависит от формы и размеров сварных швов, предусмотренных чертежом и техническими условиями на изготовляемые изделия.

Технологические способы упрочняющей обработки

наплавкой, напылением, нанесением покрытий

на рабочие поверхности деталей.

Эффективным технологическим способом поверхностной упрочняющей обработки является наплавка. Существо способа выражается в нанесении слоя металла на оплавленную металлическую поверхность путем плавления присадочного материала теплотой кислородно-ацетиленового пламени или электрической дуги. Наплавка значительно улучшает эксплуатационные показатели и повышает срок службы деталей машин. Кроме того, наплавкой восстанавливают изношенные детали. Различные виды наплавки представлены в разделе 5. Отметим, что при проведении наплавочных работ широко используют ленточные электроды. Наплавка находит применение в производстве металлургического оборудования, строительных и буровых машин, штампового инструмента и др.

Технологический способ поверхностной упрочняющей обработки —напыление — представляется также весьма эффективным. Напыление является процессом нанесения покрытий с помощью высокотемпературной струи, которая переносит нагретые до плавления или близкого к нему состояния частицы распыляемого материала, осаждающиеся на металле детали при ударном столкновении с ее поверхностью. При этом используется теплота кислородно-ацетиленового пламени или дугового разряда в газовой среде. Напыляемыми материалами могут быть металлическая проволока, керамические прутки, порошковые металлические или керамические материалы. Напыление применяется для повышения надежности и востановления изношенных деталей машин. Способы напыления также рассмотрены в разделе 5.

Широко распространен способ поверхностной обработки — электролитическое металлопокры-т и е. Сущность его заключается в осаждении металла из электролита с образованием покрытия на поверхности детали. При этом пропускается ток между пластиной из наносимого на деталь металла (анод) и обрабатываемым изделием (катод). Основными методами являются никелирование, проводимое для повышения коррозионной стойкости и восстановления изношенных деталей, и хромирование, предназначенное для повышения коррозиенной стойкости, износостойкости, поверхностного упрочнения и восстановления изношенных деталей машин.

Химические металлопокрытия (кадмиевые, медные, никелевые и др.) получают как следствие осаждения ионов из водного раствора хлорида металла без пропускания через него электрического тока. Просто химические покрытия на поверхности металлических деталей получают путем погружения и выдержки их в соответствующих растворах. Образующиеся неметаллические покрытия (оксидные, фосфатные и др.) на деталях алюминия, магния, меди и стали в основном направлены на повышение коррозионной стойкости деталей машин.

Нанесение износостойких и жаростойких покрытий. Наплавка.

Наплавка — процесс, при котором на поверхность детали наносится слой металла требуемого состава. Наплавку применяют при ремонте изношенных деталей для восстановления их исходных размеров и для изготовления новых изделий. Масса наплавленного металла обычно не превышает нескольких процентов от общей массы изделия. Проплавление основного металла и перемешивание основного и наплавленного металлов должно быть минимальным для сохранения механических свойств наплавляемого слоя.

Для наплавочных работ создано большое количество различных сплавов, которые можно разделить на следующие основные группы: стали (углеродистые, легированные); сплавы на основе железа (высокохромистые чугуны, сплавы с бором и хромом, сплавы с кобальтом, молибденом или вольфрамом); сплавы на основе никеля и кобальта; сплавы на основе меди; карбидные сплавы (с карбидом вольфрама или хрома). Разработано ~70 марок наплавочных электродов, кроме того, можно применять электроды общего назначения.

Ручная дуговая наплавка металлическими электродами — самый простой способ. Наплавку выполняют короткой дугой на минимальном токе. Для повышения производительности применяют наплавку пучком электродов и трехфазной дугой.

Автоматическая наплавка под флюсом обеспечивает довольно большой объем ванны жидкого флюса и металла. Крупные детали наплавляют многодуговой наплавкой, при этом один рабочий управляет одновременно несколькими аппаратами, каждый из которых обрабатывает определенный участок изделия.

Применяют многоэлектродную наплавку, когда плавятся одновременно несколько электродных проволок, подключенных к одному полюсу источника тока и расположенных поперек оси наплавленного валика. Под флюсом создается одна общая сварочная ванна, и электроды плавятся поочередно. Вместо электродной проволоки в качестве присадочного материала можно использовать ленту небольшой толщины и большой ширины. Дуга, перебегая от одного края ленты к другому, равномерно оплавляет ее торец. Коэффициент наплавки получается больше, а глубина проплавления и доля основного металла меньше.

Электрошлаковую наплавку применяют, когда необходимо наплавить большое количество металла. Преимущество электрошлаковой наплавки —высокая производительность, малая склонность наплавленного слоя к порам и трещинам, высокое качество поверхности наплавки. Толщина наплавляемого слоя не менее 20 мм.

Наплавку ТВЧ выполняют с помощью индукционного нагрева с присадочным металлом, который предварительно наносят на поверхность изделия в виде смеси порошков, литого кольца или прессованного брикета, либо расплавляют в огнеупорной воронке, расположенной над наплавляемой деталью.

Дуговую наплавку неплавящимся электродом применяют в основном для твердых зернистых и порошковых сплавов. Дуговую наплавку вольфрамовым электродом в защитных газах (аргоне) выполняют, используя литые присадочные прутки (обычно из сплавов никеля и кобальта). Указанным способом получают очень малую глубину проплавления и тонкие слои.

Существует много разновидностей наплавки с использованием плазменной дуги, газового пламени, плавящегося электрода в защитном газе, порошковой проволоки и пластинчатого электрода.

Список использованной литературы

- А. В. Бакиев “Технология аппаратостроения”, Уфа 1995 год .

- “Сварка в машиностроении” т. 1 под редакцией Н. А. Ольшанского.

- “ Теория сварочных процессов” под редакцией В. В. Фролова.

4.   В.М. Никифоров “Технология металлов и конструкционные материалы”, Ленингр. 1986г.