5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно СНиП  II - 68 - 78 , “Нормы проектирования высших учебных заведений” лаборатории следует размещать по возможности в цокольных этажах.

В лаборатории должна предусматриваться система горячего и холодного водоснабжения и канализация.

Площадь лаборатории должна быть не менее 60 м2.

Рассматриваемая лаборатория прочности оборудования отвечает всем вышеперечисленным требованиям.

5.1.  Анализ потенциально опасных и вредных факторов лаборатории прочности оборудования.

В лаборатории прочности оборудования имеются опасные и вредные факторы, которые при определенных условиях могут привести к травме или ухудшению здоровья людей, находящихся в ней.

Все эти факторы вызваны определенными условиями и спецификой проведения работ в лаборатории. При определенных условиях эти факторы могут стать опасными.  Основной опасный фактор это поражение электрическим током. Поэтому необходимо при разработки лабораторных стендов учитывать  это начиная с первой стадии заканчивая пуско-наладочными работами. Также в лаборатории есть вероятность травм от вращающихся частей машин и механизмов.

Перечень опасных и вредных факторов показан на рис. 5.1  а также приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.1

Характеристика помещения

| Наименова- ние | Категория по ОНТП-24-86 | Категория и группа взрывоопасной смеси | Класс помещения по электроопасности | Группа производсвных процессов по СНиП 2.09.04-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория прочности оборудования | В | — | С повышенной опасностью | 1-а |

Таблица 5.2

Анализ опасных и вредных  факторов лаборатории

| Наименование установки | Вредный фактор, обозначение на схеме | Параметры, причины |
| --- | --- | --- |
| Печь | Повышенная температура (Т) Повышенное напряжение (Н) | (50-600 ОС) нормальный режим работы (220 В) аварийный режим работы |
| Наименование установки | Вредный фактор, обозначение на схеме | Параметры, причины |
| Установка для определения критической скорости вала | Повышенное напряжение (Н) Движущиеся части (ДЧ) | (220 В) аварийный режим работы |
| Аппарат для перемешивания жидких сред | Повышенное напряжение (Н) Повышенный шум (Ш) Повышенное давление (Д) | (220 В) аварийный режим работы (35 дБ) нормальный режим работы (0,1 МПа) аварийный режим работы |
| Барабанный смеситель сыпучих материалов | Повышенное напряжение (Н) Движущиеся части | (220 В) аварийный режим работы |
| Стенд для статической балансировки роторов | Повышенное напряжение (Н) | (220 В) аварийный режим работы |

Как видно отсюда кроме поражения электрическим током есть возможность получить термический ожег от печи.

На рис. 5.1  приведена схема стенда для статической балансироки валов  находящейся в лаборатории (см. рис.    поз. 5).

Стенд для статической балансировки валов представляет собой конструкцию сварного типа 1 из сортового проката рис 5.2. Сигнал дибаланса передается с механической части установки на электрический тензодатчик 2. Оттуда сигнал уже идет на первичный преобразователь 3, т.е. усилитель. А непосредственно с преобразователя сигнал уже идет на вторичный прибор 4, работающий от сети 220В. Питание преобразователя осуществляется от блока питания 5, который также запитан от сети 220В. Необходима здесь надежная изоляция проводки, и заземление всей установки.

Рис. 5.1  Вредные и опасные факторы экспериментальных установок лаборатории прочности оборудования.

1 — печь; 2 — установка для определения критической скорости вала;

3 — аппарат для перемешивания жидких сред; 4 — барабанный смеситель сыпучих материалов; стенд для статической балансировки валов;

6 — рабочие столы; 7 — стол преподавателя; 8 — складское помещение;

ДЧ — движущиеся части; Д — повышенное давление; Ш — повышенный уровень шума; Т — повышенная температура; Н — повышенное напряжение.

Экспериментальная установка для исследования процессов перемешивания жидких сред имеет цилиндрический корпус из органического стекла, расположенный на двух опорах   и заполненный дистиллированной водой с температурой 20ОС. В аппарате находятся три перемешивающих устройства, которые приводятся во вращение двигателями постоянного тока    и запитанными от электрической сети 220 В. Поэтому имеется возможность поражения человека электрическим током высокого напряжения. В процессе перемешивания в аппарат с помощью системы впрыска    вводится с большой скоростью раствор поваренной соли (трассер).  Для создания давления при вводе трассера используется компрессор. После  проведения эксперимента  жидкость из аппарата сливается в сливной бак   для утилизации.

Рис.5.2  Схема стенда для статической балансировки роторов.

1 — стенд для статической балансировки; 2 — тензопреобразователь; 3 — первичный преобразователь; 4 — вторичный прибор; 5 — блок питания.

5.2. Освещение

Освещение должно осуществляться искусственным и естественным путем   [   ].

Естественное освещение осуществляется через четыре окна в стене. Искусственное освещение предназначено для освещения рабочих мест в темное время суток  или при недостаточном естественном освещении. Оно создается дополнительными источниками света.

Помещение по задачам зрительной работы относится к  I  группе.

Световой поток необходимый для работы в лаборатории

F = ЕН × S × k × z / h = 300 × 60 × 1,2 × 1,3 / 0,65 = 43200 лм,

где : S = 60 м2 - площадь помещения

ЕН = 300 лк - нормируемая освещенность

k = 1,3 - коэффициент запаса

z = 1,2 - коэффициент неравномерности освещения

h = 0,65 - коэффициент использования светового потока

расстояние от потолка до рабочей поверхности

НО = Н — hp = 3,5 — 1 = 2,5 м;

где : Н - высота потолка; hp - высота столов;

Расстояние от потолка до светильников

hc = 0,2 HO  = 0,2 × 2,5 = 0,5 м;

Высота подвеса над рабочей поверхностью

Нр = НО — hc = 2,5 — 0,5 = 2 м;

Расстояние между светильниками

a = 1,5 × Нр = 1,5 × 2 = 3 м;

Количество светильников

n = A × B / a2 = 6 × 10 / 32   = 7    принимаем    n = 8

Подбираем по табл. 2.8.  [    ] лампы люминесцентные общего назначения  ЛБЖ 110  исходя из требуемого светового потока 	5400 лм

световой поток, лм 				5600

напряжение на лампе, В			           90

мощность, Вт					110

ток лампы, А					3,5

средняя продолжительность горения, ч		5000

По табл. 2.1.   [    ] выбираем тип светильника    ЛСП  02 — 2 х 80 / Д20

5.3. Отопление

В лаборатории предусматривается водяное отопление с радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя  80ОС (однотрубная схема отопительных трубопроводов)

5.4. Пожарная безопасность

В рассматриваемой лаборатории имеются источники возникновения пожара. В основном это электрооборудование, поэтому при возникновении загорания для предотвращения распространения огня и тушения его предусмотрены следующие первичные средства пожаротушения:

— огнетушители  ОУ — 5   1 шт.

ОП — 5   1 шт.

— ящик с песком вместимостью  0,5 м3 и лопата  [    ]

5.5. Техника безопасности

— к работе в лаборатории допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и сдавшие зачет преподавателю.

— работа разрешается при наличии халатов на студентах и лаборантах.

— при проведении лабораторных работ следует соблюдать правила электробезопасности [   ] при работе с электрооборудованием (электродвигатели, контрольно-измерительные приборы). Каждая установка должна иметь заземление, все токоведущие части должны иметь надежную изоляцию.

— все движущиеся части установки находятся внутри аппарата, поэтому запрещается включать питание установки со снятыми крышками аппарата.

— Запрещается:

1. самостоятельно делать какие-либо переключения в системе  электрообеспечения.

2. покидать включенную установку при отсутствии лаборанта или преподавателя.

3. самостоятельно проводить работы на установке.