ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНОГО СТАНКА

Задано: наибольший наружный диаметр Dmax= 250мм, обрабатываемого изделия, ограничиваемого станиной; материал обрабатываемых изделий (предел прочности s=70...100 МПа, материал режущих инструментов: Т15К6, Р6М5.

| № п.п. | Наименование определяемого параметра | Условия расчета | Формула, обозначение, источник | Размерность | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный диаметр изделия, обрабатываемого над суппортом |  | Dmax»0.53⋅D. | мм | 132,5 |
| 2 | Минимальный диаметр |  | Dmin»0.25⋅Dmax | мм | 33,125 |
| 3 | Максимальная глубина резания |  | tmax=0.7Dmax0.33 | мм | 3,511 |
| 4 | Минимальная глубина резания |  | tmin=0.7+0.25Dmin0.5 | мм | 2,139 |
| 5 | Максимальная подача |  | s0.17Dmax0.33+0.15(tmax−2) | мм | 1,079 |
| 6 | Минимальная подача |  | smin | мм | 0,07 |
| 7 | Максимальная скорость резания |  | vmax=(cvKv).Tmtminxvsminyv,tmin=2,139, smin=0,07 | м/мин | 435 |
| При обработке самого мягкого материала ( =70МПа) наиболее производительным (твердосплавным инструментом) 7.1 | Параметры, зависящие от мех. свойств инструмента и обрабатываемого материала |  | cv,tv,xv,yv,m,T |  | cv=273 xv=0.15 yv=0.45 m=0.18, T= 45 |
| 7.2 | Поправочный коэффициент |  | KV=KMVKUV |  | 1.07 |
| 7.3 | Коэффициент, учитывающий механические свойства обрабатываемого материала |  | KMV |  | 1.07 |
| 7.4 | Коэффициент, учитывающий материал инструмента |  | KÑV |  | 1.0 |
| 8 | Минимальная скорость резания | При обработке самого твердого материала наименее производительным инструментом | vminT=(cvKv).Tmtmaxxvsmaxyv,KV=KMVKUV=0.89 | м/мин | v=87.7, m=0.125, xv=0.25, yv=0.33, T=60, vminÒ=34 |
| 8,1 | При точении |  | KMv=CM(75sð.)n, KÑv |  | n=1.5, CM=0.9, KMv=0.58, KÑv=1.54 |
| 8,2 | Минимальная скорость при нарезании резьбы |  | vminíò=vðKMV | м/мин | vð=16 vminíò=12.32 |
| 8,2,1 | Коэффициент, учитывающий обрабатываемый материал |  | KMV |  | 0.77 |
| 8.3 | В качестве vmin принимаю vminíò |  |  | м/мин | 12 |
| 9 | Максимальное число оборотов шпинделя (планшайбы) |  | nmax=1000vmaxpDmin | об/мин | 4180 |
| 10 | Минимальное число оборотов шпинделя, планшайбы |  | nmin=1000vminpDmax | об/мин | 80 |
| 11 | Максимальная сила резания (тангенциальная составляющая) | При обработке самого твердого материала быстрореж.инстр. | PZmax=cptmaxxpsmaxypvminnpkp | кг | PTmax=178 |
| 11,1 | Параметры, зависящие от материала инструмента и изделия |  | cp,xp,yp,np,kp |  | cp=200, xp=1,0, yp=0,75, np=0 |
| 11,2 | Поправочный коэффициент |  | kp=(sð.75)0,35 |  | kp=0,24, |
| 12 | Максимальная эффективная мощность резания | При обработке самого мягкого материала твердо-сплавным инструментом | Nmax=PZNvN6120 | кВт | 12,7 |
| 12,1 | Сила резания при обеспечении максимальной мощности |  | PZN=cptmaxxpsmaxypvNnpkp | кг | 178 |
| 12,2 | Скорость резания при обеспечении максимальной мощности |  | vN=cvkvTmtmaxxvsmaxyv | м/мин | 436 |
| 12,3 | Поправочные коэффициенты |  | cv,tv,xv,yv,m,T |  | cv=273 xv=0.15 yv=0.45 m=0.18, T= 45 |
| 13. | Установочная мощность электродвигателя |  | NÝ=0,6Nmaxh | кВт | 9,5 |
| 13,1 | Коэффициент полезного действия |  | h |  | 0,8 |
| 14 | Максимальная осевая сила резания |  | Pxmax»0.5⋅Pzmax |  | 89 |
| 15 | Тяговая сила, необходимая для осуществления продольной подачи суппорта |  | Q=k1Pxmax+f(Pzmax+Gn) | кг | 180 |
| 15,1 | Вес перемещающихся деталей |  | Gn»0.15⋅G | кг | 427,5 |
| 15,2 | Вес станка |  | G | кг | 2850 |
| 15,3 | Коэффициент, учитывающий влияние опрокидывающего момента |  | k1 |  | 1.15 |
| 15,4 | Коэффициент трения в направляющих суппорта |  | f |  | »0.15 |