4. Критерий устойчивости Михайлова.

Частотные критерии устойчивости получили наиболее широкое практическое применение, так как, во-первых, они позволяют судить об устойчивости замкнутой системы по более простой передаточной функции системы W ( s ) ; во-вторых, анализ устойчивости можно выполнять и по экспериментально определенным частотным характеристикам; в-третьих, с помощью частотных характеристик можно судить и о качестве переходных процессов в системе.

А.В. Михайлов первым предложил использовать развитые в радиотехнике Найквистом частотные методы для анализа устойчивости линейных систем регулирования. Сформулированным им в 1938 г. критерий устойчивости назвали его именем. Рассмотрим существо этого критерия.

Пусть характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид

D (  l   ) =    l   n  + a1   l   n-1 + a2   l   n-2  + ... + an  = 0. 		(13)

Зная его корни  l   1 , l   2 , ... ,  l   n ,  характеристический многочлен для уравнения (13) запишем в виде

D (  l   ) =  (  l  -  l   1 ) (  l  -  l   2 ) ... (  l  -  l   n ).			(14)

Im			       Im

0	Re		           0		      Re

а)				б)

Рис.12. Векторное изображение сомно-жителей характерис-тического уравнения замкнутой системы на плоскости :

а - для двух корней  l   и  l  i  ;

б - для четырех корней   l  1 , l  ‘1 ,  l  2 , l  ‘2

Графически каждый комплексный корень  l    можно представить точкой на плоскости. Поэтому, в свою очередь, каждый из сомножителей уравнения (14) можно представить в виде разности двух векторов  (  l  -  l   i ), как это показано на рис.12,а. Положим теперь, что   l    = j  w    ; тогда определяющей является точка  w   на мнимой оси (рис.12,б). При изменении   w    от  - ¥    до +  ¥    векторы j  w  -  l    1 и j   w    -  l   ‘1   комплексных корней  l     и    l   ‘1 повернуться против часовой стрелки, и приращение их аргумента равно +  p   ,  а векторы   j   w    -  l   2   и j   w    -  l   ‘2 повернутся  по часовой стрелке, и приращение их аргумента равно  -  p   . Таким образом, приращение аргумента   arg( j   w    -  l   i )  для корня характеристического уравнения  l   i , находящегося в левой полуплоскости, составит +   p   , а для корня, находящегося в правой полуплоскости, -   p   . Приращение результирующего аргумента  D    arg D( j  w   ) равно сумме приращений аргументов его отдельных сомножителей. Если сре1ди n корней характеристического уравнения m лежит в правой полуплоскости, то приращение аргумента составит

D    arg D( j  w   )  = ( n - m )  p   - m   p       = ( n - 2m )  p   .   		(15)

- ¥    <   w   <  ¥         для левой 	для правой

полуплоскости    полуплоскости

Отметим теперь, что действительная часть многочлена

D ( j  w   ) = ( j  w   )n + a1 ( j  w   )n-1 + a2 ( j  w   )n-2 + ... + an 		(16)

содержит лишь четные степени   w   , а мнимая его часть - только нечетные, поэтому

arg D ( j  w   ) = - arg D ( -j  w   ), 				(17)

и можно рассматривать изменение частоты только на интервале   w   от 0 до   ¥   . В этом случае приращение аргумента годографа характеристического многочлена

D    arg D( j  w   )  =  ( n - 2m )  p  / 2 .	   			(18)

0  £   w   <  ¥

Если система устойчива, то параметр m = 0, и из условия (18) следует, что приращение аргумента

D    arg D( j  w   )  =   n   p  / 2 .	   				(19)

0  £   w   <  ¥

На основании полученного выражения сформулируем частотный критерий устойчивости Михайлова: для того чтобы замкнутая система автоматического регулирования была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы годограф характеристического многочлена в замкнутой системе (годограф Михайлова) начинался на положительной части действительной оси и проходил последовательно в положительном направлении, не попадая в начало координат, n  квадрантов комплексной плоскости ( здесь n - порядок характеристического уравнения системы).

Рис.13. Примеры годографов Михайлова для различных характеристических уравнений замкнутых систем:

j V’					    j V’

0			     U’		        0 			        U’

а)					          б)

а - устойчивые системы при n = 1 - 6 ;  б - неустойчивые системы при n = 4 и различных параметрах

Соответствующие устойчивым системам годографы Михайлова для уравнений различных порядков построены на рис. 13,а. На рис. 13,б построены годографы Михайлова для неустойчивых систем при n = 4.