Введение

Одной из основных задач теории автоматического регулирования является изучение динамических процессов, происходящих в автоматических системах. Автоматические системы при нормальной эксплуатации должны поддерживать определенный режим работы объекта регулирования при действии на него многих возмущающих факторов. Такое поведение может быть достигнуто лишь в системах автоматического регулирования, обладающих устойчивостью по отношению к этим воздействиям. Устойчивость системы означает, что малое изменение входного сигнала или какого-нибудь возмущения, начальных условий или параметров не приведут к значительным отконениям выходного сигнала. Это определение раскрывает физический смысл понятия устойчивости.

Теория устойчивости, основоположниками которой являются великий русский ученый А.М. Ляпунов и великий французский ученый А.Пуанкаре, представляет собой важный раздел прикладной математики. Создателями современной теории устойчивости являются русские ученые Н.Г. Четаев, Е.А. Барбашин, Н.П. Еругин, Н.Н. Красовский.

1. Понятие устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости по Ляпунову.

Рассмотрим задачу Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений

x’ = f ( t ,  x )

(1)

с начальными условиями         x ( t0 ) = x0                                                          (2)

где   x  =  ( x1, x2, ... , xn ) - 	n - мерный вектор; t Î   I = [t0, +  ¥   [  - независимая переменная, по которой производится дифференцирование;

f ( t, x ) = ( f1 ( t , x ) , f2 ( t , x ) , ... , fn ( t , x ) ) - n - мерная вектор - функция.

Комментарии к задаче  Коши  (1),  (2). Для простоты восприятия эту задачу можно сначала трактовать как задачу Коши для скалярного дифференциального уравнения первого порядка вида    x’= f ( t , x ) с начальным условием  x ( t0 ) = x0. С целью упрощения  все рисунки п. 10 ,если нет специальных оговорок, приводится для случая n = 1.

Так как задача теории устойчивости впервые возникла в механике, то переменную t принято интерпретировать как время, а искомую вектор-функцию  x ( t ) - как движение точки в зависимости от времени в пространстве Rn+1 (рис.1)

x

0                                                     t

Рис.1

Пусть задача Коши (1), (2)  удовлетворяет условиям теоремы существования и единственности. Тогда через каждую точку ( t0 , x0 ) области единственности решений проходит только одна интегральная кривая. Если начальные данные (  t0 , x0 )  изменяются, то изменяется и решение. Тот факт, что решение зависит от начальных данных, обозначается следующим образом: x ( t ) =  x ( t ; t0 , x0 ). Изменение этого решения в данной математической модели с изменением начальных данных ( t0 , x0 ) приводят к существенному изменению решения    x ( t ; t0 , x0 )  , приводит к тому, что такой моделью нельзя пользоваться, поскольку начальные данные  ( t0 , x0 )  получаются из опыта, а изменения не могут быть абсолютно точными. Естественно, что в качестве математической модели пригодна лишь та задача Коши, которая устойчива к малым изменениям начальных данных.

Определим понятие устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости в смысле Ляпунова. Для этого отклоение решения x ( t ) =  x ( t ; t0 , x0 ) , вызванное отклонением  D  x0 начального значения x0 , будем записывать следующим образом:

| x ( t ; t0 , x0 + D  x0 ) - x ( t ) |  = | x ( t ; t0 , x0 + D  x0 ) - x ( t ; t0 , x0 ) |.

Определение 1.   Решение  x ( t ) =  x ( t ; t0 , x0 ) системы (1) называется устойчивым по Ляпунову в положительном направлении (или устойчивым), если оно непрерывно по  x0  на интервале           I = = [ t0, +  ¥   [ , т.е. "   e  > 0  $   d   > 0 такое, что   "   D  x0

|  D  x0 |  £    d   Þ     | x ( t ; t0 , x0 + D  x0 ) - x ( t ) |   £   e        "   t ³   t0.

Если, кроме того, отклонение решения x ( t ) стремится к нулю при t ®     +  ¥    для достаточно малых   D  x0 , т.е. $   D   > 0  "   D  x0.

|  D  x0 |  £   D     Þ     | x ( t ; t0 , x0 + D  x0 ) - x ( t ) |   ®    0 , t ®     +  ¥    .           (3)

то решение  x ( t ) системы (1) называется асимптотически устойчивым в положительном направлении (или асимптотически устойчивым).

Аналогично определяются различные типы устойчивости решения в отрицательном направлении.

Комментарий к определению  1.  1) Геометрически устойчивость по Ляпунову решение  х ( t ) можно интерпритировать следующим образом ( рис.1 ) : все решения x ( t ; t0 , x0 + D  x0 ) , близкие в начальный момент t0 к решению x ( t )  (т.е. начинающиеся в пределах d  - трубки ) , не выходят за пределы  e   - трубки при всех значениях t ³  t0 .

2) Асимптотическая устойчивость есть устойчивость с дополнительным условием (3) : любое решение x1 ( t ) , начинающееся в момент t0 в D   - трубке, с течением времени неограниченно приближается к решению x ( t )  (рис.2). Трубка радиуса D   называется областью притяжения решения x ( t ). Решение x2 ( t ), начинающееся при t = t0  за пределами области притяжения, но в пределах d  - трубки, не покидает  e   - трубку, хотя может и не приближаться к решению x(t).

x

0                                                     t

Рис.2

Определение 2.   Решение x ( t )  =  x ( t ; t0 , x0 )  системы (1) называется неустойчивып по Ляпунову в положительном направлении (или неустойчивым), если оно не является устойчивым в положительном направлении.

Аналогично определяется неустойчивость в отрицательном направлении.

Комментарий к определению 2. Геометрически неустойчивость по Ляпунову означает, что среди решений, близких в начальный момент t0 к решению х ( t ) , найдется хотя бы одно, которое в некоторый момент t1 ( свой для каждого такого решения) выйдет за пределы  e   - трубки (рис.3).

Приведем примеры из механики, иллюстрирующие определения различных типов устойчивости для одномерного случая, т.е. n = 1.

Рассмотрим маятник, состоящий из точечной массы m, укрепленной на невесомом стержне длиной l (рис.4). Выведем маятник из состояния I, отклонив стержень на угол a   ; тогда, как известно из опыта, он будет стремиться занять вновь положение I. Если пренебречь сопротивлением окружающей среды, то маятник будет колебаться возле положения I сколь угодно долго с амплитудой, равной начальному отклонению, - это модель устойчивого положения равновесия. Если же учитывать сопротивление окружающей среды, то амплитуда колебаний маятника будет уменьшаться и в итоге он снова займет положение I - это модель асимптотически устойчивого положения равновесия. Если маятник находится в положении II, то малейшее его смещение приведет к удалению маятника от состояния II - это модель не устойчивого положения равновесия.

x

0                                                     t

Рис.3                                        			Рис.4

Исследование устойчивости произвольного решения x ( t ) системы (1) всегда можно свести к исследованию устойчивости нулевого решения некоторой преобразованной системы. Действительно, в системе  (1) произведем подстановку y ( t ) = x - x (t). Тогда получим систему

y’  = F ( t, y ).                                         (4)

где  F ( t , y ) = f ( t , y ( t ) + x ( t ) ) - f ( t , x ( t ) ) ,  F (t, 0)  º   0      "   t ³   t0.

Решению x ( t ) системы (1) соответствует нулевое решение y (t) º   0 системы (4).

В дальнейшем будем предполагать, что система (1) имеет нулевое решение, т.е. f ( t , 0 ) = 0     "   t ³   t0, и ограгничимся исследованием устойчивости нулевого решения. Переформулируем определения различных типов устойчивости для нулевого решения    x ( t )  º   0  системы (1).

Определение 3.   Нулевое решение x ( t ) º   0  системы (1) называется устойчивым по Ляпунову в положительном направлении (или устойчивым), если "   e   > 0   $   d   = d   (  e  )  > 0 такое, что  "   x0

|  D  x0 |  £    d   Þ     | x ( t ; t0 , x0  ) |   £   e        "   t ³   t0.

Если кроме того,

$    D   > 0        "   x0        |  D  x0 |  £   D     Þ     | x ( t ; t0 , x0  )  |   ®    0 , t ®     +  ¥    ,

то решение  x ( t )  º   0  системы (1)  называется асимптотически устойчивым в положительном направлении ( или асимптотически устойчивым ) .

Определение 4.     Нулевое решение   x ( t )  º   0  системы  (1)  называется неустойчивым по Ляпунову в положительном направлении (или неустойчиво), если оно не является устойчивым в положительном направлении, т.е.

$    e   > 0     $   t1 > t0    "   d  > 0    x0  ¹   0     |  x0 |  £    d   Þ     | x ( t ; t0 , x0  ) |   >   e  .

Геометрическая интерпритация устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости нулевого решения  x ( t )  º   0 системы (1)  дана соответственно на рис.5-7.

x

t

0

Рис.5

x

t

0

Рис.6

x

t

0

Рис.7

2.  Устойчивость решения автономной системы. Устойчивость решения системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Система обыкновенных дифференциальных уравнений называется автономной (или стационарной, или консервативной, или динамической), если независимая переменная не входит явно в систему уравнений.

Нормальную автономную систему n - го порядка можно записать в векторной форме :

dx / dt = f ( x ).						   (5)

Рассмотрим задачу Коши для системы (5) с начальными условиями (2). В дальнейшем предполагаем, что задача Коши (5), (2) удовлетворяет условиям теоремы существования и единственности.

Пусть x = x ( t ) - есть решение системы (5). Направленная кривая  g   , которую можно параметрически задать в виде xi = xi ( t )      ( i = 1, ... , n ), называется траекторией (фазовым графиком) системы (5) или траекторией решения x = x ( t ). Пространство Rn с координатами ( x1 , ... , xn ), в котором расположены траектории системы (5), называется фазовым пространством автономной системы (5). Известно, что интегральные кривые системы (5) можно параметрически задать в виде  t = t , x1 = x1 ( t ), ... , xn = xn ( t ). Следовательно, интегральная кривая принадлежит пространству Rn+1 с координатами ( t , x1 , x2 , ... , xn ) , а траектория является проекцией интегральной кривой на пространство Rn параллельно оси t. Проиллюстрируем это для случая n  = 2 , т.е. когда Rn+1  - трехмерное пространство, а фазовое пространство Rn  - двумерная плоскость. На рис.8,а изображена интегральная кривая, заданная параметрическими уравнениями t = t, x1 = x1 ( t ) , x2 = x2 ( t ), на рис.8,б -  ее проекция на плоскость, т.е. траектория, заданная параметрическими уравнениями x1 = x1 ( t ) , x2 = x2 ( t ). Стрелкой указано направление возрастания параметра t.

Определение 5.  Точка ( a1, a2 , ... , an ) называется точкой покоя (положением равновесия) автономной системы (5), если правые части f1 , f2 , ... , fn  системы (5) обращаются в этой точке в нуль, т.е. f (a) = 0, где  a = ( a1 , a2 , ... , an ) , 0 = ( 0 , 0 , ... , 0 ) .

x2					 		         x2

0			                                 t	    	         0		    x1

x1

а) 		                	Рис.8			б)

Если ( a1 , ... , an ) - точка покоя, то система (5) имеет постоянное решение x ( t ) = a. Как известно, исследование устойчивости любого, а значит, и постоянного решения a можно свести к исследованию устойчивости нулевого решения. Поэтому далее будем считать, что система (5) имеет нулевое решение x ( t )  º   0 , т.е. f ( 0 )  = 0, и точка покоя совпадает с началом координат фазового пространства Rn. В пространстве Rn+1 точке покоя соответствует нулевое решение. Это изображено на рис.8 для случая n = 2.

Таким образом, устойчивость нулевого решения системы (5) означает устойчивость начала координат фазового пространства системы (5), и наоборот.

Дадим геометрическую интерпретацию устойчивого, асимптотически устойчивого и неустойчивого начала плоскости, т.е. когда n = 2. Для этого следует спроектировать аналоги рис.5-7 в двумерном случае на фазовую плоскость R2, причем проекциями e   - трубки и  d   -  трубки являются окружности с радиусами  e   и  d  . Начало x = 0 устойчиво, если все траектории, начинающиеся в пределах   d   - окружности, не покидают   e   - окружность    "   t ³   t0 (рис.9) ; асимптотически устойчиво, если оно устойчиво и все траектории, начинающиеся в области притяжения  D   , стремятся к началу (рис.10) ; неустойчиво, если для любой   e   - окружности и всех  d   > 0  существует хотя бы одна траектория, покидающая ее (рис.11).

Нормальная система линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, имеющая вид

dx / dt =  A x, 					   (6)

где  A - постоянная матрица размера n  ´  n , является частным случаем системы (5). Следовательно, для этой системы справедливы все сделанные выше утверждения об автономных системах.

x2

0                        x1

Рис.9

x2

0                        x1

Рис.10

x2

0                        x1

Рис.11

3. Простейшие типы точек покоя.

Пусть имеем систему дифференциальных уравнений

æ  dx / dt = P ( x , y ),

í											(A)

î  dy / dt = Q ( x , y ).

Точка ( x0 , y0 ) называется точкой покоя или особой точкой системы (A), если P ( x0 , y0 ) = 0 , Q ( x0 , y0 ) = 0.

Рассмотрим систему

æ  dx / dt = a11 x + a12 y,

í											(7)

î  dy / dt = a21 x + a22 y.

где  aij ( i , j = 1 , 2 ) - постоянные. Точка ( 0 , 0 ) является точкой покоя системы (7). Исследуем расположение траектории системы (7) в окрестности этой точки. Ищем решение в виде

x =  a  1  e k t   ,    y =   a  2 e k t  .					(8)

Для определения k получаем характеристическое уравнение

a11 - k		a12

=   0.				(9)

a21		a22 - k

Рассмотрим возможные случаи.

I. Корни характеристического уравнения действительны и различны. Подслучаи :

1) k1 < 0, k2 < 0. Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый узел).

2) k1  >  0, k2  > 0. Точка покоя неустойчива (неустойчивый узел).

3) k1  > 0, k2  <  0. Точка покоя неустойчива (седло).

4) k1  = 0,  k2  >  0. Точка покоя неустойчива.

5) k1  = 0,  k2 < 0. Точка покоя устойчива, но не асимптотически.

II. Корни характеристического уравнения комплексные :           k1 = p + q i, k2 = p - q i. Подслучаи :

1) p < 0 , q  ¹   0.  Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый фокус).

2) p > 0 , q  ¹   0.  Точка покоя неустойчива (неустойчивый фокус).

3) p = 0, q  ¹   0.  Точка покоя устойчива (центр). Асимптотической устойчивости нет.

III. Корни кратные: k1  = k2 . Подслучаи :

1) k1 = k2 < 0. Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый узел).

2) k1 = k2 > 0. Точка покоя неустойчива (неустойчивый узел).

3) k1 = k2 = 0. Точка покоя неустойчива. Возможен исключительный случай, когда все точки плоскости являются устойчивыми точками покоя.

Для системы линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами

dxi		  n

=	å     ai j xj      		( i = 1 , 2 , ... , n )			(10)

dt		 i=1

характеристическим уравнением будет

a11 - k		a12		a13	...	a1n

a21		a22 - k		a23 	...	a2n		=  0. 		(11)

.	.	.	.	.	.	.	.

an1		an2		an3 	...	ann - k

1) Если действительные части всех корней характеристического уравнения (11) системы (10) отрицательны, то точка покоя xi ( t )  º   0   ( i = 1 , 2 , ... , n ) асимптотически устойчива.

2) Если действительная часть хотя бы одного корня характеристического уравнения (11) положительна, Re k i = p i > 0, то точка покоя xi ( t )  º   0 ( i = 1, 2, ... n ) системы (10) неустойчива.

3) Если характеристическое уравнение (11) имеет простые корни с нулевой действительной частью (т.е. нулевые или чисто мнимые корни ), то точка покоя xi ( t )  º   0 ( i = 1, 2, ... n ) системы (10) устойчива, но не асимптотически.

Для системы двух линейных линейных уравнений с постоянными действительными коэфициентами

.

æ  x  = a11 x + a12 y,

í   .											(12)

î  y  = a21 x + a22 y

характеристическое уравнение (9) приводится к виду

k2 + a1 k + a2  = 0.

1) Если a1 > 0 , a2 > 0, то нулевое решение системы (12) асимптотически устойчиво.

2) Если а1 > 0 , a2 = 0, или a1 = 0 , a2  > 0 , то нулевое решение устойчиво, но не асимптотически.

3) Во всех остальных случаях нулевое решение неустойчиво; однако при a1 = a2 = 0 возможен исключительный случай, когда нулевое решение устойчиво, но не асимптотически.