Российский университет дружбы народов.

Факультет физико-математический и естественных наук.

###### Кафедра неорганической химии

##### Курсовая работа

## Бор-свинец-силикатные стекла

Студента Рычкова А. А.

Группы НХ-104

Руководитель работы Сафроненко М. Г.

# Москва 2001 год

### Оглавление

1. Введиние --------------------------------------------------  3

2. Литературный обзор ------------------------------------  4

3. Экспериментальная часть ------------------------------ 9

4. Заключение (выводы) --------------------------------- 11

5. Список используемой литературы ------------------- 12

#### 1. Введение

Стекло - прозрачный (бесцветный или окрашенный) хрупкий материал. Наиболее распространено силикатное стекло, основной компонент которого оксид кремния. Получают его главным образом при остывании расплава, содержащего кремнезем и часто оксиды магния, кальция, бора, свинца и других. Производство стекла возникло в Древнем Египте около 4000 до нашей эры. Изделия из стекла изготовляют выдуванием, прессованием и отливкой. Стекло широко применяется в различных отраслях техники, строительства, промышленности, в декоративном искусстве, быту (например, оконное, кварцевое стекло). Обработкой кремнеземистого сырья едкими щелочами получают растворимое стекло, водный раствор которого - жидкое стекло . Жидкое стекло - компонент специальных цементов, силикатных красок, глазурей, мыла. Оно используется при флотации, для склеивания бумаги, картона, стекла, дерева (силикатный клей).

Известно, что стекло - это аморфный изотропный материал, получаемый переохлаждением расплавов неметаллических оксидов и бескислородных соединений. Материалами, склонными к переохлаждению и к переходу в стеклообразное состояние, являются главным образом силикаты, бораты, фосфаты.

2. Литературный обзор

Что можно сказать об обычном строительном стекле? Для изготовления такого стекла основным сырьем служат: кварцевый песок, известняк, сода или сульфат натрия. Варка строительного силикатного стекла происходит в стекловаренных печах при температуре до 1500 °С. Строительное стекло как строительный материал отличается долговечностью, высокой стойкостью к воздействию влаги, солнечной радиации, перепаду температур, морозостойкостью, невозгораемостью, жесткостью. Плотность обычного стекла – 2500 кг/м2. Основными оптическими показателями стекла являются: светопропускание (прозрачность), светопреломление, отражение, светорассеивание. Обычные силикатные стекла хорошо пропускают всю видимую часть спектра и практически не пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Показатель преломления строительного стекла 1,46-1,53. Стекло плохо сопротивляется удару, т.е. оно хрупкое: прочность при ударном изгибе составляет около 0,2 МПа. Стекло обладает высокой прочностью на сжатие - 700-1000 МПа и малой прочностью при растяжении - 35-85 МПа. Теплопроводность обычного стекла при температуре до 100оС составляет 0,4 – 0,82 Вт/(моС).

Стекла различаются по своему химическому составу, т.е. массовым или процентным содержанием оксидов, что влияет на его химические и физические свойства. Например, рассмотрим зависимость температуры размягчения легкоплавких стекол от различного содержания оксидов:

| PbO | B2O3 | SiO2 | Tразм, С |
| --- | --- | --- | --- |
| 83,5 | 12,0 | 4,5 | 484 |
| 86,0 | 10,6 | 3,4 | 486 |
| 87,5 | 11,4 | 1,1 | 488 |
| 75,0 | 15,0 | 10,0 | 540 |
| 92,7 | 7,3 |  | 565 |
| 86,6 | 13,4 |  | 497 |
| 93,7 | 6,3 |  | 560 |
| 61,4 | 38,6 |  | 768 |
| 70,4 |  | 29,6 | 732 |
| 88,1 |  | 11,9 | 723 |
| 91,8 |  | 8,2 | 714 |

Существует множество видов стекол, которые охватывают весь спектр применения их в народном хозяйстве. Расскажу о некоторых из них:

Закаленное стекло, обладающее повышенной термостойкостью, получают путем нагрева стекла до температуры закалки (540-650 °С) и последующего быстрого равномерного охлаждения. Этим добиваются однородного распределения внутренних напряжений в стекле. Прочность при ударе и предел прочности при изгибе закаленного стекла в 3-4, иногда в 10-15 раз выше, чем обычного. Разрушается в виде мелких осколков с тупыми нережущими краями. Термостойкость – до 175 °С. Применяется в строительстве (двери, перегородки, ограждения), для остекления городского транспорта.

Теплозащитное стекло  по своему составу отличается от обычных стекол содержанием окислов железа, кобальта и никеля, благодаря чему приобретает слабый сине-зеленый оттенок. Теплопоглощающее стекло задерживает 70-75% инфракрасных лучей, т.е. в 2-3 раза больше, чем обычное оконное стекло, оставаясь при этом прозрачным для видимого света.

Отражающее стекло используют для уменьшения нагрева солнечными лучами и регулирования освещенности. Эти свойства достигаются путем покрытия, наносимого на стекло в вакуумной камере и образующего с ним единое целое.

Термостойкое (боросиликатное) стекло содержит окись рубидия, окись лития и др. Термостойкие стекла имеют коэффициент линейного расширения около 2-4 х 10-6 С-1 , т.е. в 2-3 раза меньше, чем обычное стекло. Изделия из таких стекол выдерживают перепады температур до 200 °С. Их используют для изготовления термостойких деталей аппаратуры.

Увеолевое стекло – стекло с повышенной прозрачностью в ультрафиолетовой биологической области спектра (при длинах волн 380-240 нм). Изготавливают его на основе кварцевого, силикатных, боросиликатных, фосфатных стекол, не содержащих примесей соединений, поглощающих УФ-лучи (окислов железа, титана, хрома). Увеолевое стекло пропускает 25-75% ультрафиолетовых лучей.

Триплекс – безопасное безосколочное стекло с высокой тепло- и шумоизоляцией.

А вот ниже в таблице приведены некоторые свойства стекол:

Таблица 1. Гидролитическая стойкость стекла

| Категория | Характеристики стекла | Степень выщелачивания, мг Na2O |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень стойкое к действию воды | 0 – 0,03 |
| 2 | Стойкое стекло | 0,03 – 0,06 |
| 3 | Тугоплавкое для приборов | 0,06 – 0,26 |
| 4 | Легкоплавкое для приборов | 0,26 – 0,62 |
| 5 |  | Свыше 0,62 |

Таблица 2. Стойкость стекла к кислотам

| Категория | Характеристики стекла | Количество стекла, перешедшее в р-р, мг/1000 см2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойкое к действию кислот | 0 – 0,7 |
| 2 | Слаборастворимое в кислотах | 0,7 – 1,5 |
| 3 | Умеренно (или сильно) растворимое в кислотах | Больше 1,5 |

Таблица 3. Стойкость стекла к щелочам

| Категория | Характеристики стекла | Количество стекла, перешедшее в р-р, мг/1000 см2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слаборастворимое в щелочах | 0 – 0,7 |
| 2 | Умеренно растворимое в щелочах | 0,7 – 1,5 |
| 3 | Сильнорастворимое в щелочах | Больше 1,5 |

Рассмотрим свойства компанентов, составляющих легкоплавкое бор-свинец-силикатное стекло:

Оксид свинца PbO. Он находится в виде желтых кристаллов ромбической системы (пл. 8,0 г/см3) или красных кристаллов тетрагональной системы (пл. 9,53 г/см3). Его Тпл.=890С, Ткип.=1473С. PbO мало растворим в воде и обладает способностью поглощать на воздухе CO2. Это соединение растворимо в горячих щелочах и кислотах, например: HNO3, CH3COOH, HCl. Его можно получить следующим образом:

Подействуем щелочью на ацетат свинца:

Pb(CH3COO)2 + 2KOH = Pb(OH)2 + 2CH3COOK

Затем прокалить осадок в никелевой чашке при температуре 750-800С в течение 2-3 часов:

Pb(OH)2 = PbO + H2O

Оксид бора B2O3. Это хрупкое твердое бесцветное стеклоподобное вещество. Его плотность равна 1,844 г/см3. Кристаллический оксид бора имеет Тпл.=450С, Ткип.=1860С. Он довольно неплохо растворяется в воде и спирте. Приготовить его можно длительным прокаливанием борной кислоты:

2H3BO3 =  B2O3 + 3H2O

Оксид кремния SiO2 (кремнезем). Это соединение состоит из бесцветных кристаллов гескагональной формы или находится в виде белого аморфного порошка. Пл.=2,20-2,65 г/см3. Тпл.=1500-1710С, Ткип=2230-2600С. Данный реактив растворим в воде, плавиковой кислоте HF и растворах щелочей. Получить его можно измельчением природного кварца или горного хрусталя,  из кварцевого песка (для этого его кипитят с HCl, затем сушат при 106-120С), а также прокаливанием кремниевой кислоты в тигле при температуре 900-1000С.

H2SiO3 = SiO2 + H2O

3. Экспериментальная часть

Моей задачей служит получение легкоплавких бор-свинец-силикатных стекол. Для этого необходимо взять следующие реактивы: оксид свинца, оксид бора и оксид кремния (кремнезем). Поместить их в фарфоровую ступку и тщательно перетереть. Затем пересыпать в фарфоровый тигель и нагреть (либо на газовой горелке, если температура сплавления менее 500С, либо в электропечи, если температура сплавления превышает 500С) Заметим, что оксиды должны быть хорошо прокаленными, иначе масса может вспучиться и вылиться из тигля. Для моей работы я выбрал наименьшую температуру размягчения 484С, что соответствует следующему процентному содержанию оксидов: PbO 83,5%, B2O3 12%, SiO2 4,5%. После того, как смесь достигла сплавления, её выливают на керамическую пластинку или плитку.

Кроме того, с помощью добавления пигментов, можно получить стекла с различной окраской. Для этого в исходную смесь добавляют красящее вещество в количестве, приведенном в таблице:

| Окраска стекла | Пигмент | Содержание пигмента, % масс. |
| --- | --- | --- |
| Cиняя | CoO | 0.003-0.1 |
| Голубая | CuO | 0.1-0.5 |
| Сине-зеленая | FeO или NiO | 0.2-0.3 |
| Зеленая | Cr2O3 | 0.1-0.5 |
| Желто-зеленая | Fe2O3 | 0.3-0.5 |
| Желтая | Ag | 0.1-0.3 |
| Красная | MnO2 | 0.5-2 |
| Розово-красная | Se | 0.5-1 |
| Коричневая | S | 1-2 |
| Молочное стекло | SnO2 или тальк | 5-6 |

Для того чтобы определить состав стекла, нужно взять небольшой кусочек полученного стекла и проделать следующее:

1) Докажем, что в состав стекла входит бор. Для этого нужно к образцу стекла прилить воды и нагреть, при этом часть ионов переходит в раствор. В результате образуется борная кислота:

B2O3 + 3H2O = 2H3BO3

Затем раствор подкислим 1-2 каплями концентрированной серной кислоты и добавим спирта:

H3BO3 + 3C2H5OH + H2SO4(конц.) = B(OC2H5)3 + 3H2O

В результате данной реакции получается борноэтиловый эфир, качественной реакцией на который является его горение ярко-зеленым пламенем.

2) Теперь необходимо доказать присутствие свинца.

Для этого я проделал следующий опыт: Прилил к кусочку стекла концентрированную уксусную кислоту, в результате образовался ацетат свинца:

PbO + CH3COOH = Pb(CH3COO)2 + H2O

А затем к полученному раствору добавим KI. Качественной реакцией ионоы Pb2+ является образование осадка ярко-желтого цвета:

Pb(CH3COO)2 + 2KI = PbI2 + 2CH3COOK

4. Заключение

В результате проведенного мной эксперимента удалось не только получить легкоплавкие стекла различного цвета, но и доказать с помощью качественных реакций их состав. Стекло отличается высокой долговечностью, морозостойкостью, невозгораемостью, жесткостью, а также стойкостью к воздействию влаги, солнечной радиации, перепаду температур. Все это делает стекло очень значимым материалом в народном хозяйстве. Оно повседневно используется человечеством в быту, в строительстве, в транспорте, в оптических приборах.

5. Список литературы

- Брауэр “Руководство по неорганическому синтезу” том 1 Москва “Мир” 1985

- Горячев, Зайцев “Руководство по неорганическому синтезу”

- Корякин “Особо чистые вещества”

- Ахметов “Общая и неорганическая химия”