Клеи, технические жидкости, лакокрасочные материалы.

1. Клеющие материалы.

Клеи — растворы, иногда расплавы высокомолекулярных природных или синтетических веществ. Соединение деталей клеями широко применяется в промышленности и строительстве для однородных и разнородных материалов. Для соединения прилегающие поверхности заготовок должны быть смочены клеем и плотно прилегать друг к другу. Затвердевание клея происходит при испарении растворителя или в результате химических реакций (без нагрева или с нагревом).

Растительные клеи — крахмал, декстрин, натуральный каучук, канифоль — используют для склеивания бумаги, кожи, тканей. Они применяются в виде растворов и затвердевают при испарении растворителя.

Животные клеи применяют для соединения дерева, кожи, текстиля, бумаги. К этим клеям относятся казеиновый и столярный; применяют их в виде растворов, затвердевают они по испарении растворителя. Растительные и животные клеи разрушаются плесневыми грибками, малоустойчивы к воде.

Появление синтетических клеев связано  с развитием полимеров, постоянно разрабатываются новые марки клеев, которые обеспечивают расширение применения клеевых соединений и улучшение их качества. Соединения синтетическими клеями вытеснили применявшиеся ранее пайку и сварку многих материалов; при этом достигается значительный экономический эффект и повышается качество соединений. Эти клеи водостойки и не разрушаются плесневыми грибками.

Клеи на основе эфиров целлюлозы применяют для пластмасс, резины, кожи, ткани, бумаги. Затвердевание клеев происходит при испарении эфиров.

Клеи на основе конденсационных смол затвердевают в процессе завершения поликонденсации под действием химических реагентов или при нагреве, в результате образуются твердые и нерастворимые продукты — резиты с высокой теплостойкостью (до 400°C). Эти клеи применяют для склеивания металлов, пластмасс, древесных полуфабрикатов.

Клеи на основе полимеризационных смол представляют собой поливиниловые эфиры, полиакрилаты и применяются в виде растворов в ацетоне, уксусно-этиловом эфире и др. Затвердевание клея происходит при испарении эфиров. Эти клеи используют для склейки стекла, керамики, резины, пластмасс, картона.

2. Технические жидкости.

К конструкционным жидкостям относятся масла и жидкости, которые используют в качестве рабочих жидких тел в прессах, гидроприводах, амортизаторах, противооткатных устройствах, холодильниках, вакуумных насосах. В качестве конструкционных используют многие марки синтетических жидкостей различного состава, а также нефтяные масла.

К технологическим относятся масла, жидкости и смазки, обеспечивающие качественное проведение технологических операций. Таковыми являются, например, закалочные, смазочно-охлаждающие, моющие жидкости, смазки литейных форм.

Большинство смазочных масел и жидкостей составляются на основе минеральных масел, получаемых перегонкой мазута. Используются также масла растительного и животного происхождения и синтетические жидкости, а также смеси различных масел и жидкостей. Смазочные материалы обладают способностью создавать между трущимися поверхностями деталей прочную пленку, выдерживающую без разрыва большие нагрузки; применяются для смазки узлов машин и механизмов для уменьшения трения и интенсивного отвода тепла из зоны трения. Основной характеристикой смазочных материалов является вязкость (или внутреннее трение) — свойство оказывать сопротивление при перемещении одной частицы смазочного материала относительно другой частицы.

Существует много марок смазочных масел и жидкостей для обеспечения нормальной работы машины. Выделяют моторные масла (авиационные, автомобильные, дизельные); масла для паровых турбин, компрессоров; трансмиссионные масла (для заполнения картеров с зубчатыми передачами); индустриальные (для смазывания производственного технологического оборудования).

Смазки — продукты загущения смазочных масел; они бывают антифрикционные (для смазывания при больших удельных давлениях) и консервационные.

3. Лакокрасочные материалы.

Лакокрасочные материалы являются защитными от воздействия на покрываемые изделия контактирующей с ними Среды, а также декоративными материалами. Среди этих материалов особо выделяют электроизоляционные, токопроводящие, светящиеся, термоустойчивые.

Лаки состоят из нелетучих веществ (пленкообразователей) и летучего растворителя; они изготавливаются на основе природных и синтетических смол. В качестве растворителей применяют эфирные масла, спирты, бензин, жирные масла, скипидар. Пленки лаков окрашивают поверхность, сохраняя прозрачность. Лаки наносятся или на поверхность, покрытую краской, или без предварительной окраски путем пульверизации, погружения или кистью.

Смеси лаков с сухими нерастворимыми красками — пигментами — называются эмалевыми красками, которые более устойчивы, чем лаки. Пигментами являются оксиды металлов, глины и другие горные породы. В зависимости от характера лака эмалевые краски разделяют на масляные эмали, тертые на масляных лаках, нитроэмали — на лаках из эфиров целлюлозы, спиртовые эмали — на спиртовых лаках.

Масляные краски изготавливают путем растирания пигментов в маслах или олифах. Полученные густотертые пастообразные краски для создания рабочей консистенции разбавляют олифой.

Кроме лаков и красок, в технике покрытий применяют вспомогательные материалы: шпаклевки для выравнивания поверхности, грунтовки для покрытия поверхности первых слоем, смывки для удаления краски.