3. Технологическая часть

3.1. Задание

1. Разработать технологию изготовления пальца шарового рулевой тяги дорожного катка ДУ-54М.

2. Выбрать режимы обработки для указанных операций технологии изготовления.

3.2. Исходные данные

3.3. Выполнение работы

3.3.1. Выбор исходной заготовки

При выборе вида и метода получения заготовки приходится решать сложную технико-экономическую задачу. В основе её решения лежит безусловное обеспечение требуемых свойств изготовляемых деталей в заданных условиях эксплуатации машины и обеспечение минимума затрат на производство заготовки и последующую обработку для получения готовой детали.

В виде экономического критерия для существующего предприятия можно принять себестоимость изготовления детали .

=+−, где          15, стр.11

 — затраты на материал и изготовление заготовки, руб.;

 — затраты на механическую обработку, руб.;

 — стоимость отходов при механической обработке, руб.

Выбор метода изготовления заготовки: прокат или штамповка.

1. Прокат (из прутка).

Затраты на обработку можно определить, пользуясь следующей зависимостью:

=G−G⋅0,55 руб.,       15, стр.11

где	G — масса заготовки, кг.;

G — масса детали, кг.;

0,55 — стоимость механической обработки

1 кг. металла.

=1,01−0,6⋅0,55=0,2255 руб.

Стоимость отходов:

=G−G⋅⋅10−3руб.,15,стр.12

где	 — заготовительная цена на одну тонну стружки, в руб.;

=29,8              15, стр.11 (табл.)

=1,01−0,6⋅29,8⋅10−3=1,2218⋅10−2 руб.

Затраты на материал и изготовление заготовки:

=+t⋅Òù., где          15, стр.14

 — стоимость металла, руб.;

t — часовая себестоимость эксплуатации оборудования;

t=74 руб.;

Òù. — штучно-калькуляционное время, мин.

Стоимость металла:

=V⋅g⋅⋅10−6 руб., где

 — стоимость одной тонны проката по прейскуранту;

=120 руб.                       15, стр.13

=10,64⋅3,14⋅42⋅7,8⋅120⋅10−6=0,12 руб.

Òù.=1,3⋅Ò, где

Ò — основное время на отрезку заготовки.

При отрезке проката дисковыми пилами:

Ò=dðn⋅z⋅S, где                  15, стр.15

n — число оборотов дисковой пилы (об/мин);

z — число зубьев дисковой пилы;

S — подача на один зуб 0,03−0,15 мм/зуб;

S=0,1 мм/зуб.

n=1000⋅V3,14⋅D, где                    15, стр.15

V — скорость резания в м/мин;

V=20 м/мин;

D — диаметр дисковой пилы в мм;

при D=510 мм, z=72;

Ò=3,14⋅510⋅401000⋅20⋅72⋅0,1=0,445 мин.

Òù.=1,3⋅0,445=0,58 мин.

=0,12+74⋅0,58=43,04 руб.

2. Штамповка.

G=G⋅kð, где                15, стр.23

kð — коэффициент, учитывающий массу припуска;

kð=1,34.

G=0,6⋅1,34=0,804 кг.

Стоимость металла:

=−, где

 — стоимость металла, затраченного на изготовление поковки (штамповки);

 — стоимость отходов металла, возникающих при поковке или штамповке и возвращаемого на переплавку.

=G⋅, где               15, стр.22

G — масса металла, необходимого для приготовления штамповки;

 — удельная стоимость металла.

G=G⋅k, где               15, стр.22

G — масса штамповки, кг;

k — коэффициент, учитывающий расход металла на удар, облой, выдру и т.п.;

k=1,15.            15, стр.23 (таблица 17)

G=0,804⋅1,15=0,92 кг.

=Gk−1,03⋅,     15, стр.23

где	 — удельная стоимость отхода металла;

=29,8 (примерно можно считать равной стоимости стружки)

=0,804⋅1,15−1,03⋅29,8⋅10−3=2,9⋅10−3ð.

=0,92⋅120⋅10−3=0,1104 руб.

=0,1104−29⋅10−3=0,1075 руб.

t=9,36 руб.

t=2,14 руб.

Q=50 кг/ч

Òù.=0,06⋅Òù⋅G⋅k⋅k⋅kð+Ò..ò,где  	Òù — штучное время на штамповку 1т.  15,стр.24

поковок первой группы сложности;

Òù=0,86 час;

G — масса заготовки, 1 кг.;

k — коэффициент, учитывающий сложность заготовки;

k=1,5;

k — коэффициент, учитывающий материал заготовки	k=0,95;

k — коэффициент, учитывающий массу заготовки;	k=1;

kð — коэффициент, учитывающий программу;

kð=1;

Ò. — подготовительно-заключительное время на партию деталей (90 мин.);

ò — партия деталей;

ò=10000 шт.

Òù.=0,06⋅0,86⋅0,804⋅1,5⋅0,95⋅1⋅1+

+9010000=6,8⋅10−2 мин.

C=+t⋅Òù.+t⋅GQ  15, стр.22

где	t;t — часовая себестоимость эксплуатации кузнечно-прессового оборудования и нагревательных печей (по таблицам приложения 15);

Q — производительность нагревательных печей в кг/ч.

=0,1075+9,36⋅6,8⋅10−2+2,14⋅0,850=

=0,78 руб.      43,04 >> 0,78

При сравнении двух методов изготовления заготовки предпочтительнее штамповка.

3.3.2. Исходная заготовка

3.3.3. Технологический процесс

механической обработки

(маршрутная карта, см. ниже)

3.3.4. Выбор режимов резания                       для операций

3.3.4.1. Токарная 1 (операция №10)

| Обрабатываемая поверхность | Марка резца | Глубина резания t, мм | Подача S, мм/об | Скорость резания V, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т15К6 | 3 | 0,4 | 191 |
| 2 | Т5К10 | — | 0,81 | 17,212 |
| 3 | Р18 | 1 | 0,246 | 3,28 |
| 4 | Р18 | 2,1 | 0,4 | 4,2 |

Табличные данные 1, стр.265−270.

Обоснование численных значений скорости резания:

для 1: V=CvTm⋅tx⋅Sy⋅kv, где         1, стр.265

T — стойкость инструмента при одноинструментальной обработке;

T=45 мин;

Cv, m, x, y — коэффициенты;

Cv=350;m=0,2;x=0,15;y=0,35;                            1, стр.269	kv — коэффициент;

kv=kmv⋅knv⋅kuv, где             1, стр.268	kmv — коэффициент, учитывающий

влияние материала заготовки;

kmv=1,018;

knv — коэффициент, учитывающий 1,стр.261−263

состояние поверхности;

knv=1;

kuv — коэффициент, учитывающий

материал инструмента;

kuv=0,65.

V=350450,2⋅30,15⋅0,40,35=191 м/мин.

для 2, 3, 4: V=CvTm⋅Sy⋅kv, где        1, стр.268

1, стр.261−263

| № | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cv | 47 | 22,7 | 22,7 |
| m | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| y | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| kmv | 1,018 | 0,959 | 0,959 |
| knv | 1 | 1 | 1 |
| kuv | 1 | 0,3 | 0,3 |

для 2: V=47450,2⋅0,810,8⋅1,018⋅1⋅1=17,212 м/мин; для 3: V=22,7450,3⋅0,2460,5⋅0,959⋅1⋅0,3=3,28 м/мин; для 4: V=22,7450,3⋅0,40,5⋅0,959⋅1⋅0,3=4,2 м/мин.

Сила резания:

Pz=10⋅Cp⋅tx⋅Sy⋅Vn⋅kp, где    1, стр.271	kp=kmp⋅kjp⋅kgp⋅kλp⋅krp

— коэффициенты, учитывающие фактические условия резания.

1, стр.264−275

| Обраба- тыва- емая поверх- ность | Cp | x | y | n | kmp | kjp | kgp | klp | krp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1 | 0,75 | -0,15 | 0,95 | 0,89 | 1 | 1 | — |
| 2 | 408 | 0,72 | 0,8 | 0,95 | 0,89 | 1 | 1 | 1 | — |
| 3 | 212 | 1 | 0,75 | 0 | 0,95 | 1,08 | 1 | — | 0,93 |
| 4 | 212 | 1 | 0,75 | 0 | 0,95 | 1,08 | 1 | — | 0,93 |

P1z=1146,92 Н;

P2z=2379,49 Н;

P3z=1413,14 Н;

P4z=1017,44 Н.

Мощность резания:

N=Pz⋅V1020⋅60, кВт                   1, стр.271

N1=3,87 кВт;

N2=0,67 кВт;

N3=0,097 кВт;

N4=0,055 кВт.

Большее значение мощности должно быть меньше номинального значения мощности станка.

3.3.4.2. Резьбонарезная

(операция №15)

t=1,3 мм;                           1, стр.265

S=1,5 мм/об;

V=CvTm⋅tx⋅Sy⋅kv;

V=14,8800,11⋅1,30,7⋅1,50,3⋅0,95⋅1⋅0,75=4,8 м/мин

Pz=10⋅Cp⋅tx⋅Sy⋅Vn⋅kp         1, стр.271

Pz=10⋅198⋅1,51,720,35⋅0,98=2500,7 Н;

Nz=Pz⋅V1020⋅60                       1, стр.271

Nz=2500,7⋅4,81020⋅60=0,2 кВт

3.3.4.3. Сверлильная (операция №25)

3.3.4.3.1. Сверление

t=0,5D=2 мм;                     1, стр.276

S=0,06 мм/об;                1, стр.276−277

V=Cv⋅DqTm⋅Sy⋅kv, где                1, стр.276

kv — коэффициент;

kv=kmv⋅kuv⋅klv, где

kmv — коэффициент на обрабатываемый материал;

kuv — коэффициент на инструментальный материал;

klv — коэффициент, учитывающий глубину сверления.

V=7⋅40,4150,2⋅0,060,7⋅0,95⋅1⋅0,75=36,21 м/мин;

Mð=10⋅Cm⋅Dq⋅Sy⋅kp;          1, стр.277

Mð=10⋅0,0345⋅42⋅0,060,8⋅0,95=0,55 Нм;

Ne=Mð⋅n9750, кВт;                   1, стр.280

Ne=0,55⋅1000⋅36,213,14⋅4⋅9750=0,16 кВт

3.3.4.3.2. Зенкерование

t=3 мм, S=0,55 мм/об             1, стр.276

V=Cv⋅DqTm⋅tx⋅Sy⋅kv;                1, стр.276	V=18⋅60,6300,25⋅30,2⋅0,550,3⋅0,95⋅1⋅1=20,56 м/мин; 	Mð=10⋅Cm⋅Dq⋅tx⋅Sy⋅kp;      1, стр.277	Mð=10⋅0,09⋅61⋅30,9⋅0,550,8⋅0,95=8,54 Нм;

Ne=Mð⋅n9750;                        1, стр.280	Ne=8,54⋅1000⋅20,563,14⋅6⋅9750=0,96 кВт.

3.3.4.4. Шлифовальная (операция №35)

Шлифование ведётся кругом.

Круг титанистый электрокорунд марки 37А зернистостью 20, твёрдостью СМ2, номер структуры 6, связка керамическая К5; парообразователем является полистирол общего назначения марки ПСС зернистостью 45, объёмное содержание которого в абразивной массе при прессовании составляет 15%.

t=0,15 (предварительно), 0,005 основное.

На станке с круглым столом с автоматической подачей заготовок.

N=Cn⋅Vr⋅tx⋅Sy⋅dq;            1, стр.300

N=1,3⋅2,50,75⋅0,150,85⋅100,7⋅250=2,6 кВт.

3.3.5. Операционные карты

механической обработки

(см. ниже)