6

ХИМИЧЕСКАЯ  ОЧИСТКА  ХИРУРГИЧЕСКИХ  ИНСТРУМЕНТОВ  ИЗ                   НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ

- Замачивание  в  3%  растворе  хлорамина  1  час.

- Ополаскивание  проточной  водой

- Замачивание  в  растворе:  уксусная  кислота  -  5  г.  хлористый  натрий  1  кг,   вода  дистиллированная  100  куб.  см

- Промывание  проточной  водой

- Сушка

ПАРОВОЙ  МЕТОД  СТЕРИЛИЗАЦИИ:

|  | давление | температура | время |
| --- | --- | --- | --- |
| Металл стекло текстиль резина резина латекс | - атмосферы 1,1 атмосферы | 1320 1200 | - мин 45 мин |

СРОК  ХРАНЕНИЯ  СТЕРИЛЬНОСТИ:

# В  биксах  с  фильтром  до  20  суток

В  биксах  без  фильтра  до  3х  суток

ВОЗДУШНЫЙ  МЕТОД  СТЕРИЛИЗАЦИИ:

Стекло		1800	-  60  мин

Резина		600	-  150  мин

Изделия  в  упаковке  сохраняют  стерильность  до  3х  суток

Изделия,  простерилизованные  без  упаковки,  должны  быть  использованы  сразу  после  стерилизации

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАСТВОРА  И  МЫТЬЕ  РУК  ПО  СПОСОБУ  СПАСКУКОЦКОГО-КОЧЕРГИНА:

Необходимый  инструментарий  и  материал:

- 2  стерильных  таза

- 0,5%  р-р  нашатырного  спирта

- Стерильные  салфетки  и  полотенца

- 96%  этиловый  спирт  (70%)

Алгоритм  действия:

- Приготовить  0,5%  р-р  нашатырного  спирта  (50  гр  на  10  л  дистиллированной  воды)

- Налить  0,5%  р-р  нашатырного  спирта  в  два  стерильных  тазика

- В течении  3  -  4  минут  тщательно  моют  руки  с  помощью  стерильных  салфеток  в  одном  тазу,  а  затем  во  втором  3  -  4  минуты,  соблюдая  правило:

а)   мыть  пальцы,  кисть,  предплечье,  держа  руки  так,  чтобы  вода  стекала  к  предплечью

б) особенно  тщательно  мыть  подногтевые  пространства,  околоногтевые  валики,  межпальцевые  складки  и  боковые  поверхности  пальцев,  кисти,  предплечья

в)  сначала   мыть  ладонную,  а  затем  тыльную  поверхность  каждого  пальца,  межпальцевый  промежуток  и  ногтевое  ложе  левой  кисти,  затем  правой.  Далее  обрабатывают  ладонную  и  тыльную  поверхности  левой  и  правой  кисти,  левого  и  правого  запястья,  левого  и  правого  предплечья  до  границы  средней  и  верхней  трети

- Просушивание  рук  стерильным  полотенцем

7

- Обработка  рук  в  течение  5  мин  салфеткой,  обильно  смоченной  96%  спиртом

- Смазывание  кончиков  пальцев,  ногтевых  лож  и  складок  кожи  -  5%  спиртовым  раствором  йода

- ОБРАБОТКА  РУК  РИТОСЕПТОМ:

Оснащение:

- Стерильные  щетки.

- Мыло.

- Стерильные  салфетки,  стерильное  полотенце.

- Р-р  «ритосепта».

Этапы  обработки:

- Руки  моют  стерильными  щетками  с  мылом  проточной  водой.

- Просушить  стерильным  полотенцем.

- Обработать  руки  (дважды)  по  2  минуты  стерильной  салфеткой,  смоченной  р-   -ром  ритосепта.

- ОБРАБОТКА  РУК  ДЕГМИЦИДОМ:

Оснащение:

- Стерильные  ватные  тампоны,  стерильные  полотенца,  стерильные  перчатки.

- Р-р  дегмицида  1:30.

Этапы  обработки:

- Руки  моют  теплой  водой  с  мылом  2  -  3  минуты  (без  щеток).

- Протереть  руки  2мя  тампонами,  смоченными  в  р-ре  дегмицида  (по  3  минуты  каждая).

- Просушить  руки  стерильным  полотенцем.

- Одеть  стерильные  перчатки.

- ОБРАБОТКА  РУК  ПЕРВОМУРОМ  (преп.  С-4):

- Для  приготовления  исходного  раствора  смешивают  171  мл  33%  раствора  перекиси  водорода  и  69  мл  муравьиной  кислоты

- Смесь  разбавляют  водой  до  1  литра  и  помещают  на  1  -  1,5 часа  в  холодильник

- 120  мл  исходного  раствора  разводят  водой  до  5  л.  Этого  раствора  достаточно  для  последовательной  обработки  рук  не  более  10  человек

- Раствор  хранится  в  течении  6  -  8  часов

Этапы  обработки  рук  первомуром  (  в   одном  тазу,  не  меняя  р-р,  можно  обрабатывать  руки  5  человек):

- Мытье  рук  теплой  проточной  водой  с  мылом  без  щеток  1  -  2  мин

- Обсушивание  рук  стерильным  полотенцем

- Мытье  рук  в  тазу  в  приготовленном  растворе  5  л  первомура  в  течении  1  -  2  мин

- ОБРАБОТКА  РУК  УСКОРЕННЫМ  МЕТОДОМ:

- а)  В  экстренных  случаях  руки  обрабатывают  96%  спиртом  в  течении  10  минут

б)  Одевание  стерильных  перчаток

- 2%  спиртовой  р-р  йода

- 8%  спиртовой  р-р  танина

- 0,5%  р-р  спиртового  бриллиантового  зеленого

- 0,5%  р-р  спиртовой  р-р  формалина.

- Обработка  рук  церигелем  (это  бесцветная  жидкость  оказывает  бактерицидное  действие.  На  воздухе  быстро  застывает.  На  руках  образуется  пленка  «перчатки».  Она  легко  смывается  тампоном,  смоченном  в  спирте)

8

а)  Налить  3  -  5  мл  церигеля  на  сухую  кожу  рук.

б)  Тщательно  растереть  (по  всей  поверхности  ладоней  и  на  1/3  предплечий).

в)  Сушка  на  воздухе  2  -  3  минуты  (пальцы  не  соприкасаются,  полусогнуты).

РАЗГРУЗКА  СТЕРИЛИЗАТОРА  И  РАКЛАДКА  ИНСТРУМЕНТОВ  НА  СТОЛЕ

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ:

- По  окончании  срока  стерилизации  стерилизатор  отключают  от  сети

- Открывают  педалью  крышку  стерилизатора

- Крючками  поднимают  сетку  с  инструментами  и  ставят  ее  поперек  кипятильника  для  стока  воды

- Переносят  сетку  на  заранее  подготовленный  стол,  покрытый  стерильной  простыней,  сложенной  в  4  слоя

- Стерильным  корцангом  или  руками  в  стерильных  перчатках  раскладывают  инструменты  в  3  ряда:

В  первом  ряду  -  самые  ходовые  инструменты  (скальпели,  ножницы,  кровоостанавливающие  зажимы,  пинцеты,  иглодержатели  и  др.)

Во  втором  -  инструменты,  которые  требуются  для  данной  операции  (например,  для  операции  на  желудочно-кишечном  тракте  -  зажим  Микулича,  джомы  прямые  и  изогнутые,  мягкие  и  раздавливающие  и  др.)

В  третьем  ряду  -  более  редкие  инструменты  и  дубликаты

- По  окончании  раскладки  стол  накрывают  стерильной  простыней  в  два  слоя

ЗАКЛАДЫВАНИЕ  ИНСТРУМЕНТА  В  СТЕРИЛИЗАТОР

Показание:  стерилизация  инструментов

Необходимый  инструментарий  и  материал:

- Электрический  стерилизатор

- Дистиллированная  вода  или  2%  р-р  гидрокарбоната  натрия

- Хирургический  инструментарий

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ:

- В  стерилизатор  наливают  дистиллированную  воду  или  2%  р-р  гидрокарбоната  натрия  (20  гр.  на  1  л  воды)

- Кипятильник  включают  на  подогрев  воды

- Подготовленные  инструменты  укладывают  на  лоток-сетку

- Если  инструмент  сложный,  его  кладут  в  разобранном  виде

- Лоток-сетку  с  инструментом  погружают  в  теплый  р-р  и  плотно  закрывают  крышку  стерилизатора

- Началом  стерилизации  считается  момент  закипания  и  продолжается  он  в  течении  40  мин  непрерывного  кипения

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ  ОЧИСТКА  ШПРИЦЕВ,  ИГЛ,  ИНСТРУМЕНТА

- а)  Погрузить  инструменты  в  3%  р-р  хлорамина  -  1  час  (60  мин)

б)  Погружение  инструментов,  загрязненных  кровью  в  1%  р-р  бензоната  натрия  (ингибитор  коррозии)  при  темп.  20  -  250  на  60  мин  в  тазу

- Споласкивание  проточной  водой  в  раковине

- Ополаскивание  в  моющем  р-ре  «Биолот»  темп.  400  на  15  мин,  3  грамма  на  997  мл.  воды,  ополоснуть

- Мойка  каждого  изделия  в  моющем  р-ре  при  помощи  ерша  и  тампона

- Ополаскивание  под  проточной  водой  3  -  10  мин  в  ванне  с  устройством  для  струйной  подачи  воды

9

- Ополаскивание  дистиллированной  водой  -  5  минут

- Сушка  горячим  воздухом

Проверка  эффективности  предстерилизационной  очистки  шприцев

- На  инструмент  нанести  2  -  3  капли  реактива  (фенолфталеин,  амидопирин,  бензидин)

- Читаем  реакцию:  при  наличии  крови  или  остатков  моющего  р-ра  появляется  окрашивание:

а)  с  бензидином  -  синее

б)  с  фенолфталеином  -  розовое

в)  с  амидопирином  -  сине-зеленое

СТЕРИЛИЗАЦИЯ  ШПРИЦЕВ  И  ИГЛ  МЕТОДОМ  КИПЯЧЕНИЯ

ПОКАЗАНИЯ:  Кипячением  обеспложивают  шприцы,  не  выдерживающие  высокой  температуры

- После  предстерилизационной  очистки  шприцы  связывают  полосками  марли  попарно;

- Завертывают  в  марлевую  салфетку;

- На  дно  кипятильника  специально  для  шприцев  кладут  2  -  3  слоя  марли  с  прослойкой  ваты  между  ними;

- Кладут  сверху  завернутые  в  марлю  шприцы;

- Кипятильник  заливают  теплой  дистиллированной  водой,  а  при  ее  отсутствии  дважды  прокипяченной  водопроводной  водой

- Кипятят  в  течении  40  мин,  начиная  с  момента  закипания;

- Иглы  кипятят  со  вставленными  мандренами  вместе  со  шприцами,  набор  игл  завязывают  в  марлевую  салфетку  и  заворачивают  в  другую,  больших  размеров;

ПРИМЕЧАНИЕ:  Нельзя  погружать  шприцы  в  горячую  воду,  так  как  стекло  может  лопнуть.  При  потребности  ускорить  стерилизацию  в  стерилизатор  наливают  горячую  воду  и  нагревают  шприцы  над  паром,  после  чего  осторожно  опускают  его  в  воду.