## Задача синтеза стабилизатора напряжения как экстремальная задача переборного типа

Пусть имеется 4 некоторых множеств X, Y, Z, W функциональных элементов, реализующих различные части схемы стабилизаторов напряжения, Х={х1, х2, ... , хm}, Y={y1, y2, ... , yn}, Z={z1, z2, ... , zo}, W={w1, w2, ... , wp} (банк схемотехнических решений).

Пусть каждый элемент содержит 4 характеристики, закодированные двоичным кодом:

- Влияние на петлевое усиление (1 - хорошее, 0 - плохое);

- Влияние на КСТ.ИОН. (1 - хорошее, 0 - плохое);

- Мощность множества узлов (1 - большая, 0 - малая);

- Мощность множества связей (1 - большая, 0 - малая);

Стабилизатором напряжения (Х1, Y2, Z3, W4) будем называть регулярную структуру (1.8), в которой элементы x, y, z и w описывают источник опорного напряжения, сравнивающее устройство, регулирующий элемент, датчик соответственно.

1.8

В качестве критерия оптимальности будем рассматривать количество положительных и отрицательных характеристик.

Тогда оптимальный стабилизатор является оптимальным решением (Х1, Y2, Z3, W4) следующей экстремальной задачи однокритериального выбора:

| Q=Q(X,Y,Z,W)=MAXxiÎXyjÎYzkÎZwlÎWK(xi,xj,xk,xl), | (1.12) |
| --- | --- |

где К является суммой всех положительных характеристик для всех элементов стабилизатора.

Задача 1.12 относится к экстремальным задачам переборного типа, т.к. общее число допустимых решений равно произведению количества элементов множеств X, Y, Z, W.

В дальнейшем все иллюстрации применения генетических алгоритмов к  решению экстремальных задач переборного типа будут рассматриваться на примере задачи построения оптимального стабилизатора напряжения.