Билет 20

Полупроводники – элементы и соединения у кот с увел темпер удельн сопротивл не растет, как у металлов, а наоборот, чрезвычайно резко уменьш. При низк темпер полупров ведет себя как диэлектрик. При нагрев полупров Ек  валентных электронов повышается и наступает разрыв отдельных связей. Некотор электроны покидают свои проторенные пути и станов свободн, подобно электронам в металле. В эл поле они перемещ между узлами решетки образуя электрический ток. Электронная провод – проводимость полупр, обусловленная наличием у них свободн электр. Дырочн провод – проводимость полупр, обусловленн упорядоч перемещ дырок. Механизм электр и дырочн проводим: в отсутствии внешнего поля имеется 1 электрон (-) и 1 дырка (+). При наложении поля происходит перемещение электронов. Свободн электр смещ против напряженности поля. В этом напр перемещ также один из связанных электронов. Образуется дырка, кот перемещ по всему кристаллу. Собствен провод – это проводимость чистых полупр. Она обычно невелика, так как мало число свободн электронов. Число свободн электр составл одну десятимиллиардную часть от общ числа. Примесная проводимость – дополнительн провод существ наряду с собственн., обуславл наличием примесей в полупр. Сущ донорн и акцепторн примечи. Донорн прим – это прим, легко отдающие электроны, и следов, увеличивающие число свободн электронов. Поскольку полупров, имеющ донорн примеси облад больш числом электр, их назыв полупр n-типа. В полупр n-типа электр явл осн носит заряда, а дырки – неосн. Акцепт прим – это принимающие примеси. Осн носит заряда в полупр p-типа явл дырки, а электр – неосн. Акцепт прим создают дырки: образ полупр р-типа. Электропров полупр зависит от темпер, так как с повыш темп  возрастает число разрывов ковалентных связей и увеличивается кол-во свободн электр. Кроме нагрев разрыв ков связи может быть вызв освещением (фотопроводим полупров). Терморез использ для измер темп по силе тока в цепи с полупр. Терморез примен для дистанцион измерения температ, противопожарн сигн и т.д. Фоторез – приборы в кот использ фотоэлектр эффект. Фотоэлектр эффект – явлен позвол регистрировать и измерять слабые световые потоки. Использ в солн батареях и т.д..