При сверлении сквозных от верстий обеспечьте свободный выход сверла или подложите под заготовку доску

Сквозное отверстие

Подкладная

доска

Заготовка

Во избежание получения рва ного отверстия на выходе свер ла сожмите заготовку и под кладную доску струбцинами Сверление начинайте на луч шей стороне заготовки

Для получения большого ьо личества отверстий без раз метки пользуйгесь кондуьго ром — приспособлением даю щим точное направление сверлу

И    Термин «патрон»  латинского происхол\д( ния В переводе означает < защитник покровитель» Термин «кондукюр» шре водится с латинского как «сопровождающий»

130

Перед началом работы проверьте, чтобы не было биения сверла При его наличии перезакрепите сверло

Во время сверления обеспечьте равномерный нажим на свер ло и плавность его подачи К концу операции уменьшайте нажим на сверло

,е отпускайте резко штурвал станка — ^то приводит к удару преждевременному износу и поломке механизма, сверла

При сверлении глубоких отверстий охлаждайте инструмент периодически выводите сверло из отверстия, очищайте от стружки и обмакивайте его в мыльную воду [11, 47, 53]

I. Возможный брак при сверлении

Неточные размеры отверстия

Неправильная заточка сверла Биение сверла

Смещение отверстия

Неправильная разметка Не правильная установка заго товки Слабое крепление за готовки Увод сверла

Перекос отверстия

Неправильная установка заго товки

Неточная глубина глухого от 'верстия

Неправильная установка упора Неверный отсчет по линейке на станке

Грубая поверхность сверления

Работа плохо заточенным свер лом

Резкая подача сверла Недоста точное охлаждение сверла

105. Зенкование

'ч

Это операция получения конических или цилиндрических углубле ^ий вокруг отверстий, снятия фасок центровых отверстий (обычно Под головки винтов или шурупов)