Рис 74 Сверлильный патрон

Рис. 75. Сверлильный станок.

нием, передается шпинделю станка. В нижней части шпинделя устанавливается сверлильный патрон — в нем закрепляют сверло или другой режущий инструмент. Поворотом рукоятки осуществляется подача сверла при сверлении. На столе станка с помощью тисков или других приспособлений закрепляют обрабатываемые заготовки.

Приступая к работе на станке, осматривают его, проверяют исправность. Нажимают на кнопку «Пуск» и убеждаются, что станок работает. Нажатием на кнопку «Стоп» выключают станок.

Устанавливают в шпинделе станка сверлильный патрон. Для этого хвостовик патрона осторожно вводят в отверстие шпинделя и коротким толчком вверх закрепляют патрон (рис. 76). Подбирают сверло нужного диаметра. Вставляют в сверлильный патрон специальный ключ. Вращением ключа против часовой стрелки разводят кулачки патрона. Устанавливают в патрон сверло. Вращением ключа по часовой стрелке надежно закрепляют сверло в патроне (рис. 77) и убирают ключ на место его хранения. Сверло должно быть зажато в патроне прямо, без перекоса. Перекос можно обнаружить по неровному вращению или так называемому биению сверла. Заготовку с предварительно размеченным и накерненным центром будущего отверстия размещают и закрепляют на столе станка в машинных тисках. При сверлении отверстий малого диаметра заготовки можно закреплять с помощью ручных тисков или струбцин.

Включают станок и осторожно подводят сверло к заготовке. Вершина сверла должна точно попасть в накерненную метку

82

79

Рис. 76. Установка патрона в шпинделе сверлильного станка.

Рис. 77. Закрепление сверла в патроне

центра отверстия. Постепенно усиливая нажим на ручку подачи,

сверлят отверстие.

Работать надо очень внимательно. Перед окончанием сверления и выходом сверла из сквозного отверстия необходимо уменьшить подачу, так как в это время может произойти так называемый подхват сверла и оно может сломаться.

По окончании сверления вращением рукоятки подачи в обрат-

Рис. 78. Снятие патрона со станка.

Рис. 79. Снятие патрона	со станка с

помощью легких ударов	молотка по клину.

„ ную сторону осторожно выводят сверь»? л*з отверстия и кнопкой ^':Г«:Стоя»'йа1анавдивают.-станок/!'^^ ':'',,, -^ ••'

'•'.ж-.1,:1'    '   ••'^-f1^   '^' "     - -      1   1  •          •  .       ••    •    '      .         .'••-  . '- •1'''--

|t.f^ -.' G-'-lfiQliof^bio^'iCAK^a^ -«ьйшм^(п^{|1|^^^ патрона и затем, k Дй ис110Л1^я^спениалымй^^                     патрон (рис. 78).

У         •.Ф{Кй..-у •• - 1                •..    •       . '~~~,. '., • •чй*у1' ,'••'..-.,..•-.••- -'•   .. . .   •„•.•      .,,.   .    ..• «  . - ,    ,      .   .'.'.,.,,•••№ ,.я ..!•:. ..>*--,•.' . * . . '   ;                           Д                   ^Д                             /

f      Вставляют ^узкий конец клина в выбивное отверстие шпинделя i   .   и, слегка нажимая на широкий конец клина, вводят его в глубь ^      отверстия. При этом клин нажмет на лапку хвостовика патрона f      и вытолкне-гего из шпинделя. Патрон поддерживают левой рукой, чтобы он не упал на стол станка. Если хвостовик патрона держится в шпинделе очень туго, то допускается снимать патрон, слегка ударяя по торцу клина молотком (рис. 79). В этом случае, чтобы не повредить патрон и поверхность стола; на стол станка кладут деревянную дощечку.

1. Перед сверлением всегда проверяйте правильность установки инструмента.

ш

S

в

2. Чтобы сверло не испортило тиски или поверхность стола, под заготовку подкладывайте деревянные брусочки или дощечки.

Слово <струбцина» происходит от немецкого слова, которое переводится как «винтовой зажим».

Слово «ш п и ндел ь» происходит от немецкого слова, которое в переводе означает «веретено».

1. Из каких основных узлов состоит сверлильный станок? 2. В каком порядке передается вращательное движение от электродвигателя шпинделю и сверлу? 3. Как включается сверлильный станок? 4. Как осуществляется подача сверла при сверлении? 5. Как устанавливают сверло на станке? 6. Какими способами можно закрепить заготовку на столе станка? 7. В какой последовательности выполняют операцию сверления? 8. Как снимают сверло и сверлильный патрон со станка?

§ 3. Возможный брак при сверлении и безопасность труда на станке

Во время сверления, как и при выполнении других технологических операций, возможен брак, если не соблюдать необходимые условия и правильные приемы работы.

Неточность размеров просверленного отверстия может получиться при ошибке в выборе диаметра сверла, неправильной заточке и -прц биении сверла. Неправильная заточка и биение сверла ведут к увеличению диаметра получаемого отверстия.