Задание;

мокрой или промасленной тряпкой; тормозить рукой шпиндель; сверлить отверстия в тонких или небольших заготовках, не закрепленных в плоскогубцах, тисках; выключать станок, пока сверло полностью не выведено из отверстия. Таблица 15

Неисправности сверлильных станков, вызываемый ими брак, причины возникновения и способы устранения

| Неисправность, вид брака | Причины появления | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Грубая поверхность просверленного отверстия | Тупое сверло Большая подача сверла Недостаточное охлаждение сверла | Проверить шаблоном правильность заточки сверла, заменить сверло Работать по режимам, указанным в технологической карте Своевременно регулировать подачу охлаждающей жидкости на сверло |
| Диаметр отверстия больше заданного | Неправильно выбран размер сверла Неправильно заточено сверло (неравные углы у режущих кромок, режущие кромки разной длины, смещена поперечная кромка) Шпиндель станка имеет люфт Износилась кондукторная втулка | Установить сверло нужного размера До начала работы проверить правильность заточки свёрла Перед работой проверить состояние шпинделя; устранить люфт До начала работы проверить состояние и исправность кондуктора |
| Ось отверстая смещена | Неверно сделана разметка Сдвиг заготовки при сверлении Биение сверла в шпинделе, увод сверла | Правильно разметить и предварительно засвер-ливать углубление Проверить прочность крепления заготовки до начала работы Выверить правильность заточки и биение сверла |
| Ось отверстия перекошена | Неправильная установка заготовки на столе станка или в кондукторе Непер пенди куляр ность стола к шпинделю станка Слишком большой нажим на сверло при его подаче | Проверить установку и крепление заготовки Выверить стол Плавно подавать сверло |
| Глубина глухого отверстия больше заданной | Неправильная установка упора на глубину сверления | Проверять правильность установки упора до начала работы |

1. Ознакомиться с устройством станка и управлением им. Определить модель станка и расшифровать обозначение. 2. Подобрать и закрепить в патроне сверло, осуществить

пробное включение станка и, если нужно, устранить биение сверла.

3. Проверить наладку станка обработкой нескольких заготовок.

4. Произвести сверление сквозных и несквозных отверстий

разного диаметра в металле, древесине, пластмассе, закрепляя

предварительно заготовки в приспособлениях. Вопросы:

1. Как устроен настольный сверлильный станок?

2. Какими инструментами выполняют работу на сверлильном

станке, опишите их устройство.

3. В какой последовательности выполняют работу на сверлильном станке?

4. Какие правила безо.пасной работы надо соблюдать при сверлении отверстий в древесине?

§ 33. ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

Точение — это обработка древесины резанием, при котором из заготовки получают тела вращения — цилиндры, конусы, шар и их различные сочетания (конус и цилиндр, шар и конус и т. п.). Различают четыре основных вида точения древесины: осевое (продольное), тангенциальное, лобовое и радиальное. Наибольшее распространение имеет осевое точение при изготовлении деталей цилиндрической и конической формы.

По качеству обработки различают черновое и чистовое точение. Точение древесины производят на токарных станках по дереву. Конструкции станков определяются их назначением. Существенное влияние на конструкцию станков оказывают и приемы точения. Для осевого точения применяются обычно центровые токарные станки с ручной или механической подачей резцов.

Широкое применение в промышленности нашел универсальный (для осевого и лобового точения) станок ТВ-300, а в учебных мастерских школ и педучилищ—ТД-120, ТСД-120 (цифры обозначают высоту центров).

Станок ТСД-120 (рис. 55) состоит из следующих основных узлов: станины 1, передней 5 и задней 8 бабок, подручника с кареткой 7, долбежного приспособления 2. Вращательное движение на шпиндель передается от трехфазного асинхронного короткозамкну-того электродвигателя. Его мощность 0,27 кВт, напряжение 220 В, частота вращения 1400 мин~\ Кнопочный переключатель смонтирован на подставке у передней бабки. Весь станок крепится на специальной деревянной подставке.

Станина — опорная часть станка, на ней крепятся все узлы станка. Станина чугунная, сборная — к собственно станине шпильками и гайками крепятся ножки. Верхняя поверхность станины —